Notas	:

a) O texto a suprimir deve ser suprimido por uma linha transversal.             Texto a suprimir
b) O novo texto proposto deve ser destacado a cinzento claro.                     Texto a inserir
c) O texto a suprimir é suprimido por uma linha transversal seguida do novo texto destacado a cinzento claro; 				o texto suprimido é substituído pelo novo texto

Regulamentos de Aviação Civil de São Tomé e
Príncipe
RACSTP Parte 421 – Regras do Ar

Preâmbulo

O artigo 37.º da Convenção de Chicago obriga os Estados-membro a adoptar na sua regulamentação nacional, com o maior grau possível de uniformidade, as normas e práticas recomendadas contidas nos Anexos Técnicos à Convenção. Deste modo, a edição deste regulamento preconiza a adopção das emendas ao Anexo 2 à Convenção (emendas 1 - 48) no nosso ordenamento jurídico, tendo as mesmas emendas despoletado a necessidade de revisão do RACSTP Parte 421, referente à Regras do Ar. Assim, o presente regulamento é aplicável às aeronaves que têm as marcas de nacionalidade e de matrícula do Estado de São Tomé e Príncipe, onde quer que se encontrem, na medida em que essas regras não infrinjam os regulamentos estabelecidos pelo Estado sob o qual cuja autoridade se encontra o território sobrevoado, constituída de acordo com a legislação nacional, e às pessoas envolvidas na prestação desse serviço.

## ABREVIATURAS

ACAS - Airborne Collision Avoidance System (Sistema anti-colisão a bordo);

ADS-B - Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (Vigilância Dependente Automática – Transmissão

(…)

# CAPIÍTULO 1. DISPOSIÇÕES GERAIS

(…)

## 421.1.3 DEFINIÇÕES

(…)

Quando os seguintes termos são usados ​​nas Normas Internacionais para Regras do Ar, eles têm os seguintes significados:

Acordo ADS-C. Um plano de comunicação que estabelece em que condições se efectua a comunicação dos dados ADS-C (ou seja, dados exigidos pela unidade de serviços de tráfego aéreo e frequência das comunicações ADS-C que devem ser acordados antes do uso de ADS-C na prestação de serviços de tráfego aéreo).

(…)

Placa de estacionamento. Uma área definida, em um aeródromo terrestre, destinada a acomodar aeronaves para fins de embarque e desembarque de passageiros, correio ou carga, abastecimento de combustivel, estacionamento ou manutenção.

Plano de vôo. Conjunto de informações especificadas sobre um voo planeado ou parte de um voo., transmitidos aos órgãos dos serviços de tráfego aéreo.

Nota 1.- A expressão «plano de voo» pode ser seguida das palavras «preliminar», «depositado», «em vigor» ou «exploração», que indicam o contexto e as diferentes fases de um voo.

Nota 2.- A expressão acima, quando precedida das palavras «mensagem de», designa o teor e a forma dos dados do plano de voo em vigor transmitidos por um organismo a outro.

Plano de vôo apresentado (FPL ou eFPL). O Pplano de vôo apresentado a uma unidade ATS mais recente apresentado pelo piloto, ou pelo operador ou por um representante designado, sem quaisquer alterações subsequentes. destinado a ser utilizado pelos órgãos ATS.

Nota.- O FPL é um plano de voo depositado partilhado através do serviço fixo aeronáutico e o eFPL é um plano de voo arquivado partilhado através dos serviços FF-ICE. O eFPL permite a disponibilização de informações suplementares não incluídas no FPL.

Plano de vôo em vigor (CPL). O plano de vôo, incluindo os que têm em conta eventuais alterações resultantes do plano de voo apresentado, se for caso disso, apresentadas, pelas autorizações ATC posterior estabelecimento a comunicação do plano de voo inicial.

Plano de vôo repetitivo (RPL). Um plano de vôo relacionado a uma série de vôos individuais frequentemente recorrentes e regularmente operados com características básicas idênticas, submetido por um operador para retenção e uso repetitivo por unidades ATS.

(…)

# CAPÍTULO 3. REGRAS GERAIS

## 421.3.1 Proteção de pessoas e bens

(…)

## 421.3.3 Planos de vôo

Nota.- Os procedimentos relativos aos planos de voo e aos serviços conexos constam dos PANS-ATM (Doc 4444).

### 421.3.3.1 Apresentação de um plano de vôo

(…)

421.3.3.1.3 Um Salvo disposição em contrário da autoridade ATS competente, um plano de vôo deve ser apresentado, antes da partida, a um escritório de operações aeroportuárias ou, durante o vôo, transmitido à um órgão de serviços de tráfego aéreo apropriada ou estação de rádio de controlo ar-terra., a menos que arranjos tenham sido feitos para a apresentação de planos de vôo.

(…)

### 421.3.3.4 Mudanças em um plano de vôo

Nota 1 .— As informações apresentadas antes da partida em relação à durabilidade do combustível ou ao número total de pessoas transportadas a bordo, se incorretas no momento da partida, constituem uma alteração significativa do plano de vôo e, como tal, devem ser relatadas.

Nota 2.— Os procedimentos para a apresentação de alterações aos planos de vôo repetitivos estão contidos no RACSTP Parte 422.1 PANS-ATM.

## APÊNDICE 4. SISTEMAS DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS

(Nota.- Ver Capítulo 3, 421.3.1.9)

(…)

2. Certificados e licençaciamento

(…)

Nota 1.- A Resolução A38-12 da Assembleia, Apêndice C, estabelece que, na pendência da entrada em vigor de normas internacionais relativas aos diferentes tipos, classes ou categorias de aeronaves, Os certificados emitidos ou validados em conformidade com a regulamentação nacional pelo da Autoridade de São Tomé e Príncipe contratante em que a aeronave está registada serão reconhecidos pelaos Autoridades dos outros Estados Contratantes para a realização de voos sobre o seu  território Santomense, incluindo aterragens e descolagens.

Nota 2.- As normas de emissão dos certificados ainda não foram elaboradas. Até lá, a emissão de qualquer certificado não deve ser automaticamente considerada conforme com as SARP dos anexos relevantes, incluindo os anexos 6 e 8, até que as SARP sobre RPAS sejam produzidas.

Nota 32.- Independentemente da Resolução A38-12A41-10 da Assembleia, o artigo 8 da Convenção de Chicago garante a cada Estado contratante a soberania absoluta no que diz respeito às autorizações de exploração da RPA sobre o seu território.

(…)

2.2 A partir de 26 de novembro de 2026, para operar um RPAS certificado em conformidade com o Anexo 8, uUm operador deve ter um certificado de operador RPAS emitido de acordo com os regulamentos nacionais e de forma consistente com as disposições do Anexo 6, parte 4.

(…)