Emendas no RACSTP Parte 428.2

Notas	:

a) O texto a suprimir deve ser suprimido por uma linha transversal.             Texto a suprimir
b) O novo texto proposto deve ser destacado a cinzento claro.                     Texto a inserir
c) O texto a suprimir é suprimido por uma linha transversal seguida do novo texto destacado a cinzento claro; 				o texto suprimido é substituído pelo novo texto

Preâmbulo

O artigo 37.º da Convenção de Chicago obriga os Estados-membro a adoptar na sua regulamentação nacional, com o maior grau possível de uniformidade, as normas e práticas recomendadas contidas nos Anexos Técnicos à Convenção.

Deste modo, a edição deste regulamento preconiza a adopção das emendas ao Anexo 10 volume II à Convenção (emendas 1 - 94) no nosso ordenamento jurídico, tendo as mesmas emendas despoletado a necessidade de feitura do RACSTP Parte 428.2, referente à
Telecomunicações Aeronáuticas – Procedimentos de Telecomunicação Aeronáutica com a Categoria de PANS..

Assim, o presente regulamento é aplicável ao prestador de serviço de telecomunicação aeronáutica, constituída de acordo com a legislação nacional, e às pessoas envolvidas na prestação desse serviço.

Emendas nº 93

# CAPITULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

428.2.1.4.1 Serviços

Gestão de informações em todo o sistema (SWIM). O SWIM consiste em padrões, infraestrutura e governança que permitem a gestão de informações relacionadas ao ATM e seu intercâmbio entre partes qualificadas por meio de serviços de informação interoperáveis.

428.2.1.4.9 DIVERSOS

eFPL. O símbolo usado para designar um plano de voo depositado e trocado usando serviços FF-ICE.

Plano de voo depositado (FPL ou eFPL). O último plano de voo apresentado pelo piloto, um operador ou um representante designado para uso pelas unidades ATS.

Nota-. O FPL denota um plano de voo depositado e trocado usando serviço aeronáutico fixo, enquanto o eFPL denota um plano de voo depositado e trocado usando serviços FF-ICE. O eFPL permite a troca de informações adicionais não contidas no FPL.

Voo e fluxo - informação para um ambiente colaborativo (FF-ICE). Informações necessárias para o planeamento, coordenação e notificação de voos, alteradas em um formato padronizado entre membros da comunidade ATM, incluindo aqueles envolvidos em operações de voo e operações de aeródromo.

Voo e fluxo - informação para um ambiente colaborativo (FF-ICE) de serviços. Um conjunto de serviços estabelecidos com o objetivo de facilitar a troca de FF-ICE, avaliação precisa das demandas, planeamento adequado de recursos e otimização do planeamento e execução de voos.

Voo e fluxo - informação para uma unidade de serviços de ambiente colaborativo (FF-ICE). Unidade designada pela autoridade ATS competente para a prestação de serviços FF-ICE.

Nota-. A autoridade ATS competente pode designar uma unidade existente, como uma unidade de serviços de tráfego aéreo, ou uma unidade local ou regional de gestão do fluxo de tráfego aéreo como uma unidade de serviços FF-ICE.

Plano de voo. Informações específicas relativas a um voo ou parte pretendida de um voo de uma aeronave.

Nota 1.- O termo plano de voo pode ser prefixado pelas palavras "preliminar", "depositado", "atual" ou "operacional" para indicar o contexto e as diferentes fases de um voo.

Nota 2.- Quando a palavra "mensagem" é usada como sufixo para este termo, ela denota o conteúdo e o formato dos dados do plano de voo conforme transmitidos.

FPL. O símbolo usado para designar um plano de voo depositado alterado via serviço fixo aeronáutico (AFS).

Identificador de voo global único (GUFI). Um elemento de dados imutável associado a um voo que permite que todos os membros elegíveis da comunidade ATM se refiram inequivocamente às informações relativas ao voo.

Plano de voo preliminar (PFP). As informações relacionadas a um voo apresentado por um operador ou um representante designado para realizar o planeamento colaborativo de um voo, antes da apresentação de um plano de voo.

…

___________________________

NOVO TEXTO A INSERIR

____________________________

428.2.3.9 Identificador Global Único de Voo (GUFI)

Nota-. Os procedimentos e orientações relativos aos serviços FF-ICE e à utilização do GUFI constam dos Procedimentos para os Serviços de Navegação Aérea - Gestão do Tráfego Aéreo RACSTP Parte 422.1 e do Manual de Voo e Fluxo - Informação para um Ambiente Colaborativo (FF-ICE) (doc 9965).

428.2.3.9.1 O originador de um plano de voo preliminar (PFP) ou eFPL deve atribuir um único GUFI a um voo para o qual o plano de voo deve ser submetido.

Nota. - No contexto da atribuição GUFI, um voo refere-se a uma única operação prevista de uma aeronave com identificação de aeronave especificada que começa num aeródromo de partida especificado numa data e hora especificadas e termina num aeródromo de chegada.

428.2.3.9.2 O originador de um PFP ou eFPL deve garantir que todas as mensagens FF-ICE apresentadas para um voo sejam identificadas pelo mesmo GUFI.

428.2.3.9.3 Ao fornecer uma resposta a uma mensagem FF-ICE, um órgão de serviços FF-ICE deve identificar o voo sujeito utilizando o GUFI contido na mensagem.

428.2.3.9.4 Uma unidade de serviços FF-ICE deve rejeitar uma mensagem FF-ICE se a mensagem incluir um GUFI idêntica à de outro voo conhecido pela unidade de serviços FF-ICE.

428.2.3.9.5 O formato de um GUFI deve incluir uma identificação única da entidade que gerou o GUFI.

428.2.3.9.6 O originador de um PFP ou eFPL deve garantir que o GUFI atribuído ao voo não duplique qualquer outro GUFI apresentado por esse originador nos últimos 10 anos.

___________________________

FIM DO NOVO TEXTO

____________________________

# CAPITULO 5 -  SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO -COMUNICAÇÕES DE VOZ

428.2.5.2.1.7.2.1

428.2.5.2.1.7.2.1.1

. . .

Nota 3.— Qualquer um dos indicativos de chamada anteriores pode ser inserido no campo 7 do plano de voo da OACI como identificação da aeronave. As instruções sobre o preenchimento do formulário de plano de voo estão contidas no RACSTP Parte 422.2.

Nota 3.- Qualquer um dos sinais de chamada acima mencionados pode ser inserido no item correspondente do plano de voo depositado relativo à identificação da aeronave, como o item 7 no FPL. Instruções sobre a conclusão do plano de voo estão contidas no RACSTP Parte 422.2.

- F I M  -

Emendas nº 94

428.2.4.4.1.1.3 …

- …

- …

- mensagens meteorológicas limitadas às informações SIGMET e AIRMET, ; relatórios de voo especiais, ; mensagens AIRMET, boletins preliminares relativos a informações consultivas sobre cinzas vulcânicas e ciclones tropicais e meteorologia espacial, e previsões alteradas.

- mensagens meteorológicas restritas às informações SIGMET e AIRMET; relatórios aéreos especiais; cinzas vulcânicas, ciclones tropicais e informações de aviso meteorológico espacial; e previsões alteradas.

4.7 COMUNICAÇÕES INTERCENTROS (ICC)

O conjunto de aplicações das comunicações intercentrais (ICC) será utilizado para trocar mensagens entre os utilizadores dos serviços de tráfego aéreo na entidade ATN inter-redes.

Os conjuntos de aplicações de comunicações intercentros (ICC) devem ser utilizados para o intercâmbio de mensagens ATS entre as unidades dos utilizadores dos serviços de tráfego aéreo através da internet ATN/IPS.

- F I M  -