LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

| Páginas | Data de Revisão | Data |
| --- | --- | --- |
| - 258 |  | 29/09/2021 |

# INSCRIÇÃO DAS EMENDAS E RECTIFICAÇÕES

| EMENDA |  |  |  |  |  | RECTIFICAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | Aplicável a | Feito em | por |  | N° | Aplicável a | Feito em | por |
| OACI | INAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 90 | 00 | Incorporadas na presente edição |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 01 | 27/11/2025 | 22/08/2025 | INAC |  |  |  |  |  |

__________

ABREVIATURAS

ACAS -  Sistema Anti Colisão de Bordo;

ADS - Vigilância Automática Dependente;

ADS-B - Vigilância Automática Dependente - Difusão;

ATC Controlo de Tráfego Aéreo

ATM - Gestão do Tráfego Aéreo;

CNS - Comunicações, Navegação e Vigilância;

MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts;

OACI - Organização da Aviação Civil Internacional;

RACSTP – Regulamento de Aviação Civil de São Tomé e Príncipe;

RF – Radio Frequência;

SARPs - Normas e Práticas Recomendadas da  OACI;

SSR - Radar de vigilância secundário;

TIS-B - Serviço de informações de trânsito – difusão;

UIT - União Internacional de Telecomunicações;

CAPÍTULO 1.	DISPOSIÇÃO GERAL

428.4.1.1 Objetivo

Este Regulamento da Aviação Civil de São Tomé e Príncipe (RACSTP)  Parte 428.4 fornece procedimentos para serviços de telecomunicações aeronáuticas na Região de Informação de São Tomé e Príncipe.

428.4.1.2 Aplicabilidade

Este RACSTP Parte 428.4 foi desenvolvido com base nas Normas e Práticas Recomendadas prescritas pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), Anexo 10, Volume IV - sistema de vigilância e prevenção de colisões, que compreende os princípios básicos das telecomunicações aeronáuticas e tem como objetivo principal orientar o exercício das funções operacionais dos Serviços de Tráfego Aéreo nas respetivas instalações, bem como a gestão de operadores de aeronaves incluindo tripulações.

O presente RACSTP é aplicável ao prestador de serviço de telecomunicação aeronáutica, constituída de acordo com a legislação nacional, e às pessoas envolvidas na prestação desse serviço.

428.4.1.3 Definição

Nota 1.— Todas as referências a “Regulamentos de Rádio” referem-se aos Regulamentos de Rádio publicados pela União Internacional de Telecomunicações (UIT). O Regulamento das Radiocomunicações é alterado de tempo em tempo pelas decisões incorporadas nas Atas Finais das Conferências Mundiais de Radiocomunicações, realizadas normalmente a cada dois ou três anos. Mais informações sobre os processos da UIT relacionados ao uso da freqüência do sistema de rádio aeronáutico estão contidas no Manual de Requisitos do Espectro de Rádio Freqüência para a Aviação Civil, incluindo a declaração das políticas aprovadas da OACI (Doc 9718).

Nota 2.— O sistema de squitter estendido Modo S está sujeito a direitos de patente do Laboratório Lincoln do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Em 22 de agosto de 1996, o MIT Laboratório Lincoln emitiu um aviso no Diário de negócios do comércio (CBD), uma publicação do governo dos Estados Unidos, de sua intenção de não fazer valer seus direitos como proprietário de patente contra qualquer pessoa na prática comercial ou não comercial da patente, a fim de promover o uso mais amplo possível da tecnologia de squitter estendido Mode S. Além disso, por carta à OACI datada de 27 de agosto de 1998, o MIT Laboratório Lincoln confirmou que o aviso CBD foi fornecido para satisfazer os requisitos da OACI para uma declaração de direitos de patente para técnicas que estão incluídas em SARPs, e que os detentores de patentes oferecem esta técnica livre de cobrar por qualquer uso.

Endereço da aeronave. Uma combinação única de vinte e quatro bits disponíveis para atribuição a uma aeronave para fins de comunicação ar-terra, navegação e vigilância.

Nota.— Os transponders SSR Modo S transmitem squitter estendidos para apoiar a transmissão da posição derivada da aeronave para fins de vigilância. A difusão desse tipo de informação é uma forma de vigilância dependente automática (ADS) conhecida como difusão ADS (ADS-B).

Lógica para evitar colisões. O subsistema ou parte do ACAS que analisa os dados relativos ao intruso e à própria aeronave decide se os avisos são adequados ou não e, em caso afirmativo, gera os avisos. Inclui as seguintes funções: rastreamento de alcance e altitude, detecção de ameaças e geração de RA. Exclui vigilância.

Princípios dos factores humanos. Princípios que se aplicam ao projecto, certificação, treinamento, operações e manutenção e que buscam uma interface segura entre o ser humano e outros componentes do sistema, levando em consideração o desempenho humano.

Radar de vigilância. Equipamento de radar usado para determinar a posição de uma aeronave no alcance e azimute.

Radar de vigilância secundário (SSR). Um sistema de radar de vigilância que usa transmissores / receptores (interrogadores) e transponders.

Nota.— Os requisitos para interrogadores e transponders são especificados no Capítulo 3.

Serviço de informações de trânsito - difusão (TIS-B) IN. Uma função de vigilância que recebe e processa dados de vigilância de fontes de dados TIS-B OUT.

Serviço de informações de trânsito - difusão (TIS-B) OUT. Uma função na terra que transmite periodicamente as informações de vigilância disponibilizadas pelos sensores de terra em um formato adequado para receptores compatíveis com TIS-B IN.

Nota.— Esta técnica pode ser alcançada através de diferentes links de dados. Os requisitos para squittersestendidos Modo S são especificados neste RACSTP, Capítulo 5. Os requisitos para link digital VHF (VDL) Modo 4 e transceptor de acesso universal (UAT) são especificados no RACSTP Parte 428.3.

Sistema anticolisão a bordo (ACAS). Sistema a bordo que, através dos sinais do transponder de radar secundário de vigilância (SSR) e independentemente dos sistemas em terra, informa o piloto sobre as aeronaves com um transponder SSR que podem entrar em conflito com a sua aeronave

Nota.— Os transponders SSR mencionados acima são aqueles que operam no Modo C ou Modo S. Para melhorar seu desempenho, o ACAS também pode usar sinais de vigilância dependentes transmissão automática em modo broadcast (ADS-B) recebida de outra aeronave.

Transmissão de vigilância dependente automática (ADS-B) IN. Uma função que recebe dados de vigilância de fontes de dados ADS-B OUT.

Transmissão de vigilância dependente automática (ADS-B) OUT. Uma função em uma aeronave ou veículo que transmite periodicamente seu vector de estado (posição e velocidade) e outras informações derivadas de sistemas de bordo em um formato adequado para receptores com capacidade ADS-B IN.

Oucupação do Transponder Estado de indisponibilidade do transponder desde o momento em que detecta um sinal de entrada que parece causar alguma ação ou desde o momento de uma transmissão autoiniciada até o momento em que é capaz de responder a outro interrogatório.

Nota.- Os sinais de vários sistemas que contribuem para a ocupação do transponder são descritos no Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924), Apêndice M.

CAPÍTULO 2.	GERAL

428.4.2.1 Radar de vigilância secundária (SSR)

428.4.2.1.1 Quando o SSR é instalado e mantido em operação como um auxílio aos serviços de tráfego aéreo, deverá estar em conformidade com as disposições de 428.4.3.1, a menos que seja especificado de outra forma neste 428.4.2.1.

Nota.— Conforme referido neste Anexo, transponders Modo A / C são aqueles que estão em conformidade com as características prescritas em 428.4.3.1.1. Os transponders do modo S são aqueles que estão em conformidade com as características prescritas em 428.4.3.1.2. As capacidades funcionais dos transponders do Modo A / C são parte integrante dos transponders do Modo S.

428.4.2.1.2 Modos de interrogação (terra-ar)

428.4.2.1.2.1 A interrogação para serviços de tráfego aéreo deve ser realizada nos modos descritos em 428.4.3.1.1.4.3 ou 428.4.3.1.2. Os usos de cada modo serão os seguintes:

- Modo A - para obter respostas do transponder para identificação e vigilância.

- Modo C - para obter respostas do transponder para transmissão automática de pressão-altitude e vigilância.

- Intermodo -

- Chamada geral do Modo A / C / S: para obter respostas para a vigilância dos transponders do Modo A / C e para a aquisição dos transponders do Modo S.

- Chamada geral apenas para Modo A / C: para obter respostas para vigilância dos transponders do Modo A / C. Os transponders do modo S não respondem.

- Modo S -

  - Chamada geral apenas no Modo S: para obter respostas para aquisição de transponders no Modo S.

  - Broadcast: para transmitir informações a todos os transponders Mode S. Nenhuma resposta é obtida.

  - Seletivo: para vigilância e comunicação com transponders Modo S individuais. Para cada interrogatório, uma resposta é extraída apenas do transponder endereçado exclusivamente pelo interrogatório.

Nota  1.— Os transponders do Modo A / C são suprimidos pelas interrogações do Modo S e não respondem.

Nota 2.— Existem 25 possíveis formatos de interrogação (uplink) e 25 possíveis formatos de resposta Modo S (downlink). Para atribuição de formato, consulte 428.4.3.1.2.3.2, Figuras 3-7 e 3-8.

428.4.2.1.2.1.1	As administrações devem coordenar com as autoridades nacionais e internacionais apropriadas os aspectos de implementação do sistema SSR que permitirão seu uso ideal.

Nota.- A fim de permitir a operação eficiente do equipamento de terra projectado para eliminar a interferência de respostas indesejadas do transponder da aeronave para interrogadores adjacentes (equipamento de apreciação), os Estados podem precisar desenvolver planos coordenados para a atribuição de frequências de recorrência de impulso (PRF) para interrogadores SSR .

428.4.2.1.2.1.2	A atribuição de códigos identificadores de interrogador (II), quando necessário em áreas de cobertura sobreposta, através das fronteiras internacionais de regiões de informação de voo, será objecto de acordos regionais de navegação aérea.

428.4.2.1.2.1.3	A atribuição de códigos identificadores de vigilância (SI), quando necessário em áreas de cobertura sobreposta, será objeto de acordos regionais de navegação aérea.

Nota.— O recurso de bloqueio SI não pode ser usado a menos que todos os transponders Modo S dentro da faixa de cobertura estejam equipados para este propósito.

428.4.2.1.2.2	As interrogações do Modo A e do Modo C devem ser fornecidas.

Nota.— Este requisito pode ser satisfeito por interrogações intermodo que eliciam as respostas do Modo A e Modo C dos transponders do Modo A / C.

428.4.2.1.2.3	Em áreas onde uma identificação melhorada da aeronave é necessária para aumentar a eficácia do sistema ATC, as instalações terrestres SSR com recursos do Modo S devem incluir a capacidade de identificação da aeronave.

Nota.— O relatório de identificação da aeronave através do link de dados do Modo S fornece uma identificação inequívoca da aeronave adequadamente equipada.

428.4.2.1.2.4	Interrogação de controlo de supressão da estrutura lateral

428.4.2.1.2.4.1	supressão de estrutura lateral deve ser fornecida de acordo com as disposições de 428.4.3.1.1.4 e 428.4.3.1.1.5 em todos os Modo A, Modo C e interrogações entre os modos.

428.4.2.1.2.4.2 A supressão de estrutura lateral deve ser fornecida de acordo com as disposições de 428.4.3.1.2.1.5.2.1 em todas as interrogações de chamada geral somente no Modo S.

428.4.2.1.3 Modos de resposta do transponder (ar-terra)

428.4.2.1.3.1	Transponders devem responder às interrogações do Modo A de acordo com as provisões de 428.4.3.1.1.7.12.1 e às interrogações do Modo C de acordo com as provisões de 428.4.3.1.1.7.12.2.

Nota.— Se as informações de altitude-pressão não estiverem disponíveis, os transponders respondem às interrogações do Modo C com impulsos de enquadramento apenas.

428.4.2.1.3.1.1 Os relatórios de altitude -pressão contidos nas respostas do Modo S devem ser derivados conforme especificado em 428.4.3.1.1.7.12.2.

Nota.— 428.4.3.1.1.7.12.2 destina-se a relacionar-se com as respostas do Modo C e especifica, inter alia, que os relatórios de pressão-altitude do Modo C sejam referenciados a uma configuração de pressão padrão de 1 013,25 hectopascais. A intenção de 428.4.2.1.3.1.1 é garantir que todos os transponders, não apenas os transponders do Modo C, relatem altitude-pressão não corrigida.

428.4.2.1.3.2	Quando a necessidade de capacidade de transmissão automática de altitude -pressão Modo C dentro de um espaço aéreo especificado for determinada, os transponders, quando usados dentro do espaço aéreo em questão, devem responder às interrogações Modo C com codificação de altitude -pressão nos impulsos de informação.

428.4.2.1.3.2.1 A partir de 1 de janeiro de 1999, todos os transponders, independentemente do espaço aéreo em que serão usados, devem responder às interrogações do Modo C com informações de altitude -pressão.

Nota.— A operação do sistema anti-colisão aerotransportado (ACAS) depende da aeronave intrusa relatando pressão-altitude nas respostas do Modo C.

428.4.2.1.3.2.2 Para aeronaves equipadas com 7,62 m (25 pés) ou fontes de altitude-pressão melhores, as informações de altitude-pressão fornecidas pelos transponders do Modo S em resposta a interrogatórios seletivos (ou seja, no campo AC, 428.4.3.1.2.6.5.4) devem ser relatadas em 7.62 incrementos de m (25 pés).

Nota.— O desempenho do ACAS é significativamente melhorado quando uma aeronave intrusa está relatando altitude-pressão em incrementos de 7,62 m (25 pés).

428.4.2.1.3.2.3	Todos os transponders do Modo A / C devem reportar altitude-pressão codificada nos impulsos de informação nas respostas do Modo C.

428.4.2.1.3.2.4 Todos os transponders de Modo S reportarão altitude-pressão codificada nos impulsos de informação nas respostas do Modo C e no campo AC das respostas do Modo S.

428.4.2.1.3.2.5 Quando um transponder Modo S não está recebendo mais informações de altitude -pressão de uma fonte com uma quantização de 7,62 m (25 pés) ou incrementos melhores, o valor relatado da altitude deve ser o valor obtido expressando o valor medido da pressão não corrigida -altitude da aeronave em incrementos de 30,48 m (100 pés) e o bit Q (ver 428.4.3.1.2.6.5.4 b)) deve ser definida como (0)zero.

Nota.- Este requisito refere-se à instalação e uso do transponder Modo S. O objectivo é garantir que os dados de altitude obtidos de uma fonte de incremento de 30,48 m (100 pés) não sejam relatados usando os formatos destinados a dados de 7,62 m (25 pés).

428.4.2.1.3.3	Os transponders usados dentro do espaço aéreo onde a necessidade de capacidade aerotransportada do Modo S foi determinada também devem responder às interrogações entre modos e Modo S de acordo com as disposições aplicáveis de 428.4.3.1.2.

428.4.2.1.3.3.1 Os requisitos para o transporte obrigatório de transponders SSR Modo S devem basear-se em acordos regionais de navegação aérea, que devem especificar o espaço aéreo e os prazos de implementação na aeronave.

428.4.2.1.3.3.2 Os acordos indicados em 428.4.2.1.3.3.1 devem fornecer pelo menos cinco anos de antecedência.

428.4.2.1.4	Códigos de resposta do modo A (imimpulsos de informação)

428.4.2.1.4.1	Todos os transponders devem ser capazes de gerar 4096 códigos de resposta em conformidade com as características indicadas em 428.4.3.1.1.6.2.

428.4.2.1.4.1.1	As autoridades ATS devem estabelecer os procedimentos para a atribuição de códigos SSR em conformidade com os acordos regionais de navegação aérea, levando em consideração outros usuários do sistema.

Nota.— Os princípios para a atribuição de códigos SSR são dados no Doc 4444, Capítulo 8.

428.4.2.1.4.2	Os seguintes códigos Modo A devem ser reservados para fins especiais:

428.4.2.1.4.2.1 Código 7700 para fornecer o reconhecimento de uma aeronave em uma emergência.

428.4.2.1.4.2.2	Código 7600 para fornecer reconhecimento de uma aeronave com falha de radiocomunicação.

428.4.2.1.4.2.3 Código 7500 para fornecer o reconhecimento de uma aeronave que está sendo submetida a interferência ilegal.

428.4.2.1.4.3	Provisões apropriadas devem ser feitas no equipamento de decodificação de terra para garantir o reconhecimento imediato dos códigos Modo A 7500, 7600 e 7700.

428.4.2.1.4.4	O código Modo A 0000 deve ser reservado para alocação sujeita a acordo regional, como um código de uso geral.

428.4.2.1.4.5 O código de Modo A 2000 será reservado para fornecer o reconhecimento de uma aeronave que não tenha recebido quaisquer instruções dos órgãos de controle de tráfego aéreo para operar o transponder.

428.4.2.1.5 Capacidade de equipamento aerotransportado Modo S

428.4.2.1.5.1	Todos os transponders de Modo S devem estar em conformidade com um dos cinco níveis a seguir:

Nota.— O transponder usado para um monitor de local de Modo S pode diferir dos requisitos definidos para um transponder de Modo S normal. Por exemplo, pode ser necessário responder a interrogatórios de chamada geral quando no terra. Para obter mais detalhes, consulte o Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924) Apêndice D.

            - Nível 1 - Os transponders de Nível 1 devem ter as capacidades prescritas para:

  - Identidade do Modo A e relatório de altitude -pressão do Modo C (428.4.3.1.1);

  - transações interligadas e modo S (428.4.3.1.2.5);

  - altitude de vigilância endereçada e transação de identidade (428.4.3.1.2.6.1, 428.4.3.1.2.6.3, 428.4.3.1.2.6.5 e 428.4.3.1.2.6.7);

  - protocolos de bloqueio (428.4.3.1.2.6.9);

  - protocolos de dados básicos, excepto relatórios de capacidade de link de dados (428.4.3.1.2.6.10); e

  - transações de serviço ar-ar e squitter (428.4.3.1.2.8).

Nota.— O nível 1 permite a vigilância SSR com base em relatórios de altitude-pressão e o código de identidade do Modo A. Em um ambiente SSR Modo S, o desempenho técnico relativo a um transponder Modo A / C é melhorado devido à interrogação seletiva da aeronave no Modo S.

428.4.2.1.5.1.2	Nível 2 - os transponders de nível 2 devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.1 e também aqueles prescritos para:

  - comunicações de comprimento padrão (Comm-A e Comm-B) (428.4.3.1.2.6.2, 428.4.3.1.2.6.4, 428.4.3.1 .2.6.6, 428.4.3.1.2.6.8 e 428.4.3.1.2.6.11);

  - relatório de capacidade de link de dados (428.4.3.1.2.6.10.2.2);

  - relatórios de identificação de aeronaves (428.4.3.1.2.9); e

  - paridade de dados com controle de sobreposição (428.4.3.1.2.6.11.2.5) para equipamentos certificados em ou após 1º de janeiro de 2020.

Nota.— O nível 2 permite relatórios de identificação de aeronaves e outras comunicações de link de dados de comprimento padrão da terra para o ar e do ar para a terra. A capacidade de relatório de identificação de aeronaves requer uma interface e um dispositivo de entrada apropriado.

428.4.2.1.5.1.3	Nível 3 - Os transponders de nível 3 devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.2 e também aquelas prescritas para comunicações de mensagem de comprimento estendido (ELM) terra-ar (428.4.3.1.2.7.1 a 428.4.3.1.2.7.5).

Nota.— O nível 3 permite comunicações de link de dados de comprimento estendido de  terra para o ar e, portanto, pode fornecer recuperação de bancos de dados baseados em terra e recepção de outros serviços de tráfego aéreo que não estão disponíveis com transponders de nível 2.

428.4.2.1.5.1.4	Nível 4 - os transponders de nível 4 devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.3 e também aquelas prescritas para comunicações de mensagem de comprimento estendido ar-terra (ELM) (428.4.3.1.2.7.7 e 428.4.3.1.2.7.8).

Nota.— O nível 4 permite comunicações de enlace de dados de comprimento estendido do ar para a terra e, portanto, pode fornecer acesso de terra às fontes de dados aerotransportados e a transmissão de outros dados exigidos pelos serviços de tráfego aéreo que não estão disponíveis com os transponders de nível 2.

428.4.2.1.5.1.5 Nível 5 - os transponders de nível 5 devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.4 e também aqueles prescritos para comunicações Comm-B aprimoradas e mensagens de comprimento estendido (ELM) (428.4.3.1.2.6.11.3.4, 428.4.3.1.2.7.6 e 428.4.3.1. 2.7.9).

Nota.— O nível 5 permite comunicações de link de dados Comm-B e de comprimento estendido com interrogadores múltiplos sem exigir o uso de reservas multisite. Este nível de transponder tem uma capacidade mínima de link de dados mais alta do que os outros níveis de transponder.

428.4.2.1.5.1.6	Squitter estendido - Os transponders de squitter estendido devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.2, 428.4.2.1.5.1.3, 428.4.2.1.5.1.4 ou 428.4.2.1.5.1.5, as capacidades prescritas para operação de squitter estendido (428.4.3.1.2.8.6) e as capacidades prescritas para a operação de ligação cruzada ACAS (428.4.3.1.2.8.3 e 428.4.3.1.2.8.4). Os transponders com essas capacidades devem ser designados com o sufixo “e”.

Nota.— Por exemplo, um transponder de nível 4 com capacidade alargada de squitter seria designado “nível 4e”.

428.4.2.1.5.1.7	Capacidade SI - Transponders com a capacidade de processar códigos SI devem ter as capacidades de 428.4.2.1.5.1.1, 428.4.2.1.5.1.2, 428.4.2.1.5.1.3, 428.4.2.1.5.1.4 ou 428.4.2.1.5.1.5 e também aqueles prescritos para Operação do código SI (428.4.3.1.2.3.2.1.4, 428.4.3.1.2.5.2.1, 428.4.3.1.2.6.1.3, 428.4.3.1.2.6.1.4.1, 428.4.3.1.2.6.9.1.1 e 428.4.3.1.2.6.9.2). Os transponders com esta capacidade devem ser designados com o sufixo “s”.

Nota.— Por exemplo, um transponder de nível 4 com capacidade de squitter estendida e capacidade de SI seria designado “nível 4es”.

428.4.2.1.5.1.7.1 A capacidade do código SI deve ser fornecida de acordo com as disposições de 428.4.2.1.5.1.7 para todos os transponders de Modo S instalados em ou após 1 de janeiro de 2003 e por todos os transponders de Modo S até 1 de janeiro de 2005.

Nota.- Mandatos de certos Estados podem exigir aplicabilidade antes dessas datas.

428.4.2.1.5.1.8	Dispositivos não transponder de squitter estendido. Dispositivos que são capazes de transmitir silenciadores estendidos que não fazem parte de um transponder de Modo S devem estar em conformidade com todos os sinais de RF de 1.090 MHz em requisitos de espaço especificados para um transponder de Modo S, exceto para níveis de potência de transmissão para a classe de equipamento identificada, conforme especificado em 428.4.5.1.1.

428.4.2.1.5.2	Todos os transponders de Modo S usados pelo tráfego aéreo civil internacional devem estar em conformidade, pelo menos, com os requisitos do Nível 2 prescritos em 428.4.2.1.5.1.2.

Nota 1.— O nível 1 pode ser admitido para uso dentro de um Estado individual ou nos termos de um acordo regional de navegação aérea. O transponder Mode S Nível 1 compreende o conjunto mínimo de recursos para operação compatível de transponders Modo S com interrogadores Modo S SSR. É definido para evitar a proliferação de tipos de transponder abaixo do Nível 2, que seriam incompatíveis com os interrogadores SSR Mode S.

Nota 2.— O objectivo do requisito para uma capacidade de Nível 2 é garantir o uso generalizado de uma capacidade de transponder padrão da OACI para permitir o planeamento mundial de instalações e serviços terrestres do Modo S. O requisito também desencoraja uma instalação inicial com transponders de Nível 1 que se tornariam obsoletos por requisitos posteriores em certo espaço aéreo para transporte obrigatório de transponders com capacidades de Nível 2.

428.4.2.1.5.3	Os transponders Modo S instalados em aeronaves com massa bruta superior a 5 700 kg ou uma capacidade máxima de velocidade verdadeira no cruzeiro superior a 463 km / h (250 kt) devem operar com diversidade de antenas conforme prescrito em 428.4.3.1.2.10.4 se:

  - a aeronave o certificado individual de aeronavegabilidade é emitido pela primeira vez em ou após 1 de janeiro de 1990; ou o

  - transporte do transponder Modo S é exigido com base no acordo regional de navegação aérea em conformidade com 428.4.2.1.3.3.1 e 428.4.2.1.3.3.2.

Nota.— Aeronaves com velocidade máxima verdadeira no cruzeiro superior a 324 km / h (175 kt) são obrigadas a operar com uma potência de pico não inferior a 21,0 dBW, conforme especificado em 428.4.3.1.2.10.2 c).

428.4.2.1.5.4	Comunicação de Capacidades nos Squitters do Modo S

428.4.2.1.5.4.1	O squitters de relatório de capacidade em aquisição Modo S (transmissões de downlink não solicitadas) deve ser fornecido de acordo com as disposições de 428.4.3.1.2.8.5.1 para todos os transponders Modo S instalados em ou após 1 de Janeiro de 1995.

428.4.2.1.5.4.2	Transponders equipados para operação de squitter estendido devem ter um meio de desabilitar o squitter de aquisição quando o squitter estendido está sendo emitido.

Nota.— Isso facilitará a supressão de squitter de aquisição se todas as unidades ACAS foram convertidas para receber o squitter estendido.

428.4.2.1.5.5	Mensagem de Comprimento Alargado (Mlt) de Transmissão de Potência

A fim de facilitar a conversão dos transponders do Modo S existentes para incluir capacidade total do Modo S, os transponders fabricados originalmente antes de 1 de janeiro de 1999 serão autorizados a transmitir uma rajada de 16 segmentos do ELM a um nível mínimo de potência de 20 dBW.

Nota.— Isso representa um relaxamento de 1 dB do requisito de energia especificado em 428.4.3.1.2.10.2.

428.4.2.1.6 Endereço SSR Modo S (endereço da aeronave)

O endereço SSR Modo S deve ser um dos 16 777 214 endereços de aeronave de vinte e quatro bits alocados pela OACI ao Estado de Registro ou autoridade de registro de marca comum e atribuídos conforme prescrito em 428.4.3.1.2.4.1.2 .3.1.1 e o Apêndice ao Capítulo 9, do  RACSTP Parte 428.3.

428.4.2.1.7 Ocupação do transponder. -

Nota.— O material de orientação para modelagem consistente da ocupação do transponder está contido no Apêndice M do Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924) 428.4.2.2 Considerações sobre Factores Humanos

Os princípios dos Factores Humanos devem ser observados no projecto e certificação de radar de vigilância, transponder e sistemas anti-colisão.

Nota.— O material de orientação sobre os princípios dos factores humanos pode ser encontrado no Doc 9683, Manual de treinamento de factores humanos e Circular 249 (Human Factors Digest No. 11 - Human Factors in CNS / ATM Systems).

428.4.2.2.1	Operação dos controles

428.4.2.2.1.1	Os controles do transponder que não se destinam a ser operados em voo não devem ser directamente acessíveis à tripulação de voo.

428.4.2.2.1.2	A operação dos controles do transponder, destinados ao uso durante o voo, deve ser avaliada para garantir que sejam lógicos e tolerantes ao erro humano. Em particular, quando as funções do transponder são integradas com outros controles do sistema, o fabricante deve garantir que a comutação não intencional do modo do transponder (isto é, um estado operacional para 'STANDBY' ou 'OFF') seja minimizada.

Nota.— Isto pode assumir a forma de uma confirmação de mudança de modo, exigida pela tripulação de voo. Normalmente, as teclas 'Line Select', 'Touch Screen' ou 'Cursor Controlled / Tracker-ball', métodos usados para alterar os modos do transponder, devem ser cuidadosamente projectados para minimizar o erro da tripulação de voo.

428.4.2.2.1.3	 A tripulação de voo deve ter acesso em todos os momentos às informações do estado operacional do transponder.

Nota.— As informações sobre o monitoramento do estado operacional do transponder são fornecidas no RTCA DO-181 E, Padrões Mínimos de Desempenho Operacional para Sistema de Radar de Controle de Tráfego Aéreo / Seleção de Modo (ATCRBS / Modo S) Equipamento Aerotransportado e no EUROCAE ED -73E, Especificação mínima de desempenho operacional para transponders de modo S de radar de vigilância secundária.

CAPÍTULO 3 - SISTEMAS DE VIGILÂNCIA

428.4.3.1	Características do Sistema de Radar de Vigilância Secundária (SSR)

Nota 1.— A seção 428.4.3.1.1 prescreve as características técnicas dos sistemas SSR tendo apenas recursos do Modo A e Modo C. A Seção 428.4.3.1.2 prescreve as características dos sistemas com recursos do Modo S. O Capítulo 5 prescreve requisitos adicionais para os squitters estendidos do Modo S.

Nota 2.— Os sistemas que usam recursos do Modo S são geralmente usados para sistemas de vigilância de controle de tráfego aéreo. Além disso, certas aplicações ATC podem usar emissores do Modo S, por exemplo, para vigilância de superfície de veículos ou para detecção de alvos fixos em sistemas de vigilância. Sob tais condições específicas, o termo “aeronave” pode ser entendido como “aeronave ou veículo (A / V)”. Embora esses aplicativos possam usar um conjunto limitado de dados, qualquer desvio das características físicas padrão deve ser considerado com muito cuidado pelas autoridades competentes. Eles devem levar em consideração não apenas seu próprio ambiente de vigilância (SSR), mas também os possíveis efeitos em outros sistemas como o ACAS.

Nota 3.— Unidades alternativas não padronizadas-internacionais são usadas conforme permitido pelo RACSTP Parte 413, Capítulo 3, secção 413.3.2.2.

428.4.3.1.1	Sistemas tendo apenas recursos de Modo A e Modo C

Nota 1.— Nesta seção, os modos SSR são designados pelas letras A e C. Letras sufixos, por exemplo, A2, C4, são usadas para designar os impulsos individuais usados no automotoras de impulsos ar-terra. Este uso comum de letras não deve ser interpretado como implicando qualquer associação particular de modos e códigos.

Nota 2.- As provisões para a gravação e retenção de dados de radar estão contidas no RACSTP Parte 422 capitulo 6.

428.4.3.1.1.1	Interrogatório e controlo (supressão do estrutura lateral do interrogatório) radiofrequências (terra-ar)

428.4.3.1.1.1.1	A freqüência portadora da interrogação e controle as transmissões devem ser de 1 030 MHz.

428.4.3.1.1.1.2	A tolerância de frequência deve ser de mais ou menos 0,2 MHz.

428.4.3.1.1.1.3	As frequências portadoras da transmissão de controle e de cada uma das transmissões de impulso de interrogação não devem diferir umas das outras em mais de 0,2 MHz.

428.4.3.1.1.2	Resposta de freqüência da operadora (ar -terra)

428.4.3.1.1.2.1	A freqüência de portadora da transmissão de resposta deve ser de 1 090 MHz.

428.4.3.1.1.2.2	A tolerância de frequência deve ser mais ou menos 3 MHz.

428.4.3.1.1.3	Polarização

A polarização das transmissões de interrogação, controlo e resposta deve ser predominantemente vertical.

428.4.3.1.1.4	Modos de interrogação (sinais no espaço)

428.4.3.1.1.4.1	A interrogação é composto por dois impulsos transmitidosdesignadas. P1 e P3 um impulso de controle P2 deve ser transmitido após o primeiro impulso de interrogação P1.

428.4.3.1.1.4.2	Os Modos de interrogação A e C devem ser definidos em 428.4.3.1.1.4.3.

428.4.3.1.1.4.3	O intervalo entre P1 e P3 deve determinar o modo de interrogação e deve ser o seguinte:

Modo A			8 ± 0,2 microssegundos

Modo C			21 ± 0,2 microssegundos

428.4.3.1.1.4.4	O intervalo entre P1 e P2 deve ser 2,0 mais ou menos 0,15 microssegundos.

428.4.3.1.1.4.5	A duração dos impulsos P1, P2 e P3 deve ser 0,8 mais ou menos 0,1 microssegundo.

428.4.3.1.1.4.6 O tempo de subida dos impulsos P1, P2 e P3 deve estar entre 0,05 e 0,1 microssegundos.

Nota 1.— As definições estão contidas na Figura 3-1 “Definições das formas de onda do radar de vigilância secundária, intervalos e o ponto de referência para sensibilidade e potência”.

Nota 2.— A intenção do limite inferior do tempo de subida (0,05 microssegundo) é reduzir a radiação da banda lateral. O equipamento atenderá a esse requisito se a radiação da banda lateral não for maior do que aquela que, teoricamente, seria produzida por uma onda trapezoidal com o tempo de subida declarado.

428.4.3.1.1.4.7	O tempo de queda dos impulsos P1, P2 e P3 deve estar entre 0,05 e 0,2 microssegundos.

Nota.— A intenção do limite inferior do tempo de queda (0,05 microssegundo) é reduzir a radiação da banda lateral. O equipamento atenderá a este requisito se a radiação da banda lateral não for maior do que aquela que, teoricamente, seria produzida por uma onda trapezoidal com o tempo de decaimento declarado.

428.4.3.1.1.5	Características da transmissão do interrogador e do comando (interrogação supressão do estrutura lateral - sinais no espaço)

428.4.3.1.1.5.1	A amplitude irradiada de P2 na antena do transponder deve ser:

- igual ou maior que a amplitude irradiada de P1 do estrutura lateral transmissões da antena irradiando P1; e

- em um nível inferior a 9 dB abaixo da amplitude irradiada de P1, dentro do arco de interrogação desejado.

428.4.3.1.1.5.2	Dentro da largura de feixe desejada da interrogação direccional (estrutura principal), a amplitude irradiada de P3 deve estar dentro de 1 dB da amplitude irradiada de P1.

428.4.3.1.1.6	Características da Transmissão de Resposta (Sinais no Espaço)

428.4.3.1.1.6.1	Impulso de enquadramento. A função de resposta deve empregar um sinal compreendendo dois impulsos de enquadramento espaçados de 20,3 microssegundos como o código mais elementar.

428.4.3.1.1.6.2 Impulsos de Informação

428.4.3.1.1.6.2.1 Impulsos de informação devem ser espaçados em incrementos de 1,45 microssegundos do primeiro impulso de enquadramento. A designação e a posição desses impulsos de informação devem ser as seguintes:

Impulsos 				Posição (microssegundos)

C1				1,45

A1				2,90

C2				4,35

A2				5,80

C4				7,25

A4				8,70

X				10,15

B1				11,60

D1				13,05

B2				14,50

D2				15,95

B4				17,40

D4				18,85

Nota.— O padrão relativo ao uso desses impulsos é dado em 428.4.2.1.4.1. As informações sobre o impulso “X” constam do Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924).

428.4.3.1.1.6.2.2 A posição do impulso X não deve ser usada em respostas às interrogações do Modo A ou Modo C se a operação segura dos sistemas de vigilância não puder ser mantida.

428.4.3.1.1.6.2.3 A utilização do impulso X para aplicações especiais deve ser realizada em conformidade com um procedimento estabelecido pelo Estado para assegurar a compatibilidade de todos os sistemas.

428.4.3.1.1.6.3	Impulso de identificação de posição especial (SPI). Além dos impulsos de informação fornecidos, um impulso especial de identificação de posição deve ser transmitido, mas apenas como resultado da selecção manual (piloto). Quando transmitido, deve ser espaçado em um intervalo de 4,35 microssegundos após o último impulso de enquadramento das respostas do Modo A apenas.

428.4.3.1.1.6.4	Forma de impulso de resposta. Todos os impulsos de resposta devem ter uma duração de impulso de 0,45 mais ou menos 0,1 microssegundo, um tempo de aumento de impulso entre 0,05 e 0,1 microssegundo e um tempo de queda de impulso entre 0,05 e 0,2 microssegundo. A variação da amplitude do impulso de um impulso em relação a qualquer outro impulso em exercícios de resposta não deve exceder 1 dB.

Nota.— A intenção do limite inferior dos tempos de aumento e diminuição (0,05 microssegundo) é reduzir a radiação da banda lateral. O equipamento atenderá a este requisito se a radiação da banda lateral não for maior do que aquela que, teoricamente, seria produzida por uma onda trapezoidal com os tempos de subida e descida declarados.

428.4.3.1.1.6.5 Tolerâncias de posição de impulso de resposta. A tolerância de espaçamento de impulso para cada impulso (incluindo o último impulso de enquadramento) com relação ao primeiro impulso de enquadramento do grupo de resposta deve ser mais ou menos 0,10 microssegundo. A tolerância do intervalo de impulso do impulso de identificação de posição especial com respeito ao último impulso de enquadramento do grupo de resposta deve ser mais ou menos 0,10 microssegundo. A tolerância de espaçamento de impulso de qualquer impulso no grupo de resposta em relação a qualquer outro impulso (excepto o primeiro impulso de enquadramento) não deve exceder mais ou menos 0,15 microssegundo.

428.4.3.1.1.6.6 Nomenclatura do código. A designação do código deve consistir em dígitos entre 0 e 7 inclusive, e deve consistir na soma dos subscritos dos números de impulso dados em 428.4.3.1.1.6.2 acima, empregados da seguinte forma:

Dígito					Grupo de Impulso

Primeiro (mais significativo)			A

Segundo					B

terceiro						C

Quarta						D

428.4.3.1.1.7	Características Técnicas dos Transponders com capacidades apenas do MODO A e do MODO C

428.4.3.1.1.7.1	Responder. O transponder deve responder (pelo menos 90 % de disparo) quando todas as condições seguintes foram cumpridos:

- a amplitude recebida de P3 é superior a um nível 1 dB abaixo da amplitude recebida de P1, mas não maior que 3 dB acima da amplitude recebida de P1;

- ou nenhum impulso é recebido no intervalo de 1,3 microssegundos a 2,7 microssegundos após P1, ou P1 excede em mais de 9 dB qualquer impulso recebido neste intervalo;

- a amplitude recebida de uma interrogação adequada é mais de 10 dB acima da amplitude recebida de impulsos aleatórios, onde os últimos não são reconhecidos pelo transponder como P1, P2 ou P3.

428.4.3.1.1.7.2	O transponder não deve responder nas seguintes condições:

- a interrogações quando o intervalo entre os imimpulsos P1 e P3 difere do especificado em 428.4.3.1.1.4.3 em mais ou menos 1,0 microssegundo;

- após o recebimento de qualquer impulso único que não tem variações de amplitude se aproximando de uma condição de interrogação normal.

428.4.3.1.1.7.3	Tempo morto. Após o reconhecimento de uma interrogação adequada, o transponder não deve responder a qualquer outra interrogação, pelo menos durante o exercícios de impulso de resposta. Este tempo morto terminará no máximo 125 microssegundos após a transmissão do último impulso de resposta do grupo.

428.4.3.1.1.7.4 Supressão

Nota.— Esta característica é usada para evitar respostas às interrogações recebidas através dos lobos laterais da antena do interrogador e para evitar que os transponders do Modo A / C respondam às interrogações do Modo S.

428.4.3.1.1.7.4.1 O transponder deve ser suprimido quando a amplitude recebida de P2 é igual ou superior à amplitude recebida de P1 e espaçado 2,0 mais ou menos 0,15 microssegundos. A detecção de P3 não é necessária como pré-requisito para o início da ação de supressão.

428.4.3.1.1.7.4.2 A supressão do transponder deve ser por um período de 35 mais ou menos 10 microssegundos.

428.4.3.1.1.7.4.2.1 A supressão deve poder ser reiniciada por toda a duração dentro de 2 microssegundos após o final de qualquer período de supressão.

428.4.3.1.1.7.4.3 Supressão na presença de S1 impulso

Nota.— O S1 impulso é usado em uma técnica empregada pelo ACAS conhecida como “sussurro” para facilitar a vigilância ACAS de aeronaves Modo A / C em densidades de tráfego mais altas. A técnica de sussurro é explicada no Manual do Sistema de Prevenção de Colisão Aerotransportada (ACAS) (Doc 9863).

Quando um S1 impulso é detectado 2,0 mais ou menos 0,15 microssegundos antes do P1 de uma interrogação Modo A ou Modo C:

  - com S1 e P1 acima de MTL, o transponder deve ser suprimido conforme especificado em 428.4.3.1.1.7.4.1;

  - com P1 em MTL e S1 em MTL, o transponder deve ser suprimido e deve responder a não mais de 10 por cento das interrogações do Modo A / C;

  - com P1 em MTL e S1 em MTL –3 dB, o transponder deve responder às interrogações Modo A / C pelo menos 70 por cento do tempo; e

  - com P1 em MTL e S1 em MTL –6 dB, o transponder deve responder às interrogações Modo A / C pelo menos 90 por cento do tempo.

Nota 1.— A acção de supressão se deve à detecção de S1 e P1 e não requer a detecção de um P2 ou P3 impulso.

Nota 2.— S1 tem uma amplitude menor que P1. Certos ACAS usam este mecanismo para melhorar a detecção de alvos (428.4.4.3.7.1).

Nota 3.— Estes requisitos também se aplicam a um transponder capaz de Modo A / C apenas quando um S1 precede uma interrogação intermodo (428.4.2.1.2.1).

428.4.3.1.1.7.5	Sensibilidade do receptor e alcance dinâmico

428.43.1.1.7.5.1 O mínimo que desencadeia nível do transponder deve ser tal que as respostas são gerados, pelo menos, 90 por cento dos sinais de interrogação quando:

  - os dois impulsos P1 e P3 que constituem uma interrogação são de igual amplitude e P2 não é detectado; e

  - a amplitude desses sinais é nominalmente 71 dB abaixo de 1 mW, com limites entre 69 dB e 77 dB abaixo de 1 mW.

428.4.3.1.1.7.5.2 As características de resposta e supressão devem ser aplicadas sobre uma amplitude recebida de P1 entre o nível mínimo de disparo e 50 dB acima desse nível.

428.4.3.1.1.7.5.3 A variação do nível mínimo de disparo entre os modos não deve exceder 1 dB para espaçamentos nominais de impulso e larguras de impulso.

428.43.1.1.7.6 Discriminação da duração do impulso. Os sinais de amplitude recebida entre o nível mínimo de disparo e 6 dB acima desse nível, e de duração inferior a 0,3 microssegundo, não devem fazer com que o transponder inicie a resposta ou ação de supressão. Com exceção de impulsos únicos com variações de amplitude que se aproximam de uma interrogação, qualquer impulso único com uma duração superior a 1,5 microssegundos não deve fazer com que o transponder inicie a resposta ou acção de supressão ao longo da faixa de amplitude do sinal de nível mínimo de disparo (MTL) a 50 dB acima esse nível.

428.4.3.1.1.7.7	Supressão e recuperação de eco. O transponder deve conter uma instalação de supressão de eco projectada para permitir a operação normal na presença de ecos de sinais no espaço. O fornecimento desta instalação deve ser compatível com os requisitos para supressão de estruturas laterais dados em 428.4.3.1.1.7.4.1.

428.4.3.1.1.7.7.1 Dessensibilização. Após o recebimento de qualquer impulso com mais de 0,7 microssegundo de duração, o receptor deve ser dessensibilizado por uma quantidade que está dentro de pelo menos 9 dB da amplitude do impulso de dessensibilização, mas em nenhum momento deve exceder a amplitude do impulso de dessensibilização, com a excepção de possível ultrapassagem durante o primeiro microssegundo após o impulso de dessensibilização.

Nota.— Impulsos únicos de duração inferior a 0,7 microssegundo não são necessários para causar a dessensibilização especificada nem para causar dessensibilização de duração maior do que o permitido por 428.4.3.1.1.7.7.1 e 428.4.3.1.1.7.7.2.

428.4.3.1.1.7.7.2 Recuperação. Após a dessensibilização, o receptor deve recuperar a sensibilidade (dentro de 3 dB do nível mínimo de disparo) dentro de 15 microssegundos após a recepção de um impulso de dessensibilização com uma intensidade de sinal de até 50 dB acima do nível mínimo de disparo. A recuperação deve ser a uma taxa média não superior a 4,0 dB por microssegundo.

428.4.3.1.1.7.8 	Taxa de accionamento aleatório. Na ausência de sinais de interrogação válidos, os transponders do Modo A / C não devem gerar mais de 30 respostas indesejadas do Modo A ou do Modo C por segundo, integrados em um intervalo equivalente a pelo menos 300 disparos aleatórios, ou 30 segundos, o que for menor. Esta taxa de disparo aleatório não deve ser excedida quando todos os possíveis equipamentos interferentes instalados na mesma aeronave estiverem operando em níveis máximos de interferência.

428.4.3.1.1.7.8.1 Taxa de disparo aleatório na presença de interferência de onda contínua (CW) em banda de baixo nível. A taxa de disparo aleatório total em todas as respostas do Modo A e / ou Modo C não deve ser superior a 10 grupos de impulso de resposta ou supressões por segundo, em média durante um período de 30 segundos, quando operado na presença de interferência CW não coerente em um frequência de 1 030 ± 0,2 MHz e um nível de sinal de –60 dBm ou menos.

428.4.3.1.1.7.9	Taxa de Resposta

428.4.3.1.1.7.9.1 Todos os transponders devem ser capazes de gerar continuamente pelo menos 500 respostas por segundo para uma resposta codificada de 15 impulsos. Instalações de transponder usadas exclusivamente abaixo de 4.500 m (15.000 pés), ou abaixo de uma altitude inferior estabelecida pela autoridade apropriada ou por acordo de navegação aérea regional, e em aeronaves com velocidade máxima verdadeira de cruzeiro não superior a 175 kt (324 km / h) deve ser capaz de gerar pelo menos 1 000 respostas codificadas de 15 impulsos por segundo por um período de 100 milissegundos. As instalações de transponder operadas acima de 4.500 m (15.000 pés) ou em aeronaves com uma velocidade máxima verdadeira de cruzeiro superior a 175 kt (324 km / h), devem ser capazes de gerar pelo menos 1.200 respostas codificadas de 15 impulsos por segundo para uma duração de 100 milissegundos.

Nota 1.— Uma resposta de 15 impulsos inclui 2 impulsos de enquadramento, 12 impulsos de informação e o impulso SPI.

Nota 2.— O requisito de taxa de resposta de 500 respostas por segundo estabelece a capacidade de taxa de resposta contínua mínima do transponder. De acordo com os critérios de altitude e velocidade acima, as 100 ou 120 respostas em um intervalo de 100 milissegundos definem a capacidade de pico do transponder. O transponder deve ser capaz de responder a essa taxa de burst de curto prazo, embora o transponder possa não ser capaz de sustentar essa taxa. Se o transponder está sujeito a taxas de interrogação além de sua capacidade de taxa de resposta, o controle de limite de taxa de resposta de 428.4.3.1.1.7.9.2 atua para dessensibilizar o transponder de uma maneira que favorece interrogadores mais próximos. A dessensibilização elimina sinais de interrogação mais fracos.

428.4.3.1.1.7.9.2	Controle de limite de taxa de resposta. Para proteger o sistema dos efeitos da interrogação excessiva do transponder, evitando a resposta a sinais mais fracos quando uma taxa de resposta predeterminada for atingida, um controle de limite de resposta do tipo de redução de sensibilidade deve ser incorporado ao equipamento. A faixa deste controle deve permitir o ajuste, no mínimo, para qualquer valor entre 500 e 2.000 respostas por segundo, ou para a capacidade de taxa de resposta máxima se menos de 2.000 respostas por segundo, independentemente do número de impulsos em cada resposta. A redução de sensibilidade acima de 3 dB não terá efeito até que 90 por cento do valor seleccionado seja excedido. A redução da sensibilidade deve ser de pelo menos 30 dB para taxas superiores a 150 por cento do valor seleccionado.

428.4.3.1.1.7.10 Atraso de resposta e oscilação. O intervalo de tempo entre a chegada, no receptor do transponder, da borda de ataque de P3 e a transmissão da borda de ataque do primeiro impulso da resposta deve ser de 3 mais ou menos 0,5 microssegundos. A oscilação total do grupo de código de impulso de resposta, com respeito a P3, não deve exceder 0,1 microssegundo para níveis de entrada do receptor entre 3 dB e 50 dB acima do nível mínimo de disparo. As variações de atraso entre os modos nos quais o transponder é capaz de responder não devem exceder 0,2 microssegundos.

428.4.3.1.1.7.11 Potência de saída do transponder e ciclo de serviço

428.43.1.1.7.11.1 A potência de impulso de pico disponível na extremidade da antena da linha de transmissão do transponder deve ser de pelo menos 21 dB e não mais de 27 dB acima de 1 W, excepto para instalações de transponder usadas exclusivamente abaixo de 4 500 m (15.000 pés), ou abaixo de uma altitude inferior estabelecida pela autoridade competente ou por acordo de navegação aérea regional, uma potência de impulso de pico disponível na extremidade da antena da linha de transmissão do transponder de pelo menos 18,5 dB e não mais que 27 dB acima de 1 W serão permitidos.

Nota.— Um dispositivo não transponder de squitterestendido em um veículo de superfície de aeródromo pode operar com uma potência mínima de saída inferior conforme especificado em 428.4.5.1.1.2.

428.4.3.1.1.7.11.2 A potência de impulso de pico especificada em 428.4.3.1.1.7.11.1 deve ser mantida ao longo de uma faixa de respostas do código 0000 a uma taxa de 400 respostas por segundo a um conteúdo máximo de impulso a uma taxa de 1.200 respostas por segundo ou no máximo valor inferior a 1 200 respostas por segundo de que o transponder é capaz.

428.4.3.1.1.7.12 Códigos de resposta

428.4.3.1.1.7.12.1	Identificação de. A resposta a uma interrogação de Modo A deve consistir em dois impulsos de enquadramento especificados em 428.4.3.1.1.6.1	conjunto com os impulsos de informação (código de Modo A) especificados em 428.4.3.1.1.6.2.

Nota.— A designação do código Modo A é uma sequência de quatro dígitos de acordo com 428.4.3.1.1.6.6.

428.4.3.1.1.7.12.1.1 O código do Modo A deve ser selecionado manualmente entre os 4 096 códigos disponíveis.

428.4.3.1.1.7.12.2	Transmissão altitude-pressão. A resposta à interrogação do Modo C deve consistir nos dois impulsos de enquadramento especificados em 428.4.3.1.1.6.1 acima. Quando as informações digitalizadas de altitude-pressão estiverem disponíveis, os impulsos de informações especificados em 428.4.3.1.1.6.2	 também deverão ser transmitidos.

428.4.3.1.1.7.12.2.1	Os transponders devem ser fornecidos com meios para remover os impulsos de informação, mas para reter os impulsos de enquadramento quando o fornecimento de 428.4.3.1.1.7.12.2.4 abaixo não for cumprido em resposta à interrogação do Modo C.

428.4.3.1.1.7.12.2.2	Os impulsos de informação devem ser seleccionados automaticamente por um conversor analógico-digital conectado a uma fonte de dados de altitude pressão na aeronave referenciada ao ajuste de pressão padrão de 1 013,25 hectopascais.

Nota.— O ajuste de pressão de 1.013,25 hectopascais é igual a 29,92 polegadas de mercúrio.

428.4.3.1.1.7.12.2.3 A altitude-pressão deve ser relatada em incrementos de 100 pés por seleção de impulsos, conforme mostrado no Apêndice deste capítulo.

428.4.3.1.1.7.12.2.4 O código do digitalizador selecionado deve corresponder a mais ou menos 38,1 m (125 pés), em uma base de 95 por cento de probabilidade, com a informação de altitude pressão (referenciada à configuração de pressão padrão de 1 013,25 hectopascais), usada a bordo da aeronave para aderir ao perfil de voo atribuído.

428.4.3.1.1.7.13 Transmissão do impulso de identificação de posição especial (SPI). Quando necessário, este impulso deve ser transmitido com respostas do Modo A, conforme especificado em 428.4.3.1.1.6.3, por um período de 15 a 30 segundos.

428.4.3.1.1.7.14 Antena

428.4.3.1.1.7.14.1 O sistema de antena transponder, quando instalado em uma aeronave, deve ter um padrão de radiação essencialmente omnidirecional no plano horizontal.

428.4.3.1.1.7.14.2 O padrão de radiação vertical deve ser nominalmente equivalente ao de um monopólio de um quarto de onda em um plano de terra.

428.4.3.1.1.8 Características técnicas dos interrogadores em terra com capacidades apenas do MODO A e do MODO C

428.4.3.1.1.8.1	Frequência de repetição de interrogação. A frequência máxima de interrogação repetida deve ser de 450 interrogatórios por segundo.

428.4.3.1.1.8.1.1 Para minimizar o disparo desnecessário do transponder e a alta densidade resultante de interferência mútua, todos os interrogadores devem usar a frequência de repetição de interrogador mais baixa possível que seja consistente com as características de exibição, largura do feixe da antena do interrogador e velocidade de rotação da antena empregada.

428.4.3.1.1.8.2	Potência radiada

Para minimizar a interferência do sistema, a potência irradiada efectiva dos interrogadores deve ser reduzida ao valor mais baixo consistente com a faixa operacionalmente exigida de cada local do interrogador individual.

428.4.3.1.1.8.3	Quando as informações do Modo C devem ser usadas de aeronaves voando abaixo dos níveis de transição, o datum de referência de pressão do altímetro deve ser levado em consideração.

Nota.— O uso do Modo C abaixo dos níveis de transição está de acordo com a filosofia de que o Modo C pode ser empregado de maneira útil em todos os ambientes.

428.4.3.1.1.9	Padrão de campo de radiação do interrogador

A largura do feixe da antena interrogadora direccional que irradia P3 não deve ser maior do que o operacionalmente requerido. A radiação da estrutura lateral e posterior da antena direccional deve ser pelo menos 24 dB abaixo do pico da radiação da estrutura principal.

428.4.3.1.1.10	Monitor de interrogador

428.4.3.1.1.10.1 O alcance e a precisão do azimute do interrogador de terra devem ser monitorados em intervalos suficientemente frequentes para garantir a integridade do sistema.

Nota.— Os interrogadores associados e operados em conjunto com o radar primário podem usar o radar primário como dispositivo de monitoramento; alternativamente, um alcance electrónico e um monitor de precisão de azimute seriam necessários.

428.4.3.1.1.10.2 Além do monitoramento de alcance e azimute, devem ser tomadas providências para monitorar continuamente os outros parâmetros críticos do interrogador de terra para qualquer degradação de desempenho que exceda as tolerâncias permitidas do sistema e para fornecer uma indicação de tal ocorrência.

428.4.3.1.1.11	Emissões espúrias e respostas espúrias

428.4.3.1.1.11.1 Radiações espúrias

A radiação CW não deve exceder 76 dB abaixo de 1 W para o interrogador e 70 dB abaixo de 1 W para o repetidor.

428.4.3.1.1.11.2 Respostas espúrias

A resposta de ambos os equipamentos de bordo e do terra para sinais não dentro da banda de passagem receptor deve ser de pelo menos 60 dB abaixo da sensibilidade normal.

428.4.3.1.2	Sistemas com recursos de Modo S

428.4.3.1.2.1	Características de sinais de interrogação no espaço. Os parágrafos aqui descritos descrevem os sinais no espaço como se espera que apareçam na antena do transponder.

Nota.— Como os sinais podem ser corrompidos na propagação, certas durações de impulso de interrogação, espaçamento de impulso e tolerâncias de amplitude de impulso são mais rigorosas para interrogadores, conforme descrito em 428.4.3.1.2.11.4.

428.4.3.1.2.1.1	Frequência da portadora de interrogação. A frequência da portadora de todas as interrogações (transmissões de uplink) das instalações terrestres com recursos do Modo S deve ser 1 030 mais ou menos 0,01 MHz, exceto durante a reversão de fase, mantendo os requisitos de espectro de 428.4.3.1.2.1.2.

Nota.— Durante a reversão de fase, a frequência do sinal pode mudar vários MHz antes de retornar ao valor especificado.

428.4.3.1.2.1.2	Espectro de interrogação. O espectro de uma interrogação do Modo S sobre a frequência da portadora não deve exceder os limites especificados na Figura 3-2.

Nota.— O espectro de interrogação do Modo S depende dos dados. O espectro mais amplo é gerado por uma interrogação que contém todos os ONEs binários.

428.4.3.1.2.1.3	Polarização. A polarização das transmissões de interrogação e controle deve ser nominalmente vertical.

428.4.3.1.2.1.4	Modulação. Para interrogações do Modo S, a frequência portadora deve ser modulada por impulso. Além disso, o impulso de dados, P6, deve ter modulação de fase interna.

428.4.3.1.2.1.4.1 Modulação de impulso. As interrogações entre modos e Modo S devem consistir em uma sequência de impulsos conforme especificado em 428.4.3.1.2.1.5 e nas Tabelas 3-1, 3-2, 3-3 e 3-4.

Nota.— Os impulsos de 0,8 microssegundos usados em interrogações intermodo e Modo S são idênticos em forma àqueles usados nos Modos A e C conforme definido em 428.4.3.1.1.4.

428.4.3.1.2.1.4.2 Modulação de fase. Os curtos (16,25 microssegundos) e longos (30,25 microssegundos) P6 impulsos de 428.4.3.1.2.1.4.1 devem ter modulação de fase diferencial binária interna consistindo em reversões de fase de 180 graus da portadora a uma taxa de 4 megabits por segundo.

428.4.3.1.2.1.4.2.1 Duração da reversão de fase. A duração da reversão de fase deve ser inferior a 0,08 microssegundo e a fase deve avançar (ou retardar) monotonicamente em toda a região de transição. Não deve haver modulação de amplitude aplicada durante a transição de fase.

Nota 1.— A duração mínima da reversão de fase não é especificada. No entanto, os requisitos de espectro de 428.4.3.1.2.1.2 devem ser atendidos.

Nota 2.— A reversão de fase pode ser gerada usando métodos diferentes. Isso inclui hard keying com forte queda de amplitude e rápida reversão de fase ou outras técnicas com pouca ou nenhuma queda de amplitude, mas com mudança de frequência durante a reversão de fase e reversão de fase lenta (80ns). Um demodulador não pode fazer nenhuma suposição sobre o tipo de tecnologia de modulação usada e, portanto, não pode confiar nas especificidades do sinal durante a reversão de fase para detectar uma reversão de fase.

428.4.3.1.2.1.4.2.2 Relacionamento de fase. A tolerância na relação de fase de 0 e 180 graus entre chips sucessivos e na reversão de fase de sincronização (428.4.3.1.2.1.5.2.2) dentro do P6 impulso deve ser de mais ou menos 5 graus.

Nota.— No Modo S, um “chip” é o intervalo da portadora de 0,25 microssegundo entre possíveis reversões de fase de dados.

428.4.3.1.2.1.5 Sequências de	impulso e reversão de fase. Seqüências específicas de impulsos ou reversões de fase descritas em 428.4.3.1.2.1.4 devem constituir interrogações.

428.4.3.1.2.1.5.1 Interrogatório intermodo

428.4.3.1.2.1.5.1.1 Modo de interrogação A/C/S. Esta interrogação consistirá em três imimpulsos: P1, P2 e o comprimento P4, conforme ilustrado na figura 3-3. Um ou dois imimpulsos de controlo (P2 apenas, ou P1 e P2) devem ser transmitidos utilizando um padrão de antena separado para suprimir as respostas da aeronave nos lobos laterais da antena interrogadora.

Nota.- A interrogação de todas as chamadas do Modo A / C / S elicia uma resposta do Modo A ou Modo C (dependendo do P1-P3 espaçamento do impulso) de um transponder do Modo A / C porque não reconhece o P4 impulso. Um transponder de Modo S reconhece olongo P4 impulsoe responde com uma resposta de Modo S. Este interrogatório foi originalmente planeado para uso por interrogadores isolados ou agrupados. O bloqueio para esta interrogação foi baseado no uso de II igual a 0. O desenvolvimento da sub-rede Modo S agora exige o uso de um código II diferente de zero para fins de comunicação. Por esta razão, II igual a 0 foi reservado para uso em suporte de uma forma de aquisição do Modo S que usa anulação estocástica / bloqueio (428.4.3.1.2.5.2.1.4 e 428.4.3.1.2.5.2.1.5). A chamada geral do Modo A / C / S não pode ser usada com a operação total do Modo S, pois II é igual a 0 e só pode ser bloqueado por curtos períodos de tempo (428.4.3.1.2.5.2.1.5.2.1). Esta interrogação não pode ser usada com substituição estocástico / bloqueio, uma vez que a probabilidade de resposta não pode ser especificada.

428.4.3.1.2.1.5.1.1.1	Os interrogatórios de chamada geral do Modo A / C / S não devem ser usados em ou após 1 de janeiro de 2020.

Nota 1.- O uso do interrogatório de chamada geral do Modo A / C / S não permite o uso de cancelamento de bloqueio estocástico e, portanto, pode não garante uma boa probabilidade de aquisição em áreas de alta densidade de voos ou quando outros interrogadores bloqueiam o transponder em II = 0 para aquisição suplementar.

Nota 2.— As respostas às interrogações de chamadas gerais do Modo A / C / S não serão mais suportadas por equipamentos certificados em ou após 1 de janeiro de 2020, a fim de reduzir a poluição de RF gerada pelas respostas desencadeadas pela detecção falsa do Modo A / C / S interrogatórios de chamadas em outros tipos de interrogatório.

428.4.3.1.2.1.5.1.2 Interrogatório de todas as chamadas somente no Modo A / C. Esta interrogação deve ser idêntica àquela da interrogação de todas as chamadas do Modo A / C / S, exceto que ocurto P4 impulso deve ser usado.

Nota.— A interrogação de todas as chamadas somente no Modo A / C elicia uma resposta no Modo A ou no Modo C de um transponder no Modo A / C. Um transponder Modo S reconhece ocurto P4 impulsoe não responde a esta interrogação.

428.4.3.1.2.1.5.1.3 Intervalos de impulso. Os intervalos de impulso entre P1, P2 e P3 devem ser os definidos em 428.4.3.1.1.4.3 e 428.4.3.1.1.4.4.

O intervalo de impulso entre P3 e P4 deve ser 2 mais ou menos 0,05 microssegundo.

428.4.3.1.2.1.5.1.4 Amplitudes de impulso. As amplitudes relativas entre os impulsos P1, P2 e P3 devem estar de acordo com 428.4.3.1.1.5.

A amplitude de P4 deve estar dentro de 1 dB da amplitude de P3.

428.4.3.1.2.1.5.2 Interrogação do Modo S. A interrogação do Modo S deve consistir em três impulsos: P1, P2 e P6, conforme mostrado na Figura 3-4.

Nota.— P6 é precedido por um P1 - P2 parque suprime as respostas dos transponders do Modo A / C para evitar distorção síncrona devido ao disparo aleatório pela interrogação do Modo S. A reversão de fase de sincronização dentro de P6 é a marca de tempo para demodulação de uma série de intervalos de tempo (chips) de 0,25 microssegundo de duração. Esta série de chips começa 0,5 microssegundo após a reversão da fase de sincronização e termina 0,5 microssegundo antes da borda posterior de P6. Uma reversão de fase pode ou não preceder cada chip para codificar seu valor de informação binária.

428.4.3.1.2.1.5.2.1  Supressão do estrutura lateral do Modo S. O P5 impulsodeve ser usado com a interrogação de todas as chamadas do Modo S (UF = 11, ver 428.4.3.1.2.5.2) para evitar respostas das aeronaves nos estruturas laterais e traseiros da antena (428.4.3.1.2.1.5.2. 5). Quando usado, P5 deve ser transmitido usando um padrão de antena separado.

Nota 1.— A acção de P5 é automática. Sua presença, se de amplitude suficiente no local de recepção, mascara a reversão de fase de sincronismo de P6.

Nota 2.— O P5 impulso pode ser usado com outras interrogações do Modo S.

428.4.3.1.2.1.5.2.2 Reversão de fase de sincronização. A primeira reversão de fase no P6 impulsodeve ser a reversão de fase de sincronismo. Deve ser a referência de tempo para as operações subsequentes do transponder relacionadas com a interrogação.

428.4.3.1.2.1.5.2.3 Reversões de fase de dados. Cada reversão de fase de dados deve ocorrer apenas em um intervalo de tempo (N vezes 0,25) mais ou menos 0,02 microssegundo (N igual ou maior que 2) após a reversão de fase de sincronização. O16,25 microssegundos P6 de impulsodeve conter no máximo 56 inversões de fase de dados. O30,25 microssegundos P6 de impulsodeve conter no máximo 112 inversões de fase de dados. O último chip, que é o intervalo de tempo de 0,25 microssegundo após a última posição de reversão de fase de dados, deve ser seguido por um intervalo de guarda de 0,5 microssegundo.

Nota.— O intervalo de guarda de 0,5 microssegundo após o último chip evita que a borda posterior de P6 interfira no processo de demodulação.

428.4.3.1.2.1.5.2.4 Intervalos. O intervalo de impulso entre P1 e P2  deve ser 2 mais ou menos 0,05 microssegundo. O intervalo entre a borda de ataque de P2 e a reversão de fase de sincronização de P6 deve ser 2,75 mais ou menos 0,05 microssegundo. A borda de ataque de P6 deve ocorrer 1,25 mais ou menos 0,05 microssegundo antes da reversão de fase de sincronização. P5, se transmitido, deve ser centralizado sobre a reversão de fase de sincronismo; a borda de ataque de P5 deve ocorrer 0,4 mais ou menos 0,05 microssegundos antes da reversão de fase de sincronização.

428.4.3.1.2.1.5.2.5 Amplitudes de impulso. A amplitude de P2 e a amplitude do primeiro microssegundo de P6 devem ser maiores que a amplitude de P1 menos 0,25 dB. Exclusivo dos transientes de amplitude associados a reversões de fase, a variação de amplitude de P6 deve ser menor que 1 dB e a variação de amplitude entre chips sucessivos em P6 deve ser menor que 0,25 dB. A amplitude irradiada de P5 na antena do transponder deve ser:

  - igual ou superior à amplitude irradiada de P6 nas transmissões dos estruturas laterais da antena que irradia P6; e

  - em um nível inferior a 9 dB abaixo da amplitude irradiada de P6 dentro do arco de interrogação desejado.

428.4.3.1.2.2 Características dos sinais de resposta no espaço

428.4.3.1.2.2.1	Frequência da portadora de resposta. A frequência portadora de todas as respostas (transmissões de downlink) de transponders com recursos de Modo S deve ser de 1 090 mais ou menos 1 MHz.

428.4.3.1.2.2.2	Espectro de resposta. O espectro de uma resposta do Modo S sobre a frequência da portadora não deve exceder os limites especificados na Figura 3-5.

428.4.3.1.2.2.3	Polarização. A polarização das transmissões de resposta deve ser nominalmente vertical.

428.4.3.1.2.2.4	Modulação. A resposta do Modo S deve consistir em um preâmbulo e um bloco de dados. O preâmbulo deve ser uma sequência de 4 impulsos e o bloco de dados deve ser modulado por posição de impulso binário a uma taxa de dados de 1 megabit por segundo.

428.4.3.1.2.2.4.1 Formas de impulso. As formas do impulso devem ser definidas na Tabela 3-2. Todos os valores estão em microssegundos.

428.4.3.1.2.2.5	Resposta do modo S. A resposta do Modo S deve ser conforme mostrado na Figura 3-6. O bloco de dados nas respostas do Modo S deve consistir em 56 ou 112 bits de informação.

428.4.3.1.2.2.5.1 Intervalos de impulso. Todos os impulsos de resposta devem começar em um múltiplo definido de 0,5 microssegundo do primeiro impulso transmitido. A tolerância em todos os casos deve ser de mais ou menos 0,05 microssegundos.

428.4.3.1.2.2.5.1.1 Preâmbulo de resposta. O preâmbulo deve consistir em quatro impulsos, cada um com uma duração de 0,5 microssegundo. Os intervalos de impulso do primeiro impulso transmitido ao segundo, terceiro e quarto impulsos transmitidos devem ser de 1, 3,5 e 4,5 microssegundos, respectivamente.

428.4.3.1.2.2.5.1.2 Impulsos de dados de resposta. O bloco de dados de resposta deve começar 8 microssegundos após a borda de ataque do primeiro impulso transmitido. Devem ser atribuídos 56 ou 112 intervalos de bits de um microssegundo a cada transmissão. Um impulso de 0,5 microssegundo deve ser transmitido na primeira ou na segunda metade de cada intervalo. Quando um impulso transmitido na segunda metade de um intervalo é seguido por outro impulso transmitido na primeira metade do intervalo seguinte, os dois impulsos se fundem e um impulso de um microssegundo deve ser transmitido.

428.4.3.1.2.2.5.2 Amplitudes de impulso. A variação da amplitude do impulso entre um impulso e qualquer outro impulso em uma resposta do Modo S não deve exceder 2 dB.

428.4.3.1.2.3 Estrutura de dados do modo S

428.4.3.1.2.3.1	Codificação de dados

428.4.3.1.2.3.1.1 Dados de interrogação. O bloco de dados de interrogação deve consistir na sequência de 56 ou 112 chips de dados posicionados após a fase de inversão de dados em P6 (3.1.2.1.5.2.3). Uma inversão de fase portadora de 180 graus que precede um chip deve caracterizar esse chip como um UM binário. A ausência de uma inversão de fase precedente deve denotar um ZERO binário.

428.4.3.1.2.3.1.2 Dados de resposta. O bloco de dados de resposta deve consistir em 56 ou 112 bits de dados formados pela codificação binária de modulação de posição de impulso dos dados de resposta, conforme descrito em 428.4.3.1.2.2.5.1.2. Um impulso transmitido na primeira metade do intervalo deve representar um UM binário, enquanto um impulso transmitido na segunda metade deve representar um ZERO binário.

428.4.3.1.2.3.1.3 Numeração de bits. Os bits devem ser numerados na ordem de sua transmissão, começando com o bit 1. Salvo indicação em contrário, os valores numéricos codificados por grupos (campos) de bits devem ser codificados usando notação binária positiva e o primeiro bit transmitido deve ser o bit mais significativo ( MSB). As informações devem ser codificadas em campos que consistem em pelo menos um bit.

Nota.— Na descrição dos formatos do Modo S, o equivalente decimal do código binário formado pela sequência de bits dentro de um campo é usado como o designador da função ou comando do campo.

428.4.3.1.2.3.2	Formatos de interrogações e respostas do modo S

Nota.- Um resumo de todos os formatos de interrogação e resposta Modo S é apresentada nas Figuras 3-7 e 3-8. Um resumo de todos os campos que aparecem nos formatos de uplink e downlink é fornecido na Tabela 3-3 e um resumo de todos os subcampos é fornecido na Tabela 3-4.

428.4.3.1.2.3.2.1 Campos essenciais. Cada transmissão Modo S deve conter dois campos essenciais. Um é um descritor que deve definir de maneira única o formato da transmissão. Isso deve aparecer no início da transmissão para todos os formatos. Os descritores são designados pelos campos UF (formato de uplink) ou DF (formato de downlink). O segundo campo essencial deve ser um campo de 24 bits que aparece no final de cada transmissão e deve conter informações de paridade. Em todos os formatos de uplink e downlink atualmente definidos, as informações de paridade devem ser sobrepostas no endereço da aeronave (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1) ou no identificador do interrogador de acordo com 428.4.3.1.2.3.3.2. Os designadores são AP (endereço / paridade) ou PI (paridade / identificador do interrogador).

Nota.— O espaço de codificação restante é usado para transmitir os campos de missão. Para funções específicas, um conjunto específico de campos de missão é prescrito. Os campos de missão do Modo S têm designadores de duas letras. Subcampos podem aparecer dentro dos campos de missão. Os subcampos do Modo S são rotulados com designadores de três letras.

428.4.3.1.2.3.2.1.1 UF: formato de uplink. Este campo de formato de uplink (5 bits de comprimento, exceto no formato 24 onde é de 2 bits) deve servir como o descritor de formato de uplink em todas as interrogações Modo S e deve ser codificado de acordo com a Figura 3-7.

428.4.3.1.2.3.2.1.2 DF: formato de downlink. Este campo de formato de downlink (5 bits de comprimento, exceto no formato 24 onde é de 2 bits) deve servir como descritor de formato de downlink em todas as respostas do Modo S e deve ser codificado de acordo com a Figura 3-8.

428.4.3.1.2.3.2.1.3 AP: Endereço / paridade. Este campo de 24 bits (33-56 ou 89-112) deve aparecer em todos os formatos de uplink e downlink atualmente definidos, exceto a resposta para todas as chamadas somente no Modo S, DF = 11. O campo deve conter a paridade sobreposta no endereço da aeronave de acordo com a 428.4.3.1.2.3.3.2.

428.4.3.1.2.3.2.1.4 PI: Identificador de paridade / interrogador. Este campo de downlink de 24 bits (33-56) ou (89-112) deve ter paridade sobreposta no código de identidade do interrogador de acordo com 428.4.3.1.2.3.3.2 e deve aparecer na resposta de chamada geral do Modo S, DF = 11 e em o squitter estendido, DF = 17 ou DF = 18. Se a resposta for feita em resposta a uma chamada geral do Modo A / C / S, uma chamada geral somente do Modo S com campo CL (428.4.3.1.2.5.2.1.3 ) e campo IC (428.4.3.1.2.5.2.1.2) igual a 0, ou é uma aquisição ou um squitter estendido (428.4.3.1.2.8.5, 428.4.3.1.2.8.6 ou 428.4.3.1.2.8.7), o II e o SI os códigos devem ser 0.

428.4.3.1.2.3.2.1.5 DP: Paridade de dados. Este campo de downlink de 24 bits (89-112) deve conter a paridade sobreposta em um campo "AA modificado" que é estabelecido realizando uma soma módulo-2 (por exemplo, função Exclusive-Or) do endereço discreto mais significativo de 8 bits e BDS1 , BDS2, onde BDS1 (428.4.3.1.2.6.11.2.2) e BDS2 (428.4.3.1.2.6.11.2.3) são fornecidos pelo “RR” (428.4.3.1.2.6.1.2) e “RRS” (3.1.2.6.1.4. 1) conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.11.2.2 e 428.4.3.1.2.6.11.2.3.

| Exemplo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endereço discreto | = | AA AA AA Hex | = | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |
| BDS1, BDS2 | = | 5F 00 00 Hex | = | 0101 | 1111 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |  |
| Endereço discreto | ⊕ | BDS1, BDS2 Hex | = | 1111 | 0101 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |
| “AA modificado” | = | F5 AA AA Hex | = | 1111 | 0101 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |

Onde"⊕"prescreve a adição do módulo-2

O campo "AA modificado" resultante representa a sequência de 24 bits (a1, a2 ... a24) que deve ser usada para gerar o campo DP de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.3.3.2.

O campo DP deve ser usado em DF = 20 e DF = 21 respostas se o transponder for capaz de suportar o campo DP e se o controle de sobreposição (OVC – 428.4.3.1.2.6.1.4.1.i)) bit para definido como um ( 1) na interrogação solicitando downlink de registros GICB.

428.4.3.1.2.3.2.2 Espaço de codificação não atribuído. O espaço de codificação não atribuído deve conter todos os ZERO transmitidos pelos interrogadores e transponders.

Nota.— Certos espaços de codificação indicados como não atribuídos nesta seção são reservados para outros aplicativos, como ACAS, link de dados, etc.

428.4.3.1.2.3.2.3 Zero e códigos não atribuídos. Uma atribuição de código zero em todos os campos definidos deve indicar que nenhuma acção é exigida pelo campo. Além disso, os códigos não atribuídos nos campos devem indicar que nenhuma acção é necessária.

Nota.— As disposições de 428.4.3.1.2.3.2.2 e 428.4.3.1.2.3.2.3 garantem que futuras atribuições de espaço de vinculadas não atribuídas anteriormente não resultarão em ambiguidade. Ou seja, o equipamento Modo S no qual a nova codificação não foi implementada indicará claramente que nenhuma informação está sendo transmitida no espaço de codificação recém-atribuído.

428.4.3.1.2.3.2.4 Formatos reservados para uso militar. Os Estados devem garantir que os formatos de uplink sejam usados apenas para interrogatórios endereçados selectivamente e que as transmissões de formatos de uplink ou downlink não excedam os requisitos de potência RF, taxa de interrogação, taxa de resposta e taxa de squitter do Anexo 10.

428.4.3.1.2.3.2.4.1 Através de investigação e validação, Estados deve assegurar que as aplicações militares não afectem indevidamente o ambiente de operações da aviação civil existente de 1 030/1 090 MHz.

428.4.3.1.2.3.3	Erro de Protecção

428.4.3.1.2.3.3.1 Técnica. A codificação de verificação da paridade deve ser utilizada no âmbito dos interrogatórios Modo S e das respostas, a fim de proteger contra a ocorrência de erros.

428.4.3.1.2.3.3.1.1 Sequência de verificação de paridade. Uma sequência de 24 bits de verificação de paridade deve obrigatoriamente ser gerada pela regra descrita em 428.4.3.1.2.3.3.1.2 e deve obrigatoriamente ser incorporada ao campo formado pelos últimos 24 bits de todas as transmissões do Modo S. Os 24 bits de verificação de paridade devem obrigatoriamente ser combinados com a codificação do endereço ou com a codificação do identificador do interrogador, conforme descrito em 3.1.2.3.3.2. A combinação resultante então forma o campo AP (endereço / paridade, 428.4.3.1.2.3.2.1.3) ou o campo PI (paridade / identificador de interrogador, 428.4.3.1.2.3.2.1.4).

428.4.3.1.2.3.3.1.2 Geração de sequência de verificação de paridade. A sequência de 24 bits de paridade (p1, p2, ..., p24) deve obrigatoriamente ser gerada a partir da sequência de bits de informação (m1, m2, ..., mk) onde k é 32 ou 88 para transmissões curtas ou longas, respectivamente. Isso deve ser feito por meio de um código gerado pelo polinômio:

G(x) = 1 + x3 + x10 + x12 + x13 + x14 + x15 + x16

+ x17 + x18 + x19 + x20 + x21 + x22 + x23 + x24

Quando pela aplicação da álgebra polinomial binária, x24 [M (x)] é dividido por G (x) onde a sequência de informações M (x) é:

mk + mk-1x + mk-2x2 +... + m1xk-1

o resultado é um quociente e um resto R (x) de grau menor que 24. A sequência de bits formada por este resto representa a sequência de verificação de paridade. O bit de paridade pi, para qualquer i de 1 a 24, é o coeficiente de  x24-i em R (x).

Nota.— O efeito da multiplicação de M (x) por x24 é acrescentar 24 bits ZERO ao final da sequência.

428.4.3.1.2.3.3.2	Geração de campos AP e PI. Sequências de paridade de endereço diferentes devem ser usadas para o uplink e o downlink.

Nota.— A sequência de uplink é apropriada para uma implementação de descodificador transponder. A sequência de downlink facilita o uso de correção de erros na decodificação de downlink.

O código usado na geração do campo AP de uplink deve ser formado conforme especificado abaixo a partir do endereço da aeronave (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.1), do endereço para todas as chamadas (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.2) ou da transmissão endereço (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3).

O código utilizado na geração do campo AP de downlink deve obrigatoriamente ser formado diretamente a partir da sequência de 24 bits de endereço do Modo S (a1,a2, ..., a24), onde ai é o i-ésimo bit transmitido no campo de endereço da aeronave (AA) de uma resposta para todas as chamadas (428.4.3.1.2.5.2.2.2).

O código usado na geração do campo PI de downlink deve ser formado por uma sequência de 24 bits (a1,a2, ..., a24), onde os primeiros 17 bits são ZEROs, os próximos três bits são uma réplica rótulo do código (CL) (428.4.3.1.2.5.2.1.3) e os últimos quatro bits são uma réplica do campo do código do interrogador (IC) (428.4.3.1.2.5.2.1.2).

Nota.— O código PI não é usado em transmissões de uplink.

Uma sequência modificada (b1, b2, ..., b24) deve ser usada para geração de campo AP de uplink. Bit bi é o coeficiente de x48-i no polinômio G (x) A (x), onde:

A(x) = a1x23 + a2x22 +... + a24

e G (x) é conforme definido em 428.4.3.1.2.3.3.1. 2

No endereço da aeronave, ai deve ser o i-ésimo bit transmitido no campo AA de uma resposta a todas as chamadas. Nos endereços de chamada e transmissão ai será igual a 1 para todos os valores de i.

428.4.3.1.2.3.3.2.1	Ordem de transmissão de uplink. A sequência de bits transmitidos no campo AP de uplink é:2.

tk + 1, tk + 2... tk + 24

onde os bits são numerados em ordem de transmissão, começando com k + 1.

Em transmissões de uplink:

tk + i  = bi   pi  kp+

onde “⊕” prescreve a adição do módulo 2: i igual a 1 é o primeiro bit transmitido no campo AP.

428.4.3.1.2.3.3.2.2	Ordem de transmissão de downlink. A sequência de bits transmitidos no campo AP e PI de downlink é:

tk + 1, tk + 2... tk + 24

onde os bits são numerados em ordem de transmissão, começando com k + 1. Em transmissões de downlink:

tk + i  = ai   pi

onde “⊕” prescreve a adição do módulo 2: i igual a 1 é o primeiro bit transmitido no campo AP ou PI.

428.4.3.1.2.4	Protocolo geral de resposta a interrogação

428.4.3.1.2.4.1	Ciclo de transacções de transponder. Um ciclo de transacções de transponder terá início quando o transponder SSR Mode S tiver reconhecido um interrogatório. O repetidor deve então avaliar a interrogação e determinar se deve ser aceite. Se aceite, processará então o interrogatório recebido e gerará uma resposta, se for caso disso. O ciclo da transacção terminará quando:

  - qualquer uma das condições necessárias para aceitação não for cumprida, ou

  - um interrogatório for aceito e o transponder:

- completou o processamento do interrogatório aceito se nenhuma resposta for necessária, ou

- completou a transmissão de uma resposta.

Um novo ciclo de transação do transponder não deve começar até que o ciclo anterior tenha terminado.

428.4.3.1.2.4.1.1	Reconhecimento de interrogatório. Os transponders SSR Modo S devem ser capazes de reconhecer os seguintes tipos distintos de interrogações:

  - Modos A e C;

  - intermode; e

  - Modo S.

Nota.— O processo de reconhecimento depende do nível de entrada do sinal e da faixa dinâmica especificada (428.4.3.1.2.10.1).

428.4.3.1.2.4.1.1.1	Reconhecimento de interrogação Modo A e Modo C. Uma interrogação de Modo A ou Modo C deve ser reconhecida quando um P1 - P3 par de impulsos atendendo aos requisitos de 428.4.3.1.1.4 foi recebido, e a borda de ataque de um P4 impulso com uma amplitude maior do que um nível 6 dB abaixo da amplitude de P3 não é recebida dentro do intervalo de 1,7 a 2,3 microssegundos após a borda de ataque de P3.

Se um par de supressão P1 - P2 uma interrogação de Modo A ou Modo C forem reconhecidos simultaneamente, o transponder deve ser suprimido. Uma interrogação não deve ser reconhecida como Modo A ou Modo C se o transponder estiver em supressão (428.4.3.1.2.4.2). Se uma interrogação de Modo A e um Modo C forem reconhecidos simultaneamente, o transponder deve completar o ciclo de transação como se apenas uma interrogação de Modo C tivesse sido reconhecida.

428.4.3.1.2.4.1.1.2	Reconhecimento de interrogação entre modos. Uma interrogação deve ser reconhecida quando um P1 - P3 - P4 entre modos tripleto de impulsos atendendo aos requisitos de 428.4.3.1.2.1.5.1 é recebido. Uma interrogação não deve ser reconhecida como uma interrogação de intermodo se:

  - a amplitude recebida do impulso na P4 posição para  menor que 6 dB abaixo da amplitude de P3; ou

  - o intervalo de impulso entre P3 e P4 é maior que 2,3 microssegundos ou menor que 1,7 microssegundos; ou

  - a amplitude recebida de P1 e P3 está entre MTL e –45 dBm e a duração do impulso de P1 ou P3 é menor que0,3 microssegundo; ou

  - o transponder está em supressão (428.4.3.1.2.4.2).

Se um par de supressão P1 - P2 uma interrogação de intermodo Modo A ou Modo C forem reconhecidos simultaneamente, o transponder deve ser suprimido.

428.4.3.1.2.4.1.1.3	Reconhecimento de interrogação do Modo S. Uma interrogação de Modo S deve ser reconhecida quando um P6 impulso é recebido com uma reversão de fase de sincronização dentro do intervalo de 1,20 a 1,30 microssegundos após a borda de ataque de P6. Uma interrogação de Modo S não deve ser reconhecida se uma reversão de fase de sincronização não for recebida dentro do intervalo de 1,05 a 1,45 microssegundos após a borda de ataque de P6.

428.4.3.1.2.4.1.2	Aceitação de interrogatório. O reconhecimento de acordo com 428.4.3.1.2.4.1 será um pré-requisito para a aceitação de qualquer interrogatório.

428.4.3.1.2.4.1.2.1	Aceitação de interrogação de Modo A e Modo C. As interrogações do Modo A e do Modo C devem ser aceitas quando reconhecidas (428.4.3.1.2.4.1.1.1).

428.4.3.1.2.4.1.2.2	Aceitação de interrogação entre Aceitação de interrogação total

428.4.3.1.2.4.1.2.2.1	Aceitação de interrogação de chamada geral modo A / C / S. Uma interrogação de chamada geral do Modo A / C / S deve ser aceita se a borda de fuga de P4 for recebida dentro de 3,45 a 3,75 microssegundos após a borda de ataque de P3 e nenhuma condição de bloqueio (428.4.3.1.2.6.9) impedir a aceitação. Uma chamada geral do Modo A / C / S não será aceita se a borda de fuga de P4 for recebida antes de 3,3 ou depois de 4,2 microssegundos após a borda de ataque de P3, ou se uma condição de bloqueio (428.4.3.1.2.6.9 ) impede a aceitação.

428.4.3.1.2.4.1.2.2.2	Aceitação de interrogatório de todas as chamadas somente no Modo A / C. Uma interrogação de todas as chamadas somente no Modo A / C não será aceita por um transponder no Modo S.

Nota.- A condição técnica para a não aceitação de uma chamada geral somente no Modo A / C é dada no parágrafo anterior pelo requisito para rejeitar uma interrogação intermodo com um P4 impulsotendo uma borda posterior seguindo a borda dianteira de P3 por menos de 3,3 microssegundos.

428.4.3.1.2.4.1.2.3	Aceitação do interrogatório do Modo S. Uma interrogação Modo S só será aceita se:

  - o transponder for capaz de processar o formato de uplink (UF) da interrogação (428.4.3.1.2.3.2.1.1);

  - o endereço da interrogação corresponde a um dos endereços definidos em 428.4.3.1.2.4.1.2.3.1, o que implica que seja estabelecida paridade, conforme definido em 428.4.3.1.2.3.3;

  - no caso de uma interrogação de todas as chamadas, nenhuma condição de bloqueio de todas as chamadas se aplica, conforme definido em 428.4.3.1.2.6.9; e

  - o transponder é capaz de processar os dados uplink de uma interrogação de vigilância aérea longa (ACAS) (UF-16) e apresentá-los em uma interface de saída conforme prescrito em 428.4.3.1.2.10.5.2.2.1.

Nota.- Uma interrogação Modo S pode ser aceita se as condições especificadas em 428.4.3.1.2.4.1.2.3 a) e b) forem atendidas e o transponder não for capaz de processar os dados de uplink de uma interrogação Comm-A (UF = 20 e 21) e apresentá-lo em uma interface de saída conforme prescrito em 428.4.3.1.2.10.5.2.2.1.

428.4.3.1.2.4.1.2.3.1	Endereços. As interrogações do Modo S devem conter:

  - endereço da aeronave; ou

  - o endereço para todas as chamadas; ou

  - o endereço de transmissão.

428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.1	Endereço da aeronave. Se o endereço da aeronave for idêntico ao endereço extraído de uma interrogação recebida de acordo com o procedimento de 428.4.3.1.2.3.3.2 e 428.4.3.1.2.3.3.2.1, o endereço extraído deve ser considerado correto para fins de aceitação de interrogação de Modo S.

428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.2	Endereço para todas as chamadas. Uma interrogação para todas as chamadas somente no Modo S (formato de uplink UF = 11) deve conter um endereço, designado como o endereço para todas as chamadas, consistindo de vinte e quatro ONEs consecutivos. Se o endereço para todas as chamadas for extraído de uma interrogação recebida com o formato UF = 11 de acordo com o procedimento de 428.4.3.1.2.3.3.2 e 428.4.3.1.2.3.3.2.1, o endereço deve ser considerado correto para o Modo S para todas as chamadas aceitação do interrogatório.

428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3	Endereço de transmissão. Para transmitir uma mensagem a todos os transponders de Modo S dentro do feixe interrogador, um uplink de interrogação de Modo S formato 20 ou 21 deve ser usado e um endereço de vinte e quatro ONEs consecutivos deve ser substituído pelo endereço da aeronave. Se o código UF for 20 ou 21 e este endereço de transmissão for extraído de uma interrogação recebida de acordo com o procedimento de 428.4.3.1.2.3.3.2 e 428.4.3.1.2.3.3.2.1, o endereço será considerado correto para aceitação de interrogação de transmissão em Modo S.

Nota.— Os transponders associados aos sistemas anticolisão aerotransportados também aceitam uma transmissão com UF = 16.

428.4.3.1.2.4.1.3	Respostas do transponder. Os transponders do modo S devem transmitir os seguintes tipos de resposta: respostas do

  - modo A e do modo C; e

  - respostas do Modo S.

428.4.3.1.2.4.1.3.1	Respostas do modo A e do modo C. Uma resposta do Modo A (Modo C) deve ser transmitida conforme especificado em 428.4.3.1.1.6 quando uma interrogação do Modo A (Modo C) for aceita.

428.4.3.1.2.4.1.3.2	Respostas do modo S. As respostas a outras interrogações além do Modo A e Modo C devem ser respostas do Modo S.

428.4.3.1.2.4.1.3.2.1 Respostas a interrogações intermodais. Uma resposta Modo S com o formato 11 deve ser transmitida emem conformidade com o disposto no ponto 428.4.3.1.2.5.2.2 quando tiver sido aceite um interrogatório de todas as escalas Modo A/C/S. Equipamento Certificado em ou após 1 de janeiro de 2020, não responde aos interrogatórios de todos os tipos do modo A/C/S da Intermode.

Nota.— Uma vez que os transponders de Modo S não aceitam interrogações de todas as chamadas em Modo A / C, nenhuma resposta é gerada.

428.4.3.1.2.4.1.3.2.2	Respostas aos interrogatórios do Modo S. O conteúdo da informação de uma resposta em Modo S deve refletir as condições existentes no transponder após a conclusão de todo o processamento da interrogação que elicia essa resposta. A correspondência entre os formatos de uplink e downlink deve estar resumida na Tabela 3-5.

Nota.— Podem ser transmitidas quatro categorias de respostas de Modo S em resposta a interrogatórios de Modo S:

  - Modo Stodas as chamadas do Modo S (DF = 11);

  - vigilância e respostas de comunicações de comprimento padrão (DF = 4, 5, 20 e 21);

  - respostas de comunicações de comprimento estendido (DF = 24); e

  - respostas de vigilância ar-ar (DF = 0 e 16).

428.4.3.1.2.4.1.3.2.2.1	Respostas a interrogatórios de todas as chamadas somente no modo S SSR. O formato de downlink da resposta a uma interrogação de todas as chamadas em Modo S (se necessário) deve ser DF = 11. O conteúdo da resposta e as regras para determinar o requisito de resposta devem ser conforme definido em 428.4.3.1.2.5.

Nota.— Uma resposta de Modo S pode ou não ser transmitida quando uma interrogação de Modo S com UF = 11 for aceita.

428.4.3.1.2.4.1.3.2.2.2	Respostas às interrogações de vigilância e comunicações de comprimento padrão. Uma resposta de Modo S deve ser transmitida quando uma interrogação de Modo S com UF = 4, 5, 20 ou 21 e um endereço de aeronave foi aceito. O conteúdo dessas perguntas e respostas deve ser o definido em 428.4.3.1.2.6.

Nota.— Se uma interrogação de Modo S com UF = 20 ou 21 e um endereço de broadcast for aceito, nenhuma resposta é transmitida (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3).

3.1.2.4.1.3.2.2.3	Respostas a interrogatórios de comunicações de longa duração. Uma série de respostas do Modo S variando em número de 0 a 16 deve ser transmitida quando uma interrogação do Modo S com UF = 24 for aceita. O formato de downlink da resposta (se houver) será DF = 24. Os protocolos que definem o número e o conteúdo das respostas devem ser os definidos em 428.4.3.1.2.7.

428.4.3.1.2.4.1.3.2.2.4	Respostas a interrogatórios de vigilância ar-ar. Uma resposta de Modo S deve ser transmitida quando uma interrogação de Modo S com UF = 0 e um endereço de aeronave foi aceito. O conteúdo dessas perguntas e respostas será o definido em 428.4.3.1.2.8.

428.4.3.1.2.4.2	Supressão

428.4.3.1.2.4.2.1	Efeitos da supressão. Um transponder em supressão (428.4.3.1.1.7.4) não reconhecerá o Modo A, Modo C ou interrogações intermodo se o P1 impulsosozinho ou ambos os P1 e P3 impulsosda interrogação forem recebidos durante o intervalo de supressão. A supressão não deve afetar o reconhecimento, a aceitação ou as respostas às interrogações do Modo S.

428.4.3.1.2.4.2.2	Pares de supressão. O par de supressão do Modo A / C de dois impulsos definido em 428.4.3.1.1.7.4.1 deve iniciar a supressão em um transponder Modo S, independentemente da posição do par de impulsos em um grupo de impulsos, desde que o transponder ainda não esteja suprimido ou em uma transação ciclo.

Nota.— O P3 - P4 parda interrogação de todas as chamadas somente no Modo A / C impede uma resposta e inicia a supressão. Da mesma forma, o P1 - P2 preâmbulo de uma interrogação do Modo S inicia a supressão independentemente da forma de onda que a segue.

428.4.3.1.2.4.2.3	Supressão na presença de S1 impulso deve ser conforme definido em 428.4.3.1.1.7.4.3.

428.4.3.1.2.5	Transações com todas as chamadas de intermodo e modo S

428.4.3.1.2.5.1	Transaçõe intermode

NOTA.- Transações Intermode permitir a vigilância de modo A / C só de aeronaves e aquisição de aeronaves Mode S. A interrogação de todas as chamadas do Modo A / C / S permite que os transponders do Modo A / C e do Modo S sejam interrogados pelas mesmas transmissões. A interrogação de todas as chamadas do Modo A / C torna possível obter respostas apenas dos transponders do Modo A / C. Em cenários multisite, o interrogador deve transmitir seu código identificador no Modo S apenas na interrogação de todas as chamadas. Assim, um par de interrogações de todas as chamadas somente no Modo S e no Modo A / C somente são usados. As interrogações intermodo são definidas em 428.4.3.1.2.1.5.1 e os protocolos de interrogação-resposta correspondentes são definidos em 428.4.3.1.2.4.

428.4.3.1.2.5.2	Somente todas-transações de chamada do Mode S

Nota.— Essas transações permitem que o terra adquira aeronaves Modo S por meio de um interrogatório dirigido a todas as aeronaves equipadas com Modo S. A resposta é via downlink formato 11, que retorna o endereço da aeronave. Os protocolos de interrogação-resposta são definidos em 428.4.3.1.2.4.

428.4.3.1.2.5.2.1 Modo S de interrogação para todas as chamadas, formato de uplink 11

O formato desta interrogação deve consistir nestes campos:

campo					Referência

UF formato de uplink			428.4.3.1.2.3.2.1 .1

Probabilidade de resposta PR		428.4.3.1.2.5.2.1.1

Código do interrogador IC		428.4.3.1.2.5.2.1.2

Etiqueta do código CL			428.4.3.1.2.5.2.1.3

sobressalente - 16 bits

endereço AP / paridade			428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.5.2.1.1	PR: Probabilidade de resposta. Este campo de uplink de 4 bits (6-9) deve conter comandos para o transponder especificando a probabilidade de resposta a essa interrogação (428.4.3.1.2.5.4). Os códigos são os seguintes:

1	significa resposta com probabilidade de 1

2	significa resposta com probabilidade de 1/2

3	significa resposta com probabilidade de 1/4

4	significa resposta com probabilidade de 1/8

5	significa resposta com probabilidade de 1/16

5, 6, 7	não atribuída

8	significa desconsiderar o bloqueio, responder com probabilidade de 1

9	significa desconsiderar o bloqueio, responder com probabilidade de 1/2

10	significa desconsiderar o bloqueio, responder com probabilidade de 1/4

11	significa desconsiderar o bloqueio, responder com probabilidade de 1/8

12	significa desconsiderar o bloqueio, responder com probabilidade de 1/16

13, 14, 15 não atribuído.

428.4.3.1.2.5.2.1.2	IC: Código do interrogador. Este campo de uplink de 4 bits (10-13) deve conter o código identificador do interrogador de 4 bits (428.4.3.1.2.5.2.1.2.3) ou os 4 bits inferiores do código identificador de vigilância de 6 bits (428.4.3.1.2.5.2.1. 2.4) dependendo do valor do campo CL (428.4.3.1.2.5.2.1.3).

428.4.3.1.2.5.2.1.2.1	Recomenda -se que, sempre que possível, um interrogador opere usando um único código de interrogador.

428.4.3.1.2.5.2.1.2.2	O uso de vários códigos de interrogador por um interrogador. Um interrogador não deve intercalar interrogações de todas as chamadas no Modo S, usando códigos de interrogador diferentes.

Nota.— Uma explicação dos problemas de interferência de RF, tamanho do setor e impacto nas transações de link de dados é apresentada no Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924).

428.4.3.1.2.5.2.1.2.3	II: Identificador do interrogador. Este valor de 4 bits deve definir um código identificador de interrogador (II). Estes códigos II devem ser atribuídos a interrogadores na faixa de 0 a 15. O valor 0 do código II deve ser usado apenas para aquisição suplementar em conjunto com aquisição baseada em cancelamento de bloqueio (428.4.3.1.2.5.2.1.4 e 428.4.3.1.2.5. 2.1.5). Quando dois códigos II são atribuídos a apenas um interrogador, um código II deve ser usado para fins de link de dados completo.

Nota.— Atividade limitada de link de dados, incluindo segmento único Comm-A, protocolos de transmissão de uplink e downlink e extração de GICB pode ser realizada por ambos os códigos II.

428.4.3.1.2.5.2.1.2.4	SI: identificador de vigilância. Este valor de 6 bits deve definir um código de identificador de vigilância (SI). Esses códigos SI devem ser atribuídos a interrogadores na faixa de 1 a 63. O valor 0 do código SI não deve ser usado. Os códigos SI devem ser usados com os protocolos de bloqueio multisite (428.4.3.1.2.6.9.1). Os códigos SI não devem ser usados com os protocolos de comunicação multisite (428.4.3.1.2.6.11.3.2, 428.4.3.1.2.7.4 ou 428.4.3.1.2.7.7).

428.4.3.1.2.5.2.1.3	CL: etiqueta de código. Este campo de uplink de 3 bits (14-16) deve definir o conteúdo do campo IC.

A codificação (em binário)

000	significa que o campo IC contém o código II

001	significa que o campo IC contém códigos SI 1 a 15

010	significa que o campo IC contém códigos SI 16 a 31

011	significa que o campo IC contém códigos SI 32 a 47

100	significa que o campo IC contém códigos SI 48 a 63

Os outros valores do campo CL não devem ser usados.

428.4.3.1.2.5.2.1.3.1	Relatório de capacidade do código do identificador de vigilância (SI). Os transponders que processam os códigos SI (428.4.3.1.2.5.2.1.2.4) devem relatar essa capacidade, definindo o bit 35 para 1 no subcampo de capacidade do identificador de vigilância (SIC) do campo MB do relatório de capacidade do link de dados (428.4.3.1.2.6.10.2..2).

428.4.3.1.2.5.2.1.4	Operação baseada na anulação do bloqueio

Nota 1.- A anulação do bloqueio para todas as chamadas Modo S fornece a base para a aquisição de aeronaves Modo S para interrogadores que não tenham recebido um código IC único (II ou SI) para a operação Modo S completo (aquisição protegida, garantindo que nenhum outro interrogador no mesmo CI possa bloquear o alvo na mesma área de cobertura).

Nota 2.— A anulação do bloqueio é possível usando qualquer código do interrogador.

428.4.3.1.2.5.2.1.4.1	Taxa máxima de interrogação de todas as chamadas somente no Modo S. A taxa máxima de interrogações de todas as chamadas do Modo S feitas por um interrogador usando aquisição baseada em cancelamento de bloqueio dependerá da probabilidade de resposta da seguinte forma:

  - para uma probabilidade de resposta igual a 1,0:

o menor de 3 interrogações por permanência do feixe de 3 dB ou 30 interrogatórios por segundo;

  - para uma probabilidade de resposta igual a 0,5:

o menor de 5 interrogações por permanência do feixe de 3 dB ou 60 interrogações por segundo; e

  - para uma probabilidade de resposta igual a 0,25 ou menos:

o menor de 10 interrogações por permanência do feixe de 3 dB ou 125 interrogações por segundo.

Nota.— Esses limites foram definidos a fim de minimizar a poluição de RF gerada por tal método, enquanto mantém um mínimo de respostas para permitir a aquisição de aeronaves dentro de um raio de permanência.

428.4.3.1.2.5.2.1.4.2	A aquisição passiva sem usar interrogatórios de todas as chamadas deve ser usada no lugar de cancelamento de bloqueio.

Nota.— O Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924) fornece orientação sobre os diferentes métodos de aquisição passiva.

428.4.3.1.2.5.2.1.4.3	Conteúdo de campo para uma interrogação endereçada selectivamente usada por um interrogador sem um código de interrogador atribuído. Um interrogador que não foi atribuído com um código interrogador discreto único e está autorizado a transmitir deve usar o código II 0 para realizar as interrogações selectivas. Neste caso, as interrogações endereçadas selectivamente usadas em conexão com a aquisição usando cancelamento de bloqueio devem ter conteúdo do campo de interrogação restrito da seguinte forma:

UF	= 4, 5, 20 ou 21

PC	= 0

DI	= 7

IIS	= 0

LOS 	= 0 excepto conforme especificado em 428.4.3.1 .2.5.2.1.5

TMS	 = 0

428.4.3.1.2.5.2.1.4.4	Um interrogador que não foi atribuído com um código de interrogador discreto exclusivo e está autorizado a transmitir usando o código II 0 não deve tentar extrair uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar anunciada por DR = 1 ou 3.

Nota.— Essas restrições permitem a transação de vigilância, transação GICB e extração de transmissão Comm-B, mas evitam que a interrogação faça quaisquer alterações no bloqueio multisite do transponder ou nos estados do protocolo de comunicação.

428.4.3.1.2.5.2.1.5	Aquisição suplementar usando II é igual a 0

Nota 1.— A técnica de aquisição definida em 428.4.3.1.2.5.2.1.4 fornece aquisição rápida para a maioria das aeronaves. Devido à natureza probabilística do processo, podem ser necessários muitos interrogatórios para adquirir a última aeronave de um grande conjunto de aeronaves na mesma residência do feixe e perto do mesmo alcance (denominado zona de distorção local). O desempenho de aquisição é bastante melhorado para a aquisição dessas aeronaves através do uso de bloqueio seletivo limitado usando II igual a 0.

Nota 2.- A aquisição suplementar consiste em bloquear a aeronave adquirida para II = 0 seguido pela aquisição por meio do Modo S apenas interrogação em todas as chamadas com II = 0. Apenas as aeronaves ainda não adquiridas e ainda não bloqueadas responderão resultando em uma aquisição mais fácil.

428.4.3.1.2.5.2.1.5.1	Bloqueio dentro de uma interrupção do feixe

428.4.3.1.2.5.2.1.5.1.1	Quando II é igual a 0, o bloqueio é usado para complementar a aquisição, todas as aeronaves dentro da interrupção do feixe da aeronave que está sendo adquirida devem ser comandadas para bloquear para II igual a 0, não apenas aquelas na zona de distorção.

Nota.— O bloqueio de todas as aeronaves na pausa do feixe reduzirá a quantidade de respostas de todas as chamadas geradas para o II igual a 0 interrogações para todas as chamadas.

428.43.1.2.5.2.1.5.2	Duração do bloqueio

428.43.1.2.5.2.1.5.2.1	OS interrogadores que executam a aquisição suplementar usando II igual a 0 devem realizar a aquisição transmitindo um comando de bloqueio por não mais do que duas varreduras consecutivas para cada uma das aeronaves já adquiridas na pausa do feixe contendo a zona de distorção e não devem repeti-lo antes de 48 segundos. decorrido.

Nota.— Minimizar o tempo de bloqueio reduz a probabilidade de conflito com as actividades de aquisição de um interrogador vizinho que também está usando II igual a 0 para aquisição suplementar.

428.4.3.1.2.5.2.1.5.2.2	Modo S apenas interrogações de chamada geral com II = 0 com o propósito de aquisição suplementar devem ocorrer dentro de uma zona incompleta por não mais que duas varreduras consecutivas ou um máximo de 18 segundos.

428.4.3.1.2.5.2.2	Resposta a todas as chamadas, formato de downlink 11

A resposta ao modo S-apenas para todas as chamadas ou ao Modo A / C / S para interrogatório de todas as chamadas deve ser resposta de todas chamadas do Modo S downlink 11. O formato desta resposta deve consistir nos seguintes campos:

Campo	 					Referência

DF formato de downlink				428.4.3.1.2.3.2.1.2

Capacidade CA					428.4.3.1.2.5.2.2.1

Endereço AA anunciado			428.4.3.1.2.5.2.2.2

PI paridade / identificador de interrogador	428.4.3.1.2.3.2.1.4

428.4.3.1.2.5.2.2.1	CA: Capacidade. Este campo de downlink de 3 bits (6-8) deve transmitir informações sobre o nível do transponder, as informações adicionais abaixo, e deve ser usado nos formatos DF = 11 e DF = 17.

Codificação

0	significa transponder de Nível 1 (apenas vigilância), e não capacidade de definir o código CA 7 e no ar ou na terra

1	reservado

2	reservado

3	reservado

4	significa Nível 2 ou acima do transponder e capacidade de definir o código CA 7 e na terra

5	significa Nível 2 ou acima do transponder e capacidade de definir o código CA 7 e no ar

6	significa Nível Transponder 2 ou superior e capacidade de definir o código CA 7 e no ar ou na terra

7	significa que o campo DR não é igual a 0 ou o campo FS é igual a 2, 3, 4 ou 5, e tanto no ar ou na terra

Quando as condições para o código CA 7 não forem satisfeitas, as aeronaves com transponders de Nível 2 ou superiores:

- que não tenham meios automáticos para definir a condição na terra, devem usar o código CA 6; e

- com determinação automática no terra deve usar o código CA 4 quando na terra e 5 quando no ar.

Relatórios de capacidade de link de dados (428.4.3.1.2.6.10.2.2) devem estar disponíveis a partir de instalações de aeronaves que definem o código CA 4, 5, 6 ou 7.

Nota.— Os códigos CA 1 a 3 são reservados para manter a compatibilidade com versões anteriores.

428.4.3.1.2.5.2.2.2	AA: Endereço anunciado. Este campo de downlink de 24 bits (9-32) deve conter o endereço da aeronave que fornece uma identificação inequívoca da aeronave.

428.4.3.1.2.5.3	Protocolo de bloqueio. O protocolo de bloqueio para todas as chamadas definido em 428.4.3.1.2.6.9 deve ser usado pelo interrogador com relação a uma aeronave, uma vez que o endereço dessa aeronave específica foi adquirido por um interrogador, desde que:

- o interrogador esteja usando um código IC diferente de zero ; e

- a aeronave está localizada em uma área onde o interrogador está autorizado a usar o bloqueio.

Nota 1.— Após a aquisição, um transponder é interrogado por interrogações endereçadas discretamente conforme prescrito em 428.4.3.1.2.6, 428.4.3.1.2.7 e 428.4.3.1.2.8 e o protocolo de bloqueio de todas as chamadas é usado para inibir respostas a interrogações adicionais de todas as chamadas.

Nota 2. - Os órgãos regionais de alocação de IC podem definir regras que limitam o uso de interrogatório seletivo e protocolo de bloqueio (por exemplo, nenhum bloqueio em área limitada definida, uso de bloqueio intermitente em áreas definidas e nenhum bloqueio de aeronaves ainda não equipadas com capacidade de código SI) .

428.4.3.1.2.5.4	Protocolo estocástico para todas as chamadas. O transponder deve executar um processo aleatório após a aceitação de uma chamada geral somente Modo S com um código PR igual a 1 a 4 ou 9 a 12. A decisão de resposta deve ser tomada de acordo com a probabilidade especificada na interrogação. Um transponder não responderá se for recebido um código PR igual a 5, 6, 7, 13, 14 ou 15 (428.4.3.1.2.5.2.1.1).

Nota.— A ocorrência aleatória de respostas torna possível para o interrogador adquirir aeronaves espaçadas próximas, as respostas das quais, de outra forma, distorceriam umas às outras.

428.4.3.1.2.6	Uma vigilância endereçada e transações de comunicação de comprimento padrão

Nota 1.— Os interrogatórios descritos nesta seção são dirigidos a aeronaves específicas. Existem dois tipos básicos de interrogação e resposta, curta e longa. As interrogações e respostas curtas são UF 4 e 5 e DF 4 e 5, enquanto as interrogações e respostas longas são UF 20 e 21 e DF 20 e 21.

Nota 2.— Os protocolos de comunicação são dados em 428.4.3.1.2.6.11. Esses protocolos descrevem o controle da troca de dados.

428.4.3.1.2.6.1	Vigilância, pedido de altitude, formato UPLINK 4

O formato desta interrogação deve consistir nestes campos:

campo									Referência

UF - uplink format (formato uplink)					428.4.3.1.2.3.2.1.1

PC - Protocol (Protocolo)						428.4.3.1.2.6.1.1

RR – Reply Request (Solicitação de resposta)				428.4.3.1.2.6.1.2

DI - Designator Identification (Identificação do designador)		428.4.3.1.2.6.1.3

SD - Special Sesignator (Designador  especial )				428.4.3.1.2.6.1.4

AP -Address/Parity (Endereço / paridade)				428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.1.1 PC: Protocolo. Este campo de uplink de 3 bits (6-8) deve conter comandos operacionais para o transponder. Os valores de campo de PC 2 a 7 devem ser ignorados e os valores 0 e 1 devem ser processados para vigilância ou interrogações Comm-A contendo DI = 3 (428.4.3.1.2.6.1.4.1).

Codificação

0	significa nenhuma ação

1	significa bloqueio não seletivo para todas as chamadas (428.4.3.1.2.6.9.2)

2	não atribuído

3	não atribuído

4	significa fechar Comm-B (428.4. 3.1.2.6.11.3.2.3)

5	significa fechar uplink ELM (428.4.3.1.2.7.4.2.8)

6	significa fechar o link descendente ELM (428.4.3.1.2.7.7.3)

7	não atribuído.

428.4.3.1.2.6.1.2 RR: Pedido de resposta. Este campo de uplink de 5 bits (9-13) deve comandar o comprimento e o conteúdo de uma resposta solicitada.

Os últimos quatro bits do código RR de 5 bits, transformados em seu equivalente decimal, devem designar o código BDS1 (428.4.3.1.2.6.11.2 ou 428.4.3.1.2.6.11.3) da mensagem Comm-B solicitada se o bit mais significativo (MSB ) do código RR é 1 (RR é igual ou maior que 16).

A codificação

RR	= 0-15 deve obrigatoriamente ser usada para solicitar uma resposta com formato de vigilância (DF = 4 ou 5);

RR	= 16-31 deve ser usado para solicitar uma resposta com formato Comm-B (DF = 20 ou 21);

RR	= 16 deve ser usado para solicitar a transmissão de uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar de acordo com 428.4.3.1.2.6.11.3 ou para solicitar a extração de uma mensagem de difusão Comm-B de acordo com 428.4. 428.4.3.1.2.6.11.4;

RR	= 17 deve ser usado para solicitar um relatório de capacidade do link de dados de acordo com 428.4.3.1.2.6.10.2.2;

RR	= 18 deve ser usado para solicitar a identificação da aeronave de acordo com 428.4.3.1.2.9;

19-31 não são atribuídos na seção 428.4.3.1.

Nota.— Os códigos 19-31 são reservados para aplicações como comunicações de enlace de dados, sistemas de prevenção de colisão aérea (ACAS), etc.

428.4.3.1.2.6.1.3	DI: Identificação do designador. Este campo de uplink de 3 bits (14-16) deve obrigatoriamente identificar a estrutura do campo SD (428.4.3.1.2.6.1.4).

Codificação

0	significa que SD não foi atribuído, exceto para IIS, bits 21-27 e 29-32 não são atribuídos e bit 28 contém o "OVC" (controle de sobreposição - 428.4.3.1.2.6.1.4.1 i))

1	significa que SD contém controle multisite e de comunicações informação

2	significa que SD contém dados de controle para o squitter estendido

3	significa que SD contém informações de bloqueio de vários sites SI, transmissão e GICB, e o bit 28 contém o "OVC" (controle de sobreposição - 428.4.3.1.2.6.1.4.1 i))

4-6	significa que SD não atribuído

7	significa que SD contém solicitação de leitura de dados estendidos, informações de controle de comunicação e multisite, e o bit 28 contém o “OVC” (controle de sobreposição - 428.4.3.1.2.6.1.4.1 i))

428.4.3.1.2.6.1.4 SD: Designador especial. Este campo de uplink de 16 bits (17-32) deve conter códigos de controle que dependem da codificação no campo DI.

Nota.- O campo de designação especial (SD) é fornecido para realizar a transferência de informações de controle de multisite, bloqueio e comunicações da estação de terra para o transponder.

Codigo DI                                 Estrutura de campo SD

428.4.3.1.2.6.1.4.1	Subcampos em SD. O campo SD deve conter as seguintes informações:

a) Se DI = 0, 1 ou 7:

IIS, o subcampo identificador de interrogador de 4 bits (17-20) deve conter um código de identificador atribuído ao interrogador (428.4.3.1.2.5.2.1.2.3) .

b) Se DI = 0:

Os bits 21-27 e 29-32 não são atribuídos.

- Se DI = 1:

MBS, o subcampo Comm-B de 2 bits (21, 22) multisite deve ter os seguintes códigos:

0 	significa que nenhuma acção Comm-B

1 	significa solicitação de reserva Comm-B iniciada pelo ar (428.4.3.1.2.6.11.3.1 )

2  	significa fechar Comm-B (428.4.3.1.2.6.11.3.2.3)

3 	não atribuído.

MES, o subcampo ELM multisite de 3 bits (23-25) deve conter comandos de reserva e enceramento para ELM da seguinte forma:

0 	significa que nenhuma ação do ELM

1	 significa solicitação de reserva do ELM de uplink (428.4.3.1.2.7.4.1)encerramento do

2 	significa ELM de uplink (428.4.3.1.2.7. 4.2.8)

3 	significa pedido de reserva de ELM de downlink (428.4.3.1.2.7.7.1.1)encerramento de

4 	 significa ELM de downlink (428.4.3.1.2.7.7.3)encerramento de ELM de downlink significa encerramento de

5 	significa pedido de reserva de ELM de uplink eELM de

6 	uplink e pedido de reserva de ELM de downlink

7	 significa ELM de uplink e downlink de enceramentos de ELM.

RSS, o subcampo de categoria de reserva de 2 bits (27, 28), deve solicitar ao transponder que informe sua categoria de reserva no campo UM. Os seguintes códigos foram atribuídos:

0 	significa que nenhuma solicitação

1 	significa categoria de reserva de relatório Comm-B em UM

2 	significa categoria de reserva de ELM de uplink de relatório em UM

3 	significa categoria de reserva de ELM de link de downlink de relatório em UM.

- Se DI = 1 ou 7:

LOS, o subcampo de bloqueio de 1 bit (26), se definido como 1, deve significar um comando de bloqueio multisite do interrogador indicado no IIS. LOS definido como 0, deve obrigatoriamente ser usado para significar que nenhuma mudança no estado de bloqueio é comandada.

TMS, o subcampo de mensagem tática de 4 bits (29-32), deve conter informações de controle de comunicações usadas pelos aviônicos de link de dados.

- Se DI = 7:

RRS, o subcampo de solicitação de resposta de 4 bits (21-24) em SD deve fornecer o código BDS2 de uma resposta Comm-B solicitada. Os bits 25 e 27 não são atribuídos.

- Se DI = 2:

TCS, o subcampo de controle de tipo de 3 bits (21-23) em SD deve controlar os tipos de formato aerotransportado e de superfície de squitter estendido relatados pelo transponder e sua resposta ao Modo A / C, Modo A / C / S interrogações em todas as chamadas e no Modo S apenas em todas as chamadas. Os seguintes códigos foram atribuídos:

0 	significa nenhum tipo de formato de superfície ou comando de inibição de resposta

1 	significa tipos de formato de superfície para os próximos 15 segundos (ver 428.4.3.1.2.6.1.4.2)

2 	significa tipos de formato de superfície para os próximos 60 segundos (ver 428.4.3.1.2.6. 1.4.3)

3 	significa cancelar tipos de formato de superfície e comandos de inibição de resposta 4-7 reservados.

O transponder deve ser capaz de aceitar um novo comando, embora um comando anterior ainda não tenha expirado.

RCS, o subcampo de controle de taxa de 3 bits (24-26) em SD deve controlar a taxa de squitter do transponder quando ele está relatando os formatos de tipo de superfície de squitter estendido. Este subcampo não terá efeito na taxa de esguicho do transponder quando estiver relatando os formatos de tipo aerotransportado de esguicho estendido. Os seguintes códigos foram atribuídos:

0 	significa nenhum comando de taxa de squitter estendida de superfície

1 	significa relatar taxa de squitter estendida de superfície alta por 60 segundos

3 	significa relatar taxa de squitter estendida de superfície baixa por 60 segundos

4-7	 reservados.

Nota 1.— A definição de taxas de squitter estendido alta e baixa é dada em 428.4.3.1.2.8.6.4 e se aplica à posição da superfície, identificação da aeronave e categoria, e as mensagens de categoria operacional.

Nota 2.— Conforme declarado em 428.4.3.1.2.8.5.2 d), os squitters de aquisição são transmitidos quando os squitters estendidos de formato de tipo de superfície não estão sendo transmitidos.

SAS, o subcampo de antena de superfície de 2 bits (27-28) em SD deve controlar a seleção da antena de diversidade do transponder que é usada para (1) o squitter estendido quando o transponder está relatando os formatos de tipo de superfície, e (2) o aquisição squitter quando o transponder está relatando a categoria na terra. Este subcampo não terá efeito na seleção da antena de diversidade do transponder quando estiver relatando a categoria de vôo. Os seguintes códigos foram atribuídos:

1 	significa que nenhum comando de antena

2 	significa antenas superior e inferior alternadas por 120 segundos

3 	significa usar antena inferior por 120 segundos

4 	significa retorno ao padrão.

Nota.— A antena superior é a condição padrão (428.4.3.1.2.8.6.5).

- Se DI = 3:

SIS, o subcampo de identificador de vigilância de 6 bits (17-22) em SD deve conter um código de identificador de vigilância atribuído do interrogador (428.4.3.1.2.5.2.1.2.4).

LSS, o subcampo de vigilância de bloqueio de 1 bit (23), se definido como 1, deve significar um comando de bloqueio multisite do interrogador indicado no SIS. Se definido como 0, LSS deve significar que nenhuma mudança no estado de bloqueio é comandada.

RRS, o subcampo de solicitação de resposta de 4 bits (24-27) em SD deve conter o código BDS2 de um registro GICB solicitado. Os bits 29 a 32 não são atribuídos.

- Se DI = 4, 5 ou 6, o campo SD não tem significado e não deve impactar outros protocolos de ciclo de transação. Esses códigos DI permanecem reservados até a atribuição futura do campo SD.

- Se DI = 0, 3 ou 7:

Além dos requisitos fornecidos acima, o "SD" deve conter o seguinte:

"OVC": O subcampo de "controle de sobreposição" de 1 bit (bit 28) em "SD" é usado por o interrogador deve comandar que a paridade de dados (“DP” 428.4.3.1.2.3.2.1.5) seja sobreposta na resposta resultante à interrogação de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.6.11.2.5.

428.4.3.1.2.6.1.4.2	Subcampo TCS igual a um (1) no campo SD para squitters estendidos. Quando o subcampo TCS no campo SD é definido igual a um (1), ele deve significar o seguinte:

a)  	transmissão dos formatos de superfície de squitter estendido, incluindo a mensagem de posição da superfície (428.4.3.1.2.8.6.4.3), a identificação e a categoria mensagem (428.4.3.1.2.8.6.4.4), a mensagem de categoria operacional da aeronave (428.4.3.1.2.8.6.4.6) e a mensagem de categoria da aeronave (428.4.3.1.2.8.6.4.6) para os próximos 15 segundos nas taxas apropriadas no antena de topo para sistemas de aeronaves com capacidade de diversidade de antenas, exceto se especificado de outra forma pela SAS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f));

b)	 inibir respostas para interrogações de chamadas gerais em Modo A / C, Modo A / C / S e Modo S apenas durante os próximos 15 segundos;

c)	 transmissão de squitters de aquisição de acordo com 428.4.3.1.2.8.5 usando antena especificada em 428.4.3.1.2.8.5.3 a);

d)	 não afeta o estado do ar / terra relatado através dos campos CA, FS e VS;

e)	 interromper a transmissão dos formatos de mensagem aerotransportada do squitter estendido; e

f) 	transmissão dos formatos de superfície squitter estendidos nas taxas de acordo com o subcampo TRS, a menos que seja comandado para transmitir nas taxas definidas pelo subcampo RCS.

428.4.3.1.2.6.1.4.3	Subcampo TCS igual a dois (2) no campo SD para squitters estendidos. Quando o subcampo TCS no campo SD é definido igual a dois (2), ele deve significar o seguinte:

a) 	transmissão dos formatos de superfície de squitter estendido, incluindo a mensagem de posição de superfície (3.1.2.8.6.4.3), a identificação e a categoria mensagem (428.4.3.1.2.8.6.4.4), a mensagem de categoria operacional da aeronave (428.4.3.1.2.8.6.4.6) e a mensagem de categoria da aeronave (428.4.3.1.2.8.6.4.6) para os próximos 60 segundos nas taxas apropriadas no antena de topo para sistemas de aeronaves com capacidade de diversidade de antenas, exceto se especificado de outra forma pela SAS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f));

b) 	inibir respostas a interrogações de chamadas gerais em Modo A / C, Modo A / C / S e Modo S apenas em chamadas gerais pelos próximos 60 segundos;

c) 	transmissão de squitters de aquisição de acordo com 428.4.3.1.2.8.5 usando antena especificada em 428.4.3.1.2.8.5.3 a);

d) 	não afeta o estado do ar / terra relatado através dos campos CA, FS e VS;

e) 	interromper a transmissão dos formatos de mensagem aerotransportada do squitter estendido; e

f) 	transmissão dos formatos de superfície squitter estendidos nas taxas de acordo com o subcampo TRS, a menos que seja comandado para transmitir nas taxas definidas pelo subcampo RCS.

428.4.3.1.2.6.1.4.3	Processamento de campo PC e SD. Quando DI = 1, o processamento do campo do PC deve ser concluído antes de processar o campo SD.

428.4.3.1.2.6.2 Pedido de COMM-A altitude, formato de ligação ascendente 20

O formato desta interrogação deve consistir nestes campos:

Campo				Referência

UF uplink format				428.4.3.1.2.3 .2.1.1

Protocolo do PC				428.4.3.1.2.6.1.1

Pedido de resposta RR 			428.4.3.1.2.6.1.2

Identificação do designador DI	 	428.4.3.1.2.6.1.3

Designador especial SD		428.4.3.1.2.6.1.4

Mensagem MA, Comm-A		428.4.3.1.2.6.2.1

Endereço / paridade AP 		428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.2.1	MA: Mensagem, Comm-A. Este campo de 56 bits (33-88) deverá conter uma mensagem de link de dados para a aeronave.

428.4.3.1.2.6.3	Pedido de identidade de vigilância, formato UPLINK 5

O formato desta interrogação deve consistir nestes campos:

Campo				Referência

UF uplink format				428.4.3.1.2.3.2.1.1

PC protocolo				428.4.3.1.2.6.1.1

Pedido de resposta RR			428.4.3.1.2.6.1.2

Identificação do designador DI		428.4.3.1.2.6.1.3

Designador especial SD		428.4.3.1.2.6.1.4

Endereço / paridade AP 		428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.4	pedido de identidade COMM-A, formato UPLINK 21

O formato desta interrogação deve consistir nos seguintes campos:

Campo					Referência

UF uplink format					428.4.3.1.2.3.2.1.1

Protocolo PC					428.4.3.1.2.6 .1.1

Solicitação de resposta RR			428.4.3.1.2.6.1.2

Identificação do designador DI 			428.4.3.1.2.6.1.3

Designador especial SD			428.4.3.1.2.6.1.4

Mensagem MA, Comm-A			428.4.3.1.2.6.2.1

Endereço / paridade AP	 			428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.5	Altitude de vigilância resposta, formato DOWNLINK 4

Esta resposta deve ser gerada em resposta a uma interrogação UF 4 ou 20 com um valor de campo RR menor que 16. O formato de isso A resposta deve consistir nos seguintes campos:

Campo						Referência

DF formato de downlink				428.4.3.1.2.3.2.1.2

Categoria de vôo FS				428.4.3.1.2.6.5.1

Solicitação de downlink de DR			428.4.3.1.2.6.5.2

Mensagem de utilitário UM			428.4.3.1.2.6.5.3

Código de altitude AC				428.4.3.1.2.6 .5.4

Endereço / paridade AP				428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.5.1	FS: Categoria de voo. Este campo de downlink de 3 bits (6-8) deve conter as seguintes informações:

Codificação

0 	significa nenhum alerta e nenhum SPI, a aeronave está no ar

1 	significa nenhum alerta e nenhum SPI, a aeronave está na terra

2	 significa alerta, nenhum SPI, a aeronave está no ar

3 	significa alerta, sem SPI, a aeronave está no terra

4 	significa alerta e SPI, a aeronave está no ar ou na terra

5 	significa nenhum alerta e SPI, a aeronave está no ar ou na terra

6 	reservado

7	 não atribuído

Nota.- As condições que causam um alerta são dadas em 428.4.3.1.2.6.10.1.1.

428.4.3.1.2.6.5.2	DR: Solicitação de downlink. Este campo de downlink de 5 bits (9-13) deve conter solicitações de informações de downlink.

Codificação

0 	significa que nenhum pedido de downlink

1 	significa pedido para enviar mensagem Comm-B

2 	reservada para ACAS

3	 reservada para ACAS

4	 significa mensagem de transmissão Comm-B 1 disponível

5	  significa mensagem de transmissão Comm-B 2 disponível

6	 reservada para ACAS

7 	reservada para ACAS

8-15 não atribuída

16-31 ver Protocolo ELM de downlink (428.4.3.1.2.7.7.1)

Os códigos 1-15 devem ter precedência sobre os códigos 16-31.

Nota.— Dar precedência aos códigos 1-15 permite que o anúncio de uma mensagem Comm-B interrompa o anúncio de um ELM de downlink. Isso dá prioridade ao anúncio da mensagem mais curta.

428.4.3.1.2.6.5.3	UM: Mensagem do utilitário. Este campo de downlink de 6 bits (14-19) deve conter informações sobre o categoria das comunicações do transponder, conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.1.4.1 e 428.4.3.1.2.6.5.3.1.

428.4.3.1.2.6.5.3.1	Subcampos em UM para protocolos multisite

Estrutura de campo UM

Os seguintes subcampos devem ser inseridos pelo transponder no campo UM da resposta se uma vigilância ou interrogação Comm-A (UF igual a 4, 5, 20, 21) contém DI = 1 e RSS diferente de 0:

IIS:	O subcampo identificador do interrogador de 4 bits (14-17) relata o identificador do interrogador que está reservado para comunicações multisite.

IDS:	O subcampo designador do identificador de 2 bits (18, 19) informa o tipo de reserva feita pelo interrogador identificado no IIS.

A codificação atribuída é:

0 	significa que nenhuma informação

1 	significa que o IIS contém o código Comm-B IIcódigo

2 	significa que o IIS contém oComm-C IIcódigo

4 	significa que o IIS contém oComm-D II.

428.4.3.1.2.6.5.3.2	Categoria de reserva multisite. O identificador do interrogador da estação terrestre atualmente reservada para entrega multisite Comm-B (428.4.3.1.2.6.11.3.1) deve ser transmitido no subcampo IIS junto com o código 1 no subcampo IDS se o conteúdo UM não for especificado pela interrogação ( quando DI = 0 ou 7, ou quando DI = 1 e RSS = 0).

O identificador de interrogador da estação terrestre atualmente reservada para entrega de ELM de downlink (428.4.3.1.2.7.6.1), se houver, deve ser transmitido no subcampo IIS juntamente com o código 3 no subcampo IDS se o conteúdo UM não for especificado pela interrogação e não há nenhuma reserva Comm-B atual.

428.4.3.1.2.6.5.4	AC: código de altitude. Este campo de 13 bits (20-32) deve conter a altitude codificada da seguinte forma:

a)	 Bit 26 é designado como o bit M e deve ser 0 se a altitude for relatada em pés. M igual a 1 deve ser reservado para indicar que o relatório de altitude está em unidades métricas.

b)	 Se M é igual a 0, então o bit 28 é designado como o bit Q. Q igual a 0 deve ser usado para indicar que a altitude é relatada em incrementos de 100 pés. Q igual a 1 deve ser usado para indicar que a altitude é relatada em incrementos de 25 pés.

c) 	Se o bit M (bit 26) e o bit Q (bit 28) forem iguais a 0, a altitude deve ser codificada de acordo com o padrão para as respostas do Modo C de 428.4.3.1.1.7.12.2.3. Começando com o bit 20, a sequência deve ser C1, A1, C2, A2, C4, A4, ZERO, B1, ZERO, B2, D2, B4, D4.

d) 	Se o bit M é igual a 0 e o bit Q é igual a 1, o campo de 11 bits representado pelos bits 20 a 25, 27 e 29 a 32 deve representar um campo binário codificado com um bit menos significativo (LSB) de 25 pés. O binário valor do número inteiro decimal positivo “N” deve ser codificado para relatar altitude-pressão na faixa [(25 N - 1 000) mais ou menos 12,5 pés]. A codificação de 3.1.2.6.5.4 c) deve ser usada para relatar altitude-pressão acima de 50 187,5 pés.

Nota 1.— Este método de codificação só é capaz de fornecer valores entre menos 1.000 pés e mais 50 175 pés.

Nota 2. - O bit mais significativo (MSB) deste campo é o bit 20, conforme exigido por 428.4.3.1.2.3.1.3.

e) 	Se o bit M for igual a 1, o campo de 12 bits representado pelos bits 20 a 25 e 27 a 31 deve ser reservado para a altitude de codificação em unidades métricas.

f) 	0 deve ser transmitido em cada um dos 13 bits do campo AC se as informações de altitude não estiverem disponíveis ou se a altitude for considerada inválida.

428.4.3.1.2.6.6	COMM-B altitude resposta, formato de DOWNLINK  20

Esta resposta deve ser gerada em resposta a uma interrogação UF 4 ou 20 com um valor de campo RR maior que 15. O formato desta resposta deve consistir nos seguintes campos:

Campo						Referência

DF formato de downlink					428.4.3.1.2.3.2.1.2

FS flight categoria						428.4.3.1.2.6.5.1

Solicitação de downlink de DR	 			428.4.3.1.2.6.5.2

Mensagem de utilitário UM				428.4.3.1.2.6. 5.3

Código de altitude AC					428.4.3.1.2.6.5.4

Mensagem MB, Comm-B				428.4.3.1.2.6.6.1

Endereço / paridade AP	 				428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.6.1	MB: Mensagem, Comm-B. Este campo de downlink de 56 bits (33-88) deve ser usado para transmitir mensagens de link de dados para o terra.

428.4.3.1.2.6.7	Resposta de identidade de vigilância, formato de DOWNLINK 5

Esta resposta deve ser gerada em resposta a uma interrogação UF 5 ou 21 com um valor de campo RR menor que 16. O formato desta resposta deve consistir nos seguintes campos:

Campo								Referência

DF formato de downlink							428.4.3.1.2.3.2.1.2

FS categoria de voo								428.4.3.1.2.6.5.1

Solicitação de downlink de DR						428.4.3.1.2.6.5.2

Mensagem do utilitário UM						428.4.3.1.2.6.5.3

Identidade ID								428.4.3.1. 2.6.7.1

Endereço / paridade AP	 						428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.7.1	ID: Identidade (código de Modo A). Este campo de 13 bits (20-32) deve conter o código de identidade da aeronave, de acordo com o padrão para as respostas do Modo A em 428.4.3.1.1.6. Começando com o bit 20, a sequência deve ser C1, A1, C2, A2, C4, A4, ZERO, B1, D1, B2, D2, B4, D4.

428.4.3.1.2.6.8	COMM-B Identidade resposta, formato de DOWNLINK 21

Esta resposta deve ser gerada em resposta a uma interrogação UF 5 ou 21 com um valor de campo RR maior que 15. O formato desta resposta deve consistir nos seguintes campos:

Campo								Referência

DF formato de downlink							428.4.3.1.2.3.2.1.2

FS categoria de voo								428.4.3.1.2.6.5.1

Solicitação de downlink de DR						428.4.3.1.2.6.5.2

Mensagem de utilitário UM						428.4.3.1.2.6. 5.3

ID identidade								428.4.3.1.2.6.7.1

mensagem MB, Comm-B						428.4.3.1.2.6.6.1

endereço AP / paridade 						428.4.3.1.2.3.2.1.3

428.4.3.1.2.6.9	Protocolos de bloqueio

Nota.- Bloqueio  não selectivos para todas as chamada e o bloqueio multisite não são mutuamente exclusivos . Interrogadores que usam protocolos de bloqueio multisite para coordenação de rede do interrogador podem usar comandos de bloqueio não seletivo na mesma interrogação. Por exemplo, o bloqueio não seletivo pode ser usado para evitar respostas do transponder de Modo S com DF = 11 para interrogações de todas as chamadas de Modo A / C / S detectadas incorretamente a partir de interrogações de todas as chamadas apenas de Modo A / C. Isso se deve à má interpretação doestreito P4 impulsocomo umlargo P4 impulso.

428.4.3.1.2.6.9.1	Bloqueio de todas as chamadas Multisite

Nota.— O protocolo de bloqueio multisite evita que a aquisição do transponder seja negada a uma estação terrestre por comandos de bloqueio de uma estação terrestre adjacente que tem cobertura sobreposta.

428.4.3.1.2.6.9.1.1	O comando de bloqueio multisite deve ser transmitido no campo SD (428.4.3.1.2.6.1.4.1). Um comando de bloqueio para um código II deve ser transmitido em um SD com DI = 1 ou DI = 7. Um comando de bloqueio II deve ser indicado por código LOS igual a 1 e a presença de um identificador de interrogador diferente de zero no subcampo IIS de SD . Um comando de bloqueio para um código SI deve ser transmitido em um SD com DI = 3. O bloqueio de SI deve ser indicado por LSS igual a 1 e a presença de um identificador interrogador diferente de zero no subcampo SIS de SD. Depois de um transponder ter aceitado uma interrogação contendo um comando de bloqueio multisite, esse transponder deve começar a bloquear (ou seja, não aceitar) qualquer interrogatório de todas as chamadas do Modo S que inclui o identificador do interrogador que comandou o bloqueio. O bloqueio deve persistir por um intervalo TL (428.4.3.1.2.10.3.9) após a última aceitação de uma interrogação contendo o comando de bloqueio multisite. O bloqueio de vários locais não deve impedir a aceitação de uma interrogação de todas as chamadas do Modo S contendo os códigos PR 8 a 12. Se um comando de bloqueio (LOS = 1) for recebido junto com IIS = 0, deve ser interpretado como um não seletivo todos - bloqueio de chamada (428.4.3.1.2.6.9.2).

Nota 1.— Quinze interrogadores podem enviar comandos de bloqueio II multisite independentes. Além disso, 63 interrogadores podem enviar comandos de bloqueio SI independentes. Cada um desses comandos de bloqueio deve ser cronometrado separadamente.

Nota 2.— O bloqueio multisite (que usa apenas códigos II diferentes de zero) não afeta a resposta do transponder às interrogações de todas as chamadas somente no Modo S contendo II igual a 0 ou nas interrogações das chamadas gerais no Modo A / C / S.

428.4.3.1.2.6.9.2	Bloqueio não selectivo para todas as chamadas

Nota 1.- Nos casos em que o protocolo de bloqueio multisite para códigos II não é necessário (por exemplo, não há cobertura de sobreposição ou há coordenação da estação terrestre via comunicações terra-terra), o bloqueio não selectivo protocolo pode ser usado.

Ao aceitar uma interrogação contendo o código 1 no campo do PC, um transponder deve começar a bloquear (ou seja, não aceitar) dois tipos de interrogações para todas as chamadas:

a) 	O Modo S apenas para todas as chamadas (UF = 11), com II é igual 0; e

b) 	O Modo A / C / S de chamada geral de 428.4.3.1.2.1.5.1.1.

Esta condição de bloqueio deve persistir por um intervalo TD (428.4.3.1.2.10.3.9) após o último recebimento do comando. O bloqueio não seletivo não deve impedir a aceitação de uma interrogação de todas as chamadas somente no Modo S contendo os códigos PR 8 a 12.

Nota 2.- O bloqueio não seletivo não afeta a resposta do transponder às interrogações em todas as chamadas somente no Modo S contendo II não igual a 0.

428.4.3.1.2.6.10	Protocolos de dados básicos

428.4.3.1.2.6.10.1	Protocolo de categoria de voo. O categoria do voo deve ser relatado no campo FS (428.4.3.1.2.6.5.1).

428.4.3.1.2.6.10.1.1	 Alerta. Deve ser comunicada uma condição de alerta no campo FS se o código de identidade do Modo A transmitido nas respostas do Modo A e nos formatos de ligação descendente DF for igual a 5 e DF for igual a 21 for alterado pelo piloto.

428.4.3.1.2.6.10.1.1.1	Condição de alerta permanente. A condição de alerta deve ser mantida se o código de identidade do Modo A for alterado para 7500, 7600 ou 7700.

428.4.3.1.2.6.10.1.1.2	Condição de alerta temporária. A condição de alerta será temporária e se cancelará após o TC segundos se o código de identidade do Modo A for alterado para um valor diferente dos listados em 428.4.3.1.2.6.10.1.1.1. The TC deve ser reativado e continuado para TC segundos após qualquer alteração ter sido aceita pela função de transponder.

Nota 1.— Este religamento é executado para garantir que o interrogador de terra obtenha o código de identidade Modo A desejado antes que a condição de alerta seja eliminada.

Nota 2.- O valor de TC é dado em 428.4.3.1.2.10.3.9.

428.4.3.1.2.6.10.1.1.3	Término da condição de alerta permanente. A condição de alerta permanente deve ser encerrada e substituída por uma condição de alerta temporário quando o código de identidade do Modo A é definido com um valor diferente de 7500, 7600 ou 7700.

428.4.3.1.2.6.10.1.2	 Relatório de terra. O estado da aeronave em terra deve ser relatado no campo CA (428.4.3.1.2.5.2.2.1), no campo FS (428.4.3.1.2.6.5.1) e no campo VS (428.4.3.1.2.8.2.1). Se uma indicação automática da condição na terra (por exemplo, de um peso sobre rodas ou interruptor de suporte) estiver disponível na interface de dados do transponder, ela deve ser usada como base para o relatório da categoria na terra, exceto conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.10.3.1. Se tal indicação não estiver disponível na interface de dados do transponder (428.4.3.1.2.10.5.1.3), os códigos FS e VS devem indicar que a aeronave está no ar e o campo CA deve indicar que a aeronave está no ar ou em terra ( CA = 6).

428.4.3.1.2.6.10.1.3 	Identificação de posição especial (SPI). Um equivalente do impulso SPI deve ser transmitido pelos transponders do Modo S no campo FS e no subcampo de categoria de vigilância (SSS) quando ativado manualmente. Este impulso deve ser transmitido para TI segundos após a iniciação (428.4.3.1.1.6.3, 3.1.1.7.13 e 428.4.3.1.2.8.6.3.1.1).

Nota.- O valor de TI é dado em 428.4.3.1.2.10.3.9.

428.4.3.1.2.6.10.2	Protocolo de relatório de capacidade. A estrutura de dados e o conteúdo dos registos de relatórios de capacidade de ligação de dados devem ser implementados de modo a garantir a interoperabilidade.

Nota 1.— A capacidade da aeronave é relatada em campos especiais, conforme definido nos parágrafos seguintes.

Nota 2.— O formato dos dados dos registros para capacidade de relatório é especificado nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.6.10.2.1 	Relatório de capacidade. O campo CA de 3 bits, contido na resposta para todas as chamadas, DF igual a 11, deve relatar a capacidade básica do transponder Modo S conforme descrito em 428.4.3.1.2.5.2.2.1.

428.4.3.1.2.6.10.2.2	 Relatório de capacidade do link de dados. O relatório de capacidade de link de dados deve fornecer ao interrogador uma descrição da capacidade de link de dados da instalação do Modo S.

Nota.— O relatório de capacidade de link de dados está contido no registro 1016 com uma possível extensão nos registros 1116 a 1616 quando qualquer continuação será necessária.

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1	Extração e subcampos em MB para relatório de capacidade de ligação de dados

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1.1	 Extração do relatório de capacidade de ligação de dados contida no registo 10 16.O relatório deve ser obtido por uma resposta Comm-B iniciada pela terra em resposta a uma interrogação contendo RR igual a 17 e DI não igual a 7 ou DI igual a 7 e RRS igual a 0 (428.4.3.1.2.6.11.2).

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1.2	 Fontes de capacidade de link de dados. Os relatórios de capacidade do link de dados devem conter as capacidades fornecidas pelo transponder, pelo ADLP e pela unidade ACAS. Se as entradas externas forem perdidas, o transponder deve zerar os bits correspondentes no relatório de link de dados.

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1.3	 O relatório de capacidade do link de dados deve conter informações sobre as seguintes capacidades, conforme especificado na Tabela 3-6.

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1.4	 O número da versão da sub-rede do Modo S deve conter informações para garantir a interoperabilidade com equipamentos de bordo mais antigos.

428.4.3.1.2.6.10.2.2.1.4.1  O número da versão da sub-rede do Modo S deve indicar que todas as funções da sub-rede implementadas estão em conformidade com os requisitos do número da versão indicada. O número da versão da sub-rede do Modo S deve ser definido como um valor diferente de zero se pelo menos um DTE ou serviço específico do Modo S estiver instalado.

Nota.— O número da versão não indica que todas as funções possíveis dessa versão estão implementadas.

428.4.3.1.2.6.10.2.2.2	Actualização do relatório de capacidade do link de dados. O transponder deve, em intervalos não superiores a quatro segundos, comparar a categoria de capacidade de link de dados atual (bits 41-88 no relatório de capacidade de link de dados) com o último relatado e deve, se uma diferença for observada, iniciar um relatório de capacidade de link de dados revisado por difusão Comm-B (428.4.3.1.2.6.11.4) para BDS1 = 1 (33-36) e BDS 2 = 0 (37-40). O transponder deve iniciar, gerar e anunciar o relatório de capacidade revisado, mesmo se a capacidade do link de dados da aeronave for degradada ou perdida. O transponder deve garantir que o código BDS seja definido para o relatório de capacidade do link de dados em todos os casos, incluindo a perda da interface.

Nota.— A configuração do código BDS pelo transponder garante que um relatório de alteração de capacidade de transmissão conterá o código BDS para todos os casos de falha de link de dados (por exemplo, a perda da interface de link de dados do transponder).

428.4.3.1.2.6.10.2.2.3	Zeragem de bits no relatório de capacidade de link de dados

Se a informação de capacidade para o transponder falhar em fornecer uma atualização a uma taxa de pelo menos uma vez a cada 4 segundos, o transponder deve inserir ZERO nos bits 41 a 56 do relatório de capacidade de link de dados (registro de transponder 1016).

Nota.— Os bits 1 a 8 contêm os códigos BDS1 e BDS2. Os bits 16 e 37 a 40 contêm informações sobre a capacidade do ACAS. O bit 33 indica a disponibilidade de dados de identificação da aeronave e é definido pelo transponder quando os dados vêm de uma interface separada e não do ADLP. O bit 35 é a indicação do código SI. Todos esses bits são inseridos pelo transponder.

428.4.3.1.2.6.10.2.3 	Relatório de capacidade do GICB de uso comum. Os serviços GICB de uso comum que estão sendo ativamente atualizados devem ser indicados no registro do transponder 1716.

428.4.3.1.2.6.10.2.4	 Relatórios de capacidade GICB de serviços específicos do Modo S. Os serviços GICB que são instalados devem ser relatados nos registros 1816 a 1C16.

428.4.3.1.2.6.10.2.5	 Relatórios de capacidade MSP dos serviços específicos do Modo S. Os serviços MSP instalados devem ser relatados nos registros 1D16 a 1F16.

428.4.3.1.2.6.10.3	Validação da categoria na terra declarado por meio automático

Nota.— Para aeronaves com um meio automático de determinação da categoria vertical, o campo CA informa se a aeronave está no ar ou no terra. O ACAS II adquire aeronaves usando o squitter curto ou estendido, ambos contendo o campo CA. Se uma aeronave relatar a categoria naterra, essa aeronave não será interrogada pelo ACAS II, a fim de reduzir a atividade de interrogatório desnecessária. Se a aeronave estiver equipada para relatar mensagens de squitter estendidas, a função que formata essas mensagens pode ter informações disponíveis para validar se uma aeronave relatando "naterra" está realmente no ar.

428.4.3.1.2.6.10.3.1 	Aeronaves com um meio automático para determinar o estado no terra no qual os transponders têm acesso a pelo menos um dos parâmetros, velocidade de terra, altitude de rádio ou velocidade do ar, devem realizar a seguinte verificação de validação:

Se a categoria de ar / terra determinado automaticamente não está disponível ou está “no ar”, nenhuma validação deve ser realizada. Se a categoria ar / terra determinado automaticamente estiver disponível e a condição "na terra" estiver sendo relatada, o categoria ar / terra deve ser substituído e alterado para "aerotransportado" se:

Velocidade da terra> 100 nós OU Velocidade do ar> 100 nós OU rádio Altitude> 50 pés

428.4.3.1.2.6.11	Protocolos de comunicação de comprimento de padrão

Nota 1.- Os dois tipos de protocolos de comunicação de comprimento padrão são Comm-A e Comm-B; as mensagens que utilizam estes protocolos são transferidas sob o controle do interrogador. As mensagens Comm-A são enviadas diretamente para o transponder e são concluídas dentro de uma transação. Uma mensagem Comm-B é usada para transferir informações do ar para o terra e pode ser iniciada pelo interrogador ou pelo transponder. No caso de transferências Comm-B iniciadas no terra, o interrogador solicita que os dados sejam lidos do transponder, que entrega a mensagem na mesma transação. No caso de transferências Comm-B iniciadas por via aérea, o transponder anuncia a intenção de transmitir uma mensagem; em uma transação subsequente, um interrogador extrairá a mensagem.

Nota 2.— Em um protocolo Comm-B iniciado pelo ar não seletivo, todas as transações necessárias podem ser controladas por qualquer interrogador.

Nota 3.— Em algumas áreas de cobertura do interrogador sobreposta, pode não haver meios para coordenar as atividades do interrogador via comunicações terrestres. Os protocolos de comunicação Comm-B iniciados pelo ar requerem mais de uma transação para serem concluídos. Provisões são feitas para garantir que uma mensagem Comm-B seja encerrada apenas pelo interrogador que realmente transferiu a mensagem. Isso pode ser conseguido através do uso de protocolos de comunicação Comm-B multisite ou através do uso de protocolos de comunicação Comm-B aprimorados.

Nota 4.— Os protocolos de comunicação multisite e não seletivos não podem ser usados simultaneamente em uma região de cobertura do interrogador sobreposta, a menos que os interrogadores coordenem suas atividades de comunicação via comunicações terrestres.

Nota 5.— O protocolo de comunicação multisite é independente do protocolo de bloqueio multisite. Ou seja, o protocolo de comunicação multisite pode ser usado com o protocolo de bloqueio não seletivo e vice-versa. A escolha dos protocolos de bloqueio e comunicação a serem usados depende da técnica de gerenciamento de rede que está sendo usada.

Nota 6.— O protocolo de transmissão Comm-B pode ser usado para tornar uma mensagem disponível para todos os interrogadores ativos.

428.4.3.1.2.6.11.1	Vírgula. O interrogador deve entregar uma mensagem Comm-A no campo MA de uma interrogação UF = 20 ou 21.

428.4.3.1.2.6.11.1.1 	Confirmação técnica Comm-A. A aceitação de uma interrogação Comm-A será automaticamente reconhecida tecnicamente pelo transponder, pela transmissão da resposta solicitada (428.4.3.1.2.10.5.2.2.1).

Nota.- O recebimento de uma resposta do transponder de acordo com as regras de 428.4.3.1.2.4.1.2.3 d) e 428.4.3.1.2.4.1.3.2.2.2 é o reconhecimento ao interrogador de que a interrogação foi aceita pelo transponder . Se o uplink ou o downlink falharem, essa resposta será perdida e o interrogador normalmente enviará a mensagem novamente. No caso de falha no downlink, o transponder pode receber a mensagem mais de uma vez.

428.4.3.1.2.6.11.1.2	 Transmissão Comm-A. Se uma interrogação de transmissão Comm-A for aceita (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3), a transferência de informações deverá ser tratada de acordo com 428.4.3.1.2.10.5.2.1.1, mas outras funções do transponder não serão afetadas e uma resposta não será transmitida.

Nota 1.— Não há confirmação técnica para uma mensagem de difusão Comm-A.

Nota 2.— Uma vez que o transponder não processa os campos de controle de uma interrogação de transmissão Comm-A, os 27 bits após o campo UF também estão disponíveis para os dados do usuário.

428.4.3.1.2.6.11.2	Comm-B iniciado por terra

428.4.3.1.2.6.11.2.1	 Comm-B selector de dados, BDS. O código BDS de 8 bits deve determinar o registro cujo conteúdo deve ser transferido no campo MB da resposta Comm-B. Deve obrigatoriamente ser expresso em dois grupos de 4 bits cada, BDS1 (4 bits mais significativos) e BDS2 (4 bits menos significativos).

Nota.— A alocação do registro do transponder é especificada no RACSTP Parte 428.3 Capítulo 5, Tabela 5-24.

428.4.3.1.2.6.11.2.2	 Código BDS1. O código BDS1 será conforme definido no campo RR de uma vigilância ou interrogação Comm-A.

428.4.3.1.2.6.11.2.3	 Código BDS2. O código BDS2 será conforme definido no subcampo RRS do campo SD (428.4.3.1.2.6.1.4.1) quando DI = 7 ou DI = 3. Se nenhum código BDS2 for especificado (ou seja, DI não é igual a 7 ou 3 ) deve significar que BDS2 = 0.

428.4.3.1.2.6.11.2.4	 Protocolo. Após recepção de tal pedido, o campo MB da resposta deve conter o conteúdo do registo Comm-B iniciado em terra solicitado.

428.4.3.1.2.6.11.2.4.1	Se o registro solicitado não for atendido pela instalação da aeronave, o transponder deverá responder e o campo MB da resposta deverá conter todos os ZEROs.

428.4.3.1.2.6.11.2.5	 Controle de sobreposição. Se o código “DI” do Comm-B solicitando a interrogação for 0, 3 ou 7, o “SD” contém o campo de controle de sobreposição (OVC) de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.6.1.4.1 i).

- Se o “OVC” for igual a “1”, então a resposta à interrogação deve conter o campo “DP” (paridade de dados) de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.3.2.1.5; e

- Se o “OVC” for igual a “0”, então a resposta à interrogação deve conter o campo “AP” de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.3.2.1.3.

428.4.3.1.2.6.11.3	Comm-B iniciado por ar

428.4.3.1.2.6.11.3.1 	Protocolo geral. O transponder deverá anunciar a presença de uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar com a inserção do código 1 no campo DR. Para extrair uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar, o interrogador deve transmitir uma solicitação de resposta de uma mensagem Comm-B em uma interrogação subsequente com RR igual a 16 e, se DI for igual a 7, RRS deve ser igual a 0 (428.4.3.1.2.6.11.3.2.1 e 428.4.3.1.2.6.11.3.3.1). O recebimento deste código de solicitação fará com que o transponder transmita a mensagem Comm-B iniciada pelo ar. Se um comando para transmitir uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar for recebido enquanto nenhuma mensagem estiver esperando para ser transmitida, a resposta deverá conter todos os ZEROs no campo MB.

A resposta que entrega a mensagem deve continuar a conter o código 1 no campo DR. Após o enceramento da Comm-B, a mensagem deve ser cancelada e o código DR pertencente a esta mensagem imediatamente removido. Se outra mensagem Comm-B iniciada pelo ar estiver aguardando para ser transmitida, o transponder deve definir o código DR para 1, de modo que a resposta contenha o anúncio da próxima mensagem.

Nota.— O protocolo de anúncio e cancelamento garante que uma mensagem iniciada pelo ar não seja perdida devido a falhas de uplink ou downlink que ocorram durante o processo de entrega.

428.4.3.1.2.6.11.3. 2	Protocolo adicional paraComm-B iniciada pelo ar em vários locais. -

NotaO anúncio de uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar à espera de ser entregue pode ser acompanhado por um relatório de categoria de reserva em vários locais no campo UM (428.4.3.1.2.6.5.3.2) .

Um interrogador não deve tentar extrair uma mensagem se tiver determinado que não é o site reservado.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.1	Transferência de mensagens. Um interrogador deve solicitar uma reserva Comm-B e extrair uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar transmitindo uma vigilância ou interrogação Comm-A UF igual a 4, 5, 20 ou 21 contendo:

RR = 16

DI = 1

IIS = identificador de interrogador atribuído

MBS = 1 (solicitação de reserva Comm-B)

Nota.— Uma solicitação de reserva multisite Comm-B é normalmente acompanhada por uma solicitação de categoria de reserva Comm-B (RSS = 1). Isso faz com que o identificador do interrogador do site reservado seja inserido no campo UM da resposta.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.1.1	 O procedimento do protocolo em resposta a esta interrogação dependerá do estado do B-timer que indica se uma reserva Comm-B está ativa. Este cronômetro deve funcionar para TR segundos.

Nota 1.- O valor de TR é dado em 428.4.3.1.2.10.3.9.

- Se o B-timer não estiver funcionando, o transponder concederá uma reserva ao interrogador solicitante:

- armazenando o IIS da interrogação como Comm-B II; e

- iniciar o B-timer.

Uma reserva Comm-B multisite não deve ser concedida pelo transponder, a menos que uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar esteja esperando para ser transmitida e a interrogação solicitante contenha RR igual a 16, DI igual a 1, MBS igual a 1 e IIS não seja 0.

- Se o B-timer está funcionando e o IIS da interrogação é igual ao Comm-B II, o transponder deve reiniciar o B-timer.

- Se o B-timer estiver em execução e o IIS da interrogação não for igual ao Comm-B II, não haverá alteração no Comm-B II ou no B-timer.

Nota 2.— No caso c) o pedido de reserva foi recusado.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.1.2 	Em cada caso, o transponder deve responder com a mensagem Comm-B no campo MB.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.1.3 Um interrogador deve determinar se é o site reservado para esta mensagem através da codificação no UM campo. Se for o site reservado, ele tentará encerrar a mensagem em um interrogatório subsequente. Se não for o site reservado, não deve tentar fechar a mensagem.

3.1.2.6.11.3.2.2	Transmissões Comm-B dirigidas por vários locais. Para direcionar uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar a um interrogador específico, o protocolo Comm-B multisite deve ser usado. Quando o B-timer não está funcionar, o identificador do interrogador do destino desejado deve ser armazenado como o Comm-B II. Simultaneamente, o temporizador B deve ser iniciado e o código DR deve ser definido como 1. Para uma mensagem Comm-B dirigida por vários locais, o temporizador B não deve expirar automaticamente, mas deve continuar a funcionar até:

  - a mensagem é lida e fechada pelo site reservado; ou

  - a mensagem é cancelada (428.4.3.1.2.10.5.4) pelos aviônicos do link de dados.

Nota.— Os protocolos de 428.4.3.1.2.6.5.3 e 428.4.3.1.2.6.11.3.2.1 resultarão então na entrega da mensagem ao site reservado. Os aviônicos do link de dados podem cancelar a mensagem se a entrega ao site reservado não puder ser realizada.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.3	Encerramento da Multisite Comm-B. O interrogador devem fechar uma iniciada pelo ar multisite Comm-B através da transmissão de qualquer um de vigilância ou de um interrogatório Comm-A contendo:

quer	DI = 1

IIS = identificador de interrogador atribuído

MBS = 2 (encerramento Comm-B)

Ou  	     DI = 0, 1 ou 7

IIS = identificador de interrogador atribuído

PC = 4 (encerramento Comm-B)

O transponder deve comparar o IIS da interrogação ao Comm-B II e se os identificadores de interrogador não corresponderem, a mensagem não será apagada e categoria de o Comm-B II, o B-timer e o código DR não devem ser alterados. Se os identificadores do interrogador coincidirem, o transponder deve definir o Comm-B II para 0, redefinir o B-timer, limpar o código DR para esta mensagem e limpar a própria mensagem. O transponder não deve encerrar uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar em vários locais, a menos que tenha sido lida pelo menos uma vez pelo local reservado.

428.4.3.1.2.6.11.3.2.4	Expiração automática da reserva Comm-B. Se o período do temporizador B expirar antes que um enceramento multisite tenha sido realizado, o Comm-B II deve ser definido como 0 e o temporizador B reinicializado. A mensagem Comm-B e o campo DR não serão apagados pelo transponder.

Nota.— Isso torna possível para outro site ler e limpar esta mensagem.

428.4.3.1.2.6.11.3.3 	Protocolo adicional para Comm-B não selectiva iniciada pelo ar. -

Nos casos em que os protocolos multisite não são necessários (ou seja, nenhuma cobertura sobreposta ou coordenação do sensor via comunicação terra-terra), a comunicação não seletiva iniciada pelo ar O protocolo B pode ser usado.

428.4.3.1.2.6.11.3.3.1	Transferência de mensagens. O interrogador deve extrair a mensagem transmitindo ou RR igual a 16 e DI não igual a 7, ou RR igual a 16, DI igual a 7 e RRS igual a 0 em uma vigilância ou interrogação Comm-A.

428.4.3.1.2.6.11.3.3.2	Encerramento Comm-B. O interrogador deve fechar uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar não seletiva, transmitindo PC igual a 4 (encerramento Comm-B). Ao receber este comando, o transponder deve realizar o encerramento echamento, a menos que o B-timer esteja funcionando. Se o B-timer estiver funcionando, indicando que uma reserva multisite está em vigor, o encerramento deve ser realizado de acordo com 428.4.3.1.2.6.11.3.2.3. O transponder não deve encerrar uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar não seletiva, a menos que tenha sido lida pelo menos uma vez por uma interrogação usando protocolos não seletivos.

428.4.3.1.2.6.11.3.4  Protocolo Comm-B melhorado iniciado pelo ar

Nota.- O protocolo Comm-B reforçado, iniciado pelo ar, proporciona uma maior capacidade de ligação de dados, permitindo a entrega paralela de mensagens Comm-B iniciadas pelo ar por até dezasseis interrogadores, um para cada código II. A operação sem a necessidade de reservas de Comm-B multisite é possível em regiões de cobertura sobreposta para interrogadores equipados para o protocolo Comm-B melhorado iniciado pelo ar. O protocolo é totalmente compatível com o protocolo padrão multisite e, portanto, é compatível com interrogadores que não estão equipados para o protocolo aprimorado.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.1	O transponder deve ser capaz de armazenar cada um dos dezasseis códigos II: (1) uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar ou dirigida por vários locais e (2) o conteúdo dos registros GICB 2 a 4.

Nota.— Registros GICB 2 a 4 são usados para o protocolo de ligação Comm-B definido nos SARPs de sub-rede do Modo S (RACSTP Parte 428.3 Capítulo 5).

428.4.3.1.2.6.11.3.4.2	Protocolo Comm-B avançado multisite iniciado pelo ar

428.4.3.1.2.6.11.3.4.2.1	 Iniciação do. Uma entrada de mensagem Comm-B iniciada pelo ar no transponder deve ser armazenada nos registros atribuídos a II = 0.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.2.2	 Anúncio e extração. Uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar em espera deve ser anunciada no campo DR das respostas a todos os interrogadores para os quais uma mensagem Comm-B dirigida por vários locais não está a espera. O campo UM da resposta do anúncio deve indicar que a mensagem não está reservada para nenhum código II, ou seja, o subcampo IIS deve ser definido como 0. Quando um comando para ler esta mensagem é recebido de um determinado interrogador, a resposta que contém a mensagem deve contêm um conteúdo de subcampo IIS indicando que a mensagem está reservada para o código II contido na interrogação desse interrogador. Após a leitura e até o encerramento, a mensagem continuará a ser atribuída a esse código II. Uma vez atribuída uma mensagem a um código II específico, o anúncio dessa mensagem deixa de ser feito nas respostas aos interrogadores com outros códigos II. Se a mensagem não for encerrada pelo interrogador atribuído durante o período do B-timer, a mensagem deve reverter para a categoria multisite iniciado pelo ar  e o processo deve ser repetido. Apenas uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar em vários locais deve estar em processo de cada.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.2.3	 Encerrar. O encerramento de uma mensagem iniciada pelo ar em vários locais só será aceito pelo interrogador que está atualmente designado para transferir a mensagem.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.2.4	 Anúncio da próxima mensagem em espera. O campo DR deve indicar uma mensagem em espera na resposta a uma interrogação contendo um encerramento Comm-B se uma mensagem iniciada pelo ar não atribuída estiver a esperae não tiver sido atribuída a um código II, ou se uma mensagem dirigida por vários locais estiver esperando por isso Código II (428.4.3.1.2.6.11.3.4.3).

428.4.3.1.2.6.11.3.4.3	Protocolo Comm-B direcionado multisite aprimorado

428.4.3.1.2.6.11.3.4.3.1 	Iniciação . Quando uma mensagem dirigida a vários locais é inserida no transponder, ela deve ser colocada nos registros Comm-B atribuídos ao código II especificado para a mensagem. Se os registros para este código II já estiverem ocupados (ou seja, uma mensagem dirigida a vários locais já está em processamento para este código II), a nova mensagem deve ser enfileirada até que a transação atual com aquele código II seja encerrada.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.3.2 	Anúncio. O anúncio de uma mensagem Comm-B em espera de transferência deve ser feito usando o campo DR conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.5.2 com o código do interrogador II de destino contido no subcampo IIS conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.5.3.2. O conteúdo do campo DR e do subcampo IIS deve ser definido especificamente para o interrogador que receberá a resposta. Uma mensagem dirigida multisite em espera só será anunciada nas respostas ao interrogador pretendido. Não deve ser anunciado nas respostas aos outros interrogadores.

Nota 1.— Se uma mensagem dirigida a vários locais estiver esperando por II = 2, as respostas de vigilância a esse interrogador conterão DR = 1 e IIS = 2. Se esta for a única mensagem em processo, as respostas a todos os outros interrogadores indicarão que nenhuma mensagem está a espera

Nota 2.— Além de permitir a operação paralela, esta forma de anúncio permite um maior grau de anúncio de ELMs de downlink. Os anúncios para o downlink ELM e o Comm-B compartilham o campo DR. Apenas um anúncio pode ocorrer por vez devido às limitações de codificação. No caso de um Comm-B e um ELM de downlink estarem a espera, a preferência de anúncio é dada ao Comm-B. No exemplo acima, se um Comm-B direcionado pelo ar estivesse a espera por II = 2 e um ELM de downlink direcionado por vários locais estivesse a espera por II = 6, ambos os interrogadores veriam seus respectivos anúncios na primeira varredura, pois não haveria Comm -B anúncio para II = 6 para bloquear o anúncio do ELM de downlink em espera.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.3.3	 Encerrar. O encerramento deve ser realizado conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.11.3.2.3.

428.4.3.1.2.6.11.3.4.3.4  	Anúncio da próxima mensagem em espera. O campo DR deve indicar uma mensagem em espera na resposta a uma interrogação contendo umencerramento Comm-B se outra mensagem dirigida multisite estiver a espera por esse código II, ou se uma mensagem iniciada pelo ar estiver a espera e não tiver sido atribuída a um código II . (Consulte 428.4.3.1.2.6.11.3.4.2.4.)

428.4.3.1.2.6.11.3.4.4	Protocolo Comm-B não seletivo aprimorado. A disponibilidade de uma mensagem Comm-B não seletiva deve ser anunciada a todos os interrogadores. Caso contrário, o protocolo deve ser conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.11.3.3.

428.4.3.1.2.6.11.4	Transmissão Comm-B

Nota 1.— Uma mensagem Comm-B pode ser transmitida a todos os interrogadores ativos dentro do alcance. As mensagens são numeradas alternadamente 1 e 2 e cancelam-se automaticamente após 18 segundos. Os interrogadores não têm meios para cancelar as mensagens de difusão Comm-B.

Nota 2.— O uso da transmissão Comm-B é restrito à transmissão de informações que não requerem uma resposta de uplink subsequente iniciada na terra.

Nota 3.— O temporizador usado para o ciclo de transmissão Comm-B é o mesmo usado para o protocolo multisite Comm-B.

Nota 4.— Os formatos de dados para transmissão Comm-B são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.6.11.4.1 	Iniciação

428.4.3.1.2.6.11.4.1.1	Um ciclo de transmissão Comm-B deve começar com:

  - o carregamento da mensagem de broadcast no buffer Comm-B;

  - o início do B-timer para a mensagem Comm-B atual; e

Nota.— Se houver mais de uma mensagem Comm-B aguardando transmissão, o temporizador só será iniciado quando a mensagem se tornar a transmissão Comm-B atual.

  - a seleção do código DR 4 ou 5 (ver 428.4.3.1.2.6.5.2), para inserção em respostas futuras com DF 4, 5, 20 ou 21 quando a informação ACAS não estiver disponível, ou código DR 6 ou 7 quando a informação ACAS estiver disponível.

428.4.3.1.2.6.11.4.1.2	O campo DR deve ser alterado para o próximo valor cada vez que uma nova mensagem de transmissão Comm-B é iniciada pelo transponder.

Nota.— A mudança do valor DR é usada pelo interrogador para detectar que uma nova mensagem de transmissão Comm-B é anunciada e para extrair a nova mensagem Comm-B.

428.4.3.1.2.6.11.4.1.3	Um ciclo de transmissão Comm-B não deve ser iniciado quando uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar está esperando para ser transmitida.

428.4.3.1.2.6.11.4.1.4	Um novo ciclo de transmissão Comm-B não deve interromper um ciclo de transmissão Comm-B actual.

428.4.3.1.2.6.11.4.2	 Extração. Para extrair a mensagem de transmissão, um interrogador deve transmitir RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 ou RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 com RRS igual a 0 em uma interrogação subsequente.

428.4.3.1.2.6.11.4.3	 Vencimento. Quando o período do temporizador B expira, o transponder deve limpar o código DR para esta mensagem, descartar a mensagem de transmissão atual e alterar o número da mensagem de transmissão (de 1 para 2 ou 2 para 1) em preparação para uma transmissão Comm-B subsequente.

428.4.3.1.2.6.11.4.4	 Interrupção. A fim de evitar que um ciclo de transmissão Comm-B atrase a entrega de uma mensagem Comm-B iniciada pelo ar, uma provisão deve ser feita para uma Comm-B iniciada pelo ar interromper um ciclo de transmissão Comm-B. Se um ciclo de transmissão for interrompido, o temporizador B será zerado, a mensagem de transmissão interrompida será retida e o número da mensagem não será alterado. A entrega da mensagem de transmissão interrompida deve ser reiniciada quando nenhuma transação Comm-B iniciada pelo ar estiver em vigor. A mensagem será então transmitida por toda a duração do B-timer.

428.4.3.1.2.6.11.4.5 	Protocolo Enhanced Broadcast Comm-B. Uma mensagem de broadcast Comm-B será anunciada a todos os interrogadores usando códigos II. A mensagem deve permanecer ativa durante o período do B-timer para cada código II. A provisão para interrupção de uma transmissão por não-broadcast Comm-B conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.11.4.4 deve ser aplicada separadamente a cada código II. Quando o período do temporizador B tiver sido alcançado para todos os códigos II, a mensagem de transmissão será automaticamente apagada conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.11.4.3. Uma nova mensagem de transmissão não deve ser iniciada até que a transmissão atual tenha sido apagada.

Nota.— Devido ao fato de que a interrupção da mensagem de broadcast ocorre independentemente para cada código II, é possível que o tempo limite da mensagem de broadcast ocorra em momentos diferentes para códigos II diferentes.

428.4.3.1.2.6.11.4.6 Gerenciamento de mensagens Comm-B aguardando transmissão. Se o conteúdo de uma mensagem de transmissão Comm-B em espera for atualizado, apenas o valor mais recente para cada identificador de transmissão de downlink será retido e transmitido assim que a transmissão Comm-B atual for concluída.

Nota.— Os identificadores de transmissão de downlink são definidos nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.7	Transações de comunicação de comprimento estendido

Nota 1.- Mensagens longas, tanto no uplink quanto no downlink, podem ser transferidas pelos protocolos de mensagem de comprimento estendido (ELM) através do uso de Comm-C (UF = 24) e Comm- Formatos D (DF = 24) respectivamente. O protocolo de uplink do ELM fornece a transmissão no uplink de até dezesseis segmentos de mensagem de 80 bits antes de exigir uma resposta do transponder. Eles também permitem um procedimento correspondente no downlink.

Nota 2.— Em algumas áreas de cobertura do interrogador sobreposta, pode não haver meios para coordenar as atividades do interrogador via comunicações terrestres. No entanto, os protocolos de comunicação do ELM requerem mais de uma transação para serem concluídos; a coordenação é, portanto, necessária para garantir que segmentos de mensagens diferentes não sejam intercalados e que as transações não sejam inadvertidamente fechadas pelo interrogador errado. Isso pode ser feito com o uso de protocolos de comunicação multisite ou com o uso de protocolos ELM aprimorados.

Nota 3.— As mensagens de comprimento estendido de downlink são transmitidas somente após autorização do interrogador. Os segmentos a serem transmitidos estão contidos nas respostas Comm-D. Tal como acontece com as mensagens Comm-B iniciadas pelo ar, os ELMs de downlink são anunciados a todos os interrogadores ou direcionados a um interrogador específico. No primeiro caso, um interrogador individual pode usar o protocolo multisite para reservar para si mesmo a capacidade de fechar a transação ELM de downlink. Um transponder pode ser instruído a identificar o interrogador que reservou o transponder para uma transação ELM. Somente esse interrogador pode fechar a transação e reserva do ELM.

Nota 4.— O protocolo multisite e o protocolo não seletivo não podem ser usados simultaneamente em uma região de cobertura do interrogador sobreposta, a menos que os interrogadores coordenem suas atividades de comunicação via comunicações terrestres.

428.4.3.1.2.7.1	COMM-C, UPLINK formato 24

O formato desta interrogação será constituído por estes campos:

| Field (Campo) | Reference (Referencia) |
| --- | --- |
| UF uplink format | 428.4.3.1.2.3.2.1.1 |
| RC reply control( | 428.4.3.1.2.7.1.1 |
| NC number of C-segment | 428.4.3.1.2.7.1.2 |
| MC message, Comm-C | 428.4.3.1.2.7.1.3 |
| AP address/parity | 428.4.3.1.2.3.2.1.3 |

428.4.3.1.2.7.1.1	RC: Controle de resposta. Este campo de uplink de 2 bits (3-4) deve designar a significância do segmento e a decisão de resposta.

Codificar

RC          =         0 significa segmento inicial ELM de uplink em MC

=	1 significa segmento intermediário de ELM de uplink em MC

=	2 significa segmento final de ELM de uplink em MC

=	3 significa uma solicitação de entrega ELM de downlink (428.4.3.1.2.7.7.2)

428.4.3.1.2.7.1.2	NC: Número de C -segmento. Este campo de uplink de 4 bits (5-8) deve designar o número do segmento de mensagem contido no MC (428.4.3.1.2.7.4.2.1). NC deve ser codificado como um número binário.

428.4.3.1.2.7.1.3 MC: Mensagem, Comm-C. Este campo de uplink de 80 bits (9-88) deve conter:

  - um dos segmentos de uma sequência usada para transmitir um ELM de uplink para o transponder contendo o subcampo IIS de 4 bits (9-12); ou

  - códigos de controle para um ELM de downlink, o subcampo SRS de 16 bits (9-24) (428.4.3.1.2.7.7.2.1) e o subcampo IIS de 4 bits (25-28).

Nota.— O conteúdo e os códigos das mensagens não estão incluídos neste capítulo, exceto para 428.4.3.1.2.7.7.2.1.

428.4.3.1.2.7.2	Interrogação-protocolo de resposta para UF24

Nota.— A coordenação de interrogação-resposta para o formato acima segue o protocolo delineado na Tabela 3-5 (428.4.3.1.2.4.1.3.2.2).

428.4.3.1.2.7.3	COMM-D, downlink formato 24

O formato desta resposta deve consistir destes campos:

| Campo | Referência |
| --- | --- |
| DF downlink formato | 428.4.3.1.2.3.2.1.2 |
| sobressalente - 1 bit |  |
| Controle KE, ELM | 428.4.3.1.2.7.3.1 |
| Número ND do segmento | 428.4.3.1.2.7.3.2 |
| Mensagem MD, Comm-D | 428.4.3.1.2.7.3.3 |
| Endereço AP/paridade | 428.4.3.1.2.3.2.1.3 |

428.4.3.1.2.7.3.1	KE: Controle, ELM. Este campo de downlink de 1 bit (4) deve definir o conteúdo dos campos ND e MD.

Codificação

KE =	0 significa transmissão ELM de downlink

1 significa confirmação de ELM de uplink

428.4.3.1.2.7.3.2	ND: Número de segmento D. Este campo de downlink de 4 bits (5-8) deve designar o número do segmento de mensagem contido no MD (3.1.2.7.7.2). ND deve ser codificado como um número binário.

428.4.3.1.2.7.3.3 MD: Mensagem, Comm-D. Este campo de downlink de 80 bits (9-88) deve conter:

  - um dos segmentos de uma sequência usada para transmitir um ELM de downlink para o interrogador; ou

  - códigos de controle para um ELM de uplink.

428.4.3.1.2.7.4	Protocolo de ligação uplink multisite ELM

428.4.3.1.2.7.4.1	Multisite uplink ELM reserva. O interrogador deve solicitar uma reserva para uma MLT de ligação à Internet através da transmissão de um interrogatório de vigilância ou Comm-A que contenha:

DI = 1

IIS = identificador de interrogador atribuído

MES = 1 ou 5 (solicitação de reserva de ELM de uplink)

Nota.— Um pedido de reserva de ELM de uplink de multisite é normalmente acompanhado por uma solicitação de categoria de reserva do ELM de uplink (RSS = 2). Isso faz com que o identificador do interrogador do site reservado seja inserido no campo UM da resposta.

428.4.3.1.2.7.4.1.1	O procedimento do protocolo em resposta a esta interrogação dependerá do estado do C-timer que indica se uma reserva de ELM de uplink está ativa. Este cronômetro deve funcionar para TR segundos.

Nota 1.- O valor de TR é dado em 428.4.3.1.2.10.3.9.

  - Se o C-timer não estiver a funcionar, o transponder deve conceder uma reserva ao interrogador solicitante:

- armazenando o IIS da interrogação como Comm-C II e

- iniciando o C-timer.

  - Se o C-timer estiver funcionando e o IIS da interrogação for igual ao Comm-C II, o transponder deve reiniciar o C-timer.

  - Se o C-timer estiver em execução e o IIS da interrogação não for igual ao Comm-C II, não haverá alteração no Comm-C II ou no C-timer.

Nota 2.— No caso c) o pedido de reserva foi recusado.

428.4.3.1.2.7.4.1.2	Um interrogador não deve iniciar a atividade do ELM a menos que, durante a mesma varredura, tendo solicitado um relatório de categoria do ELM de uplink, tenha recebido seu próprio identificador de interrogador como interrogador reservado para ELM de uplink no campo UM.

Nota— Se a actividade do ELM não for iniciada durante a mesma varredura da reserva, uma nova solicitação de reserva poderá ser feita durante a próxima varredura.

428.4.3.1.2.7.4.1.3	Se a entrega do ELM de uplink não for concluída na varredura atual, o interrogador deve garantir que ainda tenha uma reserva antes de entregar segmentos adicionais em uma varredura subsequente.

428.4.3.1.2.7.4.2	Entrega ELM de uplink multisite. O comprimento mínimo de um ELM de uplink deve ser de 2 segmentos, o comprimento máximo deve ser de 16 segmentos.

428.4.3.1.2.7.4.2.1	Transferência de segmento inicial. O interrogador deve começar a entrega do uplink ELM para uma mensagem de segmento n (valores NC de 0 a n-1) por uma transmissão Comm-C contendo RC igual a 0. O segmento de mensagem transmitido no campo MC deve ser o último segmento do mensagem e deve transportar NC igual a n-1.

Ao receber um segmento de inicialização (RC = 0), o transponder deve estabelecer uma “configuração” definida como:

  - limpar o número e o conteúdo dos registros de armazenamento de segmento anteriores e o campo TAS associado;

  - atribuir espaço de armazenamento para o número de segmentos anunciados no NC desta interrogação; e

  - armazenar o campo MC do segmento recebido.

O transponder não deve responder a este interrogatório.

O recebimento de outro segmento de inicialização deve resultar em uma nova configuração no transponder.

428.4.3.1.2.7.4.2.2	Confirmação de transmissão. O transponder deve usar o subcampo TAS para relatar os segmentos recebidos até o momento em uma sequência ELM de uplink. A informação contida no subcampo TAS deve ser continuamente atualizada pelo transponder à medida que os segmentos são recebidos.

Nota.— Segmentos perdidos na transmissão de uplink são notados por sua ausência no relatório TAS e são retransmitidos pelo interrogador que enviará mais segmentos finais para avaliar a extensão da conclusão da mensagem.

428.4.3.1.2.7.4.2.2.1	TAS, subcampo de confirmação de transmissão em MD. Este subcampo de downlink de 16 bits (17-32) em MD relata os números de segmento recebidos até agora em uma sequência ELM de uplink. Começando com o bit 17, que denota o número de segmento 0, cada um dos bits a seguir deve ser definido como UM se o segmento correspondente da sequência foi recebido. TAS deve aparecer em MD se KE for igual a 1 na mesma resposta.

428.4.3.1.2.7.4.2.3	Transferência de segmento intermediário. O interrogador deve transferir segmentos intermediários transmitindo interrogações Comm-C com RC igual a 1. O transponder deve armazenar os segmentos e atualizar o TAS apenas se a configuração de 428.4.3.1.2.7.4.2.1 estiver em vigor e se o NC recebido for menor que o valor armazenado no recebimento do segmento inicial. Nenhuma resposta será gerada no recebimento de um segmento intermediário.

Nota.— Os segmentos intermediários podem ser transmitidos em qualquer ordem.

428.4.3.1.2.7.4.2.4	Transferência de segmento final. O interrogador deve transferir um segmento final transmitindo uma interrogação Comm-C com RC igual a 2. O transponder deve armazenar o conteúdo do campo MC e atualizar o TAS se a configuração de 428.4.3.1.2.7.4.2.1 estiver em vigor e se o recebido NC é menor que o valor do segmento inicial NC. O transponder deve responder em todas as circunstâncias conforme 428.4.3.1.2.7.4.2.5.

Nota 1.— Esta interrogação de transferência de segmento final pode conter qualquer segmento de mensagem.

Nota 2.— RC igual a 2 é transmitido sempre que o interrogador deseja receber o subcampo TAS na resposta.

Portanto, mais de um segmento “final” pode ser transferido durante a entrega de um ELM de uplink.

428.4.3.1.2.7.4.2.5	Resposta de confirmação. Ao receber um segmento final, o transponder deve transmitir uma resposta Comm-D (DF = 24), com KE igual a 1 e com o subcampo TAS no campo MD. Esta resposta deve ser transmitida em 128 microssegundos mais ou menos 0,25 microssegundos após a reversão de fase de sincronização da interrogação entregando o segmento final.

428.4.3.1.2.7.4.2.6	Mensagem concluída. O transponder deve considerar a mensagem completa se todos os segmentos anunciados por NC no segmento de inicialização tiverem sido recebidos. Se a mensagem estiver completa, o conteúdo da mensagem deve ser entregue ao exterior através da interface ELM de 428.4.3.1.2.10.5.2.1.3 e apagado. Nenhum segmento de chegada posterior deve ser armazenado. O conteúdo do TAS deve permanecer inalterado até que uma nova configuração seja solicitada (428.4.3.1.2.7.4.2.1) ou até o encerramento (428.4.3.1.2.7.4.2.8).

428.4.3.1.2.7.4.2.7	Reinício do C-timer. O C-timer deve ser reiniciado cada vez que um segmento recebido é armazenado enão é 0.

Nota.- O requisito de que a Comm-C II não seja zero impede que o temporizador C seja reiniciado durante uma transacção MLT de uplink não selectiva.

428.4.3.1.2.7.4.2.8	Encerramento do ELM de uplink multisite. O interrogador devem fechar uma ELM ligação ascendente em vários locais através da transmissão de qualquer um de vigilância ou de um interrogatório Comm-A contendo:

Quer     DI = 1

IIS = interrogador atribuído MES identificador = 2, 6 ou 7 (de ligação ascendente ELM encerramento)

Ou         DI = 0, 1 ou 7

IIS = identificador de interrogador atribuído PC = 5 (encerramento do uplink ELM)

O transponder deve comparar o IIS da interrogação ao Comm-C II e se os identificadores do interrogador não corresponderem, o estado do processo de uplink do ELM não deve ser alterado.

Se os identificadores do interrogador corresponderem, o transponder deve definir o Comm-C II para 0, redefinir o C-timer, limpar o TAS armazenado e descartar quaisquer segmentos armazenados de uma mensagem incompleta.

428.4.3.1.2.7.4.2.9	Encerramento automático do ELM de uplink multisite. Se o período do C-timer expirar antes que um encerramento multisite tenha sido realizado, as ações de encerramento descritas em 428.4.3.1.2.7.4.2.8 devem ser iniciadas automaticamente pelo transponder.

428.4.3.1.2.7.5 Uplink ELM não selectivo

Nota.— Nos casos em que os protocolos multisite não são necessários (por exemplo, nenhuma cobertura de sobreposição ou coordenação de sensor via comunicação terra-terra), o protocolo uplink ELM não seletivo pode ser usado.

A entrega de ELM de uplink não seletivo deve ocorrer como para ELMs de uplink multisite descritos em 428.4.3.1.2.7.4.2. O interrogador deve fechar um ELM de uplink transmitindo PC igual a 5 (encerramento de ELM de uplink) em uma vigilância ou interrogação Comm-A. Ao receber este comando, o transponder deve realizar o encerramento, a menos que o C-timer esteja a funcionar. Se o C-timer estiver a funcionar, indicando que uma reserva multisite está em vigor, o encerramento deve ser realizado de acordo com 428.4.3.1.2.7.4.2.8. Uma mensagem incompleta, presente quando o encerramento for aceito, será cancelada.

428.4.3.1.2.7.6 Protocolo uplink ELM melhorado

Nota.- O protocolo melhorado ELM ligação ascendente proporciona uma maior capacidade de ligao de dados, permitindo a entrega de mensagens paralelo ELM ligação ascendente até dezasseis interrogadores, um para cada código II. A operação sem a necessidade de reservas de ELM de uplink multisite é possível em regiões de cobertura sobreposta para interrogadores equipados para o protocolo ELM de uplink aprimorado. O protocolo está totalmente em conformidade com o protocolo multisite padrão e, portanto, é compatível com interrogadores que não estão equipados para o protocolo aprimorado.

428.4.3.1.2.7.6.1	Geral

428.4.3.1.2.7.6.1.1	O interrogador deve determinar a partir do relatório de capacidade de link de dados se o transponder suporta os protocolos aprimorados. Se os protocolos aprimorados não forem suportados pelo interrogador e pelo transponder, os protocolos de reserva multisite especificados em 428.4.3.1.2.7.4.1 devem ser usados.

Nota— Se os protocolos aprimorados forem suportados, os ELMs de uplink entregues usando o protocolo multisite podem ser entregues sem uma reserva prévia.

428.4.3.1.2.7.6.1.2	Se o transponder e o interrogador estiverem equipados para o protocolo avançado, o interrogador deve usar o protocolo uplink avançado.

428.4.3.1.2.7.6.1.3	O transponder deve ser capaz de armazenar uma mensagem de dezesseis segmentos para cada um dos dezesseis códigos II.

428.4.3.1.2.7.6.2	Processamento de reservas. O transponder deve suportar o processamento de reserva para cada código II conforme especificado em 428.4.3.1.2.7.4.1

Nota 1.— O processamento de reserva é necessário para interrogadores que não suportam o protocolo aprimorado.

Nota 2.— Visto que o transponder pode processar ELMs de uplink simultâneos para todos os dezesseis códigos II, uma reserva será sempre concedida.

428.4.3.1.2.7.6.3 Fornecimento e encerramento de MLT de ligação ascendente reforçados. O transponder deve processar os segmentos recebidos separadamente por código II. Para cada valor do código II, a entrega e o encerramento da MLT ascendente devem ser efetuados conforme especificado no ponto 428.4.3.1.2.7.4.2, exceto que o campo MD utilizado para transmitir o aviso de receção técnica deve também conter o subcampo IIS de 4 bits (33-36).

Nota.— O interrogador pode usar o código II contido na confirmação técnica, a fim de verificar se recebeu a confirmação técnica correta.

428.4.3.1.2.7.7 Multisite downlink ELM protocol

428.4.3.1.2.7.7.1 Inicialização. O transponder deve anunciar a presença de um ELM de downlink de n segmentos, tornando o código binário correspondente ao valor decimal 15 + n disponível para inserção no campo DR de uma vigilância ou resposta Comm-B, DF igual a 4, 5, 20, 21. Este anúncio permanecerá ativo até o encerramento do ELM (428.4.3.1.2.7.7.3, 428.4.3.1.2.7.8.1).

428.4.3.1.2.7.7.1.1 Reserva ELM de downlink multisite. Um interrogador deve solicitar uma reserva para extração de um ELM de downlink transmitindo uma interrogação de vigilância ou Comm-A contendo:

DI = 1

IIS = identificador de interrogador atribuído

MES = 3 ou 6 (solicitação de reserva de ELM de downlink)

Nota.— Uma reserva de ELM de downlink de vários sites a solicitação normalmente é acompanhada por uma solicitação de categoria de reserva do ELM de downlink (RSS = 3). Isso faz com que o identificador do interrogador do interrogador reservado seja inserido no campo UM da resposta.

428.4.3.1.2.7.7.1.1.1 O procedimento de protocolo em resposta a esta interrogação dependerá do estado do D-timer que indica se uma reserva ELM de downlink está ativa. Este cronômetro deve funcionar para TR segundos.

Nota 1.- O valor de TR é dado em 428.4.3.1.2.10.3.9.

  - se o D-timer não estiver a funcionar, o transponder concederá uma reserva ao interrogador solicitante:

- armazenando o IIS da interrogação como Comm-D II;

- iniciar o D-timer.

Uma reserva de ELM de downlink de vários locais não deve ser concedida pelo transponder, a menos que um ELM de downlink esteja aguardando para ser transmitido.

  - o D-timer estiver a  funcionar e o IIS da interrogação for igual ao Comm-D II, o transponder deve reiniciar o D-timer; e

  - se o D-timer estiver em execução e o IIS da interrogação não for igual ao Comm-D II, não haverá alteração no Comm-D II ou no D-timer.

Nota 2.— No caso c) o pedido de reserva foi recusado.

428.4.3.1.2.7.7.1.1.2	Um interrogador deve determinar se é o site reservado através da codificação no campo UM e, em caso afirmativo, está autorizado a solicitar a entrega do ELM de downlink. Caso contrário, a atividade do ELM não deve ser iniciada durante esta varredura.

Nota.— Se o interrogador não for o site reservado, uma nova solicitação de reserva pode ser feita durante a próxima varredura.

428.4.3.1.2.7.7.1.1.3	Se a atividade de downlink do ELM não for concluída na varredura atual, o interrogador deve garantir que ainda tenha uma reserva antes de solicitar segmentos adicionais em uma varredura subsequente.

428.4.3.1.2.7.7.1.2	Transmissões ELM de downlink direcionadas a vários locais. Para direcionar uma mensagem ELM de downlink a um interrogador específico, deve ser usado o protocolo ELM de downlink multisite. Quando o D-timer não está a funcionar, o identificador do interrogador do destino desejado deve ser armazenado como o Comm-D II. Simultaneamente, o D-timer deve ser iniciado e o código DR (428.4.3.1.2.7.7.1) deve ser definido. Para um ELM de downlink direcionado a vários locais, o D-timer não deve expirar automaticamente, mas deve continuar a funcionar até que:

  - a mensagem seja lida e fechada pelo site reservado; ou

  - a mensagem é cancelada (428.4.3.1.2.10.5.4) pelos aviônicos do link de dados.

Nota.— Os protocolos de 428.4.3.1.2.7.7.1 resultarão então na entrega da mensagem ao site reservado. Os aviônicos do link de dados podem cancelar a mensagem se a entrega ao site reservado não puder ser realizada.

428.4.3.1.2.7.7.2	Entrega de ELMs de downlink. O interrogador deve extrair um ELM de downlink transmitindo uma interrogação Comm-C com RC igual a 3. Esta interrogação deve levar o subcampo SRS que especifica os segmentos a serem transmitidos. Ao receber este pedido, o transponder deve transferir os segmentos solicitados por meio de respostas Comm-D com KE igual a 0 e ND correspondendo ao número do segmento em MD. O primeiro segmento deve ser transmitido 128 microssegundos mais ou menos 0,25 microssegundo após a reversão da fase de sincronização da interrogação solicitando a entrega e os segmentos subsequentes devem ser transmitidos a uma taxa de um a cada 136 microssegundos mais ou menos 1 microssegundo. Se for recebido um pedido para transmitir segmentos ELM de downlink e nenhuma mensagem estiver em espera, cada segmento de resposta deverá conter todos os ZEROs no campo MD.

Nota 1.— Os segmentos solicitados podem ser transmitidos em qualquer ordem.

Nota 2.— Os segmentos perdidos nas transmissões de downlink serão solicitados novamente pelo interrogador em uma interrogação subsequente carregando o subcampo SRS. Este processo é repetido até que todos os segmentos tenham sido transferidos.

428.4.3.1.2.7.7.2.1	SRS, subcampo de solicitação de segmento no MC. Este subcampo de uplink de 16 bits (9-24) em MC deve solicitar ao transponder a transferência de segmentos ELM de downlink. Começando com o bit 9, que denota o número de segmento 0, cada um dos bits a seguir deve ser definido como UM se a transmissão do segmento correspondente for solicitada. SRS deve aparecer em MC se RC for igual a 3 na mesma interrogação.

428.4.3.1.2.7.7.2.2	Reinício do D-timer. O temporizador D deve ser reiniciado sempre que um pedido de segmentos Comm-D for recebido se o Comm-D II for diferente de zero.

Nota.— O requisito para o Comm-D II ser diferente de zero evita que o D-timer seja reiniciado durante uma transação ELM de downlink não seletiva.

428.4.3.1.2.7.7.3	Encerramento do ELM de downlink multisite. O interrogador devem fechar uma ELM ligação descendente em vários locais através da transmissão de qualquer um de vigilância ou de um interrogatório Comm-A contendo:

quer	 DI = 1

IIS = interrogador atribuídoidentificador

MES= 4, 5 ou 7 (ligação descendente ELM encerramento)

ou	DI = 0, 1 ou 7

IIS = identificador de interrogador atribuído

PC = 6 (encerramento do ELM de downlink).

O transponder deve comparar o IIS da interrogação com o Comm-D II e se os identificadores do interrogador não corresponderem, o estado do processo de downlink não deve ser alterado.

Se os identificadores do interrogador corresponderem, e se uma solicitação de transmissão tiver sido atendida pelo menos uma vez, o transponder deve definir o Comm-D II para 0, redefinir o D-timer, limpar o código DR para esta mensagem e limpar a própria mensagem .

Se outro ELM de downlink estiver esperando para ser transmitido, o transponder deve definir o código DR (se nenhuma mensagem Comm-B estiver esperando para ser entregue) de modo que a resposta contenha o anúncio da próxima mensagem.

428.4.3.1.2.7.7.4	Expiração automática da reserva do ELM de downlink. Se o período do D-timer expirar antes que um encerramento multisite tenha sido realizado, o Comm-D II deve ser definido como 0 e o D-timer zerado. A mensagem e o código DR não serão apagados.

Nota — Isso torna possível para outro site ler e limpar esta mensagem.

428.4.3.1.2.7.8	Downlink de ELM não seletivo

Nota— Nos casos em que os protocolos multisite não são necessários (ou seja, sem cobertura de sobreposição ou coordenação de sensor por meio de comunicação terra-terra), o protocolo ELM de downlink não seletivo pode ser usado.

A entrega de ELM de downlink não seletivo deve ocorrer conforme descrito em 428.4.3.1.2.7.7.2.

428.4.3.1.2.7.8.1	Encerramento de ELM de downlink não seletivo. O interrogador deve fechar um ELM de downlink não seletivo transmitindo PC igual a 6 (encerramentode ELM de downlink) em uma vigilância ou interrogação Comm-A. Ao receber este comando, e se uma solicitação de transmissão tiver sido atendida pelo menos uma vez, o transponder deve realizar o encerramento, a menos que o D-timer esteja a funcionar. Se o D-timer estiver funcionando, indicando que uma reserva multisite está em vigor, o encerramento deve ser realizado de acordo com 428.4.3.1.2.7.7.3.

428.4.3.1.2.7.9	Protocolo de downlink elm aprimorado

Nota.- O protocolo melhorado ELM ligação descendente proporciona uma maior capacidade de ligação de dados, permitindo a entrega de mensagens paralelo ELM downlink por até dezasseis interrogadores, um para cada código II. A operação sem a necessidade de reservas de ELM de downlink multisite é possível em regiões de cobertura sobreposta para interrogadores equipados para o protocolo ELM de downlink aprimorado. O protocolo está totalmente em conformidade com o protocolo multisite padrão e, portanto, é compatível com interrogadores que não estão equipados para o protocolo aprimorado.

428.4.3.1.2.7.9.1 Geral

428.4.3.1.2.7.9.1.1	O interrogador deve determinar a partir do relatório de capacidade de link de dados se o transponder suporta os protocolos aprimorados. Se os protocolos aprimorados não forem suportados pelo interrogador e pelo transponder, os protocolos de reserva multisite especificados em 428.4.3.1.2.6.11 devem ser usados para ELMs de downlink dirigido por multisite e multisite.

Nota— Se os protocolos aprimorados forem suportados, ELMs de downlink entregues usando o protocolo direccionado a vários locais podem ser entregues sem uma reserva prévia.

428.4.3.1.2.7.9.1.2	Se o transponder e o interrogador estiverem equipados para o protocolo aprimorado, o interrogador deve usar o protocolo de downlink aprimorado.

428.4.3.1.2.7.9.2	Protocolo ELM de downlink multisite aprimorado

428.4.3.1.2.7.9.2.1	O transponder deve ser capaz de armazenar uma mensagem de dezesseis segmentos para cada um dos dezesseis códigos II.

428.4.3.1.2.7.9.2.2 Inicialização. Uma entrada de mensagem multisite no transponder deve ser armazenada nos registros atribuído a II = 0.

428.4.3.1.2.7.9.2.3	Anúncio e extração. Uma mensagem ELM de downlink multisite em espera deve ser anunciada no campo DR das respostas a todos os interrogadores para os quais uma mensagem ELM de downlink multisite dirigida não está esperando. O campo UM da resposta do anúncio deve indicar que a mensagem não está reservada para nenhum código II, ou seja, o subcampo IIS deve ser definido como 0. Quando um comando para reservar esta mensagem é recebido de um determinado interrogador, a mensagem deve ser reservada para o código II contido no interrogatório daquele interrogador. Após a leitura e até o encerramento, a mensagem continuará a ser atribuída a esse código II. Uma vez atribuída uma mensagem a um código II específico, o anúncio dessa mensagem deixa de ser feito nas respostas aos interrogadores com outros códigos II. Se a mensagem não for encerrada pelo interrogador associado durante o período do D-timer, a mensagem deve reverter para a categoria multisite e o processo deve se repetir. Apenas uma mensagem ELM de downlink multisite deve estar em processamento por vez.

428.4.3.1.2.7.9.2.4	Encerrar. O encerramento de uma mensagem multisite só será aceito pelo interrogador que foi designado mais recentemente para transferir a mensagem.

428.4.3.1.2.7.9.2.5	Anúncio da próxima mensagem em espera. O campo DR deve indicar uma mensagem a aguardar na resposta a uma interrogação contendo um encerramento ELM de downlink se um ELM de downlink multisite não atribuído estiver à espera, ou se uma mensagem dirigida multisite estiver à espera desse código II (428.4.3.1.2.7.9.2).

428.4.3.1.2.7.9.3	Aprimoradaprotocolo ELM de link descendente direcionado a vários locais

428.4.3.1.2.7.9.3.1	inicialização do. Quando uma mensagem direcionada a vários locais é inserida no transponder, ela deve ser colocada nos registros ELM de downlink atribuídos ao código II especificado para a mensagem. Se os registros para este código II já estiverem em uso (ou seja, uma mensagem ELM de downlink direcionada a vários locais já está em processamento para este código II), a nova mensagem deve ser enfileirada até que a transação atual com aquele código II seja encerrada.

428.4.3.1.2.7.9.3.2	Anúncio. O anúncio de uma mensagem em espera de transferência de mensagem ELM de downlink deve ser feito usando o campo DR conforme especificado em 428.4.3.1.2.7.7.1 com o código do interrogador II de destino contido no subcampo IIS conforme especificado em 428.4. 3.1.2.6.5.3.2. O conteúdo do campo DR e do subcampo IIS deve ser definido especificamente para o interrogador que receberá a resposta. Uma mensagem dirigida multisite em espera só será anunciada nas respostas ao interrogador pretendido. Não deve ser anunciado nas respostas a outros interrogadores.

428.4.3.1.2.7.9.3.3	Entrega. Um interrogador deve determinar se é o site reservado por meio de codificação no campo UM. A entrega somente será solicitada se for o local reservado e deverá ser conforme especificado em 428.4.3.1.2.7.7.2. O transponder deverá transmitir a mensagem contida no buffer associado ao código II especificado no subcampo IIS da interrogação do pedido de segmento.

428.4.3.1.2.7.9.3.4	Encerrar. O encerramento deve ser realizado conforme especificado em 428.4.3.1.2.7.7.3, exceto que um encerramento de mensagem só deve ser aceito do interrogador com um código II igual ao que transferiu a mensagem.

428.4.3.1.2.7.9.3.5	Anúncio da próxima mensagem em espera. O campo DR deve indicar uma mensagem em espera na resposta a uma interrogação contendo um encerramento de ELM de downlink se outra mensagem direcionada multisite estiver esperando por esse código II, ou se uma mensagem de downlink estiver esperando que não tenha sido atribuído um código II (428.4.3.1.2.7 .9.2).

428.4.3.1.2.7.9.4	Protocolo ELM de downlink não seletivo aprimorado. A disponibilidade de uma mensagem ELM de downlink não seletiva deve ser anunciada a todos os interrogadores. Caso contrário, o protocolo deve ser conforme especificado em 428.4.3.1.2.7.7.

428.4.3.1.2.8 Serviços aéreos e operações de squitter

Nota— O equipamento do sistema anticolisão aerotransportado (ACAS) usa os formatos UF ou DF igual a 0 ou 16 para vigilância ar-ar.

428.4.3.1.2.8.1	Vigilância ar-ar curta, formato UPLINK 0

O formato desta interrogação deve consistir nos seguintes campos:

Campo				             Referência

| Formato de uplink UF sobressalente — 3 bits Comprimento da resposta RL | 428.4.3.1.2.3.2.1.1 428.4.3.1.2.8.1.2 |
| --- | --- |
| Sobressalente— 4 bits AQ aquisição | 428.4.3.1.2.8.1.1 |
| Seletor de dados DS Sobresalente — 10 bits Endereço AP/paridade | 428.4.3.1.2.8.1.3 428.4.3.1.2.3.2.1.3 |

428.4.3.1.2.8.1.1	AQ: Aquisição. Este campo de uplink de 1 bit (14) deve conter um código que controla o conteúdo do campo RI.

428.4. 3.1.2.8.1.2	RL: Comprimento da resposta. Este campo de uplink de 1 bit (9) deve comandar o formato a ser usado para a resposta.

Codificar

1	significa uma resposta com DF = 0

2	significa uma resposta com DF = 16

Nota.- Um transponder que não suporta DF = 16 (ou seja, transponder que não suporta a capacidade de cross-link ACAS e não está associado a equipamento de prevenção de colisão aerotransportada) não responderia a uma interrogação UF = 0 com RL = 1.

428.4.3.1.2.8.1.3 DS: Selector de dados. Este campo de uplink de 8 bits (15-22) deve conter o código BDS (428.4.3.1.2.6.11.2.1) do registro GICB cujo conteúdo deve ser devolvido à resposta correspondente com DF = 16.

428.4.3.1.2.8.2	Vigilância ar-ar curta, formato DOWLINK 0

Esta resposta deve ser enviada em resposta a uma interrogação com UF igual a 0 e RL igual a 0. O formato desta resposta deve consistir nestes campos:

| Campo | Referência |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| formato downlink DF | 428.4.3.1.2.3.2.1.2 |  |  |
| VS categoria vertical | 428.4.3.1.2.8.2.1 |  |  |
| Capacidade de ligação cruzada CC Sobressalente — 1 bit | 428.4.3.1.2.8.2.3 |  |  |
| SL Nível de sensibilidade, ACAS Sobressalente — 2 bits |  | 428.4.4.3.8.4.2.5 |
| Resposta de informação RI |  | 428.4.3.1.2.8.2.2 |
| Sobressalente — 2 bits |  |  |
| código de altitude AC |  | 428.4.3.1.2.6.5.4 |

428.4.3.1.2.8.2.1	VS: Categoria vertical: Este campo de downlink de 1 bit (6) deve indicar o categoria de a aeronave (3.1.2.6.10.1.2).

Codificação

1	significa que a aeronave está no ar

2	significa que a aeronave está na terra.

428.4.3.1.2.8.2.2	RI: Informações de resposta, ar-ar. Este campo de downlink de 4 bits (14-17) deve relatar a capacidade máxima de velocidade verdadeira no cruzeiro da aeronave e o tipo de resposta à aeronave de interrogatório. A codificação deve ser a seguinte:

0	significa uma resposta a uma interrogação ar-ar UF = 0 com AQ = 0, nenhum ACAS operacional

1-7	reservado para ACAS

8-15	significa uma resposta a uma interrogação ar-ar UF = 0 com AQ = 1 e que a velocidade máxima é a seguinte:

8	velocidade máxima sem dados dedisponível,

9	velocidade máxima é .LE. A140 km / h (75 kt)

10	velocidade máxima é .GT. 140 e .LE. A280 km / h (75 e 150 kt)

11	velocidade máxima é .GT. 280 e .LE. A560 km / h (150 e 300 kt)

12	velocidade máxima é .GT. 560 e .LE. A1 110 km / h (300 e 600 kt)

13	velocidade máxima deé .GT. 1 110 e .LE. A2 220 km / h (600 e 1 200 kt)

14	velocidade máxima deé superior a 2 220 km / h (1 200 kt)

15	não atribuída.

Nota.- “.LE.” significa "menor ou igual a" e ".GT." significa “maior que”.

428.4.3.1.2.8.2.3	CC: capacidade de link cruzado. Este campo de downlink de 1 bit (7) deve indicar a capacidade do transponder de suportar a capacidade de cross-link, ou seja, decodificar o conteúdo do campo DS em uma interrogação com UF igual a 0 e responder com o conteúdo do registro GICB especificado em a resposta correspondente com DF é igual a 16. A

codificação

1	significa que o transponder não pode suportar a capacidade de cross-link

2	significa que o transponder suporta a capacidade de cross-link.

428.4.3.1.2.8.3	Vigilância ar-ar longa, formato de downlink 16

Esta resposta deve ser enviada em resposta a uma interrogação com UF igual a 0 e RL igual a 1. O formato desta resposta deve consistir nos seguintes campos:

| Campo | Referência |
| --- | --- |
| downlink format DF | 428.4.3.1.2.3.2.1.2 |
| VS categoria vertical | 428.4.3.1.2.8.2.1 |
| sobressalente — 2 bits |  |
| SL nivel de sensibilidade, ACAS | 428.4.4.3.8.4.2.5 |
| sobressalente — 2 bits |  |
| Resposta de informação de RI | 428.4.3.1.2.8.2.2 |
| Sobresalente — 2 bits |  |
| AC codigo de altitude | 428.4.3.1.2.6.5.4 |
| MV mensagem, ACAS | 428.4.3.1.2.8.3.1 |
| AP endereço/paridade | 428.4.3.1.2.3.2.1.3 |

428.4.3.1.2.8.3.1	MV: Mensagem, ACAS. Este campo de downlink de 56 bits (33-88) deve conter informações GICB conforme solicitado no campo DS da interrogação UF 0 que gerou a resposta.

Nota.— O campo MV também é usado pelo ACAS para coordenação ar-ar (428.4.4.3.8.4.2.4).

428.4.3.1.2.8.4	Protocolo de transação aéreo

Nota.— A coordenação de interrogação-resposta para os formatos ar-ar segue o protocolo delineado na Tabela 428.4.3-5 (428.4.3.1.2.4.1.3.2.2).

O bit mais significativo (bit 14) do campo RI de uma resposta ar-ar deve replicar o valor do campo AQ (bit 14) recebido em uma interrogação com UF igual a 0.

Se AQ for igual a 0 na interrogação, o campo RI da resposta deverá conter o valor 0.

Se AQ for igual a 1 na interrogação, o campo RI da resposta deverá conter a capacidade máxima de velocidade verdadeira no cruzeiro da aeronave, conforme definido em 428.4.3.1.2.8.2.2.

Em resposta a um UF = 0 com RL = 1 e DS ≠ 0, o transponder deve responder com uma resposta DF = 16 em que o campo MV deve conter o conteúdo do registro GICB designado pelo valor DS. Se o registro solicitado não for atendido pela instalação da aeronave, o transponder deverá responder e o campo MV da resposta deverá conter todos os ZEROs.

428.4.3.1.2.8.5	Squitter de aquisição

Nota.— Os transponders SSR Modo S transmitem squitters de aquisição (transmissões de downlink não solicitadas) para permitir a aquisição passiva por interrogadores com feixes de antena amplos, onde a aquisição ativa pode ser impedida por distorção síncrona em todas as chamadas. Exemplos de tais interrogadores são um sistema anti-colisão aerotransportado e um sistema de vigilância de superfície de aeroporto.

428.4.3.1.2.8.5.1	Formato squitter de aquisição. O formato usado para as transmissões de squitter de aquisição deve ser a resposta para todas as chamadas, (DF = 11) com II = 0.

428.4.3.1.2.8.5.2	Taxa de squitter de aquisição. As transmissões do squitter de aquisição devem ser emitidas em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo do intervalo de 0,8 a 1,2 segundos usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação ao squitter de aquisição anterior, com as seguintes excepções:

  - o squitter de aquisição programado deve ser atrasado se o transponder está em um ciclo de transação (428.4.3.1.2.4.1);

  - o squitter de aquisição será atrasado se um squitter estendido estiver em andamento;

  - o squitter de aquisição programado deve ser atrasado se uma interface de supressão mútua estiver ativa (ver Nota 1 abaixo); ou

  - squitters de aquisição só serão transmitidos na superfície se o transponder não estiver relatando o tipo de posição da superfície do modo S estendido squitter.

Um squitter de aquisição não deve ser interrompido por transações de link ou atividade de supressão mútua após o início da transmissão do squitter.

Nota 1.— Um sistema de supressão mútua pode ser usado para conectar o equipamento a bordo operando na mesma banda de frequência, a fim de evitar interferência mútua. A ação do squitter de aquisição é retomada assim que possível, após um intervalo de supressão mútua.

Nota 2.— O tipo de relatório de superfície pode ser selecionado automaticamente pela aeronave ou por comandos de uma estação de terra squitter (428.4.3.1.2.8.6.7).

428.4.3.1.2.8.5.3	Seleção de antena squitter de aquisição. Os transponders operando com diversidade de antenas (428.4.3.1.2.10.4) devem transmitir squitters de aquisição da seguinte forma:

  - quando no ar (428.4.3.1.2.8.6.7), o transponder deve transmitir squitters de aquisição alternadamente das duas antenas; e

  - quando na superfície (428.4.3.1.2.8.6.7), o transponder deve transmitir fragmentos de aquisição sob controle do SAS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f)). Na ausência de quaisquer comandos SAS, o uso apenas da antena superior deve ser o padrão.

Nota.— Os esguichos de aquisição não são emitidos na superfície se o transponder estiver relatando o tipo de superfície de esguicho estendido (428.4.3.1.2.8.6.4.3).

428.4.3.1.2.8.6	Squitter alargado, formato downlink 17

Nota.— SSR Mode S transponders transmitem squitters estendidos para apoiar a transmissão da posição derivada da aeronave para fins de vigilância. A difusão desse tipo de informação é uma forma de vigilância dependente automática (ADS), conhecida como difusão ADS (ADS-B).

428.4.3.1.2.8.6.1	Formato de squitter estendido. O formato usado para o squitter estendido deve ser um formato de downlink de 112 bits (DF = 17) contendo os seguintes campos:

| Campo | Referência |
| --- | --- |
| DF downlink formato | 428.4.3.1.2.3.2.1.2 |
| CA Capacidade | 428.4.3.1.2.5.2.2.1 |
| AA Endereço, anunciado | 428.4.3.1.2.5.2.2.2 |
| ME mensagem, squitter estendido | 428.4.3.1.2.8.6.2 |
| PI identificador de paridade/interrogador | 428.4.3.1.2.3.2.1.4 |

O campo PI deve ser codificado com II igual a 0.

428.4.3.1.2.8.6.2	ME: Mensagem, squitter estendido. Este campo de downlink de 56 bits (33-88) em DF = 17 deve ser usado para transmitir mensagens de broadcast. O squitter estendido deve ser compatível com os registros 05, 06, 07, 08, 09, 0A {HEX} e 61-6F {HEX} e deve estar em conformidade com os formatos de mensagem da versão 0, versão 1 ou versão 2, conforme descrito abaixo:

  - Versão 0 ES formatos de mensagem e requisitos relacionados relatam a qualidade da vigilância por categoria de incerteza de navegação (NUC), que pode ser uma indicação da precisão ou integridade dos dados de navegação usados pelo ADS-B. No entanto, não há indicação de qual destes, integridade ou precisão, o valor NUC está fornecendo uma indicação.

  - Os formatos de mensagem ES da versão 1 e os requisitos relacionados relatam a precisão e integridade da vigilância separadamente como categoria de precisão de navegação (NAC), categoria de integridade de navegação (NIC) e nível de integridade de vigilância (SIL).

Os formatos ES da versão 1 também incluem disposições para relatórios aprimorados de informações de categoria; e os

  - formatos de mensagem ES da Versão 2 e requisitos relacionados contêm as disposições da versão 1, mas melhoram ainda mais a integridade e o relatório de parâmetros. Os formatos ES da versão 2 relatam separadamente a integridade da fonte de posição a partir da integridade do equipamento de transmissão ADS-B. Os formatos ES da versão 2 também separam os relatórios de precisão vertical da precisão da posição horizontal, removem a integridade vertical da integridade da posição e fornecem relatórios do código SSR Modo A, deslocamento da antena GNSS e valores adicionais de integridade da posição horizontal. Os formatos ES da versão 2 também modificam o relatório de estado do alvo para incluir a altitude selecionada, o rumo seleccionado e a configuração da pressão barométrica.

Nota 1.— Os formatos e taxas de atualização de cada registro são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Extendido (Doc 9871). Os formatos e taxas de atualização para squitters individuais são definidos pelo número da versão do squitter estendido.

Nota 2.— Os formatos para as três versões diferentes são interoperáveis. Um receptor squitter estendido pode reconhecer e decodificar sinais de sua própria versão, bem como formatos de mensagem de versões inferiores. O receptor, entretanto, pode decodificar sinais de versões superiores de acordo com sua própria capacidade.

Nota 3.— O material de orientação sobre formatos de registro de transponder e fontes de dados está incluído nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.6.3	Tipos de squitter estendido Squitter de

428.4.3.1.2.8.6.3.1	posição aerotransportada. O tipo de squitter estendido no ar deve usar o formato DF = 17 com o conteúdo do registro GICB 05 {HEX} inserido no campo ME.

Nota.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 5 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem de posição aerotransportada em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.3.1.1	SSS, subcampo de categoria de vigilância em ME. O transponder deverá relatar a categoria de vigilância do transponder neste subcampo de 2 bits (38, 39) de ME quando ME contiver uma mensagem de posição no ar.

Codificação

0 significa nenhuma informação de status

1 significa o transponder que comunica a condição de alerta permanente (428.4.3.1.2.6.10.1.1.1)

2 significa que o transponder comunica uma condição de alerta temporário (428.4.3.1.2.6.10.1.1.2)

3 significa condição de comunicação do transponder SPI (428.4.3.1.2.6.10.1.3)

428.4.3.1.2.8.6.3.1.2	ACS, subcampo de código de altitude em ME. Sob o controle do ATS (428.4.3.1.2.8.6.3.1.3), o transponder deve relatar a altitude derivada da navegação ou o código de altitude barométrica neste subcampo de 12 bits (41-52) de ME quando ME contiver uma mensagem de posição no ar. Quando a altitude barométrica é relatada, o conteúdo do ACS deve ser conforme especificado para o campo AC de 13 bits (428.4.3.1.2.6.5.4), exceto que o bit M (bit 26) deve ser omitido.

428.4.3.1.2.8.6.3.1.3	Controle de relatórios ACS. O relatório do transponder de dados de altitude no ACS deve depender do subcampo de tipo de altitude (ATS), conforme especificado em 428.4.3.1.2.8.6.8.2. A inserção do transponder dos dados da altitude barométrica no subcampo ACS deverá ocorrer quando o subcampo ATS tiver o valor ZERO. A inserção do transponder de dados de altitude barométrica no ACS deve ser inibida quando ATS tem o valor 1.

428.4.3.1.2.8.6.3.2	Squitter de posição de superfície. O tipo squitter estendido de posição de superfície deve usar o formato DF = 17 com o conteúdo do registro GICB 06 {HEX} inserido no campo ME.

Nota.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 6 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem de posição de superfície em seu campo MB

428.4.3.1.2.8.6.3.3	. O tipo de squitter estendido de identificação de aeronave deverá utilizar o formato DF = 17 com o conteúdo do registro GICB 08 {HEX} inserido no campo ME.

Nota.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 8 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem de identificação da aeronave em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.3.4	Squitter de velocidade aerotransportada. O tipo squitter estendido de velocidade aerotransportada deve usar o formato DF = 17 com o conteúdo do registro GICB 09 {HEX} inserido no campo ME.

Nota.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 9 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem de velocidade aerotransportada em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.3.5	Squitter de categoria periódico e impulsionado por eventos

428.4.3.1.2.8.6.3.5.1	. Os tipos de squitter estendido de categoria periódico devem usar o formato DF = 17 para transmitir a categoria da aeronave e outros dados de vigilância. O tipo de squitter estendido da categoria operacional da aeronave deve usar o conteúdo do registro GICB 65 {HEX} inserido no campo ME. O estado alvo e o tipo de squitter estendido de categoria devem obrigatoriamente usar o conteúdo do registro GICB 62 {HEX} inserido no campo ME.

Nota 1.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 22 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 5 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem de categoria operacional da aeronave em seu campo MB.

Nota 2.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 22 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 2 fará com que a resposta resultante contenha o estado de destino e as informações de categoria em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.3.5.2	Squitter orientado a eventos. O tipo squitter estendido baseado em evento deve obrigatoriamente usar o formato DF = 17 com o conteúdo do registrador GICB 0A {HEX} inserido no campo ME.

Nota.— Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 10 fará com que a resposta resultante contenha a mensagem orientada por evento em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.4	taxa de squitter estendida

428.4.3.1.2.8.6.4.1	Inicialização de. Na inicialização, o transponder deve iniciar a operação em um modo no qual ele transmita apenas fragmentos de aquisição (428.4.3.1.2.8.5). O transponder deve iniciar a transmissão de squitters estendidos para posição no ar, posição na superfície, velocidade no ar e identificação da aeronave quando os dados são inseridos nos registros do transponder 05, 06, 09 e 08 {HEX}, respectivamente. Esta determinação deve ser feita individualmente para cada tipo de squitter. Quando os squitters estendidos são transmitidos, as taxas de transmissão devem ser as indicadas nos parágrafos a seguir. Os squitters de aquisição devem ser relatados além dos squitters estendidos a menos que o squitter de aquisição seja inibido (428.4.2.1.5.4). Os squitters de aquisição devem sempre ser relatados se ambos os squitters estendidos de posição e velocidade não forem relatados.

Nota 1.— Isto suprime a transmissão de squitters estendidos de aeronaves que são incapazes de relatar a posição, velocidade ou identidade. Se a entrada no registro para o tipo de squitter de posição parar por 60 segundos, a transmissão será interrompida até que a inserção de dados seja retomada. A transmissão de vapores de posição aerotransportados não é interrompida se os dados da altitude barométrica estiverem disponíveis. O encerramento da transmissão de outros tipos de squitter é descrito em Provisões técnicas para serviços do Modo S e Squitter estendido (Doc 9871).

Nota 2.— Após o tempo limite (428.4.3.1.2.8.6.6), o tipo de squitter de posição pode conter um campo ME de todos os zeros.

428.4.3.1.2.8.6.4.2	Taxa de distorção da posição aerotransportada. As transmissões de squitter de posição aerotransportada devem ser emitidas quando a aeronave estiver no ar (428.4.3.1.2.8.6.7) em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo do intervalo de 0,4 a 0,6 segundos, usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação à posição aerotransportada anterior squitter, com as exceções especificadas em 428.4.3.1.2.8.6.4.7.

428.4.3.1.2.8.6.4.3	Taxa de fragmentação da posição da superfície. As transmissões de squitter de posição de superfície devem ser emitidas quando a aeronave está na superfície (428.4.3.1.2.8.6.7) usando uma de duas taxas, dependendo se a taxa de squitter alta ou baixa foi selecionada (428.4.3.1.2.8.6.9). Quando a alta taxa de squitter foi selecionada, squitter de posição de superfície devem ser emitidos em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo do intervalo de 0,4 a 0,6 segundos usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação ao squitter de posição de superfície anterior (denominado o nota alta). Quando a baixa taxa de squitter foi selecionada, squitter de posição de superfície devem ser emitidos em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo do intervalo de 4,8 a 5,2 segundos usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação ao squitter de posição de superfície anterior (denominado o taxa baixa). As exceções a essas taxas de transmissão são especificadas em 428.4.3.1.2.8.6.4.7.

428.4.3.1.2.8.6.4.4	Taxa de fragmentação de identificação de aeronaves. Transmissões de squitter de identificação de aeronave devem ser emitidas em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo da faixa de 4,8 a 5,2 segundos usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação ao squitter de identificação anterior quando a aeronave está relatando o tipo de squitter de posição aerotransportada, ou quando a aeronave está relatando o tipo de squitter de posição da superfície e a alta taxa de squitter da superfície foi selecionada. Quando o tipo de squitter de posição de superfície está sendo relatado na taxa de superfície baixa, o squitter de identificação de aeronave deve ser emitido em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo do intervalo de 9,8 a 10,2 segundos usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação ao squitter de identificação anterior. As exceções a essas taxas de transmissão são especificadas em 428.4.3.1.2.8.6.4.7.

428.4.3.1.2.8.6.4.5	Taxa de distorção da velocidade de voo. Transmissões de velocidade aerotransportada devem ser emitidas quando a aeronave estiver no ar (428.4.3.1.2.8.6.7) em intervalos aleatórios que são uniformemente distribuídos ao longo da faixa de 0,4 a 0,6 segundos, usando uma quantização de tempo não superior a 15 milissegundos em relação à velocidade aérea anterior squitter, com as exceções especificadas em 428.4.3.1.2.8.6.4.7.

428.4.3.1.2.8.6.4.6	Categoria periódico e taxas de squitter impulsionadas por eventos

428.4.3.1.2.8.6.4.6.1	Taxas de squitter de categoria periódico. Os tipos de squitter de categoria periódico suportados por uma classe de sistema de transmissão de squitter estendido do Modo S, conforme especificado em 428.4.5.1.1.2, devem ser emitidos periodicamente em intervalos definidos dependendo do categoria na terra e se seu conteúdo mudou.

Nota.— O tipo de squitter estendido da categoria operacional da aeronave e o estado do alvo e as taxas do tipo de squitter estendido da categoria são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871)

428.4.3.1.2.8.6.4.6.2	Taxa de squitter controlado por evento. O squitter orientado por evento deve obrigatoriamente ser transmitido uma vez, cada vez que o registrador GICB 0A {HEX} é carregado, observando as condições de atraso especificadas em 428.4.3.1.2.8.6.4.7. A taxa de transmissão máxima para o squitter accionado por evento deve ser limitada pelo transponder a duas vezes por segundo. Se uma mensagem for inserida no registro orientado por evento e não puder ser transmitida devido à limitação de taxa, ela deverá ser retida e transmitida quando a condição de limitação de taxa for eliminada. Se uma nova mensagem for recebida antes que a transmissão seja permitida, ela substituirá a mensagem anterior.

428.4.3.1.2.8.6.4.7	Transmissão atrasada. A transmissão do squitter estendido deve ser atrasada nas seguintes circunstâncias:

  - se o transponder estiver em um ciclo de transação (428.4.3.1.2.4.1);

  - se uma aquisição ou outro tipo de squitter estendido está em andamento; ou

  - se uma interface de supressão mútua estiver activa.

O squitter atrasado deve ser transmitido assim que o transponder estiver disponível.

428.4.3.1.2.8.6.5	Seleção de antena de squitter estendida. Os transponders que operam com diversidade de antenas (428.4.3.1.2.10.4) devem transmitir vibrações estendidas como segue:

  - quando no ar (428.4.3.1.2.8.6.7), o transponder deve transmitir cada tipo de squitter estendido alternadamente das duas antenas; e

  - quando na superfície (428.4.3.1.2.8.6.7), o transponder deve transmitir vibrações prolongadas sob o controle do SAS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f)).

Na ausência de quaisquer comandos SAS, o uso da antena superior apenas deve ser a condição padrão.

428.4.3.1.2.8.6.6	Registre o tempo limite e a rescisão. O transponder deve limpar e encerrar a transmissão de informações em registros de squitter estendidos, conforme necessário para evitar o relato de informações desatualizadas.

Nota.— O tempo limite e o término da transmissão do squitter estendido são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.6.7	Determinação do estado aerotransportado / superficial. Aeronaves com um meio automático de determinar as condições na terra devem usar esta entrada para selecionar se relatar os tipos de mensagem aérea ou de superfície. Aeronaves sem tais meios devem relatar as mensagens do tipo aerotransportado, exceto conforme especificado na Tabela 3-7. O uso desta tabela será aplicável apenas a aeronaves equipadas para fornecer dados de altitude de rádio E, no mínimo, velocidade do ar  OU velocidade de terra. Caso contrário, as aeronaves nas categorias especificadas que estão equipadas apenas para fornecer dados de velocidade no ar e velocidade de terra devem transmitir o formato de superfície se:

velocidade do ar <50 nós E velocidade de terra <50 nós.

Aeronaves com ou sem tal determinação automática na terra deve usar posicionar tipos de mensagem conforme comandado por códigos de controle em TCS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f)). Após o tempo limite dos comandos TCS, o controle da determinação aerotransportada / de superfície deve reverter para os meios descritos acima.

Nota 1. - O uso desta técnica pode resultar na transmissão do formato da posição da superfície quando a categoria ar-terra nos campos CA indicar “aerotransportado ou na terra”.

Nota 2.— Estações terrestres de squitter estendido determinam o estado da aeronave no ar ou na terra monitorando a posição da aeronave, altitude e velocidade de terra. Aeronaves determinadas como estando na terra que não estão relatando os tipos de mensagem de posição de superfície serão comandadas a relatar os formatos de superfície via TCS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f)). O retorno normal aos tipos de mensagem de posição aerotransportada ocorre por meio de um comando de terra para relatar os tipos de mensagem aerotransportada. Para se proteger contra a perda de comunicações após a decolagem, os comandos para relatar os tipos de mensagem de posição na superfície expiram automaticamente.

428.4.3.1.2.8.6.8	Relatórios de categoria do Squitter. Uma solicitação GICB (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 16 e DI igual a 3 ou 7 e RRS igual a 7 deve fazer com que a resposta resultante contenha o relatório de categoria do squitter em seu campo MB.

428.4.3.1.2.8.6.8.1	TRS, subcampo da taxa de transmissão em MB. O transponder deve relatar a capacidade da aeronave de determinar automaticamente sua taxa de squitter de superfície e sua taxa de squitter atual neste subcampo de 2 bits (33, 34) do MB.

Codificação

0		 significa que não há capacidade para determinar automaticamente a taxa de squitter da superfície

1 	significa que a taxa de squitter alta da superfície foi selecionada

2		 significa que a taxa de squitter baixa da superfície foi selecionada sem

3 	atribuição

Nota 1.— Taxa de squitter alta e baixa é determinada a bordo da aeronave.

Nota 2.— A taxa baixa é usada quando a aeronave está parada e a taxa alta é usada quando a aeronave está em movimento. Para detalhes de como “mover” é determinado, consulte o formato de dados do registro 0716 nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.6.8.2	ATS, subcampo de tipo de altitude em MB. O transponder deverá relatar o tipo de altitude sendo fornecido no squitter estendido de posição aerotransportada neste subcampo de 1 bit (35) de MB quando a resposta contiver o conteúdo do registro do transponder 07 {HEX}.

A codificação

0 significa que a altitude barométrica deve ser relatada no ACS (428.4.3.1.2.8.6.3.1.2) do registro do transponder 05 {HEX}.

1 significa que a altitude derivada da navegação deve ser relatada no ACS (428.4.3.1.2.8.6.3.1.2) do registro do transponder 05 {HEX}.

Nota.— Os detalhes do conteúdo dos registros do transponder 05 {HEX} e 07 {HEX} são mostrados nas Provisões Técnicas para os Serviços do Modo S e Extended Squitter (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.6.9	Controle da taxa de esgarçamento da superfície. A taxa de fragmentação da superfície deve ser determinada da seguinte forma:

  - uma vez por segundo, o conteúdo do TRS deve ser lido. Se o valor de TRS for 0 ou 1, o transponder deve transmitir fragmentos de superfície em alta taxa. Se o valor de TRS for 2, o transponder deve transmitir fragmentos de superfície em baixa taxa;

  - a taxa de squitter determinada via TRS deve ser anulada por comandos recebidos via RCS (428.4.3.1.2.6.1.4.1 f)). O código RCS 1 deve fazer com que o transponder fique agitado em alta taxa por 60 segundos. O código 2 do RCS deve causar o ruído do transponder em baixa taxa por 60 segundos. Esses comandos devem ser atualizados por um novo período de 60 segundos antes do tempo limite do período anterior; e

  - após o tempo limite e na ausência dos códigos 1 e 2 do RCS, o controle deve retornar ao TRS.

428.4.3.1.2.8.6.10	Codificação de latitude / longitude usando relatório de posição compacto (CPR). O squitter estendido do Modo S deve usar relatório de posição compacto (CPR) para codificar latitude e longitude de forma eficiente em mensagens.

Nota.— O método usado para codificar / decodificar RCP é especificado nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.6.11	Inserção de dados. Quando o transponder determina que é hora de emitir um squitter de posição aerotransportada, ele deve inserir o valor atual da altitude barométrica (a menos que seja inibido pelo subcampo ATS, 428.4.3.1.2.8.6.8.2) e o categoria de vigilância nos campos apropriados de registro 05 {HEX}. O conteúdo deste registro deve ser inserido no campo ME de DF = 17 e transmitido.

Nota.- A inserção desta maneira garante que (1) o squitter contém a altitude e o categoria de vigilância mais recentes e (2) a leitura do terra do registro 05 {HEX} produzirá exatamente as mesmas informações que o campo AC de um Modo S resposta de vigilância.

428.4.3.1.2.8.7	Squitter alargado/formato suplementar de downlink 18

| 10010 | CF:3 |  |  | PI:24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota 1.— Este formato suporta a transmissão de mensagens ADS-B de squitter estendido por dispositivos não transponder, ou seja, eles não são incorporados em um transponder Modo S. Um formato separado é usado para identificar claramente este caso de não transponder para evitar que o ACAS II ou estações terrestres de squitter estendido tentem interrogar esses dispositivos.

Nota 2.— Este formato também é usado para difusão terrestre de serviços relacionados com ADS-B, como difusão de informações de tráfego (TIS-B).

Nota 3.— O formato da transmissão DF = 18 é definido pelo valor do campo CF.

428.4.3.1.2.8.7.1	Formato suplementar ES. O formato usado para ES suplementar deve ser um formato de downlink de 112 bits (DF = 18) contendo os seguintes campos:

Campo						Referência

DF formato de downlink       			428.4.3.1.2.3.2.1.2

CF Campo de controle				428.4.3.1.2.8.7.2

PI Paridade / identificador de interrogador	428.4.3.1 .2.3.2.1.4

O campo PI deve ser codificado com II igual a zero.

428.4.3.1.2.8.7.2	Campo de controle. Este campo de downlink de 3 bits (6-8) em DF = 18 deve obrigatoriamente ser usado para definir o formato da transmissão de 112 bits como segue.

Código 0 = Dispositivos ADS-B ES / NT que relatam o endereço OACI de 24 bits no campo AA (428.4.3.1.2.8.7.3)

Código 1 = Reservado para ADS-B para dispositivos ES / NT que usam outras técnicas de endereçamento no AA campo (428.4.3.1.2.8.7.3) Código 2 = Mensagem TIS-B de formato finoMensagem TIS-B de

Código 3 = formato grosso

Código 4 =  Reservado para mensagens de gerenciamento TIS-B

Código 5 = Mensagens TIS-B que retransmitem mensagens ADS-B que usar outras técnicas de endereçamento no campo AA

Código 6 = retransmissão ADS-B usando os mesmos códigos de tipo e formatos de mensagem definidos para DF = 17 mensagens ADS-B

Código 7 = Reservado

Nota 1.— As administrações devem fazer atribuições de endereço para ES / NT dispositivos além dos endereços de 24 bits alocados pela Autoridade (RACSTP Parte 428.3 Capítulo 9) para aumentar o número disponível de endereços de 24 bits.

Nota 2.— Esses endereços de 24 bits não OACI não se destinam ao uso internacional.

428.4.3.1.2.8.7.3	ADS-B para dispositivos squitter estendido / não transponder (ES / NT)

| 10010 | CF=0 | AA:24 | ME:56 | PI:24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

428.4.3.1.2.8.7.3.1	formato ES / NT. O formato usado para ES / NT deve ser um formato de downlink de 112 bits (DF = 18) contendo os seguintes campos:

Campo						Referência

DF formato de downlink   			 428.4.3.1.2.3.2.1.2

CF Campo de controle = 0			428.4.3.1.2.8.7.2

AA Endereço, anunciada			428.4.3.1.2.5.2.2.2

ME Mensagem,estendidos quitter   		428.4.3.1.2.8.6.2

PI paridade / identificador do interrogador	428.4.3.1.2.3.2.1.4

O campo PI deve ser codificado com II igual a zero.

428.4.3.1.2.8.7.3.2 Tipos de squitter ES / NT Squitter de

428.4.3.1.2.8.7.3.2.1	posição aerotransportado. O tipo de posição de bordo ES / NT deve usar o formato DF = 18 com o formato para o registro 05 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.2.2	Squitter de posição de superfície. O tipo de posição de superfície ES / NT deve usar o formato DF = 18 com o formato para o registro 06 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.2.3	Squitter de identificação de aeronaves. O tipo de identificação de aeronave ES / NT deverá utilizar o formato DF = 18 com o formato do registro 08 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.2.4	Squitter de velocidade aerotransportada. O tipo de velocidade aerotransportada ES / NT deve usar o formato DF = 18 com o formato para o registro 09 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.2.5	Categoria periódico e squitters impulsionados por eventos

428.4.3.1.2.8.7.3.2.5.1	squitters de categoria periódico. Os tipos de squitter estendido de categoria periódico devem usar o formato DF = 18 para transmitir de categoria da aeronave e outros dados de vigilância. O tipo de squitter estendido de categoria operacional da aeronave deve usar o formato do registro GICB 65 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.4.6.1 inserido no campo ME. O estado alvo e o tipo de squitter estendido de categoria devem usar o formato do registro GICB 62 {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.4.6.1 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.2.5.2	Squitter orientado a eventos. O tipo ES / NT baseado em evento deve usar o formato DF = 18 com o formato para o registro 0A {HEX} conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 inserido no campo ME.

428.4.3.1.2.8.7.3.3	Taxa de squitters ES / NT

428.4.3.1.2.8.7.3.3.1	Inicialização. Na inicialização, o dispositivo não transponder deve começar a operar em um modo no qual não transmita nenhum ruído. O dispositivo não transponder deve iniciar a transmissão de squitters ES / NT para posição no ar, posição de superfície, velocidade de voo e identificação da aeronave quando os dados estiverem disponíveis para inclusão no campo ME desses tipos de squitter. Esta determinação deve ser feita individualmente para cada tipo de squitter. Quando os squitters ES / NT são transmitidos, as taxas de transmissão devem ser conforme indicado em 428.4.3.1.2.8.6.4.2 a 428.4.3.1.2.8.6.4.6.

Nota 1.— Isto suprime a transmissão de squitters estendidos de aeronaves que são incapazes de relatar a posição, velocidade ou identidade. Se a entrada no registro para o tipo de squitter de posição parar por 60 segundos, a transmissão cessará até que a inserção de dados seja retomada, exceto para um dispositivo ES / NT operando na superfície (conforme especificado nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871)). A transmissão de vapores de posição aerotransportados não é interrompida se os dados da altitude barométrica estiverem disponíveis. O encerramento da transmissão de outros tipos de squitter é descrito no Doc 9871.

Nota 2.— Após o tempo limite (428.4.3.1.2.8.7.6), este tipo de squitter pode conter um campo ME de todos os zeros.

428.4.3.1.2.8.7.3.3.2	Transmissão atrasada. A transmissão do squitter ES / NT deve ser atrasada se o dispositivo não transponder estiver ocupado transmitindo um dos outros tipos de squitter.

428.4.3.1.2.8.7.3.3.2.1	O squitter atrasado deve ser transmitido assim que o dispositivo não transponder se tornar disponível.

428.4.3.1.2.8.7.3.3.3	Seleção de antena ES / NT. Dispositivos não transponder operando com diversidade de antena (428.4.3.1.2.10.4) devem Transmitir ES / NT da seguinte forma:

- squittersquando no ar (428.4.3.1.2.8.6.7), o dispositivo não transponder deve transmitir cada tipo de squitter ES / NT alternadamente de as duas antenas; e

- quando na superfície (428.4.3.1.2.8.6.7), o dispositivo não transponder deve transmitir squitters ES / NT usando a antena superior.

428.4.3.1.2.8.7.3.3.4	Registre o tempo limite e a rescisão. O dispositivo não transponder deve limpar os campos de mensagem e encerrar a transmissão de mensagens de squitter estendidas conforme necessário para evitar o relato de informações desatualizadas.

Nota.— O tempo limite e o término de uma transmissão de squitter estendido são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.7.3.3.5	Determinação do estado aerotransportado / superficial. Aeronaves com um meio automático de determinar o estado na terra no solo devem usar esta entrada para selecionar se relatar os tipos de mensagem aérea ou de superfície, exceto conforme especificado em 428.4.3.1.2.6.10.3.1. Aeronaves sem tais meios devem relatar a mensagem do tipo aerotransportado.

428.4.3.1.2.8.7.3.3.6	Controle da taxa de squitters da superfície. O movimento da aeronave deve ser determinado uma vez por segundo. A taxa de squitters da superfície deve ser definida de acordo com os resultados desta determinação.

Nota.— O algoritmo para determinar o movimento da aeronave é especificado na definição do registro 0716 nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.3.1.2.8.7.4	Uso de ES por outros sistemas de vigilância.

428.4.3.1.2.8.7.4.1	Controle do sistema de superfície

Quando um sistema de vigilância de superfície usa DF = 18 como parte de uma função de vigilância, ele não deve usar os formatos que foram alocados para o propósito de vigilância de aeronaves, veículos e / ou obstáculos.

Nota 1.— Os formatos alocados para fins de vigilância de aeronaves, veículos e / ou obstáculos são especificados nas

Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Extendido (Doc 9871).

Nota 2.— A transmissão de qualquer formato de mensagem usado para transportar posição, velocidade, identificação, informação de estado, etc., pode resultar no início e manutenção de pistas falsas em outros receptores 1090ES. O uso dessas mensagens para essa finalidade pode ser proibido no futuro.

428.4.3.1.2.8.7.4.2	Estado do sistema de superfície

O tipo de mensagem de categoria do sistema de superfície (código de tipo = 24) deve ser a única mensagem usada para fornecer a categoria ou a sincronização dos sistemas de vigilância de superfície.

Nota.— A mensagem de categoria do sistema de superfície é especificada nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871). Esta mensagem será usada apenas pelo sistema de vigilância de superfície que a gerou e será ignorada por outros sistemas de superfície.

428.4.3.1.2.8.8	Aplicação militar alargada de squitter, formato downlink 19

| 10011 | AF:3 |  |
| --- | --- | --- |

Nota.— Este formato suporta a transmissão de mensagens ADS-B do squitter estendido em suporte a aplicativos militares. Um formato separado é usado para distinguir esses silenciadores estendidos da transmissão de conjunto de mensagens ADS-B padrão usando DF = 17 ou 18.

428.4.3.1.2.8.8.1	Formato militar. O formato usado para DF = 19 deve ser um formato de downlink de 112 bits contendo os seguintes campos:

Campo 					Referência

DF formato de downlink			428.4.3.1.2.3.2.1.2

Campo de controle AF			428.4.3.1.2.8.8.2

428.4.3.1.2.8.8.2	Campo de aplicação. Este campo de downlink de 3 bits (6-8) em DF = 19 deve obrigatoriamente ser usado para definir o formato da transmissão de 112 bits.

Código 0 a 7 = Reservado

428.4.3.1.2.8.9	Taxa de transmissão máxima de squitter alargada

428.4.3.1.2.8.9.1	O número máximo total de squitter estendido de potência total (DF = 17, 18 e 19) emitido por qualquer instalação de squitter estendido não deve exceder o seguinte:

  - 6,2 mensagens por segundo em média acima de 60 segundos para operações de aeronaves nominais sem emergência e sem atividade ACAS RA, embora não excedendo 11 mensagens sendo transmitidas em qualquer intervalo de 1 segundo; ou

  - 7,4 mensagens por segundo com média superior a 60 segundos em uma condição de emergência e / ou ACAS RA, embora não excedendo 11 mensagens sendo transmitidas em qualquer intervalo de 1 segundo.

428.4.3.1.2.8.9.2	Para instalações capazes de emitir DF = 19 squitters e de acordo com 428.4.3.1.2.8.8, as taxas de transmissão para baixa potência DF = 19 squitters devem ser limitadas a um pico de quarenta DF = 19 squitters por segundo, e trinta DF = 19 squitters por segundo em média ao longo de 10 segundos, desde que o produto da taxa de potência total máxima do squitter para a soma da potência total DF = 17 squitters, potência total DF = 18 squitters, potência total DF = 19 squitters e potência inferior DF = 19 squitters, é mantido em ou abaixo de um nível equivalente à soma de potência de 6,2 esguichos de potência total por segundo em média ao longo de 10 segundos

428.4.3.1.2.8.9.3	Os Estados devem garantir que o uso de operação de baixa potência e taxa mais alta DF = 19 (conforme 428.4.3.1.2.8.9.2) está em conformidade com os seguintes requisitos:

  - é limitado à formação ou aeronave líder do elemento engajada em vôo em formação, direcionando as mensagens para asa e outras aeronaves principais através de uma antena direcional com uma largura de feixe não superior a 90 graus; e

  - o tipo de informação contido na mensagem DF = 19 limita-se ao mesmo tipo de informação na mensagem DF = 17, ou seja, informação com o único propósito de segurança de vôo.

Nota.— Esta capacidade de baixa potência e maior taxa de squitter destina-se ao uso limitado por aeronaves do Estado em coordenação com os órgãos reguladores apropriados.

428.4.3.1.2.8.9.4	Todas as interrogações UF = 19 no ar devem ser incluídas nas disposições de controle de interferência de 428.4.4.3.2.2.2.2.

428.4.3.1.2.9	Protocolo de identificação de aeronaves

428.4.3.1.2.9.1	Relatório de identificação de aeronaves. Uma solicitação Comm-B iniciada na terra (428.4.3.1.2.6.11.2) contendo RR igual a 18 e DI não igual a 7 ou DI igual a 7 e RRS igual a 0 fará com que a resposta resultante contenha a identificação da aeronave em seu campo MB.

428.4.3.1.2.9.1.1	AIS, subcampo de identificação de aeronaves em MB. O transponder deve relatar a identificação da aeronave no subcampo AIS de 48 bits (41-88) do MB. A identificação da aeronave transmitida será aquela empregada no plano de vôo. Quando não houver plano de vôo disponível, a marca de matrícula da aeronave deverá ser inserida neste subcampo.

Nota.— Quando a marca de matricula da aeronave é usada, ela é classificada como “dados diretos fixos” (428.4.3.1.2.10.5.1.1).

Quando outro tipo de identificação de aeronave é usado, é classificado como “dados diretos variáveis” (428.4.3.1.2.10.5.1.3).

428.4.3.1.2.9.1.2	Codificação do subcampo AIS. O subcampo AIS deve ser codificado da seguinte forma:

Nota.— A codificação de identificação da aeronave fornece até oito caracteres.

O código BDS para a mensagem de identificação da aeronave será BDS1 igual a 2 (33-36) e BDS2 igual a 0 (37-40).

Cada caractere deve ser codificado como um subconjunto de 6 bits do Alfabeto Internacional Número 5 (IA-5), conforme ilustrado na Tabela 3-8. O código de caractere deve ser transmitido com a unidade de ordem superior (b6) primeiro e a identificação da aeronave relatada deve ser transmitida com seu caractere mais à esquerda primeiro. Os caracteres devem ser codificados consecutivamente sem código de ESPAÇO intermediário. Quaisquer espaços de caracteres não utilizados no final do subcampo devem conter um código de caracteres SPACE.

428.4.3.1.2.9.1.3	Relatório de capacidade de identificação de aeronaves. Os transponders que respondem a um pedido iniciado noaterra para a identificação da aeronave devem relatar esta capacidade no relatório de capacidade do link de dados (428.4.3.1.2.6.10.2.2.2) ajustando o bit 33 do subcampo MB para 1.

428.4.3.1.2.9.1.4	Alteração da identificação da aeronave. Se a identificação da aeronave relatada no subcampo AIS for alterada em vôo, o transponder deve relatar a nova identificação para a terra usando o protocolo de mensagem de transmissão Comm-B de 428.4.3.1.2.6.11.4 para BDS1 = 2 (33 - 36) e BDS2 = 0 (37 - 40). O transponder deve iniciar, gerar e anunciar a identificação revisada da aeronave, mesmo que a interface que fornece a identificação do voo seja perdida. O transponder deve garantir que o código BDS seja definido para o relatório de identificação da aeronave em todos os casos, incluindo a perda da interface. Neste último caso, os bits 41 - 88 devem conter todos os ZEROs.

Nota.— A configuração do código BDS pelo transponder garante que uma mudança de transmissão de identificação da aeronave conterá o código BDS para todos os casos de falha de identificação de voo (por exemplo, a perda da interface que fornece a identificação de voo).

428.4.3.1.2.10	Características do sistema essencial do ssr mode s transponder

428.4.3.1.2.10.1	Sensibilidade e faixa dinâmica do transponder. A sensibilidade do transponder deve ser definida em termos de um determinado nível de entrada do sinal de interrogação e uma determinada porcentagem de respostas correspondentes. Apenas as respostas corretas contendo o padrão de bits necessário para a interrogação recebida serão contadas. Dada uma interrogação que requer uma resposta de acordo com 428.4.3.1.2.4, o nível mínimo de disparo, MTL, deve ser definido como o nível mínimo de potência de entrada para 90 por cento de relação resposta-interrogação. O MTL deve ser –74 dBm ± 3 dB para interrogações Modo S (interrogações usando P6), e conforme definido em 428.4.3.1.1.7.5.1 b) para Modo A e C, e interrogações entre modos. A relação resposta-interrogação de um transponder Modo S deve ser:

  - pelo menos 99 por cento para níveis de entrada de sinal entre 3 dB acima de MTL e –21 dBm; e

  - não mais do que 10 por cento em níveis de entrada de sinal abaixo de –81 dBm.

Nota.— A sensibilidade do transponder e a potência de saída são descritas nesta seção em termos de nível de sinal nos terminais da antena. Isso dá ao projetista liberdade para organizar a instalação, otimizando o comprimento do cabo e o projeto do receptor-transmissor, e não impede que os componentes do receptor e / ou transmissor se tornem parte integrante do subconjunto da antena.

428.4.3.1.2.10.1.1	Taxa de resposta na presença de interferência

Nota.— Os parágrafos a seguir apresentam medidas do desempenho do transponder Modo S na presença de impulsos de interrogação Modo A / C interferentes e interferência CW em banda de baixo nível.

428.4.3.1.2.10.1.1.1	Taxa de resposta na presença de um impulso de interferência. Dada uma interrogação de Modo S que requer uma resposta (428.4.3.1.2.4), a taxa de resposta de um transponder deve ser de pelo menos 95 por cento na presença de um impulso de interrogação de Modo A / C de interferência se o nível do impulso de interferência for 6 dB ou mais abaixo do nível de sinal para níveis de sinal de entrada do Modo S entre -68 dBm e -21 dBm e o impulso de interferência se sobrepõe ao P6 impulsoda interrogação do Modo S em qualquer lugar após a reversão da fase de sincronização.

Nas mesmas condições, a relação de resposta deve ser de pelo menos 50 por cento se o nível do impulso de interferência for 3 dB ou mais abaixo do nível do sinal.

428.4.3.1.2.10.1.1.2	Taxa de resposta na presença de interferência do par de impulsos. Dada uma interrogação que requer uma resposta (428.4.3.1.2.4), a taxa de resposta de um transponder deve ser de pelo menos 90 por cento na presença de um P1 - P2 par de impulsosinterferente se o nível do par de impulsos interferentes for 9 dB ou mais abaixo do nível de sinal para níveis de sinal de entrada entre –68 dBm e –21 dBm e o P1 impulsodo par interferente ocorre não antes do P1 impulsodo sinal Modo S.

428.4.3.1.2.10.1.1.3	Taxa de resposta na presença de interferência assíncrona de baixo nível. Para todos os sinais recebidos entre - 65 dBm e -21 dBm e dada uma interrogação de Modo S que requer uma resposta de acordo com 428.4.3.1.2.4 e se nenhuma condição de bloqueio estiver em vigor, o transponder deve responder corretamente com uma relação de resposta de pelo menos 95 por cento em a presença de interferência assíncrona. Interferência assíncrona deve ser considerada como um único impulso de interrogação Modo A / C ocorrendo em todas as taxas de repetição até 10.000 Hz em um nível 12 dB ou mais abaixo do nível do sinal Modo S.

Nota.— Esses impulsos podem combinar-se com os impulsos P1 e P2 da interrogação do Modo S para formar uma interrogação válida somente para todas as chamadas do Modo A / C. O transponder do Modo S não responde às interrogações de todas as chamadas do Modo A / C apenas. Um impulso precedente pode também combinar-se com o P2 da interrogação Modo S para formar um válido interrogação Modo A ou no Modo C. No entanto, o P1

- P2 pardo preâmbulo do Modo S tem precedência (428.4.3.1.2.4.1.1.1). O processo de decodificação do Modo S é independente do processo de decodificação do Modo A / Modo C e a interrogação do Modo S é aceita.

428.4.3.1.2.10.1.1.4	Taxa de resposta na presença de interferência CW em banda de baixo nível. Na presença de interferência CW não coerente a uma frequência de 1 030 ± 0,2 MHz em níveis de sinal de 20 dB ou mais abaixo do nível de sinal de interrogação Modo A / C ou Modo S desejado, o transponder deve responder corretamente a pelo menos 90 por cento dos interrogatórios.

428.4.3.1.2.10.1.1.5	Resposta espúria

428.4.3.1.2.10.1.1.5.1	 A resposta aos sinais fora da banda de passagem do receptor deve ser de pelo menos 60 dB abaixo da sensibilidade normal.

428.4.3.1.2.10.1.1.5.2	Para projetos de transponder certificados pela primeira vez em ou após 1 de janeiro de 2011, a taxa de resposta espúria do Modo A / C resultante das interrogações do Modo S de baixo nível não deve ser superior a:

  - uma média de 1 por cento na faixa do sinal de interrogação de entrada entre -81 dBm e o modo S MTL; e

  - um máximo de 3 por cento em qualquer nível dado na faixa do sinal de interrogação de entrada entre –81 dBm e o modo S MTL.

Nota 1.— A falha em detectar uma interrogação de baixo nível de Modo S também pode resultar na decodificação do transponder em uma interrogação de chamada total de Modo A / C / S de três impulsos. Isso resultaria na resposta do transponder com uma resposta de chamada geral do Modo S (DF = 11). O requisito acima também controlará essas respostas DF = 11, uma vez que coloca um limite na probabilidade de falha em detectar corretamente a interrogação do Modo S.

Nota 2.— Mais informações sobre a emissão de um certificado de tipo para aeronaves e aprovação de projeto separada podem ser encontradas no Manual de Aeronavegabilidade (Doc 9760).

428.4.3.1.2.10.2	Potência de impulso de pico do transponder. A potência de pico de cada impulso de uma resposta deve:

  - não ser inferior a 18,5 dBW para aeronaves não capazes de operar em altitudes superiores a 4 570 m (15 000 pés);

  - não ser inferior a 21,0 dBW para aeronaves capazes de operar acima de 4 570 m (15 000 pés);

  - não ser inferior a 21,0 dBW para aeronaves com velocidade máxima de cruzeiro superior a 324 km / h (175 kt); e

  - não deve exceder 27,0 dBW.

428.4.3.1.2.10.2.1	Potência de saída do transponder em estado inativo. Quando o transponder está no estado inativo, o pico de potência do impulso em 1 090 MHz mais ou menos 3 MHz não deve exceder –50 dBm. O estado inativo é definido para incluir todo o período entre as transmissões menos os períodos de transição de 10 microssegundos antes do primeiro impulso e após restringida desta forma para garantir que uma aeronave, quando localizada a até 185 m (0,1 NM) de um interrogador Modo A / C ou Modo S, não cause interferência nessa instalação. Em certas aplicações do Modo S, prevenção de colisão aérea, por exemplo, onde um transmissor e receptor de 1 090 MHz estão na mesma aeronave, pode ser necessário restringir ainda mais a potência do transponder de estado inativo.

428.4.3.1.2.10.2.2	Radiação de emissão espúria

A CW não deve exceder 70 dB abaixo de 1 watt.

428.4.3.1.2.10.3	Características especiais

428.4.3.1.2.10.3.1	Supressão dos estruturas laterais do modo S

Nota.- Supressão lateral do estrutura para formatos Modo S ocorre quando um P5 imimpulso sobrepõe-se à localização da inversão de fase de sincronização de P6,fazendo com que o transponder deixar de reconhecer a interrogação (428.4.3.1. 2.4.1.1.3).

Dada uma interrogação de Modo S que requer uma resposta, o transponder deve:

  - em todos os níveis de sinal entre MTL +3 dB e –21 dBm, ter uma taxa de resposta de menos de 10 por cento se a amplitude recebida de P5 exceder a amplitude recebida de P6 por 3 dB ou mais;

  - em todos os níveis de sinal entre MTL +3 dB e –21 dBm, tem uma taxa de resposta de pelo menos 99 por cento se a amplitude recebida de P6 exceder a amplitude recebida de P5 em 12 dB ou mais.

428.4.3.1.2.10.3.2	Tempo morto do Modo S. O tempo morto deve ser definido como o intervalo de tempo que começa no final de uma transmissão de resposta e termina quando o transponder recupera a sensibilidade dentro de 3 dB de MTL. Os transponders do modo S não devem ter mais de 125 microssegundos de tempo morto.

428.4.3.1.2.10.3.3	Dessensibilização do receptor Modo S. O receptor do transponder deve ser dessensibilizado de acordo com 428.4.3.1.1.7.7.1 ao receber qualquer impulso com mais de 0,7 microssegundos de duração.

428.4.3.1.2.10.3.3.1  Recuperação da dessensibilização. A recuperação da dessensibilização deve começar na borda posterior de cada impulso de um sinal recebido e deve ocorrer na taxa prescrita em 428.4.3.1.1.7.7.2, desde que nenhuma resposta ou transferência de dados seja feita em resposta ao sinal recebido.

428.4.3.1.2.10.3.4	Recuperação após interrogações de Modo S que não geram respostas

428.4.3.1.2.10.3.4.1	Recuperação após uma única interrogação de Modo S

428.4.3.1.2.10.3.4.1.1	O transponder deve recuperar a sensibilidade dentro de 3 dB de MTL no máximo 128 microssegundos após o recebimento da reversão de fase de sincronização após uma interrogação de Modo S que não é aceita (428.4.3.1.2.4.1.2) ou que é aceito, mas não requer resposta.

428.4.3.1.2.10.3.4.1.2	Recomendação.- O transponder deve recuperar a sensibilidade dentro de 3 dB de MTL no máximo 45 microssegundos após o recebimento da reversão de fase de sincronização após uma interrogação de Modo S que não é aceita (428.4.3.1.2.4.1.2) ou que é aceita, mas não requer resposta .

428.4.3.1.2.10.3.4.1.3	Todos os transponders de Modo S instalados em ou após 1 de janeiro de 1999 devem recuperar a sensibilidade dentro de 3 dB de MTL no máximo 45 microssegundos após o recebimento da reversão de fase de sincronização após uma interrogação de Modo S que não é aceita (428.4.3.1.2.4.1.2) ou que é aceito, mas não requer resposta.

428.4.3.1.2.10.3.4.2	Recuperação após uma interrogação de modo S Comm-C. Um transponder Modo S com capacidade Comm-C deve recuperar a sensibilidade dentro de 3 dB de MTL no máximo 45 microssegundos após o recebimento da reversão da fase de sincronização após a aceitação de uma interrogação Comm-C para a qual nenhuma resposta é necessária.

428.4.3.1.2.10.3.5	Respostas do Modo S indesejadas. Os transponders do Modo S não devem gerar respostas indesejadas do Modo S mais do que uma vez em 10 segundos. A instalação na aeronave deve ser feita de forma que este padrão seja alcançado quando todos os possíveis equipamentos interferentes instalados na mesma aeronave estiverem operando em níveis máximos de interferência.

428.4.3.1.2.10.3.5.1 O Modo S indesejado responde na presença de interferência CW de baixo nível na banda. Na presença de interferência CW não coerente a uma frequência de 1 030 ± 0,2 MHz e a níveis de sinal de -60 dBm ou menos, e na ausência de sinais de interrogação válidos, os transponders de Modo S não devem gerar respostas de Modo S indesejadas com mais frequência de uma vez a cada 10 segundos.

428.4.3.1.2.10.3.6	Limitação da taxa de resposta

Nota.— A limitação da taxa de resposta é prescrita separadamente para os modos A e C e para o modo S.

428.4.3.1.2.10.3.6.1	Limitação da taxa de resposta do modo S A limitação da taxa de resposta não é necessária para os formatos Modo S de um transponder. Se tal limitação for incorporada para proteção de circuito, ela deve permitir as taxas de resposta mínimas exigidas em 428.4.3.1.2.10.3.7.2 e 428.4.3.1.2.10.3.7.3.

428.4.3.1.2.10.3.6.2	Limitação da taxa de resposta dos modos A e C. A limitação da taxa de resposta para os Modos A e C deve ser efetuada de acordo com 428.4.3.1.1.7.9.1. A redução de sensibilidade prescrita (428.4.3.1.1.7.9.2) não deve afetar o desempenho do Modo S do transponder.

428.4.3.1.2.10.3.7	Capacidade de taxa de resposta mínima, Modos A, C e S

428.4.3.1.2.10.3.7.1	Todas as taxas de resposta especificadas em 428.4.3.1.2.10.3.7 devem ser adicionais a quaisquer transmissões de ruído que o transponder deve fazer.

428.4.3.1.2.10.3.7.2	Capacidade de taxa de resposta mínima, Modos A e C. A capacidade de taxa de resposta mínima para os Modos A e C deve estar de acordo com 428.4.3.1.1.7.9.

428.4.3.1.2.10.3.7.3	Capacidade de taxa de resposta mínima, Modo S. Um transponder capaz de transmitir apenas respostas curtas do Modo S deve ser capaz de gerar respostas nas seguintes taxas:

50 respostas do Modo S em qualquer intervalo de 1 segundo

18 respostas do Modo S em um intervalo de 100 milissegundos

8 O Modo S responde em um intervalo de 25 milissegundos

4 O Modo S responde em um intervalo de 1,6 milissegundo

Além de qualquer transmissão ELM de downlink, um transponder de nível 2, 3 ou 4 deve ser capaz de gerar tantas respostas longas, pelo menos:

Modo 16 de 50 S responde em qualquer intervalo de 1 segundo

6 de 18 respostas do Modo S em um intervalo de 100 milissegundos

4 de 8 respostas do Modo S em um intervalo de 25 milissegundos

2 de 4 respostas do Modo S em um intervalo de 1,6 milissegundos

Transponders usados em conjunto com ACAS deve ser capaz de gerar respostas tão longas, pelo menos:

60 respostas do Modo S em qualquer intervalo de 1 segundo

6 de 18 respostas do Modo S em um intervalo de 100 milissegundos

4 de 8 respostas do Modo S em um intervalo de 25 milissegundos

2 de 4 Modo S respostas em um intervalo de 1,6 milissegundos

Além do ELM de downlink transmissões, um transponder de nível 5 deve ser capaz de gerar pelo menos respostas longas:

24 de 50 respostas de Modo S em qualquer intervalo de 1 segundo

9 de 18 respostas de Modo S em um intervalo de 100 milissegundos

6 de 8 respostas de Modo S em 25 – intervalo de milissegundos

2 de 4 respostas do Modo S em um intervalo de 1,6 milissegundos

428.4.3.1.2.10.3.7.4	Taxa mínima de resposta de pico do modo S ELM

Nota 1. - Quando um ELM de downlink é inicializado (428.4.3.1.2.7.7.1), o transponder do Modo S anuncia o comprimento (em segmentos ) da mensagem em espera. O transponder deve ser capaz de transmitir esse número de segmentos, mais uma margem adicional para compensar as respostas perdidas, durante a permanência do feixe do interrogador de terra.

Pelo menos uma vez a cada segundo, um transponder de Modo S equipado para operação de downlink ELM deve ser capaz de transmitir em um intervalo de 25 milissegundos, pelo menos 25 por cento a mais de segmentos do que os anunciados na inicialização (428.4.3.1.2.7.7.1). A capacidade ELM de downlink de comprimento mínimo para transponders de nível 4 e 5 deve ser conforme especificado em 428.4.3.1.2.10.5.2.2.2.

Nota 2.— Um transponder capaz de processar o ELM de downlink de comprimento máximo (16 segmentos) deve, portanto, ser capaz de transmitir 20 respostas longas nas condições acima. Podem ser construídos transponders de nível 4 que processem menos do que o comprimento máximo da mensagem. Esses transponders não podem inicializar um comprimento de mensagem que exceda sua capacidade de transmissor. Por exemplo, um transponder que pode transmitir no máximo 10 respostas longas nas condições acima nunca pode anunciar uma mensagem com mais de 8 segmentos.

428.4.3.1.2.10.3.8	Atraso de resposta e tremulação

Nota.— Depois de uma interrogação ter sido aceita e se uma resposta for necessária, esta transmissão de resposta começa após um atraso fixo necessário para realizar os protocolos. Valores diferentes para este atraso são atribuídos para os modos A e C, para o modo S e para os modos A / C / S de respostas a todas as chamadas.

428.4.3.1.2.10.3.8.1	Atraso de resposta e jitter para os Modos A e C. O atraso de resposta e jitter para transações dos Modos A e C devem ser conforme prescrito em 428.4.3.1.1.7.10.

428.4.3.1.2.10.3.8.2	Retardo de resposta e jitter para o Modo S. Para todos os níveis de sinal de entrada entre MTL e -21 dBm, a borda de ataque do primeiro impulso de preâmbulo da resposta (428.4.3.1.2.2.5.1.1) deve ocorrer 128 mais ou menos 0,25 microssegundo após o reversão de fase de sincronismo (428.4.3.1.2.1.5.2.2) dorecebido P6. O jitter do atraso de resposta não deve exceder 0,08 microssegundos, pico (99,9 percentil).

428.4.3.1.2.10.3.8.3	Atraso de resposta e jitter para todos os modos A / C / S. Para todos os níveis de sinal de entrada entre MTL +3 dB e - 21 dBm, a borda de ataque do primeiro impulso de preâmbulo da resposta (428.4.3.1.2.2.5.1.1) deve ocorrer 128 mais ou menos 0,5 microssegundos após a borda de ataque do P4 impulso da interrogação (428.4.3.1.2.1.5.1.1). O jitter não deve exceder 0,1 microssegundo, pico (99,9 percentil).

Nota.— Um jitter de pico de 0,1 microssegundo é consistente com o jitter prescrito em 428.4.3.1.1.7.10.

428.4.3.1.2.10.3.9	Temporizadores. A duração e os recursos dos temporizadores devem ser mostrados na Tabela 3-9. Todos os temporizadores devem poder ser reiniciados. Ao receber qualquer comando de partida, eles devem funcionar durante os tempos especificados. Isso deve ocorrer independentemente de eles estarem em funcionamento ou não no momento em que o comando de partida for recebido. Um comando para reiniciar um cronômetro deve fazer com que o cronômetro pare de funcionar e retorne ao seu estado inicial em preparação para um comando de partida subsequente.

428.4.3.1.2.10.3.10	Inibição de respostas. As respostas às interrogações de todas as chamadas em Modo A / C / S e em Modo S apenas em todas as chamadas serão sempre inibidas quando a aeronave declarar o estado na terra. Não deve ser possível inibir respostas a interrogações de Modo S dirigidas discretamente, independentemente de a aeronave estar no ar ou em terra.

428.4.3.1.2.10.3.10.1	A aeronave deve fornecer meios para determinar o estado na terra automaticamente e fornecer essa informação ao transponder.

428.4.3.1.2.10.3.10.2	As respostas do Modo A / C devem ser inibidas quando a aeronave estiver na terra para evitar interferência quando estiver nas proximidades de um interrogador ou outra aeronave.

Nota.— As interrogações dirigidas discretamente no Modo S não dão origem a tal interferência e podem ser necessárias para comunicações de link de dados com aeronaves na superfície do aeroporto. As transmissões do squitter de aquisição podem ser usadas para vigilância passiva de aeronaves na superfície do aeroporto.

428.4.3.1.2.10.4	Sistema de antena transponder e operação de diversidade. Os transponders Modo S equipados para operação de diversidade devem ter duas portas de RF para operação com duas antenas, uma antena na parte superior e outra na parte inferior da fuselagem da aeronave. O sinal recebido de uma das antenas deve ser selecionado para aceitação e a resposta deve ser transmitida apenas da antena selecionada.

428.4.3.1.2.10.4.1	Padrão de radiação. O padrão de radiação das antenas Modo S, quando instaladas em uma aeronave, deve ser nominalmente equivalente ao de um monopolo de quarto de onda em um plano terrestre.

Nota.— As antenas do transponder projetadas para aumentar o ganho às custas da largura do feixe vertical são indesejáveis devido ao seu baixo desempenho durante as curvas.

428.4.3.1.2.10.4.2	Localização da antena. As antenas superior e inferior devem ser montadas o mais próximo possível da linha central da fuselagem. As antenas devem ser localizadas de forma a minimizar a obstrução de seus campos no plano horizontal.

428.4.3.1.2.10.4.2.1	A distância horizontal entre as antenas superior e inferior não deve ser superior a 7,6 m (25 pés).

Nota.— Esta recomendação destina-se a apoiar a operação de qualquer transponder de diversidade (incluindo cabos) com qualquer instalação de antena de diversidade e ainda satisfazer o requisito de 428.4.3.1.2.10.4.5.

428.4.3.1.2.10.4.3	Seleção da antena. Os transponders do Modo S equipados para operação de diversidade devem ter a capacidade de avaliar uma sequência de impulso recebida simultaneamente em ambos os canais da antena para determinar individualmente para cada canal se o P1 impulsoe o P2 impulsode um preâmbulo de interrogação do Modo S atendem aos requisitos para um Modo Interrogação S conforme definido em 428.4.3.1.2.1 e se o P1 impulsoe o impulso P3 de um Modo A, Modo C ou interrogação intermodo atendem aos requisitos para interrogações Modo A e Modo C, conforme definido em 428.4.3.1.1.

Nota.— Transponders equipados para operação de diversidade podem opcionalmente ter a capacidade de avaliar características adicionais dos impulsos recebidos das interrogações ao fazer uma seleção de canal de diversidade. O transponder pode, como opção, avaliar uma interrogação completa de Modo S recebida simultaneamente em ambos os canais para determinar individualmente para cada canal se a interrogação atende aos requisitos para aceitação de interrogação de Modo S conforme definido em 428.4.3.1.2.4.1.2.3.

428.4.3.1.2.10.4.3.1	Se os dois canais receberem simultaneamente pelo menos um P1 - P2 par de impulsosque atenda aos requisitos para uma interrogação Modo S, ou um P1 - P3 par de impulsosque atenda aos requisitos para uma interrogação Modo A ou Modo C, ou se os dois canais aceitam simultaneamente uma interrogação completa, a antena na qual a intensidade do sinal é maior deve ser selecionada para a recepção do restante (se houver) da interrogação e para a transmissão da resposta.

428.4.3.1.2.10.4.3.2	Se apenas um canal receber um par de impulsos que atenda aos requisitos para uma interrogação, ou se apenas um canal aceitar uma interrogação, a antena associada a esse canal deve ser selecionada independentemente da intensidade do sinal recebido.

428.4.3.1.2.10.4.3.3	Limite de seleção. Se a seleção da antena for baseada no nível do sinal, ela deve ser realizada em todos os níveis de sinal entre MTL e –21 dBm.

Nota.— Qualquer antena pode ser selecionada se a diferença no nível do sinal for inferior a 3 dB.

428.4.3.1.2.10.4.3.4	Tolerância de atraso do sinal recebido. Se uma interrogação for recebida em uma antena 0,125 microssegundo ou menos antes da recepção na outra antena, as interrogações serão consideradas interrogações simultâneas e os critérios de seleção de antena acima serão aplicados. Se uma interrogação aceita for recebida em qualquer antena 0,375 microssegundo ou mais antes da recepção na outra antena, a antena selecionada para a resposta deve ser aquela que recebeu a anterior  interrogação. Se o tempo relativo de recebimento estiver entre 0,125 e 0,375 microssegundos, o transponder deve selecionar a antena para resposta com base nos critérios de interrogação simultânea ou com base no tempo de chegada anterior.

428.4.3.1.2.10.4.4	Isolamento do canal de transmissão da diversidade. O pico de potência de RF transmitido da antena selecionada deve exceder a potência transmitida da antena não selecionada em pelo menos 20 dB.

428.4.3.1.2.10.4.5	Atraso de resposta de transponders de diversidade. A diferença de transmissão bidirecional total no atraso médio de resposta entre os dois canais de antena (incluindo o atraso diferencial causado pelos cabos do transponder para a antena e a distância horizontal ao longo da linha central da aeronave entre as duas antenas) não deve exceder 0,13 microssegundo para interrogações de igual amplitude. Este requisito é válido para intensidades de sinal de interrogação entre MTL +3 dB e –21 dBm. Os requisitos de jitter em cada canal individual devem permanecer conforme especificado para transponders de não diversidade.

Nota.— Este requisito limita o jitter aparente causado pela troca da antena e pelas diferenças de atraso do cabo.

428.4.3.1.2.10.5	Processamento de dados e interfaces

428.4.3.1.2.10.5.1	Dadosdiretas. Os dados diretos devem ser aqueles exigidos para o protocolo de vigilância do sistema Modo S.

428.4.3.1.2.10.5.1.1	Dados diretos fixos. Os dados diretos fixos são os dados da aeronave que não mudam durante o voo e devem ser: a)	o endereço da aeronave (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.1 e 428.4.3.1.2.5.2.2.2);

- a velocidade máxima (428.4.3.1.2.8.2.2); e

- a marca de registro, se usada para identificação do voo (428.4.3.1.2.9.1.1).

428.4.3.1.2.10.5.1.2	Interfaces para dados diretos fixos

As interfaces do transponder para a aeronave devem ser projetadas de tal forma que os valores dos dados diretos fixos se tornem uma função da instalação da aeronave ao invés da configuração do transponder.

Nota.— A intenção desta recomendação é encorajar uma técnica de interface que permite a troca de transponder sem manipulação do próprio transponder para definir os dados diretos fixos.

428.4.3.1.2.10.5.1.3	Dados diretos variáveis. Os dados diretos variáveis são os dados da aeronave que podem mudar em voo e devem ser:

  - o código de altitude do Modo C (428.4.3.1.2.6.5.4);

  - o código de identidade do Modo A (428.4.3.1.2.6.7.1);

  - a condição na terra (428.4.3.1.2.5.2.2.1, 428.4.3.1.2.6.5.1 e428.4. 3.1.2.8.2.1);

  - a identificação da aeronave, se diferente da marca de registro (428.4.3.1.2.9.1.1); e

  - a condição SPI (428.4.3.1.2.6.10.1.3).

428.4.3.1.2.10.5.1.4	Interfaces para dados directos variáveis.

428.4.3.1.2.10.5.1.4.1	Deverá haver um meio, enquanto na terra ou durante o voo, para que a condição SPI seja inserida pelo piloto, sem a entrada ou modificação de outros dados de voo.

428.4.3.1.2.10.5.1.4.2	Deverá ser fornecido um meio, enquanto na terra ou durante o voo, para que o código de identidade do Modo A seja exibido ao piloto e modificado sem a entrada ou modificação de outros dados de voo.

428.4.3.1.2.10.5.1.4.3	Para transponders de Nível 2 e acima, um meio deve ser fornecido, enquanto na terra ou durante o vôo, para que a identificação da aeronave seja exibida ao piloto, e, quando contiver dados variáveis (428.4.3.1.2.10.5.1.3 d)) , a ser modificado sem a entrada ou modificação de outros dados de voo.

Nota.— A implementação da acção piloto para entrada de dados será tão simples e eficiente quanto possível, a fim de minimizar o tempo necessário e reduzir a possibilidade de erros na entrada de dados.

428.4.3.1.2.10.5.1.4.4	As interfaces devem ser incluídas para aceitar a codificação de altitude-pressão e na terra.

Nota.— Não é prescrito um projecto de interface específico para os dados directos variáveis.

428.4.3.1.2.10.5.2	Dados indirectos

Nota.— Os dados indirectos são aqueles que passam pelo transponder em qualquer direcção, mas não afetam a função de vigilância.

Se as origens e / ou destinos dos dados indiretos não estiverem dentro do invólucro do transponder, as interfaces devem ser usadas para as conexões necessárias.

428.4.3.1.2.10.5.2.1	A função das interfaces

Nota.— As interfaces de dados indiretos para transações padrão servem a interrogações que requerem uma resposta e a função de transmissão. As interfaces de dados indiretos para ELM atendem a esse sistema e requerem buffering e circuitos de protocolo dentro do transponder. As portas de interface podem ser separadas para cada direção e para cada serviço ou podem ser combinadas de qualquer maneira.

428.4.3.1.2.10.5.2.1.1	Interface de transação de comprimento padrão de uplink. A interface de transação de comprimento padrão de uplink deve transferir todos os bits de interrogações aceitas, (com a possível exceção do campo AP), exceto para UF = 0, 11 ou 16.

Nota.— AP também pode ser transferido para ajudar na implementação de integridade.

428.4.3.1.2.10.5.2.1.2	Interface de transação de comprimento padrão de downlink. Um transponder que transmite informações originadas em um dispositivo periférico deve ser capaz de receber bits ou padrões de bits para inserção em locais apropriados dentro da transmissão. Esses locais não devem incluir aqueles nos quais os padrões de bits gerados internamente pelo transponder são inseridos, nem o campo AP da resposta. Um transponder que transmite informações usando o formato Comm-B terá acesso imediato aos dados solicitados, no sentido de que o transponder deve responder a uma interrogação com os dados solicitados por essa interrogação.

Nota.— Este requisito pode ser cumprido de duas maneiras:

  - o transponder pode ter disposições para dados internos e buffering de protocolo;

  - o transponder pode empregar uma interface de "tempo real" que opera de modo que os dados de uplink deixem o transponder antes que a resposta correspondente seja gerada e os dados de downlink entrem no transponder a tempo de serem incorporados na resposta.

428.4.3.1.2.10.5.2.1.3	Interface de mensagem de comprimento estendido

Nota.— A interface ELM extrai e entra no transponder os dados trocados entre o ar e a terra por meio do protocolo ELM (428.4.3.1.2.7).

428.4.3.1.2.10.5.2.2	Taxas de transação de dados indiretos Transações de

428.4.3.1.2.10.5.2.2.1	comprimento padrão. Um transponder equipado para transferência de informações de e para dispositivos externos deve ser capaz de processar os dados de pelo menos tantas respostas quanto as prescritas para taxas de resposta mínimas em 428.4.3.1.2.10.3.7.2 e dados de uplink de interrogações sendo entregues a uma taxa de mínimo:

50 interrogações longas em qualquer intervalo de 1 segundo

18 interrogações longas em um intervalo de 100 milissegundos

8 interrogações longas em um intervalo de 25 milissegundos

4 interrogações longas em um intervalo de 1,6 milissegundo.

Nota 1.— Um transponder capaz de taxas de resposta superiores ao mínimo de 428.4.3.1.2.10.3.7.2 não precisa aceitar longas interrogações depois de atingir os limites de processamento de dados do uplink acima.

Nota 2.— A resposta do Modo S é o único meio de acusar o recebimento do conteúdo dos dados de uma interrogação do Modo S. Assim, se o transponder é capaz de responder a uma interrogação, a instalação Modo S deve ser capaz de aceitar os dados contidos nessa interrogação independentemente do tempo entre ela e outras interrogações aceitas. A sobreposição de feixes do Modo S de vários interrogadores pode levar à necessidade de processamento e armazenamento de dados consideráveis. O mínimo descrito aqui reduz o processamento de dados a um nível realista e a cláusula de não aceitação prevê a notificação ao interrogador de que os dados não serão temporariamente aceitos.

428.4.3.1.2.10.5.2.2.2	Transações de comprimento estendido. Os transponders de nível 3 (428.4.2.1.5.1.3) e de nível 4 (2.1.5.1.4) devem ser capazes de transferir dados de pelo menos quatro ELMs de uplink completos de dezesseis segmentos (428.4.3.1.2.7.4) em qualquer intervalo de quatro segundos. Um transponder de nível 5 (428.4.2.1.5.1.5) deve ser capaz de transferir os dados de pelo menos quatro ELMs de uplink completos de dezesseis segmentos em qualquer intervalo de um segundo e deve ser capaz de aceitar pelo menos dois ELMs de uplink completos de dezesseis segmentos com o mesmo II código em um intervalo de 250 milissegundos. Um transponder de nível 4 deve ser capaz de transmitir pelo menos um ELM de downlink de quatro segmentos (428.4.3.1.2.7.7 e 428.4. 3.1.2.10.3.7.3) em qualquer intervalo de um segundo. Um transponder de nível 5 deve ser capaz de transmitir pelo menos um ELM de downlink de dezesseis segmentos em qualquer intervalo de um segundo.

428.4.3.1.2.10.5.2.2.2.1 Os transponders de nível 3 e 4 devem ser capazes de aceitar pelo menos dois ELMs de uplink completos de dezesseis segmentos em um intervalo de 250 milissegundos.

428.4.3.1.2.10.5.2.3	Formatos de dados para transações de comprimento padrão e parâmetros de aeronaves de downlink exigidos (DAPs)

428.4.3.1.2.10.5.2.3.1	Todos os transponders de nível 2 e acima devem suportar os seguintes registros:

—	os relatórios de capacidade (428.4.3.1.2.6.10.2);

—	o registro de protocolo de identificação de aeronave 20 {HEX} (428.4.3.1.2.9); e

—  	para aeronaves equipadas com ACAS, o registro consultivo de resolução ativa 30 {HEX}  (428.4.4.3.8.4.2.2).

428.4.3.1.2.10.5.2.3.2	Quando necessário, os DAPs devem ser suportados pelos registros listados na Tabela 3-10. Os formatos e as taxas mínimas de atualização dos registos do transponder devem ser implementados de forma consistente para garantir a interoperabilidade.

428.4.3.1.2.10.5.2.3.3	A interface de transação de comprimento padrão de downlink deve entregar parâmetros de aeronave de downlink (DAPs) para o transponder que os torna disponíveis para a terra. Cada DAP deve ser compactado no formato Comm-B (campo 'MB') e pode ser extraído usando o protocolo Comm-B iniciado na terra (GICB) ou usando o canal de downlink MSP 3 por meio do aplicativo flash de dados.

Nota.— Os formatos e taxas de atualização de cada registro e o aplicativo de flash de dados são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Extended Squitter (Doc 9871).

428.4.3.1.2.10.5.3	Integridade da transferência de conteúdo de dados. Um transponder que emprega interfaces de dados deve incluir proteção suficiente para garantir taxas de erro de menos de um erro em 103 mensagens e menos de um erro não detectado em 107 transmissões de 112 bits em ambas as direções entre a antena e cada porta de interface.

428.4.3.1.2.10.5.4	Cancelamento da mensagem. A interface de transação de comprimento padrão de downlink e a interface de mensagem de comprimento estendido devem incluir a capacidade de cancelar uma mensagem enviada ao transponder para entrega a terra, mas cujo ciclo de entrega não foi concluído (ou seja, um encerramento não foi realizado por um interrogador de terra )

Nota.— Um exemplo da necessidade desse recurso é cancelar uma mensagem se houver tentativa de entrega quando a aeronave não estiver dentro da cobertura de uma estação terrestre do Modo S. A mensagem deve então ser cancelada para evitar que seja lida e interpretada como uma mensagem atual quando a aeronave entrar novamente no espaço aéreo do Modo S.

428.4.3.1.2.10.5.5	Mensagens dirigidas pelo ar. A transferência deste tipo de mensagem requer todas as ações indicadas em 428.4.3.1.2.10.5.4 mais a transferência para o transponder do identificador interrogador do local que receberá a mensagem.

428.4.3.1.2.11 Essencial características do sistema do interrogador de terra

Nota.— Para garantir que a ação do interrogador Modo S não seja prejudicial aos interrogadores Modo A / C, existem limites de desempenho para os interrogadores Modo S.

428.4.3.1.2.11.1  Taxas de repetição de interrogatório. Os interrogadores do Modo S devem usar as taxas de repetição de interrogação mais baixas praticáveis para todos os modos de interrogação.

Nota.— Dados precisos de azimute em baixas taxas de interrogação podem ser obtidos com técnicas de monoimpulso.

428.4.3.1.2.11.1.1	Taxa de repetição de interrogação de todas as chamadastaxa de repetição de

428.4.3.1.2.11.1.1.1	Ainterrogações para todas as chamadas do Modo A / C / S, usada para aquisição, deve ser inferior a 250 por segundo. Esta taxa também se aplica às interrogações emparelhadas de todas as chamadas Modo S e Modo A / C apenas usadas para aquisição no modo multisite.

428.4.3.1.2.11.1.1.2	Número máximo de respostas a todas as chamadas do Modo S acionadas por um interrogador. Para aeronaves que não estão bloqueadas, um interrogador de Modo S não deve acionar, em média, mais de 6 respostas de todas as chamadas de Modo S por período de 200 ms e não mais de 26 respostas de todas as chamadas de Modo S contadas em um período de 18 segundos.

428.4.3.1.2.11.1.2	Taxa de repetição de interrogatório para uma única aeronave.

428.4.3.1.2.11.1.2.1	Interrogações que requerem uma resposta. As interrogações do Modo S que requerem uma resposta não devem ser transmitidas a uma única aeronave em intervalos menores que 400 microssegundos.

428.4.3.1.2.11.1.2.2	Interrogatórios Uplink ELM. O tempo mínimo entre o início de interrogações Comm-C sucessivas deve ser de 50 microssegundos.

428.4.3.1.2.11.1.3	A velocidade de transmissão para interrogatórios selectivo

428.4.3.1.2.11.1.3.1	para todos os interrogadores Modo S, a taxa de transmissão para interrogatórios selectivos serão os seguintes:

  - menos de 2 400 por segundo em média ao longo de um intervalo de 40 milisegundos; e

  - menos de 480 em qualquer setor de 3 graus em média em um intervalo de 1 segundo.

428.4.3.1.2.11.1.3.2	Além disso, para um interrogador Modo S que tem cobertura de sobreposição com os estruturas laterais de qualquer outro interrogador Modo S, a taxa de transmissão para interrogatórios seletivos deve ser:

  - menos de 1 200 por segundo em média em um intervalo de 4 segundos; e

  - menos de 1.800 por segundo em média em um intervalo de 1 segundo.

Nota.— A distância mínima típica para garantir a separação do estrutura lateral entre os interrogadores é de 35 km.

428.4.3.1.2.11.2	Potência irradiada interrogatória eficaz

A potência irradiada efetiva de todos os impulsos de interrogação deve ser minimizada conforme descrito em 428.4.3.1.1.8.2.

428.4.3.1.2.11.3	Potência de saída do interrogador de estado inativo. Quando o transmissor interrogador não está transmitindo uma interrogação, sua saída não deve exceder –5 dBm de potência irradiada efetiva em qualquer frequência entre 960 MHz e 1 215 MHz.

Nota.— Esta restrição garante que a aeronave voa perto do interrogador (tão perto quanto 1,85 km (1 NM)) não receberá interferência que os impediria de serem rastreados por outro interrogador. Em certos casos, distâncias ainda menores entre interrogador e aeronave são significativas, por exemplo, se a vigilância Modo S na superfície do aeroporto for usada. Em tais casos, uma restrição adicional na potência de saída do interrogador de estado inativo pode ser necessária.

428.4.3.1.2.11.3.1  Emissão de radiação espúriaradiação

A CW não deve exceder 76 dB abaixo de 1 watt.

428.4.3.1.2.11.4	Tolerâncias em sinais transmitidos. Para que o sinal no espaço seja recebido pelo transponder conforme descrito em 428.4.3.1.2.1, as tolerâncias no sinal transmitido devem ser conforme resumido na Tabela 3-11.

428.4.3.1.2.11.5	Resposta espuriosa

A resposta aos sinais fora da banda passante deve ser pelo menos 60 dB abaixo da sensibilidade normal.

428.4.3.1.2.11.6	Coordenação de bloqueio. Um interrogador Modo S não deve ser operado usando o bloqueio de todas as chamadas até que a coordenação tenha sido alcançada com todos os outros interrogadores Modo S operacionais tendo qualquer volume de cobertura sobreposto, a fim de garantir que nenhum interrogador possa ser negado a aquisição de aeronaves equipadas com Modo S.

Nota.— Esta coordenação pode ser via rede terrestre ou pela atribuição de códigos de identificador de interrogador (II) e envolverá acordos regionais onde a cobertura se sobrepõe às fronteiras internacionais.

428.4.3.1.2.11.7	Interrogadores Móvel

Interrogadores móveis devem adquirir, sempre que possível, Mode S aeronaves através da recepção de Squitters.

Nota.— A aquisição passiva do squitter reduz a carga do canal e pode ser realizada sem a necessidade de coordenação.

Tabelas do capítulo 3

Tabela 3-1. Formas de impulso - Modo S e interrogações intermediárias

Tolerância de            tempo de subida                   tempo de decadência

| Impulso | Duração | duração | Min. | Máx. | Min. | Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, P2, P3, P5 | 0,8 | ± 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| P4 (curto) | 0,8 | ± 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| P4 (longo) | 1,6 | ± 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| P6 (curto) | 16,25 | ± 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| P6 (longo) | 30,25 | ± 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| S1 | 0,8 | ± 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |

Tabela 3-2. Formas de impulso - respostas do Modo S

Tolerância de         (tempo de subida)	      (tempo de decadência)

| duração do impulso | Duração | Mín. | Máx. | Min. | Máx. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | ± 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| 1,0 | ± 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |

Tabela 3-3. Definições dos Campos

| Campo |  | Formato |  | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Designador | Função | UF | DF |  |
| AA | Endereço anunciado |  | 11, 17, 18 | 428.4.3.1.2.5.2.2.2 |
| AC | Altitude código |  | 4, 20 | 428.4.3.1.2.6.5.4 |
| AF | Campo de aplicação |  | 19 | 428.4.3.1.2.8.8.2 |
| AP | Endereço/ paridade | Todos | 0 , 4, 5, 16, | 428.4.3.1.2.3.2.1.3 |
|  |  |  | 20, 21, 24 |  |
| AQ | Aquisição | 0 |  | 428.4.3.1.2.8.1.1 |
| CA | Capacidade |  | 11, 17 | 428.4.3.1.2.5.2.2.1 |
| CC | Capacidade de link cruzado |  | 0 | 428.4.3.1.2.8.2.3 |
| CF | Campo de controle |  | 18 | 428.4.3.1.2.8.7.2 |
| CL | Etiqueta de código | 11 |  | 428.4.3.1.2.5.2.1.3 |
| DF | Formato de downlink |  | Todos | 428.4.3.1.2.3.2.1.2 |

| campo |  | Formato de |  | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Designador | Função | UF | DF |  |
| DI | Identificação do designador | 4, 5, |  | 428.4.3.1.2.6.1.3 |
|  |  | 20, 21 |  |  |
| DP | Paridade de dados |  | 20, 21 | 428.4.3.1.2.3.2.1.5 |
| DR | Solicitação de Downlink |  | 4, 5, 20, 21 | 428.4.3.1.2.6.5.2 |
| DS | Selector de dados | 0 |  | 428.4.3.1.2.8.1.3 |
| FS | Categoria de voo |  | 4, 5, | 428.4.3.1.2.6 .5.1 |
|  |  |  | 20, 21 |  |
| IC | Código do Interrogador | 11 |  | 428.4.3.1.2.5.2.1.2 |
| ID | Identidade |  | 5, 21 | 428.4.3.1.2.6.7.1 |
| KE | Controle, ELM |  | 24 | 428.4.3.1.2.7.3.1 |
| MA | Mensagem, Comm-A | 20, 21 |  | 428.4.3.1.2.6.2.1 |
| MB | Mensagem, Comm-B |  | 20, 21 | 428.4.3.1.2.6.6.1 |
| MC | Mensagem, Comm-C | 24 |  | 428.4.3.1.2.7.1.3 |
| MD | Mensagem, Comm-D |  | 24 | 428.4.3.1.2.7.3.3 |
| ME | Mensagem, estendido squitter |  | 17, 18 | 428.4.3.1.2.8. 6,2 |
| MU | Mensagem, ACAS | 16 |  | 428.4.4.3.8.4.2.3 |
| MV | Mensagem, ACAS |  | 16 | 428.4.3.1.2.8.3.1, |
|  |  |  |  | 4.3.8.4.2.4 |
| NC | Número do segmento C | 24 |  | 428.4.3.1.2.7.1.2 |
| ND | Número do segmento D |  | 24 | 428.4.3.1.2.7.3.2 |
| PC | Protocolo | 4, 5, |  | 428.4.3.1.2.6.1.1 |
|  |  | 20, 21 |  |  |
| PI | Paridade / identificador do interrogador |  | 11, 17, 18 | 428.4.3.1.2.3.2.1.4 |
| PR | Probabilidade de resposta | 11 |  | 428.4.3.1.2.5.2.1.1 |
| RC | Controle de resposta | 24 |  | 428.4.3.1.2.7. 1.1 |
| RI | Informação de resposta |  | 0 | 428.4.3.1.2.8.2.2 |
| RL | Comprimento da resposta | 0 |  | 428.4.3.1.2.8.1.2 |
| RR | Solicitação de resposta | 4, 5, |  | 428.4.3.1.2.6.1.2 |
|  |  | 20, 21 |  |  |
| SD | Designador especial | 4, 5, |  | 428.4.3.1.2.6.1.4 |
|  |  | 20, 21 |  |  |
| SL | Nível de sensibilidade (ACAS) |  | 0, 16 | 428.4.4.3.8.4.2.5 |
| UF | Uplink format | Todos |  | 428.4.3.1.2.3.2.1.1 |
| UM | Mensagem de utilitário |  | 4, 5, | 428.4.3.1.2.6.5.3 |
|  |  |  | 20, 21 |  |
| VS | Categoria vertical |  | 0 | 428.4.3.1.2.8.2.1 |

Tabela 3-4.    Definições de Subcampos

| Subcampo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Designador | Função | Campo | Referência |
| ACS | Subcampo de código de altitude | ME | 428.4.3.1.2.8.6.3.1.2 |
| AIS | Subcampo de identificação de aeronaves | MB | 428.4.3.1.2.9.1.1 |
| ATS | Subcampo de tipo de altitude | MB | 428.4.3.1.2.8.6.8.2 |
| BDS 1 | Subcampo de selector de dados Comm-B 1 | MB | 428.4.3.1.2.6.11.2.1 |
| BDS 2 | Comm-B data selector subcampo 2 | MB | 428.4.3.1.2.6.11.2.1 |
| IDS | Subcampo identificador de designador | UM | 428.4.3.1.2.6.5.3.1 |
| IIS | Subcampo de identificador de interrogador | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 a ) |
|  |  | UM | 428.4.3.1.2.6.5.3.1 |
| LOS | Subcampo de bloqueio | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 d) |
| LSS | Subcampo de vigilância de bloqueio | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 g) |
| MBS | Multisite Comm-B | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 c) |
| MES | Multisite ELM subcampo | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 c) |
| OVC | Controle de sobreposição | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 i) |
| RCS | Subcampo de controle de taxa | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 f) |
| RRS | Subcampo de solicitação de resposta | SD | 428.4.3.1. 2.6.1.4.1 e) eg) |
| RSS | Subcampo de categoria de reserva | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 c) |
| SAS | Subcampo de antena de superfície | SD | 428.4.3.1.2.6.1.4.1 f) |
| SCS | Subcampo de capacidade Squitter | MB | 3.1.2.6.10.2.2.1 |
| SIC | Capacidade de identificação de vigilância | MB | 3.1.2.6.10.2.2.1 |
| SIS | subcampo identificador de vigilância | SD | 3.1.2.6.1.4.1 g) |
| SRS | Subcampo de solicitação de segmento | MC | 3.1.2.7.7.2.1 |
| SSS | Subcampo de categoria de vigilância | ME | 3.1.2.8.6.3.1.1 |
| TAS | Reconhecimento de transmissão subcampo | MD | 3.1.2.7.4.2.6 |
| TCS | Subcampo de controle de tipo | SD | 3.1.2.6.1.4.1 f) |
| TMS | Subcampo de mensagem tática | SD | 3.1.2.6.1.4.1 d) |
| TRS | Subcampo de taxa de transmissão | MB | 3.1.2.8.6.8.1 |

Tabela 3-5. Interrogação - resumo do protocolo de resposta

| Interrogação UF | Condições especiais | Resposta DF |
| --- | --- | --- |
| 0 | RL (428.4.3.1.2.8.1.2) igual a 0 | 0 |
|  | RL (428.4.3.1.2.8.1.2) igual a 1 | 16 |
| 4 | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) menor que 16 | 4 |
|  | RR (428.4.3.1 .2.6.1.2) igual ou maior que 16 | 20 |
| 5 | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) menor que 16 | 5 |
|  | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) igual ou maior que 16 | 21 |
| 11 | Transponder bloqueado para código de interrogador, IC (428.4.3.1.2.5.2.1.2) Teste de resposta estocástica falha 428.4. (3.1.2.5.4) Caso contrário, | Sem resposta Sem resposta 11 |
| 20 | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) menor que 16 | 4 |
|  | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) igual ou maior que 16 AP contém endereço de broadcast (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3) | 20 Sem resposta |
| 21 | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) menor que 16 | 5 |
|  | RR (428.4.3.1.2.6.1.2) igual ou maior que 16 AP contém broadcast endereço (428.4.3.1.2.4.1.2.3.1.3) | 21 Sem resposta |
| 24 | RC (428.4.3.1.2.7.1.1) é igual a 0 ou 1 RC 428.4. (3.1.2.7.1.1) é igual a 2 ou 3 | Sem resposta 24 |

Tabela 3-6.Tabela para o registro 10

| Subcampos do registro 1016 | MB bits | Comm-B bits |
| --- | --- | --- |
| Sinalizador de continuação | 9 | 41 |
| Capacidade do comando de sobreposição | 15 | 47 |
| Capacidade ACAS | 16 e 37-40 | 48 e 69-72 |
| Modo S número da versão da sub-rede | 17-23 | 49-55 |
| Transponder aprimorado indicador de protocolo | 24 | 56 |
| Capacidade de serviços específicos | 25 | 57 |
| Capacidade ELM de Uplink | 26-28 | 58-60 |
| Capacidade ELM de Downlink | 29-32 | 61-64 |
| Capacidade de identificação de aeronaves | 33 | 65 |
| Subcampo de capacidade Squitter (SCS) | 34 | 66 |
| Capacidade de código de identificação de vigilância (SIC) | 35 | 67 |
| Comum relatório de capacidade de utilização GICB | 36 | 68 |
| Estado de DTE subendereços 0-15 | 41-56 | 73-88 |

A Tabela 3-7. Transmissão em formato de superfície sem um meio automático de determinação na terra

| Categoria do emissor ADS-B definida “A” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codificação | Significado | Velocidadedoterra |  |  | Velocidade do ar |  |  | Rádio Altitude |  |
| 0 | Sem informação da categoria do emissor ADS-B | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3. 1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Luz (<15 500 lbs ou 7 031 kg) | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pequeno (15 500 a 75 000 lbs ou 7 031 a 34 019 kg) | <100 nós |  | e | < 100 nós |  | e | <50 pés |  |
| 3 | Grande (75 000 libras a 300 000 libras ou 34 019 a 136 078 kg) | <100 nós |  | e | <100 nós |  | e | <50 pés |  |
| 4 | Aeronaves de alto vórtice | <100 nós |  | e | <100 nós |  | e | <50 pés |  |
| 5 | Pesados ​​(> 300 000 libras ou 136 078 kg) | <100 nós |  | e | <100 nós |  | e | <50 pés |  |
| 6 | Alto desempenho (> 5g de aceleração e> 400 nós) | <100 nós |  | e | <100 nós |  | e | <50 pés |  |
| 7 | Rotorcraft | Sempre reportar mensagem de posição aerotransportada (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoria de emissor ADS-B definida “B” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificação | Significado | Velocidadedoterra |  |  | Velocidade do ar |  |  | Rádio Altitude |  |
| 0 | Sem informação de categoria de emissor ADS-B | Sempre reportar posição aerotransportada m ensaio (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Planador / planador | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mais leve que o ar | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Paraquedista / pára-quedista | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ultra-light / asa delta / parapente | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Reservado | Reservado |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Veículo aéreo não tripulado | Sempre relatar no ar mensagem de posição (428.4.3.1.2.8.6.3.1)transatmosférico |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Veículo espacial / | <100 nós | e |  |  | <100 nós | e |  | <50 pés |
| ADS-B Conjunto de Categoria de Emissor“C” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificação | Significado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Nenhuma informação de categoria de emissor ADS-B | Sempre relatar mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Veículo de superfície - veículo de emergência | Sempre reporte a mensagem de posição na superfície (428.4.3.1.2.8.6.3.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Veículo de superfície - veículo de serviço | Sempre reporte a mensagem de posição na superfície (428.4.3.1.2.8.6.3. 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Terra fixa ou obstrução amarrada | Sempre reporte a mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - 7 | Reservado | Reservado |  |  |  |  |  |  |  |
| ADS-B Emissor Conjunto “D” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Codificação | Significado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Sem informação da categoria do emissor ADS-B | Sempre reporte a mensagem de posição no ar (428.4.3.1.2.8.6.3.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 7 | Reservado | Reservado |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3-8. Codificação de caracteres para a transmissão da identificação da aeronave por ligação de dados  (subconjunto de IA-5 - ver 428.4.3.1.2.9.1.2)

|  |  |  |  | b6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | b5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| b4 | b3 | b2 | b1 |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | P | SP | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  | A | Q |  | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | B | R |  | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  | C | S |  | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  | D | T |  | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  | E | U |  | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  | F | V |  | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | G | W |  | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  | H | X |  | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  | I | Y |  | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  | J | Z |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  | K |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  | L |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  | M |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  | N |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | O |  |  |  |

Tabela 3-9.  Características do temporizador

| Nome do temporizador | Número | referência | símbolo | Duração | Tolerância | reajustável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloqueio não seletivo | 1 | 428.4.3.1.2.6.9.2 | TD | 18 | ± 1 | não |
| Alerta temporária | 1 | 428.4.3.1.2.6.10.1.1.2 | TC | 18 | ± 1 | não |
| SPI | 1 | 428.4.3.1. 2.6.10.1.3 | TI | 18 | ± 1 | não |
| Reservas B, C, D | 3 * | 428.4.3.1.2.6.11.3.1 | TR | 18 | ± 1 | sim |
| Bloqueio Multisite | 78 | 428.4.3.1.2.6.9.1 | TL | 18 | ± 1 | não |
| *Conforme necessária |  |  |  |  |  |  |

Tabela 3-10. Registros DAPs

| Registrar | Nome | Conteúdo de dados | Bits |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 {HEX} | Intenção vertical selecionada | MCP / FCU altitude seleccionada | 1-13 |
|  |  | FMS altitude seleccionada | 14-26 |
|  |  | Configuração de pressão barométrica menos 800 mb | 27-39 |
|  |  | bits de modo MCP / FCU | 48-51 |
|  |  | Bits de origem da altitude- alvo | 54 -56 |
| 50 {HEX} | Relatório de trilha e virada | Ângulo de rotação | 1-11 |
|  |  | Verdadeiro ângulo da trilha | 12-23 |
|  |  | Velocidade de terra | 24-34 |
|  |  | Taxa de ângulo da trilha | 35-45 |
|  |  | Velocidade real | 46-56 |
| 60 {HEX} | Relatório de direcção e velocidade | Cabeçalho magnético | 1-12 |
|  |  | Velocidade do ar indicada | 13-23 |
|  |  | Mach | 24-34 |
|  |  | Taxa de altitude barométrica | 35-45 |
|  |  | Velocidade vertical inercial | 46-56 |

Table 3-11. Transmitted signal tolerances

| Referência | Função | Tolerância |
| --- | --- | --- |
| 428.4.3.1.2.1.4.1 | Duração do impulso P1,P2,P3,P4,P5 | ±0.90 microsegundos |
|  | Duração do impulso P6 | ±0.20 microsegundos |
| 428.4.3.1.1.4 | Duração do impulso P1-P3 | ±0.18microsegundos |
|  | Duração do impulso P1-P2 | ±0.10microsegundos |
| 428.4.3.1.2.1.5.1.3 | Duração do impulso P3-P4 | ±0.04 microsegundos |
| 428.4.3.1.2.1.5.2.4 | Duração do impulso P1-P2 | ±0.04 microsegundos |
|  | Duração do impulso P2 -reversão de fase de sincronização | ±0.04 microsegundos |
|  | Duração do impulso P6 -reversão de fase de sincronização | ±0.04 microsegundos |
|  | Duração do impulso P5-reversão de fase de sincronização | ±0.05 microsegundos |
| 428.4.3.1.1.5 | Amplitude do impulso P3 | P2 ±0.5 dB |
| 428.4.3.1.2.1.5.1.4 | Amplitude do impulso P3 | P2 ±0.5 dB |
| 428.4.3.1.2.1.5.2.5 | Amplitude do impulso P3 | Igual ou superior a P2 - 0,25 dB |
| 428.4.3.1.2.1.4.1 | Tempo de aumento do impulso | 0,05 microssegundos mínimo |
|  |  | 0,1 microssegundos maximo |
| 428.4.3.1.2.1.4.1 | Tempo de descida do impulso | 0,05 microssegundos mínimo |
|  |  | 0,2 microssegundos maximo |

Voltage A

0.9A

0.5A

0.1A

Figuras do Capitulo – 3

Definição

Reversão de fase. Mudança de 180 graus na fase da portadora de radiofrequência.

Duração da reversão de fase. O tempo entre os pontos de 10 e 170 graus de uma inversão de fase.

Amplitude de impulso A. A amplitude de tensão de pico do envelope de impulso.

Tempo de decaimento do impulso. O tempo entre 0,9A e 0,1A no bordo de fuga do envelope do impulso.

Duração do impulso. O intervalo de tempo entre 0,5A pontos na borda inicial e final do envelope do impulso.

Intervalo de impulso. O intervalo de tempo entre o ponto 0,5A na borda da frente do primeiro impulso e o ponto 0,5A na borda da frente do segundo impulso.

Tempo de subida de impulso. O tempo entre 0,1A e 0,9A na borda de liderança do envelope de impulso.

Intervalos de tempo. Os intervalos são referenciados a

- a)  :o ponto 0,5A no bordo dianteiro de um imimpulso;

- b)  o ponto 0,5A no bordo de fuga de um imimpulso; ou

- c)  o ponto de 90 graus de uma inversão de fase.

Sensibilidade do transponder e ponto de referência de potência. A extremidade da antena da linha de transmissão do transponder.

Duração do impulso.

Tempo de subida		  Tempo de	do        do Impulso	          		    decaimento Impulso

Time

Pulse interval

Figura 3-1. Definições de formas de onda de radar de vigilância secundária, intervalos e o ponto de referência para sensibilidade e potência

–50 dB

60 MHz

60 MHz

–47 dB

50 MHz

50 MHz

–43 dB

40 MHz

40 MHz

–38 dB

30 MHz

30 MHz

–31 dB

20 MHz

20 MHz

–19 dB

10 MHz 10 MHz

–15 dB

8 MHz 8 MHz

6 MHz

–11 dB

6 MHz

Frequência 	0 dB

Transportadora

4 MHz	4 MHz

–6 dB

Figura 3-2. Limites de espectro necessários para transmissor interrogador

0.8 µs

P2

P1

SLS control transmission

* Mode A/C/S all-call: 1.6 µs Mode A/C-only all-call: 0.8 µs

2.0 µs

*µs

0.8 µs

0.8 µs

P4

P3

P1

Interrogation

2.0 µs

Mode A 8.0 µs Mode C 21.0 µs

Figura 3-3.  Sequência de impulso de interrogação intermodo

2.0 µs

2.75 µs

0.25 µs

0.5 µs

1.25 µs

Guard

interval

0.5 µS

P6

Interrogation

P1

P2

Sync phase reversal

First chip

Last chip

0.4 µs

SLS control

transmission

P5

0.8 µs

Figura 3-4. Sequência de impulso de interrogação modo S

–60 dB

78 MHz

78 MHz

–40 dB

23 MHz

23 MHz

7 MHz	7 MHz

–20 dB

1.3 MHz

1.3 MHz

0 dB

–3 dB

Frequência Transportadora frequency

Figura 3-5. Limites de espectro necessários para transmissor transponder

Nota.- Este valor mostra o espectro centrado na frequência portadora e, por conseguinte, deslocar-se-á na sua totalidade, mais ou menos, 1 Mhz, juntamente com a frequência portadora.

Example.— Reply data block corresponding to bit sequence 0010	001

0	1

0

0

1

0

0

Time (µs)

8.0	9.0

3.5	4.5

0.0 0.5 1.0

Data block 56 or 112 µs

Bit

Bit 1     Bit 2     Bit 3    Bit 4	N-1     Bit N

1    0     1    0     1    0   1    0	1   0     1   0

Preamble

8.0 µs

Figura 3-6.    Resposta de Mod

Nota

1 	XX:M   Denota um campo designado "XX" que é atribuído M bits.

2 	N denota espaço de codificação não atribuído com N bits disponíveis. Estes devem ser codificados como ZERO para transmissão.

3. 	Para formatos de uplink (UF) de 0 a 23, o número do formato corresponde ao código binário nos primeiros cinco bits da interrogação. O formato número 24 é definido como o formato começando com “11” nas primeiras duas posições de bit, enquanto os três bits seguintes variam com o conteúdo da interrogação.

4 	Todos os formatos são mostrados para integridade, embora alguns deles não sejam usados. Aqueles formatos para os quais nenhum aplicativo está definido actualmente permanecem indefinidos em comprimento. Dependendo da atribuição futura, eles podem ter formatos curtos (56 bits) ou longos (112 bits). Os formatos específicos associados aos níveis de capacidade do Modo S são descrito em parágrafos posteriores.

5. 	Os campos PC, RR, DI e SD não se aplicam a uma interrogação de transmissão Comm-A.

Figura 3-7. Resumo dos formatos de interrogação ou uplink do Modo S

Nota

1.  	 XX: M   denota um campo designado “XX” ao qual são atribuídos M bits.

P: 24      denota um campo de 24 bits reservado para informações de paridade.

2.   	N           denota espaço de codificação não atribuído com N bits disponíveis. Estes devem ser codificados como ZERO para transmissão.

3. 	Para formatos de downlink (DF) de 0 a 23, o número do formato corresponde ao código binário nos primeiros cinco bits da resposta. O formato número 24 é definido como o formato

começando com “11” nas primeiras duas posições de bit, enquanto os três bits seguintes podem variar com o conteúdo da resposta.

4. 	Todos os formatos são mostrados para integridade, embora alguns deles não sejam usados. Aqueles formatos para os quais nenhum aplicativo está definido atualmente permanecem indefinidos em comprimento. Dependendo da atribuição futura, eles podem ter formatos curtos (56 bits) ou longos (112 bits). Os formatos específicos associados aos níveis de capacidade do Modo S são descrito em parágrafos posteriores.

5. 	A paridade de dados (DP) (428.4.3.1.2.3.2.1.5) é usada se tiver sido comandada pelo OVC (428.4.3.1.2.6.1.4.1.i) de acordo com o parágrafo 428.4.3.1.2.6.11.2.5

Figura 3-8. Resumo dos formatos de resposta ou downlink do Modo S

APENDICE DO CAPITULO 3 - Código de transmissão de altitude de pressão automática SSR

(atribuição de posição de impulso)

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| -1 000 | á | -950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -950 | á | -850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| -850 | á | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -750 | á | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -650 | á | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -550 | á | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -450 | á | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| -350 | á | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -250 | á | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -150 | á | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| -50 | á | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | á | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 150 | á | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 250 | á | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 350 | á | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 450 | á | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 550 | á | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 650 | á | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 750 | á | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 850 | á | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 950 | á | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 050 | á | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 150 | á | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 250 | á | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 350 | á | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 450 | á | 1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 550 | á | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 650 | á | 1 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 750 | á | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 850 | á | 1 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 950 | á | 2 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 050 | á | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 150 | á | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 250 | á | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 350 | á | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 450 | á | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 550 | á | 2 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 650 | á | 2 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE PULSO (0 ou 1 em uma posição de pulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 2 750 | á | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 850 | á | 2 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 950 | á | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 050 | á | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 150 | á | 3 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 250 | á | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 350 | á | 3 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 450 | á | 3 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 550 | á | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 650 | á | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 750 | á | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 850 | á | 3 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 950 | á | 4 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 050 | á | 4 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 150 | á | 4 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 250 | á | 4 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 350 | á | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 450 | á | 4 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 550 | á | 4 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 650 | á | 4 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 750 | á | 4 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 850 | á | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 950 | á | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 050 | á | 5 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 150 | á | 5 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 250 | á | 5 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 350 | á | 5 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 450 | á | 5 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 550 | á | 5 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 650 | á | 5 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 750 | á | 5 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 850 | á | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 950 | á | 6 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 050 | á | 6 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 150 | á | 6 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 250 | á | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 350 | á | 6 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 450 | á | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 550 | á | 6 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 650 | á | 6 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 750 | á | 6 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 850 | á | 6 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 950 | á | 7 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 050 | á | 7 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 150 | á | 7 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de pulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 7 250 | á | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 350 | á | 7 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 450 | á | 7 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 550 | á | 7 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 650 | á | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 750 | á | 7 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 850 | á | 7 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 950 | á | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 050 | á | 8 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 150 | á | 8 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 250 | á | 8 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 350 | á | 8 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 450 | á | 8 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 550 | á | 8 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 650 | á | 8 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 750 | á | 8 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 850 | á | 8 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 950 | á | 9 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 050 | á | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 150 | á | 9 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 250 | á | 9 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 350 | á | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 450 | á | 9 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 550 | á | 9 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 650 | á | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 750 | á | 9 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 850 | á | 9 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 950 | á | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 050 | á | 10 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 150 | á | 10 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 250 | á | 10 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 350 | á | 10 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 450 | á | 10 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 550 | á | 10 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 650 | á | 10 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 750 | á | 10 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 850 | á | 10 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 950 | á | 11 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 050 | á | 11 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 150 | á | 11 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 250 | á | 11 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 350 | á | 11 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 450 | á | 11 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 550 | á | 11 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 650 | á | 11 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de pulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 |  | C4 |
| 11 750 | á | 11 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 11 850 | á | 11 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 11 950 | á | 12 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 12 050 | á | 12 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 12 150 | á | 12 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 12 250 | á | 12 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 12 350 | á | 12 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |
| 12 450 | á | 12 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 12 550 | á | 12 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 12 650 | á | 12 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 12 750 | á | 12 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 12 850 | á | 12 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 12 950 | á | 13 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 13 050 | á | 13 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |
| 13 150 | á | 13 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 13 250 | á | 13 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 13 350 | á | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 13 450 | á | 13 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 13 550 | á | 13 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 13 650 | á | 13 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 13 750 | á | 13 850 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 13 850 | á | 13 950 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 13 950 | á | 14 050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 14 050 | á | 14 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 14 150 | á | 14 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 14 250 | á | 14 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 14 350 | á | 14 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |
| 14 450 | á | 14 550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 14 550 | á | 14 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 14 650 | á | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 14 750 | á | 14 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |
| 14 850 | á | 14 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 |
| 14 950 | á | 15 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| 15 050 | á | 15 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 |
| 15 150 | á | 15 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
| 15 250 | á | 15 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| 15 350 | á | 15 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 15 450 | á | 15 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 15 550 | á | 15 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 15 650 | á | 15 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 15 750 | á | 15 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
| 15 850 | á | 15 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| 15 950 | á | 16 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 |
| 16 050 | á | 16 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 |
| 16 150 | á | 16 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementosm (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 16 250 | á | 16 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 350 | á | 16 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 450 | á | 16 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 550 | á | 16 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 650 | á | 16 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 750 | á | 16 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 850 | á | 16 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 950 | á | 17 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 050 | á | 17 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 150 | á | 17 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 250 | á | 17 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 350 | á | 17 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 450 | á | 17 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 550 | á | 17 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 650 | á | 17 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 750 | á | 17 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 850 | á | 17 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 950 | á | 18 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 050 | á | 18 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 150 | á | 18 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 250 | á | 18 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 350 | á | 18 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 450 | á | 18 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 550 | á | 18 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 650 | á | 18 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 750 | á | 18 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 850 | á | 18 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 950 | á | 19 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 050 | á | 19 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 150 | á | 19 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 250 | á | 19 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 350 | á | 19 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 450 | á | 19 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 550 | á | 19 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 650 | á | 19 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 750 | á | 19 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 850 | á | 19 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 950 | á | 20 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 050 | á | 20 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 150 | á | 20 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 250 | á | 20 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 350 | á | 20 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 450 | á | 20 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 550 | á | 20 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 650 | á | 20 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um impulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 20 750 | á | 20 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 850 | á | 20 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 950 | á | 21 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 050 | á | 21 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 150 | á | 21 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 250 | á | 21 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 350 | á | 21 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 450 | á | 21 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 550 | á | 21 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 650 | á | 21 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 750 | á | 21 850 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 850 | á | 21 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 950 | á | 22 050 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 050 | á | 22 150 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22 150 | á | 22 250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 250 | á | 22 350 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 350 | á | 22 450 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 450 | á | 22 550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 550 | á | 22 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 650 | á | 22 750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 750 | á | 22 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 850 | á | 22 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 950 | á | 23 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 050 | á | 23 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 150 | á | 23 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 250 | á | 23 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 350 | á | 23 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 450 | á | 23 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 550 | á | 23 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 650 | á | 23 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 750 | á | 23 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 850 | á | 23 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 950 | á | 24 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 050 | á | 24 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 150 | á | 24 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 250 | á | 24 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 350 | á | 24 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 450 | á | 24 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 550 | á | 24 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 650 | á | 24 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 750 | á | 24 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 850 | á | 24 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 950 | á | 25 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 050 | á | 25 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 150 | á | 25 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um iimpulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 25 250 | á | 25 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 350 | á | 25 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 450 | á | 25 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 550 | á | 25 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 650 | á | 25 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 750 | á | 25 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 850 | á | 25 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 950 | á | 26 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 050 | á | 26 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 150 | á | 26 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 250 | á | 26 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 350 | á | 26 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 450 | á | 26 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 550 | á | 26 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 650 | á | 26 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 750 | á | 26 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 850 | á | 26 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 950 | á | 27 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 050 | á | 27 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 150 | á | 27 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 250 | á | 27 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 350 | á | 27 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 450 | á | 27 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 550 | á | 27 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 650 | á | 27 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 750 | á | 27 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 850 | á | 27 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 950 | á | 28 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 050 | á | 28 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 150 | á | 28 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 250 | á | 28 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 350 | á | 28 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 450 | á | 28 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 550 | á | 28 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 650 | á | 28 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 750 | á | 28 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 850 | á | 28 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 950 | á | 29 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 050 | á | 29 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 150 | á | 29 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 250 | á | 29 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 29 350 | á | 29 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 450 | á | 29 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 550 | á | 29 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 650 | á | 29 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 29 750 | á | 29 850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 850 | á | 29 950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 950 | á | 30 050 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30 050 | á | 30 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 150 | á | 30 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 250 | á | 30 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 350 | á | 30 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 450 | á | 30 550 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 550 | á | 30 650 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 650 | á | 30 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 750 | á | 30 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 850 | á | 30 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 950 | á | 31 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 050 | á | 31 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 150 | á | 31 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 250 | á | 31 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 350 | á | 31 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 450 | á | 31 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 550 | á | 31 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 650 | á | 31 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 750 | á | 31 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 850 | á | 31 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 31 950 | á | 32 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 050 | á | 32 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 150 | á | 32 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 250 | á | 32 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 350 | á | 32 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 450 | á | 32 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 550 | á | 32 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 650 | á | 32 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 750 | á | 32 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 850 | á | 32 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 950 | á | 33 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 050 | á | 33 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 150 | á | 33 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 250 | á | 33 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 350 | á | 33 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 450 | á | 33 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 550 | á | 33 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 650 | á | 33 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 750 | á | 33 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 850 | á | 33 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 33 950 | á | 34 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 050 | á | 34 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 150 | á | 34 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 34 250 | á | 34 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 350 | á | 34 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 450 | á | 34 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 550 | á | 34 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 650 | á | 34 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 750 | á | 34 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 850 | á | 34 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 950 | á | 35 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 050 | á | 35 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 150 | á | 35 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 250 | á | 35 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 350 | á | 35 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 450 | á | 35 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 550 | á | 35 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 650 | á | 35 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 750 | á | 35 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 850 | á | 35 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 950 | á | 36 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 050 | á | 36 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 36 150 | á | 36 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 250 | á | 36 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 350 | á | 36 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 450 | á | 36 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 550 | á | 36 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 650 | á | 36 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 750 | á | 36 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 850 | á | 36 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 950 | á | 37 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 050 | á | 37 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 150 | á | 37 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 250 | á | 37 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 37 350 | á | 37 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 450 | á | 37 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 550 | á | 37 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 650 | á | 37 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 750 | á | 37 850 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 850 | á | 37 950 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 37 950 | á | 38 050 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 050 | á | 38 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 150 | á | 38 250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 38 250 | á | 38 350 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 38 350 | á | 38 450 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 450 | á | 38 550 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 550 | á | 38 650 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 650 | á | 38 750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 38 750 | á | 38 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 850 | á | 38 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 950 | á | 39 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 050 | á | 39 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 150 | á | 39 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 250 | á | 39 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 350 | á | 39 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 39 450 | á | 39 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 39 550 | á | 39 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 650 | á | 39 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 750 | á | 39 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 850 | á | 39 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 950 | á | 40 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 050 | á | 40 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 40 150 | á | 40 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 40 250 | á | 40 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 350 | á | 40 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 450 | á | 40 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 550 | á | 40 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 650 | á | 40 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 750 | á | 40 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 850 | á | 40 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 950 | á | 41 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 050 | á | 41 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 150 | á | 41 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 250 | á | 41 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 41 350 | á | 41 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 41 450 | á | 41 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 550 | á | 41 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 650 | á | 41 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 750 | á | 41 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 850 | á | 41 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 41 950 | á | 42 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 42 050 | á | 42 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 150 | á | 42 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42 250 | á | 42 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 350 | á | 42 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 450 | á | 42 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 550 | á | 42 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 650 | á | 42 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 750 | á | 42 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 850 | á | 42 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42 950 | á | 43 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 050 | á | 43 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 150 | á | 43 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 43 250 | á | 43 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 350 | á | 43 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 450 | á | 43 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 550 | á | 43 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 650 | á | 43 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 750 | á | 43 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 43 850 | á | 43 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 43 950 | á | 44 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 050 | á | 44 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 44 150 | á | 44 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 250 | á | 44 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 350 | á | 44 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 450 | á | 44 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 550 | á | 44 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 650 | á | 44 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 750 | á | 44 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 850 | á | 44 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 950 | á | 45 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 050 | á | 45 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 150 | á | 45 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 45 250 | á | 45 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 45 350 | á | 45 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 450 | á | 45 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 550 | á | 45 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 650 | á | 45 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 750 | á | 45 850 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 850 | á | 45 950 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 950 | á | 46 050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 46 050 | á | 46 150 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 46 150 | á | 46 250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 250 | á | 46 350 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46 350 | á | 46 450 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 46 450 | á | 46 550 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 550 | á | 46 650 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 650 | á | 46 750 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 750 | á | 46 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 850 | á | 46 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 950 | á | 47 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 050 | á | 47 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 150 | á | 47 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 250 | á | 47 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 47 350 | á | 47 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 47 450 | á | 47 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 550 | á | 47 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 650 | á | 47 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 47 750 | á | 47 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 850 | á | 47 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 950 | á | 48 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 48 050 | á | 48 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 150 | á | 48 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 250 | á | 48 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 350 | á | 48 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 48 450 | á | 48 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 550 | á | 48 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 650 | á | 48 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 750 | á | 48 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 850 | á | 48 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48 950 | á | 49 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 050 | á | 49 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 150 | á | 49 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 49 250 | á | 49 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 350 | á | 49 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 450 | á | 49 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 49 550 | á | 49 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 650 | á | 49 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 750 | á | 49 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 850 | á | 49 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 49 950 | á | 50 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 50 050 | á | 50 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 50 150 | á | 50 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 250 | á | 50 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 350 | á | 50 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 450 | á | 50 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 550 | á | 50 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 650 | á | 50 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 750 | á | 50 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 850 | á | 50 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 950 | á | 51 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 050 | á | 51 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 150 | á | 51 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 250 | á | 51 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 350 | á | 51 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 450 | á | 51 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 51 550 | á | 51 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 650 | á | 51 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 750 | á | 51 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 51 850 | á | 51 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 950 | á | 52 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 050 | á | 52 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 150 | á | 52 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 52 250 | á | 52 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 350 | á | 52 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 52 450 | á | 52 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 550 | á | 52 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 650 | á | 52 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 750 | á | 52 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 850 | á | 52 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52 950 | á | 53 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 050 | á | 53 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 53 150 | á | 53 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 250 | á | 53 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 350 | á | 53 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 53 450 | á | 53 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 550 | á | 53 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 650 | á | 53 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 750 | á | 53 850 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 850 | á | 53 950 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 53 950 | á | 54 050 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 54 050 | á | 54 150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 54 150 | á | 54 250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 250 | á | 54 350 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 350 | á | 54 450 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 54 450 | á | 54 550 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 550 | á | 54 650 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 650 | á | 54 750 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 750 | á | 54 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 850 | á | 54 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 950 | á | 55 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 050 | á | 55 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 150 | á | 55 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 250 | á | 55 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 350 | á | 55 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 55 450 | á | 55 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 550 | á | 55 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 650 | á | 55 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 750 | á | 55 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 850 | á | 55 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 55 950 | á | 56 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 56 050 | á | 56 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 56 150 | á | 56 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 56 250 | á | 56 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 350 | á | 56 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 450 | á | 56 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 550 | á | 56 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 650 | á | 56 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 56 750 | á | 56 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 850 | á | 56 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 950 | á | 57 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 050 | á | 57 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 57 150 | á | 57 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57 250 | á | 57 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 57 350 | á | 57 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 57 450 | á | 57 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 550 | á | 57 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 650 | á | 57 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 750 | á | 57 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 57 850 | á | 57 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 950 | á | 58 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 050 | á | 58 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 58 150 | á | 58 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58 250 | á | 58 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58 350 | á | 58 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 58 450 | á | 58 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 550 | á | 58 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 650 | á | 58 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 750 | á | 58 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 850 | á | 58 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58 950 | á | 59 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 050 | á | 59 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 59 150 | á | 59 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59 250 | á | 59 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59 350 | á | 59 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 59 450 | á | 59 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 550 | á | 59 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 650 | á | 59 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 750 | á | 59 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 850 | á | 59 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 59 950 | á | 60 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 60 050 | á | 60 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 60 150 | á | 60 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 250 | á | 60 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60 350 | á | 60 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 60 450 | á | 60 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 60 550 | á | 60 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 650 | á | 60 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 750 | á | 60 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 850 | á | 60 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60 950 | á | 61 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 050 | á | 61 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 61 150 | á | 61 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 61 250 | á | 61 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 350 | á | 61 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 61 450 | á | 61 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 550 | á | 61 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 650 | á | 61 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 750 | á | 61 850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 61 850 | á | 61 950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 950 | á | 62 050 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 050 | á | 62 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 62 150 | á | 62 250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 62 250 | á | 62 350 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 62 350 | á | 62 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 450 | á | 62 550 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 550 | á | 62 650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 650 | á | 62 750 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 750 | á | 62 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 850 | á | 62 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 950 | á | 63 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 050 | á | 63 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 150 | á | 63 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 63 250 | á | 63 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 63 350 | á | 63 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 450 | á | 63 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 550 | á | 63 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 650 | á | 63 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 750 | á | 63 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 63 850 | á | 63 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 63 950 | á | 64 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 050 | á | 64 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 150 | á | 64 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 64 250 | á | 64 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 350 | á | 64 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 64 450 | á | 64 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 64 550 | á | 64 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 650 | á | 64 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 750 | á | 64 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 850 | á | 64 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64 950 | á | 65 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 050 | á | 65 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 150 | á | 65 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 65 250 | á | 65 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 350 | á | 65 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 65 450 | á | 65 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 550 | á | 65 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 650 | á | 65 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 65 750 | á | 65 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 850 | á | 65 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 65 950 | á | 66 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 050 | á | 66 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 66 150 | á | 66 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 66 250 | á | 66 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 350 | á | 66 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 66 450 | á | 66 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 550 | á | 66 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 650 | á | 66 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 750 | á | 66 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 850 | á | 66 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 950 | á | 67 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 050 | á | 67 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 67 150 | á | 67 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 250 | á | 67 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 67 350 | á | 67 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 450 | á | 67 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 550 | á | 67 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 650 | á | 67 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 750 | á | 67 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 67 850 | á | 67 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 67 950 | á | 68 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 68 050 | á | 68 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 68 150 | á | 68 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68 250 | á | 68 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 350 | á | 68 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 68 450 | á | 68 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 550 | á | 68 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 650 | á | 68 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 750 | á | 68 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 850 | á | 68 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68 950 | á | 69 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 050 | á | 69 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 69 150 | á | 69 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 250 | á | 69 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 69 350 | á | 69 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 69 450 | á | 69 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 69 550 | á | 69 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 650 | á | 69 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 750 | á | 69 850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 850 | á | 69 950 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 69 950 | á | 70 050 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 050 | á | 70 150 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 70 150 | á | 70 250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 70 250 | á | 70 350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 350 | á | 70 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 70 450 | á | 70 550 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 550 | á | 70 650 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 650 | á | 70 750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 750 | á | 70 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 850 | á | 70 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70 950 | á | 71 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 050 | á | 71 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 150 | á | 71 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 250 | á | 71 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 71 350 | á | 71 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 71 450 | á | 71 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 71 550 | á | 71 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 650 | á | 71 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 750 | á | 71 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 850 | á | 71 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 71 950 | á | 72 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 72 050 | á | 72 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 150 | á | 72 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 72 250 | á | 72 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 350 | á | 72 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 450 | á | 72 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 550 | á | 72 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 650 | á | 72 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 750 | á | 72 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 850 | á | 72 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 950 | á | 73 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 050 | á | 73 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 150 | á | 73 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73 250 | á | 73 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 73 350 | á | 73 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 73 450 | á | 73 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 73 550 | á | 73 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 650 | á | 73 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 750 | á | 73 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 73 850 | á | 73 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 73 950 | á | 74 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 050 | á | 74 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 150 | á | 74 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 74 250 | á | 74 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 350 | á | 74 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 74 450 | á | 74 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 550 | á | 74 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 650 | á | 74 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 74 750 | á | 74 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 850 | á | 74 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 950 | á | 75 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 050 | á | 75 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 75 150 | á | 75 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 75 250 | á | 75 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 75 350 | á | 75 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 75 450 | á | 75 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 75 550 | á | 75 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 650 | á | 75 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 750 | á | 75 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 75 850 | á | 75 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 950 | á | 76 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 76 050 | á | 76 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 150 | á | 76 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 76 250 | á | 76 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 76 350 | á | 76 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 450 | á | 76 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 550 | á | 76 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 650 | á | 76 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 750 | á | 76 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 850 | á | 76 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 950 | á | 77 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 050 | á | 77 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 150 | á | 77 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 250 | á | 77 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 77 350 | á | 77 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 450 | á | 77 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 550 | á | 77 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 77 650 | á | 77 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 750 | á | 77 850 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 850 | á | 77 950 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 77 950 | á | 78 050 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 050 | á | 78 150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 150 | á | 78 250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 250 | á | 78 350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 78 350 | á | 78 450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 78 450 | á | 78 550 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 78 550 | á | 78 650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 650 | á | 78 750 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 750 | á | 78 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 850 | á | 78 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 950 | á | 79 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 050 | á | 79 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 79 150 | á | 79 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 79 250 | á | 79 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79 350 | á | 79 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 79 450 | á | 79 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 550 | á | 79 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 650 | á | 79 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 750 | á | 79 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 79 850 | á | 79 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 79 950 | á | 80 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 050 | á | 80 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 80 150 | á | 80 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 80 250 | á | 80 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 350 | á | 80 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 80 450 | á | 80 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 550 | á | 80 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 650 | á | 80 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 750 | á | 80 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 850 | á | 80 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 950 | á | 81 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 050 | á | 81 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 150 | á | 81 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 250 | á | 81 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 350 | á | 81 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 81 450 | á | 81 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 550 | á | 81 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 650 | á | 81 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 750 | á | 81 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 81 850 | á | 81 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 81 950 | á | 82 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 050 | á | 82 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 150 | á | 82 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 82 250 | á | 82 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 350 | á | 82 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 82 450 | á | 82 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 82 550 | á | 82 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 650 | á | 82 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 750 | á | 82 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 82 850 | á | 82 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 950 | á | 83 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 050 | á | 83 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 150 | á | 83 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 250 | á | 83 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 83 350 | á | 83 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83 450 | á | 83 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 83 550 | á | 83 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 83 650 | á | 83 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 83 750 | á | 83 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 83 850 | á | 83 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 83 950 | á | 84 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 84 050 | á | 84 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 84 150 | á | 84 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 84 250 | á | 84 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 350 | á | 84 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 84 450 | á | 84 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 84 550 | á | 84 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 650 | á | 84 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 750 | á | 84 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 84 850 | á | 84 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 950 | á | 85 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 050 | á | 85 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 85 150 | á | 85 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 250 | á | 85 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 85 350 | á | 85 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 85 450 | á | 85 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 550 | á | 85 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 85 650 | á | 85 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 750 | á | 85 850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 85 850 | á | 85 950 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 85 950 | á | 86 050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 050 | á | 86 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 86 150 | á | 86 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 86 250 | á | 86 350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 350 | á | 86 450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 86 450 | á | 86 550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 550 | á | 86 650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 650 | á | 86 750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 750 | á | 86 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 86 850 | á | 86 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 950 | á | 87 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 050 | á | 87 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 150 | á | 87 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 250 | á | 87 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 87 350 | á | 87 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 87 450 | á | 87 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 550 | á | 87 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 650 | á | 87 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 750 | á | 87 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 87 850 | á | 87 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 87 950 | á | 88 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 050 | á | 88 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 88 150 | á | 88 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments(Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 88 250 | á | 88 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 350 | á | 88 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 450 | á | 88 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 550 | á | 88 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 650 | á | 88 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 750 | á | 88 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 850 | á | 88 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 950 | á | 89 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 050 | á | 89 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 150 | á | 89 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 89 250 | á | 89 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 350 | á | 89 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 89 450 | á | 89 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 550 | á | 89 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 650 | á | 89 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 750 | á | 89 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 89 850 | á | 89 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 89 950 | á | 90 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 050 | á | 90 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 90 150 | á | 90 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 250 | á | 90 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 350 | á | 90 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 450 | á | 90 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 90 550 | á | 90 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 650 | á | 90 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 750 | á | 90 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 850 | á | 90 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 90 950 | á | 91 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 050 | á | 91 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 91 150 | á | 91 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 250 | á | 91 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 350 | á | 91 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 450 | á | 91 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 550 | á | 91 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 91 650 | á | 91 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 750 | á | 91 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 91 850 | á | 91 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 91 950 | á | 92 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 92 050 | á | 92 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 92 150 | á | 92 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 250 | á | 92 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 92 350 | á | 92 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 92 450 | á | 92 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 550 | á | 92 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 650 | á | 92 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Increments (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 92 750 | á | 92 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 92 850 | á | 92 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 92 950 | á | 93 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 93 050 | á | 93 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 93 150 | á | 93 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93 250 | á | 93 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 350 | á | 93 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 93 450 | á | 93 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 550 | á | 93 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 93 650 | á | 93 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 750 | á | 93 850 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 850 | á | 93 950 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 93 950 | á | 94 050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 94 050 | á | 94 150 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 94 150 | á | 94 250 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 250 | á | 94 350 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 350 | á | 94 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 94 450 | á | 94 550 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 550 | á | 94 650 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 650 | á | 94 750 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 750 | á | 94 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 94 850 | á | 94 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 950 | á | 95 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 050 | á | 95 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 150 | á | 95 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 250 | á | 95 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 350 | á | 95 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 95 450 | á | 95 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 550 | á | 95 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 650 | á | 95 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 750 | á | 95 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 850 | á | 95 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 95 950 | á | 96 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 050 | á | 96 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 150 | á | 96 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 250 | á | 96 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 350 | á | 96 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 450 | á | 96 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 550 | á | 96 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 650 | á | 96 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 750 | á | 96 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 850 | á | 96 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 96 950 | á | 97 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 050 | á | 97 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 150 | á | 97 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 97 250 | á | 97 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 350 | á | 97 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 97 450 | á | 97 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 550 | á | 97 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 650 | á | 97 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 750 | á | 97 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 850 | á | 97 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 97 950 | á | 98 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 050 | á | 98 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 98 150 | á | 98 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 250 | á | 98 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 350 | á | 98 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 98 450 | á | 98 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 98 550 | á | 98 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 650 | á | 98 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 750 | á | 98 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 98 850 | á | 98 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 98 950 | á | 99 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 050 | á | 99 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99 150 | á | 99 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 250 | á | 99 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 350 | á | 99 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 99 450 | á | 99 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 550 | á | 99 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 650 | á | 99 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 750 | á | 99 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 850 | á | 99 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 99 950 | á | 100 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 100 050 | á | 100 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 100 150 | á | 100 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 250 | á | 100 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100 350 | á | 100 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 100 450 | á | 100 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100 550 | á | 100 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 650 | á | 100 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 750 | á | 100 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 100 850 | á | 100 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100 950 | á | 101 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 101 050 | á | 101 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 101 150 | á | 101 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 101 250 | á | 101 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 350 | á | 101 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 101 450 | á | 101 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 101 550 | á | 101 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101 650 | á | 101 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 101 750 | á | 101 850 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 850 | á | 101 950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 101 950 | á | 102 050 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 102 050 | á | 102 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 102 150 | á | 102 250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 250 | á | 102 350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 102 350 | á | 102 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 102 450 | á | 102 550 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 102 550 | á | 102 650 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102 650 | á | 102 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 750 | á | 102 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102 850 | á | 102 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 102 950 | á | 103 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 103 050 | á | 103 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 103 150 | á | 103 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 103 250 | á | 103 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 350 | á | 103 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 103 450 | á | 103 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 103 550 | á | 103 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 650 | á | 103 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 750 | á | 103 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 850 | á | 103 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 103 950 | á | 104 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 050 | á | 104 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 104 150 | á | 104 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 104 250 | á | 104 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 104 350 | á | 104 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 104 450 | á | 104 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 550 | á | 104 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 650 | á | 104 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 750 | á | 104 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 104 850 | á | 104 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 104 950 | á | 105 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 105 050 | á | 105 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 105 150 | á | 105 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 105 250 | á | 105 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 105 350 | á | 105 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 105 450 | á | 105 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 105 550 | á | 105 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 105 650 | á | 105 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 750 | á | 105 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 850 | á | 105 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 105 950 | á | 106 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 106 050 | á | 106 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 106 150 | á | 106 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 106 250 | á | 106 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106 350 | á | 106 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 106 450 | á | 106 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 106 550 | á | 106 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 650 | á | 106 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 750 | á | 106 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 850 | á | 106 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 106 950 | á | 107 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 050 | á | 107 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 107 150 | á | 107 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107 250 | á | 107 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 350 | á | 107 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 107 450 | á | 107 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 107 550 | á | 107 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 650 | á | 107 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 750 | á | 107 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 850 | á | 107 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 107 950 | á | 108 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 108 050 | á | 108 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 108 150 | á | 108 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 108 250 | á | 108 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 108 350 | á | 108 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 108 450 | á | 108 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 108 550 | á | 108 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 650 | á | 108 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 750 | á | 108 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 108 850 | á | 108 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 108 950 | á | 109 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 109 050 | á | 109 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 109 150 | á | 109 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 109 250 | á | 109 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 109 350 | á | 109 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 109 450 | á | 109 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 109 550 | á | 109 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 650 | á | 109 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 750 | á | 109 850 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 850 | á | 109 950 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 109 950 | á | 110 050 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 110 050 | á | 110 150 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 110 150 | á | 110 250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 110 250 | á | 110 350 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 110 350 | á | 110 450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 110 450 | á | 110 550 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 110 550 | á | 110 650 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 650 | á | 110 750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 110 750 | á | 110 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 110 850 | á | 110 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 110 950 | á | 111 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 111 050 | á | 111 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 111 150 | á | 111 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 111 250 | á | 111 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 111 350 | á | 111 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 111 450 | á | 111 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 111 550 | á | 111 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 650 | á | 111 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 750 | á | 111 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 850 | á | 111 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 111 950 | á | 112 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 112 050 | á | 112 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 112 150 | á | 112 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 112 250 | á | 112 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 112 350 | á | 112 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 112 450 | á | 112 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 112 550 | á | 112 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 650 | á | 112 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 750 | á | 112 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 112 850 | á | 112 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 112 950 | á | 113 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 113 050 | á | 113 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 113 150 | á | 113 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 113 250 | á | 113 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 113 350 | á | 113 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 113 450 | á | 113 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 113 550 | á | 113 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 650 | á | 113 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 750 | á | 113 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 850 | á | 113 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 113 950 | á | 114 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 114 050 | á | 114 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 114 150 | á | 114 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 114 250 | á | 114 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 114 350 | á | 114 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 114 450 | á | 114 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 114 550 | á | 114 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 650 | á | 114 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 750 | á | 114 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 114 850 | á | 114 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 114 950 | á | 115 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 115 050 | á | 115 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 115 150 | á | 115 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 115 250 | á | 115 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 115 350 | á | 115 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 115 450 | á | 115 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 115 550 | á | 115 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 650 | á | 115 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 750 | á | 115 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 115 850 | á | 115 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 115 950 | á | 116 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 116 050 | á | 116 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 116 150 | á | 116 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 116 250 | á | 116 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 116 350 | á | 116 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 116 450 | á | 116 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 116 550 | á | 116 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 650 | á | 116 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 750 | á | 116 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 850 | á | 116 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 116 950 | á | 117 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 117 050 | á | 117 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 117 150 | á | 117 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 117 250 | á | 117 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 117 350 | á | 117 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 117 450 | á | 117 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 117 550 | á | 117 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 650 | á | 117 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 750 | á | 117 850 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 117 850 | á | 117 950 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 117 950 | á | 118 050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 118 050 | á | 118 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 118 150 | á | 118 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 118 250 | á | 118 350 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 118 350 | á | 118 450 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 118 450 | á | 118 550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 118 550 | á | 118 650 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 650 | á | 118 750 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 750 | á | 118 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 850 | á | 118 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 118 950 | á | 119 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 119 050 | á | 119 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 119 150 | á | 119 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 119 250 | á | 119 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 119 350 | á | 119 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 119 450 | á | 119 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 119 550 | á | 119 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 650 | á | 119 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 119 750 | á | 119 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 119 850 | á | 119 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 119 950 | á | 120 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 120 050 | á | 120 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 120 150 | á | 120 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 120 250 | á | 120 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 120 350 | á | 120 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 120 450 | á | 120 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 120 550 | á | 120 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 650 | á | 120 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 750 | á | 120 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 850 | á | 120 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 120 950 | á | 121 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 121 050 | á | 121 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 121 150 | á | 121 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 121 250 | á | 121 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 121 350 | á | 121 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 121 450 | á | 121 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 121 550 | á | 121 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 121 650 | á | 121 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 121 750 | á | 121 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 121 850 | á | 121 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 121 950 | á | 122 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 122 050 | á | 122 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 122 150 | á | 122 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 122 250 | á | 122 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 122 350 | á | 122 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 122 450 | á | 122 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 122 550 | á | 122 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 650 | á | 122 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 750 | á | 122 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 850 | á | 122 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 122 950 | á | 123 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 123 050 | á | 123 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 123 150 | á | 123 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 123 250 | á | 123 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 123 350 | á | 123 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 123 450 | á | 123 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 123 550 | á | 123 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 650 | á | 123 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 750 | á | 123 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 123 850 | á | 123 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 123 950 | á | 124 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 124 050 | á | 124 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 124 150 | á | 124 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| RANGE |  |  | POSIÇÕES DE IMPULSO (0 ou 1 em uma posição de impulso denota ausência ou presença de um pulso, respectivamente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incrementos (Pés) |  |  | D2 | D4 | A1 | A2 | A4 | B1 | B2 | B4 | C1 | C2 | C4 |
| 124 250 | á | 124 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 124 350 | á | 124 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 124 450 | á | 124 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 124 550 | á | 124 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 650 | á | 124 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 750 | á | 124 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 850 | á | 124 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 124 950 | á | 125 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 125 050 | á | 125 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 125 150 | á | 125 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 125 250 | á | 125 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 125 350 | á | 125 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 125 450 | á | 125 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 125 550 | á | 125 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 650 | á | 125 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 750 | á | 125 850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 125 850 | á | 125 950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 125 950 | á | 126 050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 126 050 | á | 126 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 126 150 | á | 126 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 126 250 | á | 126 350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 126 350 | á | 126 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 126 450 | á | 126 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 126 550 | á | 126 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 126 650 | á | 126 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

CAPÍTULO 4.	SISTEMA ANTICOLISÃO A BORDO

Nota introdutória.- O presente capítulo contém os SARP sobre o ACAS I, ACAS II e ACAS III. Enfatiza especialmente o ACAS II, que fornece avisos de resolução (RA) no plano vertical além de avisos de tráfego (TA). As disposições são descritas em detalhe nas seguintes seções:

- 4.3 ACAS II e ACAS III - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.4 DESEMPENHO DA LÓGICA ANTICOLISÃO DO ACAS II

- 4.5 USO DE LONG SQUITTER POR ACAS

O ACAS X e o TCAS versão 7.1 são considerados sistemas ACAS II. As disposições deste capítulo que se aplicam aos sistemas conformes com o ACAS X dizem respeito ao ACAS Xa [«a» para «activo» (vigilância activa), que designa a sua principal fonte de vigilância] e ao ACAS Xo [«o» para «operation specific» (adaptado à operação)]. O ACAS Xa destina-se a aeronaves comerciais de grandes dimensões. O ACAS Xo é uma variante especial do ACAS X que oferece mais modos especiais em comparação com o ACAS Xa.

O ACAS X é um substituto para sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1, e é interoperável com eles. No entanto, existem diferenças entre o ACAS X e o TCAS versão 7.1, principalmente em dois aspectos: a lógica anticolisão e as fontes de dados de monitoramento. Dadas estas diferenças, neste regulamento, os requisitos técnicos aplicáveis em particular ao ACAS X contêm a expressão «Sistemas conformes com o ACAS X», e os que se aplicam ao TCAS versão 7.1, a expressão «Sistemas conformes com o TCAS versão 7.1».

Elementos indicativos sobre os sistemas em conformidade com o ACAS X e os sistemas em conformidade com o TCAS versão 7.1, incluindo semelhanças e diferenças (p. ex., monitoramento e treinamento) estão no Manual do sistema anticolisão a bordo (ACAS) (Doc 9863).

Note-se que as disposições da secção 4.5 relativas à monitorização híbrida e à monitorização híbrida alargada descrevem funcionalidades que são opcionais para os sistemas conformes com a TCAS versão 7.1. Dito isto, a utilização destas funcionalidades é encorajada para minimizar o risco de congestionamento do espectro RF do ACAS. Na verdade, a exploração adequada e eficiente da largura de banda e capacidade disponíveis em 1.030 MHz e 1.090 MHz é um elemento crucial para o funcionamento seguro não só do ACAS mas também de vários sistemas de vigilância, como o radar secundário da vigilância (SSR) e a monitorização dependente automática no modo de difusão (ADS-B). Estas funcionalidades estão presentes nos sistemas compatíveis com o ACAS X.

Unidades de reserva fora do SI são usadas, conforme permitido no RACSTP Parte 413, Capítulo 3, 413.3.2.2. Num número limitado de casos, a fim de assegurar a coerência do ponto de vista dos cálculos lógicos, recorre-se a unidades como ft/s, NM/s e kt/s.

Para obter mais informações sobre os sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1, consulte a especificação RTCA/DO-185B ou EUROCAE/ED-143 [equipamento que incorpora o sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão (TCAS) versão 7.1]. Para sistemas compatíveis com ACAS X, consulte a especificação RTCA/DO-385 ou EUROCAE/ED-256 [equipamento que incorpora o sistema anticolisão a bordo X (ACAS X)]. O equipamento de acordo com a especificação ACAS X ou TCAS versão 7.1 indicado acima cumpre os requisitos da ACAS II enumerados no Capítulo 4. O equipamento de acordo com a especificação RTCA/DO-185A (também conhecida como TCAS versão 7.0) não cumpre estes requisitos.

428.4.4.1  Definições relativas ao sistema de evitar de colisões aéreas

Abordagem mais próxima. A ocorrência de alcance mínimo entre a própria aeronave ACAS e o intruso. Assim, o alcance na aproximação mais próxima é o menor alcance entre as duas aeronaves e o momento da aproximação mais próxima é o momento em que isso ocorre.

ACAS I. Um ACAS que fornece informações como um auxílio para “ver e evitar” acções, mas não inclui a capacidade de gerar alertas de resolução (RAs).

Nota.— ACAS I não se destina à implementação e padronização internacional pela OACI. Portanto, apenas as características ACAS I necessárias para garantir a operação compatível com outras configurações ACAS e limitação de interferência são definidas em 428.4.4.2.

ACAS II. Um ACAS que fornece alertas de resolução vertical (RA), além de alertas de tráfego (TAs).

ACAS III. Um ACAS que fornece alertas de resolução vertical e horizontal (RA), além de alertas de tráfego (TAs).

Aeronave própria. A aeronave equipada com o ACAS objeto do discurso, que o ACAS deve proteger contra possíveis colisões, e que pode entrar em manobra em resposta a uma indicação do ACAS.

Altitude cruzando RA. Um aviso de resolução é o cruzamento de altitude se a própria aeronave ACAS estiver actualmente pelo menos 30 m (100 pés) abaixo ou acima da aeronave de ameaça para alertas de sentido para cima ou para baixo, respectivamente.

Ameaça. Um intruso que merece atenção especial devido à sua proximidade com a própria aeronave ou porque as medições sucessivas de alcance e altitude indicam que ele pode estar em rota de colisão ou quase colisão com a própria aeronave. O tempo de aviso fornecido contra uma ameaça é suficientemente pequeno para que uma AR seja justificada.

Ameaça em potencial. Um intruso que merece atenção especial devido à sua proximidade com a própria aeronave ou porque as medições sucessivas de alcance e altitude indicam que ele pode estar em rota de colisão ou quase colisão com a própria aeronave. O tempo de aviso fornecido contra uma ameaça potencial é suficientemente pequeno para que um aviso de tráfego (TA) seja justificado, mas não tão pequeno que um aviso de resolução (RA) seja justificado.

Assessoria de resolução (RA). Uma indicação dada à tripulação de voo recomendando:

- uma manobra destinada a fornecer separação de todas as ameaças; ou

- uma restrição de manobra destinada a manter a separação existente.

Aumento da taxa RA. Um aviso de resolução com uma força que recomenda aumentar a taxa de altitude para um valor superior ao recomendado por uma subida ou descida de RA anterior.

Aviso de trânsito (TA). Uma indicação dada à tripulação de vôo de que um certo intruso é uma ameaça potencial.

Ciclo. O termo “ciclo” usado neste capítulo refere-se a uma passagem completa pela sequência de funções executadas pelo ACAS II ou ACAS III, nominalmente uma vez por segundo.

Caminho estabelecido. Um rastreio gerado pela vigilância ar-ar ACAS que é tratada como o rastreio de uma aeronave real.

Complemento consultivo de resolução (RAC). Informação fornecida por um ACAS a outro através de uma interrogação Modo S, a fim de garantir manobras complementares, restringindo a escolha de manobras disponíveis para o ACAS que recebe o RAC.

Coordenação. O processo pelo qual duas aeronaves equipadas com ACAS seleccionam recomendações de resolução (RA) compatíveis pela troca de complementos de consultoria de resolução (RAC).

Desça RA. Um RA positivo recomendando uma descida, mas não uma descida aumentada.

Força consultiva de resolução. A magnitude da manobra indicada pelo AR. Um RA pode assumir várias intensidades sucessivas antes de ser cancelado. Assim que uma nova força de RA é emitida, a anterior torna-se automaticamente nula.

Hora do aviso. O intervalo de tempo entre a ameaça potencial ou a detecção da ameaça e a abordagem mais próxima quando nenhuma das aeronaves acelera.

Interrogatório de coordenação. Uma interrogação de Modo S (transmissão de uplink) irradiada por ACAS II ou III e contendo uma mensagem de resolução.

Intruso. Aeronave para a qual o ACAS gerou uma pista estabelecida.

Limite de velocidade vertical (VSL) RA. Um aviso de resolução aconselhando o piloto a evitar uma determinada faixa de razão de altitude. Um VSL RA pode ser corretivo ou preventivo.

Mensagem de resolução. A mensagem contendo o complemento de recomendação de resolução (RAC).

Nível de sensibilidade (S). Número inteiro que exprime o valor de um conjunto de parâmetros utilizados, nos algoritmos de aviso de tráfego e nos algoritmos anticolisão, Controlar o tempo de alerta dado pela possível ameaça e a lógica de deteção das ameaças, bem como os valores dos parâmetros relevantes para a lógica de selecção dos avisos de resolução.

Nota.- O nível de sensibilidade não é usado para a seleção de TA e RA em sistemas compatíveis com ACAS X

Pista. Sequência de medidas que representam posições nas quais se pode razoavelmente presumir que foram ocupadas por uma aeronave.

RA correctiva. Um aviso de resolução que aconselha o piloto a se desviar da rota de voo actual.

RA positivo. Um aviso de resolução que aconselha o piloto a subir ou descer (aplica-se ao ACAS II).

RA preventiva. Um aviso de resolução que aconselha o piloto a evitar certos desvios da trajectória de voo actual, mas não requer nenhuma mudança na trajectória de voo actual.

RAC activo. Um RAC está activo se actualmente restringe a selecção do RA. Os RAC recebidos nos últimos seis segundos e não cancelados explicitamente estão activos.

Rastreie. Uma sequência de pelo menos três medições que representam posições que poderiam razoavelmente ter sido ocupadas por uma aeronave.

Registro de complementos de consultoria de resolução (registro RAC). Um composto de todos os RAC verticais (VRC) e RAC horizontais (HRC) actualmente activos que foram recebidos pelo ACAS. Essas informações são fornecidas por um ACAS a outro ACAS ou a uma estação terrestre de Modo S por meio de uma resposta de Modo S.

Resposta da coordenação. Uma resposta Modo S (transmissão de downlink) acusando o recebimento de uma interrogação de coordenação pelo transponder Modo S que faz parte de uma instalação ACAS II ou III.

Sentido de RA. O sentido de um ACAS II RA é “para cima” se requer subida ou limitação da razão de descida e “para baixo” se requer descida ou limitação da razão de subida. Pode ser tanto para cima quanto para baixo simultaneamente se exigir a limitação da taxa vertical para um intervalo especificado.

Nota.— O sentido do RA pode ser tanto para cima quanto para baixo quando, tendo várias ameaças simultâneas, o ACAS gera um RA com o objectivo de garantir a separação adequada abaixo de alguma ameaça (s) e acima de outra (s) ameaça (s).

Sentido invertido RA. Um comunicado de resolução que teve seu sentido revertido.

Subida RA. Um RA positivo recomendando uma subida, mas não uma subida aumentada.

Subida RA. Um RA positivo recomendando uma subida, mas não uma subida aumentada.

Transmissão ACAS. Uma longa interrogação de vigilância ar-ar Modo S (UF = 16) com o endereço de transmissão.

Transmissão ACAS. Uma longa interrogação de vigilância ar-ar Modo S (UF = 16) com o endereço de transmissão.

428.4.4.2 ACAS I Disposições e características gerais

428.4.4.2.1 Requisitos funcionais. O ACAS I desempenhará as seguintes funções:

- vigilância de aeronaves equipadas com transponder SSR nas proximidades; e

- fornecer indicações para a tripulação de vôo identificando a posição aproximada da aeronave próxima como um auxílio para a aquisição visual.

Nota.— ACAS I foi projectado para operar usando apenas interrogações do Modo A / C. Além disso, não se coordena com outros ACAS. Portanto, um transponder Modo S não é necessário como parte da instalação do ACAS I.

428.4.4.2.2 Formato do sinal. As características de RF de todos os sinais ACAS I devem estar em conformidade com as disposições do Capítulo 428.4.3.1.1.1 a 3.1.1.6 e 428.4.3.1.2.1 a 428.4.3.1.2.4.

428.4.4.2.3 Controle de interferência

428.4.4.2.3.1 Potência máxima de RF irradiada. A potência irradiada efetiva de uma transmissão ACAS I a 0 grau de elevação em relação ao eixo longitudinal da aeronave não deve exceder 24 dBW.

428.4.4.2.3.2 Potência irradiada indesejada. Quando o ACAS I não está transmitindo uma interrogação, a potência irradiada efectiva em qualquer direção não deve exceder –70 dBm.

Nota.— Este requisito é para garantir que, ao não transmitir uma interrogação, o ACAS I não irradie energia de RF que possa interferir ou reduzir a sensibilidade do transponder SSR ou equipamento de rádio em outras aeronaves ou instalações terrestres próximas.

428.4.4.2.3.3 Limitação de interferência. Cada interrogador ACAS I deve controlar sua razão de interrogação ou potência ou ambos em todos os modos SSR para minimizar os efeitos de interferência (428.4.4.2.3.3.3 e 428.4.4.2.3.3.4).

Nota.— Estes limites são um meio de garantir que todos os efeitos de interferência resultantes destas interrogações, juntamente com as interrogações de todos os outros interrogadores ACAS I, ACAS II e ACAS III nas proximidades sejam mantidos a um nível baixo.

428.4.4.2.3.3.1 Determinação da própria razão de resposta do transponder. O ACAS I deve monitorar a razão de resposta do próprio transponder a interrogatórios para garantir que as disposições em 428.4.4.2.3.3.3 sejam atendidas.

428.4.4.2.3.3.2 Determinação do número de interrogadores ACAS II e ACAS III. O ACAS I deve contar o número de interrogadores ACAS II e ACAS III nas proximidades para garantir que as disposições em 428.4.4.2.3.3.3 ou 428.4.4.2.3.3.4 são cumpridas. Esta contagem deve ser obtida monitorando as transmissões ACAS (UF = 16), (428.4.4.3.7.1.2.4) e deve ser atualizada conforme o número de endereços de aeronaves ACAS distintos recebidos dentro do período anterior de 20 s em uma frequência nominal de pelo menos 1 Hz.

428.4.4.2.3.3.3 Limites de interferência do Modo A / C ACAS I. O poder do interrogador não deve exceder os seguintes limites:

Limite superior para {k=1ktPa(k)}

|  | na | Se fr ≤ 240 |  | Se fr > 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 250 |  | 118 |
|  | 1 | 250 |  | 113 |
|  | 2 | 250 |  | 108 |
|  | 3 | 250 |  | 103 |
|  | 4 | 250 |  | 98 |
|  | 5 | 250 |  | 94 |
|  | 6 | 250 |  | 89 |
|  | 7 | 250 |  | 84 |
|  | 8 | 250 |  | 79 |
|  | 9 | 250 |  | 74 |
|  | 10 | 245 |  | 70 |
|  | 11 | 228 |  | 65 |
|  | 12 | 210 |  | 60 |
|  | 13 | 193 |  | 55 |
|  | 14 | 175 |  | 50 |
|  | 15 | 158 |  | 45 |
|  | 16 | 144 |  | 41 |
|  | 17 | 126 |  | 36 |
|  | 18 | 109 |  | 31 |
|  | 19 | 91 |  | 26 |
|  | 20 | 74 |  | 21 |
|  | 21 | 60 |  | 17 |
|  | ≥22 | 42 |  | 12 |
| onde: |  |  |  |  |

na =	 número de aeronaves equipadas com ACAS II e ACAS III próximas (com base em transmissões ACAS recebidas com um limiar de receptor de transponder de –74 dBm);

{} =	 valor médio da expressão entre colchetes nos últimos 8 ciclos de interrogação;

Pa(k) = a potência de pico irradiado a partir da antena em todas as direcções do impulso com a maior amplitude no grupo de imimpulsos compreendem uma única interrogação durante o k-ésimoModo A / C de interrogação num ciclo de 1 s interrogação, W;

K =	número de índice para interrogações do Modo A / C, k = 1, 2, ..., kt;

kt =	número de interrogações Modo A / C transmitidas em um ciclo de interrogação de 1 s;

fr  =	Taxa de resposta do modo A / C do próprio transponder.

428.4.4.2.3.3.4 Limites de interferência do modo S ACAS I. Um ACAS I que usa interrogações Modo S não deve causar maiores efeitos de interferência do que um ACAS I usando apenas interrogações Modo A / C.

428.4.4.3 Disposições gerais relativas a ACAS II e ACAS III

Nota 1.— A sigla ACAS é usada nesta seção para indicar ACAS II ou ACAS III.

Nota 2.— Os requisitos de transporte para equipamento ACAS são tratados no RACSTP Parte 7.

Nota 3.— O termo “ameaça equipada” é usado nesta seção para indicar uma ameaça equipada com ACAS II ou ACAS III.

428.4.4.3.1 Requisitos funcionais

428.4.4.3.1.1 Funções ACAS. ACAS deve desempenhar as seguintes funções:

  - vigilância;

  - geração de TAs;

  - detecção de ameaças;

  - geração de ARs;

  - coordenação; e

  - comunicação com as estações terrestres.

O equipamento deve executar as funções b) a e) em cada ciclo de operação.

Nota.— Certos recursos dessas funções devem ser padronizados para garantir que as unidades ACAS cooperem satisfatoriamente com outras unidades ACAS, com estações terrestres Modo S e com o sistema ATC. Cada um dos recursos padronizados é discutido a seguir. Certos outros recursos são fornecidos aqui como recomendações.

428.4.4.3.1.1.1 A duração de um ciclo não deve exceder 1,2 s.

428.4.4.3.2 Requisitos de desempenho de vigilância Requisitos

428.4.4.3.2.1 Especificações gerais. O ACAS interrogará os transponders SSR modos A/C e modo S instalados em outras aeronaves e detectará as suas respostas. Ele irá medir a distância e o depósito de aeronaves que respondem. No caso de sistemas compatíveis com o ACAS X, além das informações provenientes das outras fontes indicadas acima, o ACAS será capaz de receber as informações ADS-B de posição, velocidade e estado de outras aeronaves. Usando os dados de medição obtidos e as informações contidas nas respostas dos outros transponders, e nas mensagens ADS-B, em relação aos sistemas compatíveis com o ACAS X, o ACAS estimará a posição relativa de cada aeronave que responda. Ele terá um meio de determinar a posição dessas aeronaves na presença de reflexos do solo, interferência e variações na potência do sinal.

428.4.4.3.2.1.1  Rastreie a probabilidade de estabelecimento. O ACAS deve gerar uma pista estabelecida, com pelo menos 0,90 de probabilidade de que a pista seja estabelecida 30 s antes da aproximação mais próxima, em aeronaves equipadas com transponders quando todas as seguintes condições forem satisfeitas:

  - os ângulos de elevação dessas aeronaves estão dentro de ± 10 graus relativos para o plano de lançamento da aeronave ACAS;

  - as magnitudes das razão de mudança de altitude dessas aeronaves são menores ou iguais a 51 m / s (10 000 pés / min);

  - os transponders e antenas dessas aeronaves atendem às Normas do Capítulo 3, 428.4.3.1.1 e 3.1.2;

  - as velocidades e direções de encerramento dessas aeronaves, a densidade local de aeronaves equipadas com transponder SSR e o número de outros interrogadores ACAS nas proximidades (conforme determinado pelo monitoramento de transmissões ACAS, 428.4.4.3.7.1.2.4) satisfazem as condições especificadas na Tabela 4- 1; e

  - o alcance mínimo da inclinação é igual ou superior a 300 m (1 000 pés).

Tabela 428.4.4-1. Suposições do projecto ACAS

| Condições |  |  |  |  | Desempenho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadrante |  |  | Densidade máxima de tráfego aeronave / aeronave / km2 NM2 | Número máximo de outros ACAS dentro de 56 km (30 NM) | Probabilidade de sucesso |
| Frente | Lado | Voltar |  |  |  |
| Velocidade máxima de fechamento |  |  |  |  |  |
| m/s kt | m/s kt | m/s kt |  |  |  |
| 260 500 | 150 300 | 93 180 | 0,087 0,30 | 30 | 0,90 |
| 620 1 200 | 390 750 | 220 430 | 0,017 0,06 | 30 | 0,90 |

Nota.- A Tabela 4-1 mostra a premissa de projeto na qual o desenvolvimento do ACAS foi baseado. A experiência operacional e a simulação mostram que o ACAS fornece vigilância adequada para evitar colisões, mesmo quando o número máximo de outros ACAS dentro de 56 km (30 NM) é um pouco maior do que o mostrado na Tabela 4-1. Os projetos ACAS futuros levarão em consideração as densidades ACAS atuais e esperadas.

428.4.4.3.2.1.1.1 O ACAS deve continuar a fornecer vigilância sem degradação abrupta na probabilidade de estabelecimento da via quando qualquer um dos limites de condição definidos em 428.4.4.3.2.1.1 for excedido.

428.4.4.3.2.1.1.2 O ACAS não deve rastrear aeronaves Modo S que relatem que estão n aterra.

Nota.- Uma aeronave Modo S pode relatar que está na terra por codificação no campo de capacidade (CA) em uma transmissão DF = 11 ou DF = 17 (428.4.3.3.1.2.5.2.2.1) ou por codificação em o campo de categoria vertical (VS) em uma transmissão DF = 0 (428.4.3.3.1.2.8.2.1). Alternativamente, se a aeronave estiver sob vigilância de terra do Modo S, a categoria da terra pode ser determinado pelo monitoramento do campo de categoria de voo (FS) nos formatos de downlink DF = 4, 5, 20 ou 21 (428.4.3.3.1.2.6.5.1).

428.4.4.3.2.1.1.3 ACAS deve atingir o desempenho de rastreamento necessário quando a razão de resposta assíncrona SSR Modo A / C média dos transponders nas proximidades da aeronave ACAS é de 240 respostas por segundo e quando a razão de interrogação de pico recebida pelos transponders individuais sob vigilância é 500 por segundo.

Nota.— A razão de pico de interrogatório mencionada acima inclui interrogatórios de todas as fontes.

428.4.4.3.2.1.2 Probabilidade de pista falsa. A probabilidade de que uma pista do Modo A / C estabelecida não corresponda em alcance e altitude, se relatada, a uma aeronave real deve ser inferior a 1,2%. Para uma pista do Modo S estabelecida, esta probabilidade deve ser inferior a 0,1%. Esses limites não devem ser excedidos em nenhum ambiente de tráfego.

428.4.4.3.2.1.3   Faixa e precisão de orientação

428.4.4.3.2.1.3.1 Alcance deve ser medido com uma resolução de 14,5 m (1/128 NM) ou melhor.

428.4.4.3.2.1.3.2 Os erros nas orientações relativas das posições estimadas dos intrusos não devem exceder 10 graus rms.

Nota.— Esta precisão na orientação relativa dos intrusos é praticável e suficiente como um auxílio para a aquisição visual de ameaças potenciais. Além disso, essas informações relativas a orientação foram consideradas úteis na detecção de ameaças, onde podem indicar que um intruso é uma ameaça. No entanto, essa precisão não é suficiente como base para RAs horizontais, nem é suficiente para previsões confiáveis de distância de falha horizontal.

428.4.4.3.2.2	 Controle de interferências

428.4.4.3.2.2.1	Máxima irradiada de potência de RF. A potência irradiada efetiva de uma transmissão ACAS a 0 grau de elevação em relação ao eixo longitudinal da aeronave não deve exceder 27 dBW.

428.4.4.3.2.2.1.1	Potência irradiada indesejada. Quando o ACAS não está transmitindo uma interrogação, a potência irradiada efetiva em qualquer direção não deve exceder –70 dBm.

428.4.4.3.2.2.2	Limitação de interferência. Cada interrogador ACAS operando abaixo de uma altitude-pressão de 5 490 m (18 000 pés) deve controlar sua taxa de interrogação ou potência ou ambos de modo a estar em conformidade com as desigualdades específicas (428.4.4.3.2.2.2.2).

428.4.4.3.2.2.2.1	Determinação do número de outros ACAS. O ACAS deve contar o número de outros interrogadores ACAS II e III nas proximidades para garantir que os limites de interferência sejam atendidos. Esta contagem deve ser obtida monitorando as transmissões ACAS (UF = 16), (428.4.4.3.7.1.2.4). Cada ACAS deve monitorar tais interrogações de transmissão para determinar o número de outros ACAS dentro da faixa de detecção.

428.4.4.3.2.2.2.2	Interferência ACAS que limita as desigualdades. O ACAS deve ajustar sua razão de interrogação e poder de interrogação de modo que as três desigualdades a seguir permaneçam verdadeiras, exceto conforme previsto em 428.4.4.3.2.2.2.2.1.

As variáveis nessas desigualdades devem ser definidas como segue:

it = 	número de interrogações (Modo A / C e Modo S) transmitidas em um ciclo de interrogação de 1 s. Isso deve incluir todas as interrogações de Modo S usadas pelas funções ACAS, incluindo aquelas além de UF = 0 e UF = 16 interrogações, exceto conforme fornecido em 428.4.4.3.2.2.2.2.1;

Nota.— UF = 19 interrogações estão incluídas em it conforme especificado em 428.4.3.1.2.8.9.4.

i	=	número de índice para interrogações de Modo A / C e Modo S, i = 1, 2, ..., it;

α = 	o mínimo de α 1 calculado como 1/4 [nb/nc] sujeito às condições especiais fornecidas abaixo e α 2 calculado como  Log10 [na/nb] / Log10 25, onde nb e nc são definidos como o número de aeronaves equipadas com ACAS II e ACAS III (no ar ou em terra) em operação em 11,2 km (6 NM) e 5,6 km (3 NM), respectivamente, do próprio ACAS (com base na vigilância ACAS). As aeronaves ACAS operando em terra ou em ou abaixo de uma altitude de rádio de 610 m (2.000 pés) AGL devem incluir aeronaves ACAS II e ACAS III aerotransportadas e terrestres no valor para nb e nc. Caso contrário, o ACAS deve incluir apenas aeronaves ACAS II e ACAS III aerotransportadas no valor para nb e nc. Os valores de α, α1 e α2 são ainda restritos a um mínimo de 0,5 e um máximo de 1,0.

Além disso;

p (i) = 	a potência de pico irradiado a partir da antena em todas as direcções do impulso com a maior amplitude no grupo de imimpulsos compreendem uma única interrogação durante o iº interrogação num ciclo de 1 s interrogação, W;

m (i) =	 duração do intervalo de supressão mútua para o próprio transponder associado à i-ésima interrogação em um ciclo de interrogação de 1 s;

B =	 factor de nitidez do feixe (razão de 3 dB de largura de feixe para largura de feixe resultante da supressão do estrutura lateral de interrogação). Para interrogadores ACAS que empregam supressão de estrutura lateral do transmissor (SLS), a largura do feixe apropriada deve ser a extensão no ângulo de azimute das respostas do Modo A / C de um transponder, conforme limitado por SLS, calculado sobre a população do transponder;

{ }		ver 428.4.4.2.3.3.3

Nota.— As transmissões RA e ACAS (428.4.4.3.6.2.1 e 428.4.4.3.7.1.2.4) são interrogações.

428.4.4.3.2.2.2.2.1	Transmissões durante RAs. Todas as interrogações de coordenação ar-ar devem ser transmitidas com potência total e essas interrogações devem ser excluídas das somas das interrogações do Modo S nos termos do lado esquerdo das desigualdades (1) e (2) em 428.4.4.3.2.2.2.2 para o duração da AR.

428.4.4.3.2.2.2.2.2 Transmissões de unidades ACAS na terra. Sempre que a aeronave ACAS indicar que está na terra, as interrogações ACAS serão limitadas pela definição do número de outras aeronaves ACAS II e III (na) contadas nas desigualdades de limitação de interferência a um valor que é três vezes o valor obtido com base em As transmissões ACAS recebidas com um limite do receptor do transponder de -74 dBm. Sempre que a potência de interrogação do Modo A / C é reduzida por causa da limitação de interferência, a potência de interrogação do Modo A / C no feixe direto deve ser reduzida primeiro até que a sequência direta corresponda às sequências direita e esquerda. Os poderes de interrogação à frente, à direita e à esquerda devem então ser sequencialmente reduzidos até que correspondam ao poder de interrogação traseiro. A redução adicional da potência do Modo A / C deve ser realizada reduzindo sequencialmente as potências de interrogação dianteiras, laterais e traseiras.

428.4.4.3.2.2.2.2.3	Transmissões de unidades ACAS acima de 5 490 m (18 000 pés) de altitude. Cada interrogador ACAS operando acima de uma altitude-pressão de 5 490 m (18 000 pés) deve controlar sua razão de interrogação ou potência ou ambos de modo que as desigualdades (1) e (3) em 428.4.4.3.2.2.2.2 permaneçam verdadeiras quando na e α são iguais a 1, exceto conforme previsto em 428.4.4.3.2.2.2.2.1.

428.4.4.3.3	Avisos de tráfego (TAs)

428.4.4.3.3.1	 Função TA de. O ACAS deve fornecer TAs para alertar a tripulação de voo sobre ameaças potenciais. Esses TAs devem ser acompanhados por uma indicação da posição relativa aproximada de ameaças potenciais para facilitar a aquisição visual.

428.4.4.3.3.1.1	Exibição de ameaças potenciais. Se ameaças potenciais forem mostradas em um display de tráfego, elas devem ser exibidas em âmbar ou amarelo.

Nota 1.— Essas cores são geralmente consideradas adequadas para indicar uma condição de advertência.

Nota 2. — Informações adicionais que auxiliam na aquisição visual, como tendência vertical e altitude relativa, também podem ser exibidas.

Nota 3.— A percepção da situação do tráfego é melhorada quando os caminhos podem ser complementadas pela exibição de informações de rumo (por exemplo, conforme extraído de mensagens ADS-B recebidas).

428.4.4.3.3.2	 Exibição de aeronaves próximas

428.4.4.3.3.2.1	Enquanto qualquer RA e / ou TA são exibidas, o tráfego dentro de proximidade 11 km (6 NM) e gama, se o relatório de altitude, ± 370 m (1 200 pés) de altitude deve ser exibida. Esse tráfego próximo deve ser distinguido (por exemplo, por cor ou tipo de símbolo)  de ameaças e ameaças potenciais, que devem ser exibidas com mais destaque.

428.4.4.3.3.2.2	Durante a exibição de um aviso de resolução ou de tráfego, a aquisição visual de ameaças e/ou possíveis ameaças não seja dificultada pela exibição de aeronaves próximas ou outros dados que não tenham relação com a prevenção de colisões

428.4.4.3.3.3 	Avisos de trânsito antes dos avisos de resolução. Os critérios relativos aos avisos de tráfego serão cumpridos antes dos relativos aos avisos de resolução.

Nota.- Idealmente, os avisos de resolução devem sempre ser precedidos por um aviso de tráfego, mas isso nem sempre será o caso. Por exemplo, os critérios dos avisos de resolução podem já estar satisfeitos quando a pista é estabelecida pela primeira vez, ou uma manobra repentina do intruso pode fazer com que o tempo de aviso seja inferior a um ciclo.

4.3.3.3.1 Prazo de aviso para avisos de trânsito.

4.3.3.3.1.1 No caso dos sistemas conformes com o TCAS versão 7.1, o tempo de aviso nominal para os avisos de tráfego sobre intrusos que sinalizam a sua altitude não será superior a (T + 20 s), sendo T o tempo de aviso nominal para a geração do aviso de resolução.

4.3.3.3.1.2 No caso dos sistemas conformes com o ACAS X, o tempo de aviso para os avisos de tráfego será suficiente para permitir à tripulação de voo tomar as medidas descritas nas PANS-OPS, Volume III, e preparar-se para um eventual aviso de resolução.

Nota.- O tempo de aviso nominal para um aviso de trânsito é de 20 s ou menos antes da geração do aviso de resolução

428.4.4.3.4	Detecção de ameaças

428.4.4.3.4.1 	Declaração de ameaça. O ACAS deve avaliar as características apropriadas de cada intruso para determinar se é ou não uma ameaça.

428.4.4.3.4.1.1	 Características do intruso. No mínimo, as características de um intruso que são usadas para identificar uma ameaça devem incluir:

  - altitude rastreada;

  - razão rastreada de mudança de altitude;

  - alcance inclinado rastreado;

  - razão rastreada de mudança da faixa de inclinação; e

  - sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: nível de sensibilidade do intruso ACAS, Si.

Para um intruso não equipado com ACAS II ou ACAS III, Si será definido como 1.

428.4.4.3.4.1.2  	Características próprias da aeronave. No mínimo, as características das próprias aeronaves que são usadas para identificar uma ameaça devem incluir:

  - altitude;

  - razão de mudança de altitude; e

  - nível de sensibilidade do próprio ACAS (428.4.4.3.4.3).

428.4.4.3.4.2 	Níveis de sensibilidade. O ACAS deve ser capaz de operar em qualquer um de vários níveis de sensibilidade. Estes devem incluir:

  - S = 1, um modo de “espera” no qual o interrogatório de outras aeronaves e todos os avisos são inibidos;

  - S = 2, um modo “apenas TA” em que os RAs são inibidos; e

  - sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: S = 3 a 7: nestes níveis, o ACAS pode emitir avisos de resolução que dão os prazos de aviso indicados na Tabela 4-2, bem como avisos de tráfego;

  - sistemas conformes com o ACAS X: S = 3: modo «TA/RA» que permite a emissão de RA e de TA

428.4.4.3.4.3 	Selecção do próprio nível de sensibilidade (So). A seleção do próprio nível de sensibilidade ACAS deve ser determinada por comandos de controle de nível de sensibilidade (SLC) que devem ser aceitos de uma série de fontes como segue:

  - comando SLC gerado automaticamente pelo ACAS com base na faixa de altitude ou outros fatores externos;

  - comando SLC da entrada do piloto; e

  - sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: comando SLC das estações terrestres do Modo S.

Nota.- Os sistemas compatíveis com ACAS X reconhecem os comandos de SLC das estações terrestres; portanto, não é necessário modificá-los para esses comandos. No entanto, o valor do nível de sensibilidade não é usado em sistemas compatíveis com ACAS X

Tabela 428.4.4-2 - Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1

| Nível de sensibilidade | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tempo de aviso nominal | sem RAs | 15s | 20s | 25s | 30s | 35s |

428.4.4.3.4.3.1	Códigos de comando SLC permitidos. No mínimo, os códigos de comando SLC aceitáveis devem incluir:

|  |  | Codificação |
| --- | --- | --- |
| para SLC com base na faixa de altitude | 2-7 2 - 3 | (Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1) (sistemas em conformidade com ACAS X) |
| para SLC da entrada do piloto | 0, 1, 2 |  |
| para SLC de estações terrestres Modo S | 0, 2-6 | Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1 |

428.4.4.3.4.3.2	Comando SLC de banda altitude. Quando o ACAS selecciona um comando SLC com base na altitude, a histerese deve ser aplicada aos limiares de altitude nominal nos quais as alterações do valor do comando SLC são necessárias da seguinte forma: para uma aeronave ACAS em ascensão, o comando SLC deve ser aumentado no limite de altitude apropriado mais o valor de histerese ; para uma aeronave ACAS em descida, o comando SLC deve ser diminuído no limite de altitude apropriado menos o valor de histerese.

428.4.4.3.4.3.3	Comando Pilot SLC. Para o comando SLC definido pelo piloto o valor 0 deve indicar a selecção do modo “automático” para o qual a selecção do nível de sensibilidade deve ser baseada nos demais comandos.

428.4.4.3.4.3.4	Comando SLC a partir de uma estação de solo modo S

4.3.4.3.4.1 Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: No caso de comandos SLC transmitidos através de estações terrestres modo S (428.4.4.3.8.4.2.1.1), o valor 0 significa que a estação em questão não emite nenhum comando de SLC e que a seleção do nível de sensibilidade será determinada por outros comandos, incluindo comandos diferentes de 0 provenientes de outras estações de solo modo S. O ACAS não processará um valor SLC de 1 emitido em uplink.

4.3.4.3.4.2 Sistemas compatíveis com ACAS X: O ACAS receberá todos os comandos de SLC das estações de solo modo S, mas não usará os valores do nível de sensibilidade.

428.4.4.3.4.3.4.3	Selecção ATS do código de comando do SLC. As autoridades ATS devem assegurar que existem procedimentos para informar os pilotos de qualquer código de comando SLC selecionado ATS diferente de 0 (428.4.4.3.4.3.1).

428.4.4.3.4.3.5	Regra de selecção. O próprio nível de sensibilidade ACAS deve ser definido para o menor comando SLC diferente de 0 recebido de qualquer uma das fontes listadas em 428.4.4.3.4.3.

428.4.4.3.4.4 Seleção de valores de parâmetros para a geração de avisos de resolução. Sistemas compatíveis com o TCAS versão 7.1: Quando o nível de sensibilidade do ACAS de referência é, pelo menos, 3, os valores dos parâmetros utilizados para a geração de avisos de resolução que são uma função do nível de sensibilidade serão baseados no maior dos seguintes níveis: nível de sensibilidade do ACAS de referência (So) e nível de sensibilidade do ACAS do intruso (Si).

428.4.4.3.4.5 Seleção de valores de parâmetros para a geração de avisos de trânsito. Sistemas compatíveis com o TCAS versão 7.1: Os valores de parâmetro utilizados para a geração de avisos de trânsito que são função do nível de sensibilidade serão selecionados da mesma forma que para os avisos de resolução (428.4.4.3.4.4) exceto quando um comando de SLC tem um valor de 2  (modo «TA somente») é recebido do piloto ou de uma estação de solo modo S. Neste caso, os valores de parâmetro serão aqueles que existiriam na ausência de comando de SLC proveniente do piloto ou da estação de solo modo S.

428.4.4.3.4.6 Validação das pistas ADS-B para a geração dos avisos de resolução. Sistemas compatíveis com ACAS X: Se uma trilha ADS-B não puder ser validada por interrogação e resposta ativas, o ACAS retornará ao modo de monitoramento ativo para a lógica de resolução de ameaças.

Nota.- Apenas uma pista ADS-B validada é utilizada para a geração dos avisos de resolução.

428.4.4.3.4.7 Designação das aeronaves para a função «não alertar (DNA)». Sistemas compatíveis com ACAS X com funcionalidade Xo: se uma aeronave intrusa é designada pelo status «não alertar» (DNA), nenhum alerta para a aeronave intrusa será emitido para a tripulação de voo da aeronave de referência.

Nota.- O ACAS Xo oferece modos adicionais que usam critérios de detecção de ameaça modificados em relação aos intrusos designados. Para mais informações sobre o ACAS Xo, consulte a especificação RTCA/DO-385 ou EUROCAE/ED-256.

428.4.4.3.5	Relatórios de resolução (RAs)

428.4.4.3.5.1 	Geração de RA. Para todas as ameaças, o ACAS deve gerar um RA, excepto quando não for possível seleccionar um RA que possa ser previsto para fornecer separação adequada devido à incerteza no diagnóstico da trajectória de voo do intruso ou porque há um alto risco de uma manobra por a ameaça anulará o RA.

428.4.4.3.5.1.1  Exibição de ameaças. Se ameaças forem mostradas em um display de tráfego, elas serão mostradas em vermelho.

Nota.- Esta cor é geralmente considerada adequada para indicar uma condição de aviso.

428.4.4.3.5.1.2	Cancelamento de avisos de resolução

428.4.4.3.5.1.2.1 Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: Um aviso de resolução gerado sobre uma ou mais ameaças será mantido ou alterado até o momento em que testes menos rigorosos do que os testes10 de detecção de ameaças indiquem por dois ciclos consecutivos que este aviso pode ser cancelado, e será então cancelado.

428.4.4.3.5.1.2.2 Sistemas compatíveis com ACAS X: Um aviso de resolução gerado sobre uma ou mais ameaças será mantido até que o intruso ou os intrusos visados pelo aviso de resolução deixem de ser uma ameaça.

428.4.4.3.5.2 	Selecção de RA. O ACAS deve gerar o RA que está previsto para fornecer separação adequada de todas as ameaças e que tem o menor efeito na trajetória de voo atual da aeronave ACAS, de acordo com as outras disposições deste capítulo.

428.4.4.3.5.3 	Eficácia da AR. A AR não deve recomendar ou continuar a recomendar uma manobra ou restrição de manobra que, considerando a gama de trajetórias de ameaça provável, seja mais provável de reduzir a separação do que aumentá-la, sujeito ao disposto em 428.4.4.3.5.5.1.1 e 428.4.4.3.5.6.

Nota.— Veja também 428.4.4.3.5.8.

428.4.4.3.5.3.1	As novas instalações ACAS após 1 de janeiro de 2014 devem monitorar a razão vertical da própria aeronave para verificar a conformidade com o sentido RA. Se for detectada não conformidade, o ACAS deve parar de assumir a conformidade e, em vez disso, deve assumir a razão vertical observada.

Nota 1.— Isso supera a retenção de um sentido de RA que funcionaria apenas se seguido. A suposição de razãovertical revisada tem mais probabilidade de permitir que a lógica selecione o sentido oposto quando for consistente com a razão vertical da aeronave em não conformidade.

Nota 2.— O equipamento em conformidade com os padrões RTCA / DO-185 ou DO-185A (também conhecido como TCAS versão 6.04A ou TCAS versão 7.0) não está em conformidade com este requisito.

Nota 3.- A conformidade com esta disposição pode ser alcançada através da implementação de um sistema de aviso de tráfego e prevenção de colisão (TCAS) versão 7.1 que atenda à especificação RTCA/DO-185B ou EUROCAE/ED-143, ou de um sistema anticolisão a bordo X (ACAS Xa ou Xo) que atenda à especificação RTCA/DO-385 ou EUROCAE/ED-256.

428.4.4.3.5.3.2 	 Todos os ACAS devem estar em conformidade com o requisito em 428.4.4.3.5.3.1.

428.4.4.3.5.3.3	Após 1 de janeiro de 2017, todas as unidades ACAS devem cumprir os requisitos indicados em 428.4.4.3.5.3.1.

428.4.4.3.5.4	 Capacidade da aeronave. A RA gerada pelo ACAS deve ser consistente com a capacidade de desempenho da aeronave.

428.4.4.3.5.4.1	Proximidade com a terra. Os RAs de descida não devem ser gerados ou mantidos quando a própria aeronave estiver abaixo de 300 m (1 000 pés) AGL.

428.4.4.3.5.4.2	O ACAS só funcionará no modo TA quando a aeronave de referência estiver abaixo de 300 m (1000 ft) AGL (valor nominal, histerese aplicada).

428.4.4.3.5.5	 Reversões de sentido. O ACAS não deve inverter o sentido de um RA de um ciclo para o próximo, excepto conforme permitido em 428.4.4.3.5.5.1 para garantir a coordenação ou quando a separação prevista na aproximação mais próxima para o sentido existente for inadequada.

428.4.4.3.5.5.1	Perceba reversões contra ameaças equipadas. Se um RAC recebido de uma ameaça equipada for incompatível com o sentido RA actual, o ACAS deverá modificar o sentido RA para estar em conformidade com o RAC recebido se o endereço da própria aeronave for maior em valor do que o da ameaça.

Nota.— 428.4.4.3.6.1.3 requer que o próprio ACAS RAC para a ameaça também seja revertido.

428.4.4.3.5.5.2 Inversões devido a uma separação prevista insuficiente. O ACAS não emitirá mais do que uma inversão por ameaça por encontro em caso de separação prevista insuficiente.

Nota 1.- Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: a aeronave com o endereço de 24 bits mais baixo pode iniciar este tipo de inversão a qualquer momento durante o encontro; a aeronave com o endereço de 24 bits mais alto executa este tipo de inversão somente como resultado de um aviso de resolução complementar recebido da aeronave com o endereço de 24 bits mais baixo.

Nota 2.- Sistemas compatíveis com o ACAS X: em um encontro coordenado como descrito na seção 4.3.6.1, a aeronave com o endereço de 24 bits mais baixo pode iniciar esse tipo de inversão a qualquer momento durante o encontro; A aeronave com o endereço de 24 bits mais elevado só pode iniciar este tipo de inversão antes de ter recebido um aviso de resolução complementar da ameaça ou depois de ter recebido uma anulação de qualquer aviso de resolução complementar remanescente emitido pela ameaça.

428.4.4.3.5.5.1.1 O ACAS não deve modificar um sentido de RA de forma que o torne incompatível com um RAC recebido de uma ameaça equipada se o endereço da própria aeronave for maior em valor do que o da ameaça.

428.4.4.3.5.6 	Retenção de força RA. Sujeito ao requisito de que um RA de descida não seja gerado em baixa altitude (428.4.4.3.5.4.1), um RA não deve ser modificado se o tempo para a abordagem mais próxima for muito curto para alcançar uma resposta significativa ou se a ameaça estiver divergindo em alcance .

428.4.4.3.5.7 	Enfraquecendo um RA. Um RA não deve ser enfraquecido se for provável que posteriormente precise ser fortalecido.

428.4.4.3.5.8	 Ameaças equipadas com ACAS. O RA deve ser compatível com todos os RACs transmitidos às ameaças (428.4.4.3.6.1.3). Se um RAC for recebido de uma ameaça antes que o próprio ACAS gere um RAC para essa ameaça, o RA gerado deve ser compatível com o RAC recebido, a menos que tal RA seja mais provável de reduzir a separação do que aumentá-la e o endereço da própria aeronave seja menor em valor do que o da ameaça.

Nota.— Em encontros com mais de uma ameaça onde é necessário passar acima de algumas ameaças e abaixo de outras ameaças, este padrão pode ser interpretado como se referindo a toda a duração da RA. Especificamente, é permitido reter um RA para subir (descer) em direção a uma ameaça que está acima (abaixo) da própria aeronave, desde que haja uma intenção calculada de fornecer separação adequada de todas as ameaças por nivelamento subsequente.

428.4.4.3.5.9 	Codificação do subcampo ARA. Em cada ciclo de um RA, o sentido, a força e os atributos do RA devem ser codificados no subcampo RA ativo (ARA) (428.4.4.3.8.4.2.2.1.1).

428.4.4.3.5.10	Tempo de resposta do sistema. O atraso do sistema desde a recepção da resposta SSR relevante à apresentação de um sentido e força RA ao piloto deve ser tão curto quanto possível e não deve exceder 1,5 s.

428.4.4.3.6	Coordenação e comunicação

428.4.4.3.6.1 	Provisões para coordenação com ameaças equipadas com ACAS

Nota 1.- As disposições da presente secção aplicam-se às aeronaves que asseguram a coordenação com aeronaves equipadas com ACAS utilizando interrogações/respostas modo S discretas 1 030/1 090 MHz.

Nota 2.- O equipamento ACAS que não é capaz de utilizar interrogações/respostas modo S discretas 1 030/1 090 MHz e que utilizará o ADS-B para transmitir o plano de coordenação aplicável está em desenvolvimento. Os sistemas compatíveis com o ACAS X oferecem a capacidade de coordenar ameaças com tal equipamento. Para mais informações, consulte a seção 2.2.3.9.3.1 da especificação RTCA/DO-385 ou EUROCAE/ED-256.

428.4.4.3.6.1.1 	multi-aeronaves. Em uma situação de múltiplas aeronaves, o ACAS deve coordenar cada ameaça equipada individualmente.

428.4.4.3.6.1.2	Protecção de dados durante a coordenação. O ACAS deve impedir o acesso simultâneo aos dados armazenados por processos concorrentes, em particular, durante o processamento da mensagem de resolução.

428.4.4.3.6.1.3	Interrogatório de coordenação. Cada ACAS de ciclo deve transmitir uma interrogação de coordenação para cada ameaça equipada, a menos que a geração de um RA seja atrasada porque não é possível selecionar um RA que possa ser previsto para fornecer separação adequada (4.3.5.1). A mensagem de resolução transmitida a uma ameaça deve incluir um RAC selecionado para essa ameaça. Se um RAC tiver sido recebido da ameaça antes que o ACAS selecione um RAC para essa ameaça, o RAC selecionado deve ser compatível com o RAC recebido, a menos que não tenham decorrido mais de três ciclos desde que o RAC foi recebido, o RAC é um cruzamento de altitude e O endereço da própria aeronave é menor em valor do que o da ameaça, caso em que o ACAS deve selecionar seu RA de forma independente. Se um RAC recebido de uma ameaça equipada for incompatível com o RAC que o próprio ACAS selecionou para essa ameaça, o ACAS deve modificar o RAC selecionado para ser compatível com o RAC recebido se o endereço da própria aeronave for maior em valor do que o da ameaça.

Nota.- O RAC incluído na mensagem de resolução está na forma de um RAC vertical (VRC) para ACAS II (428.4.4.3.8.4.2.3.2.2) e um RAC vertical (VRC) e / ou RAC horizontal (HRC) para ACAS III.

428.4.4.3.6.1.3.1	Término da coordenação. Dentro do ciclo durante o qual um intruso deixa de ser motivo para a manutenção do RA, o ACAS deve enviar uma mensagem de resolução a esse intruso por meio de um interrogatório de coordenação. A mensagem de resolução deverá incluir o código de cancelamento do último RAC enviado ao intruso enquanto era o motivo da manutenção do RA.

Nota.— Durante um encontro com uma única ameaça, a ameaça deixa de ser um motivo para o RA quando as condições para cancelar o RA são atendidas. Durante um encontro com várias ameaças, uma ameaça deixa de ser um motivo para o RA quando as condições para o cancelamento do RA são atendidas em relação a essa ameaça, mesmo que o RA possa ter que ser mantido por causa de outras ameaças.

428.4.4.3.6.1.3.2	As interrogações da coordenação ACAS serão transmitidas até que seja recebida uma resposta da coordenação da ameaça, até um máximo de no mínimo seis e no máximo doze tentativas. As interrogações sucessivas devem ser nominalmente igualmente espaçadas por um período de 100 ± 5 ms. Se o número máximo de tentativas for feito e nenhuma resposta for recebida, o ACAS deve continuar sua seqüência normal de processamento.

428.4.4.3.6.1.3.3	O ACAS deve fornecer proteção de paridade (428.4.4.3.8.4.2.3.2.6 e 428.4.4.3.8.4.2.3.2.7) para todos os campos na interrogação de coordenação que transmitem informações RAC.

Nota.— Inclui o RAC vertical (VRC), o RAC vertical de cancelamento (CVC), o RAC horizontal (HRC) e o RAC horizontal de cancelamento (CHC).

428.4.4.3.6.1.3.4	Sempre que o próprio ACAS reverte seu sentido contra uma ameaça equipada, a mensagem de resolução que é enviada nos ciclos atuais e subsequentes para essa ameaça deve conter o RAC recém-seleccionado e o código de cancelamento para o RAC enviado antes da reversão.

428.4.4.3.6.1.3.5	Quando um RA vertical é selecionado, o RAC vertical (VRC) (428.4.4.3.8.4.2.3.2.2) que o próprio ACAS inclui em uma mensagem de resolução para a ameaça deve ser o seguinte:

  - "não passar acima" quando o RA se destina a fornecer separação acima da ameaça;

  - “Não passe abaixo” quando o RA se destina a fornecer separação abaixo da ameaça.

428.4.4.3.6.1.4	Processamento de mensagem de resolução. As mensagens de resolução devem ser processadas na ordem em que são recebidas e com atraso limitado ao necessário para evitar possíveis acessos simultâneos aos dados armazenados e atrasos devido ao processamento de mensagens de resolução recebidas anteriormente. As mensagens de resolução que estão sendo atrasadas devem ser temporariamente enfileiradas para evitar possível perda de mensagens. O processamento de uma mensagem de resolução deve incluir a decodificação da mensagem e a atualização das estruturas de dados apropriadas com as informações extraídas da mensagem.

Nota 1.- Sistemas em conformidade com o TCAS versão 7.1: De acordo com as disposições do § 4.3.6.1.2, o processamento de mensagens de resolução não deve abranger quaisquer dados cujo uso não esteja protegido pelo estado de bloqueio de coordenação.

Nota 2.- Sistemas compatíveis com ACAS X: Pode ocorrer um acesso simultâneo aos dados porque as mensagens de resolução recebidas são recebidas de forma assíncrona para processamento pelo ACAS X, o que interrompe esse processamento. É necessário evitar a leitura e gravação simultâneas por processos concorrentes.

428.4.4.3.6.1.4.1	Um RAC ou cancelamento de RAC recebido de outro ACAS deve ser rejeitado se os bits de detecção codificados indicarem a existência de um erro de paridade ou se valores indefinidos forem detectados na mensagem de resolução. Um RAC ou um cancelamento de RAC recebido sem erros de paridade e sem valores de mensagem de resolução indefinidos deve ser considerado válido.

428.4.4.3.6.1.4.2	Armazenamento RAC. Um RAC válido recebido de outro ACAS deve ser armazenado ou usado para atualizar o RAC previamente armazenado correspondente a esse ACAS. Um cancelamento de RAC válido fará com que o RAC armazenado anteriormente seja excluído. Um RAC armazenado que não foi atualizado por um intervalo de 6 s deve ser excluído.

428.4.4.3.6.1.4.3	Atualização do registro RAC. Um cancelamento de RAC ou RAC válido recebido de outro ACAS deve ser usado para atualizar o registro de RAC. Se um bit no registro RAC não tiver sido atualizado por um intervalo de 6 s por qualquer ameaça, esse bit deve ser definido como 0.

428.4.4.3.6.2 	Provisões para a comunicação para acas com estações terrestre

            - iniciado pelo ar de ACAS RAs. Quando existe um ACAS RA, o ACAS deve:

  - transferir para seu transponder Modo S um relatório RA para transmissão ao terra em uma resposta Comm-B (428.4.4.3.11.4.1); e

  - transmitir transmissões RA periódicas (428.4.4.3.7.3.2).

428.4.4.3.6.2.2	Controle de ajuste do nível de sensibilidade (SLC). Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: O ACAS armazenará os comandos de SLC provenientes das estações terrestres modo S. Um pedido de SLC recebido de uma estação terrestre modo S permanecerá em vigor até que seja substituído por um pedido de SLC proveniente da mesma estação terrestre que identifique o número do local contido no subcampoCampo IIS da consulta. Se um comando armazenado de uma estação de solo modo S não for regenerado dentro de 4 minutos ou se o comando de SLC recebido tiver o valor 15 (§ 428.4.4.3.8.4.2.1.1), o comando de SLC armazenado que emana dessa estação de solo modo S será posicionado em 0.

Nota.- Os sistemas conformes com o ACAS X não utilizam o valor do nível de sensibilidade obtido na sequência de um comando SLC para alterar o valor do nível de sensibilidade do ACAS da aeronave de referência.

428.4.4.3.6.3 	Provisões para transferência de dados entre acas e seu transponder mode s

428.4.4.3.6.3.1  Transferência de dados de ACAS para seu transponder Modo S:

  - ACAS deve transferir informações RA para seu transponder Modo S para transmissão em um relatório RA (428.4.4.3.8.4.2.2. 1) e em uma resposta de coordenação (428.4.4.3.8.4.2.4.2);

  - O ACAS deve transferir o nível de sensibilidade atual para seu transponder Modo S para transmissão em um relatório de nível de sensibilidade (428.4.4.3.8.4.2.5); e o

  - ACAS deve transferir informações de capacidade para seu transponder de Modo S para transmissão em um relatório de capacidade de link de dados (428.4.4.3.8.4.2.2.2).

Nota.- Sistemas compatíveis com ACAS X: O ACAS não indicará um valor de nível de sensibilidade superior a 3 nos dados sobre as possibilidades transferidas para o transponder modo S

428.4.4.3.6.3.2 	Transferência de dados do transponder de Modo S para seu ACAS: O

a)	ACAS deve receber de seu transponder de Modo S comandos de controle de nível de sensibilidade (428.4.4.3.8.4.2.1.1) transmitidos por estações terrestres de Modo S;

Nota.- Sistemas compatíveis com ACAS X: A recepção dos comandos de SLC do transponder é necessária para o cumprimento dos protocolos de interface entre o transponder modo S e o ACAS; no entanto, os valores de nível de sensibilidade não são utilizados (ver § 4.3.4.3.4).

b)	O ACAS deve receber de seu transponder Modo S mensagens de transmissão ACAS (428.4.4.3.8.4.2.3.3) transmitidas por outro ACAS; e o

c)	ACAS deve receber de seu modo S mensagens de resolução do transponder (428.4.4.3.8.4.2.3.2) transmitidas por outro ACAS para fins de coordenação ar-ar.

428.4.4.3.7	Protocolos ACAS

428.4.4.3.7.1 	Vigilância protocolos

428.4.4.3.7.1.1	Vigilância mode a / c transponders

428.4.4.3.7.1.1.1	O ACAS deve usar o Modo C de interrogação em todas as chamadas (428.4.3.1.2.1.5.1.2) para vigilância de aeronaves equipado com transponders Mode A / C.

428.4.4.3.7.1.1.2	Usando uma sequência de interrogações com potência crescente, as interrogações de vigilância devem ser precedidas por um S1impulso( 428.4.3.1.1.7.4.3) para reduzir a interferência e melhorar a detecção de alvos no Modo A / C.

428.4.4.3.7.1.2	Vigilância de transponders de modo s

428.4.4.3.7.1.2.1	Detecção. O ACAS deve monitorar 1 090 MHz para squitters de aquisição do Modo S (DF = 11). O ACAS deve detectar a presença e determinar o endereço da aeronave equipada com Modo S usando seus squitters de aquisição de Modo S (DF = 11) ou squitters estendidos (DF = 17).

Nota 1.— É aceitável adquirir aeronaves individuais usando aquisição ou squitters estendidos (DF = 11 ou DF = 17), e monitorar ambos os squitters. No entanto, o ACAS deve monitorar os squitters de aquisição porque, a qualquer momento, nem todas as aeronaves irão transmitir o squitter estendido.

Nota 2.- Se, no futuro, for permitido à aeronave não transmitir o squitter de aquisição, contando com a transmissão contínua do squitter estendido, seria essencial para todas as unidades ACAS monitorarem a aquisição e os squitter estendidos .

428.4.4.3.7.1.2.2	Interrogatórios de vigilância. No primeiro recebimento de um endereço de aeronave de 24 bits de uma aeronave que está determinada a estar dentro da faixa de vigilância confiável de ACAS com base na confiabilidade de recepção e que está dentro de uma faixa de altitude 3 050 m (10 000 pés) acima e abaixo da própria aeronave, O ACAS deve transmitir uma interrogação ar-ar curta (UF = 0) para aquisição de alcance. As interrogações de vigilância devem ser transmitidas pelo menos uma vez a cada cinco ciclos quando esta condição de altitude for satisfeita. As interrogações de vigilância devem ser transmitidas a cada ciclo se o alcance da aeronave detectada for inferior a 5,6 km (3 NM) ou o tempo calculado para a aproximação mais próxima for inferior a 60 s, assumindo que tanto a aeronave detectada quanto a própria procedem de suas posições atuais com movimento não acelerado e que o alcance na abordagem mais próxima é igual a 5,6 km (3 NM). Os interrogatórios de vigilância são suspensos por um período de cinco ciclos se for:

  - recebida resposta com sucesso; ee

  - aeronaves próprias aeronaves de intrusão estão operando abaixo de uma altitude de pressão de 5 490 m (18 000 pés); e

  - o alcance da aeronave detectada é maior que 5,6 km (3 NM) e o tempo calculado para a aproximação mais próxima excede 60 segundos, assumindo que tanto a aeronave detectada quanto a própria procedem de suas posições atuais com movimento não acelerado e que o alcance na aproximação mais próxima é igual a 5,6 km (3 NM).

428.4.4.3.7.1.2.2.1	Interrogações de aquisição de alcance. O ACAS deve usar o formato de vigilância curto ar-ar (UF = 0) para aquisição de alcance. ACAS deve definir AQ = 1 (428.4.3.1.2.8.1.1) e RL = 0 (428.4.3.1.2.8.1.2) em uma interrogação de aquisição.

Nota 1.— Definir AQ = 1 resulta em uma resposta com o bit 14 do campo RI igual a 1 e serve como um auxílio para distinguir a resposta à própria interrogação das respostas obtidas de outras unidades ACAS (428.4.4.3.7.1.2.2.2) .

Nota 2.— Na interrogação de aquisição, RL é definido como 0 para comandar uma resposta de aquisição curta (DF = 0).

428.4.4.3.7.1.2.2.2	Rastreamento de interrogatórios. O ACAS deve usar o formato de vigilância ar-ar curto (UF = 0) com RL = 0 e AQ = 0 para rastrear interrogações.

428.4.4.3.7.1.2.3	Respostas de vigilância. Esses protocolos são descritos em 428.4.4.3.11.3.1.

428.4.4.3.7.1.2.4	Transmissão ACAS. Uma transmissão ACAS deve ser feita nominalmente a cada 8 a 10 s com potência total da antena superior. As instalações que usam antenas direcionais devem operar de forma que uma cobertura circular completa seja fornecida nominalmente a cada 8 a 10 s.

Nota.— Uma transmissão faz com que outros transponders Modo S aceitem a interrogação sem responder e apresentem o conteúdo da interrogação contendo o campo MU na interface de dados de saída do transponder. A combinação UDS1 = 3, UDS2 = 2 identifica os dados como uma transmissão ACAS contendo o endereço de 24 bits da aeronave ACAS de interrogação. Isso fornece a cada ACAS um meio de determinar o número de outros ACAS dentro de sua faixa de detecção para limitar a interferência. O formato do campo MU é descrito em 428.4.4.3.8.4.2.3.

428.4.4.3.7.1.3 Monitorização das mensagens ADS-B provenientes de aeronaves intrusas no caso dos sistemas conformes com o ACAS X:

428.4.4.3.7.1.3.1 Detecção. O ACAS controlará squitters longos 1090 MHz.

428.4.4.3.7.1.3.2 O ACAS receberá e utilizará as mensagens transmitidas em squitter longo 1 090 MHz que contêm informações ADS-B relativas à posição em voo e na superfície, a velocidade de voo, o estado e a situação do alvo e o estado operacional da aeronave.

428.4.4.3.7.2 	Protocolos de coordenação ar-ar

Nota 1.- As disposições da presente secção aplicam-se às aeronaves que asseguram a coordenação com aeronaves equipadas com ACAS utilizando interrogações/respostas modo S discretas 1 030/1 090 MHz.

Nota 2.- O equipamento ACAS que não é capaz de utilizar interrogações/respostas modo S discretas 1 030/1 090 MHz e que utilizará o ADS-B para transmitir o plano de coordenação aplicável está em desenvolvimento. Os sistemas compatíveis com o ACAS X oferecem a capacidade de coordenar ameaças com tal equipamento. Para mais informações, consulte a seção 428.4.2.2.3.9.3.1 da especificação RTCA/DO-385 ou EUROCAE/ED-256

428.4.4.3.7.2.1	Interrogatórios de coordenação. O ACAS deve transmitir UF = 16 interrogações (428.4.3.1.2.3.2, Figura 428.4.3-7) com AQ = 0 e RL = 1 quando outra aeronave relatando RI = 3 ou 4 é declarada uma ameaça (4.3.4). O campo MU deve contera mensagem de resolução nos subcampos especificados em 428.4.4.3.8.4.2.3.2.

Nota 1.— Uma interrogação UF = 16 com AQ = 0 e RL = 1 destina-se a causar uma resposta DF = 16 da outra aeronave.

Nota 2.— Uma aeronave que relata RI = 3 ou RI = 4 é uma aeronave equipada com um ACAS operacional que tem capacidade de resolução apenas vertical ou vertical e horizontal, respectivamente.

428.4.4.3.7.2.2	Resposta de coordenação. Esses protocolos são descritos em 428.4.4.3.11.3.2.

428.4.4.3.7.3 	Protocolos para ACAS comunicação com estações terrestres

428.4.4.3.7.3.1	Lançamentos de avisos de resolução. Lançamentos de avisos de resolução serão feitos em plena potência a partir da antena inferior. A divulgação do aviso de resolução incluirá o campo MU especificado no § 428.4.4.3.8.4.2.3.4. Ela indicará o aviso de resolução em vigor. As instalações com antenas diretivas funcionarão de modo que a cobertura circular seja assegurada.

Nota.- O intervalo nominal de liberação dos avisos de resolução é de 8 s para a maioria dos sistemas ACAS tradicionais e 1 s para os sistemas ACAS X.

428.4.4.3.7.3.3 Relato de possibilidades de ligação de dados. Estes protocolos são descritos em § 428.4.4.3.11.4.2.

428.4.4.3.7.3.4 Ajuste do nível de sensibilidade do ACAS.

428.4.4.3.7.3.4.1 Sistemas compatíveis com o TCAS versão 7.1: O ACAS responderá a um comando de SLC no único caso em que o subcampo TMS (Capítulo 3, § 428.4.3.1.2.6.1.4.1) tem valor 0 e DI é igual a 1 ou 7 na mesma consulta.

428.4.4.3.7.3.4.2 Sistemas em conformidade com ACAS X: O ACAS receberá todos os comandos de SLC das estações de solo modo S, mas não utilizará os valores do nível de sensibilidade.

428.4.4.3.8	Formatos de sinal

428.4.4.3.8.1	 As características de RF de todos os sinais ACAS devem estar em conformidade com os Padrões do 428.4.3.1.1.1 a 3.1.1.6, 428.4.3.1.2.1 a 428.4.3.1.2.3, 428.4.3.1.2.5 e 428.4.3.1.2.8.

428.4.4.3.8.2 	Relação entre ACAS e os formatos de sinalização do modo S

Nota.- O ACAS usa transmissões modo S para monitoramento e comunicação. As funções de comunicação ar-ar do ACAS permitem a coordenação das decisões relativas aos avisos de resolução com ameaças dotadas de ACAS. As funções de comunicação ar-solo do ACAS permitem a transmissão de avisos de resolução às estações.

428.4.4.3.8.3 	Convenções de formato de sinal. A codificação de dados de todos os sinais ACAS deve estar em conformidade com as Normas do 428.4.3.1.2.3.

Nota.— Nas transmissões ar-ar usadas pelo ACAS, as interrogações transmitidas a 1 030 MHz são designadas como transmissões de uplink e contêm códigos de formato de uplink (UF). As respostas recebidas a 1 090 MHz são designadas como transmissões de downlink e contêm códigos de formato de downlink (DF).

428.4.4.3.8.4	 Descrição do campo

Nota 1.— Os formatos de vigilância e comunicação ar-ar usados pelo ACAS, mas não totalmente descritos no 428.4.3.1.2, são apresentados na Figura 4-1.

Nota 2.— Esta seção define os campos do Modo S (e seus subcampos) que são processados pelo ACAS para realizar as funções ACAS. Alguns dos campos ACAS (aqueles também usados para outras funções SSR Modo S) são descritos com códigos ACAS não atribuídos no 428.4.3.1.2.6. Esses códigos são atribuídos em 428.4.4.3.8.4.1. Os campos e subcampos usados apenas pelo equipamento ACAS são atribuídos em 428.4.4.3.8.4.2.

Nota 3.— A convenção de numeração de bits usada em 428.4.4.3.8.4 reflete a numeração de bits em todo o formato de uplink ou downlink em vez dos bits dentro de campos ou subcampos individuais.

Figura 4-1. Formatos de vigilância e comunicação usados ​​pelo ACAS

428.4.4.3.8.4.1 Campos e subcampo introduzidos na secção 428.4.3.1.2

NOTA.- Códigos para campos de missão e subcampos que são designados como “reservados para ACAS” no 428.4.3.1.2, são especificados nesta seção.

428.4.4.3.8.4.1.1 DR (solicitação de downlink). O significado da codificação do campo de solicitação de downlink deve ser o seguinte:

Codificação

0-1		Ver 428.4.3.1.2.6.5.2

2		Mensagem ACAS disponível Mensagem

3		Comm-B disponível e mensagem ACAS disponível

4-5		Ver 428.4.3.1.2.6 .5.2

6		Mensagem de transmissão Comm-B 1 disponível e mensagem ACAS disponível Mensagem

7		de transmissão Comm-B 2 disponível e mensagem ACAS disponível

8-31		Consulte o 428.4.3.1.2.6.5.2

428.4.4.3.8.4.1.2  RI (informações de resposta ar-ar). O significado da codificação no campo RI deve ser o seguinte:

Codificação

0 	Sem operação ACAS2

1	Não atribuído

2	ACAS com capacidade de resolução inibida

3	ACAS com meio de resolução no plano vertical somente e meio de usar interrogações/respostas modo S discretas 1.030/1.090 MHz para coordenação

4	ACAS com meio de resolução no plano vertical e no plano horizontal e meio de utilizar interrogações/respostas modo S discretas 1 030/1 090 MHz para a coordenação

5-6	Reservado para ACAS passivo

7	Não atribuído

8-15	Ver 428.4. 3.1.2.8.2.2

O bit 14 do formato de resposta contendo este campo deve replicar o bit AQ da interrogação. O campo RI deve informar “sem ACAS operacional” (RI = 0) se a unidade ACAS falhou ou está em espera. O campo RI deve relatar “ACAS com capacidade de resolução inibida” (RI = 2) se o nível de sensibilidade for 2 ou o modo somente TA tiver sido selecionado.

Nota.— Os códigos 0-7 no campo RI indicam que a resposta é uma resposta de rastreamento e também fornecem a capacidade ACAS da aeronave interrogada. Os códigos 8-15 indicam que a resposta é uma resposta de aquisição e também fornecem a capacidade máxima de velocidade real da aeronave interrogada.

428.4.4.3.8.4.1.3  RR (solicitação de resposta). A importância da codificação no campo de solicitação de resposta deve ser a seguinte:

Codificação

0-18	Ver 428.4.3.1.2.6.1.2

19 	Transmitir um relatório de recomendação de resolução

20-31	Ver 428.4.3.1.2.6.1.2

428.4.4.3.8.4.2 ACAS campos e subcampos

Nota.— Os parágrafos seguintes descrevem a localização e codificação dos campos e subcampos que não estão definidos no 428.4.3.1.2, mas são usados por aeronaves equipadas com ACAS.

428.4.4.3.8.4.2.1  Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1: Subcampo de MA

428.4.4.3.8.4.2.1.1 ADS (subcampo de definição A). Este subcampo de 8 bits (33-40) deve definir o restante do MA.

Nota.— Para conveniência de codificação, ADS é expresso em dois grupos de quatro bits cada, ADS1 e ADS2. 4.3.8.4.2.1.2 Quando ADS1 = 0 e ADS2 = 5, o seguinte subcampo deve estar contido no MA:

428.4.4.3.8.4.2.1.3 SLC (comando de controle de nível de sensibilidade ACAS (SLC)). Este subcampo de 4 bits (41-44) deve denotar um comando de nível de sensibilidade para o próprio ACAS.

Codificação

0	 Nenhum comando emitido

1	 Não atribuído

2	 Defina o nível de sensibilidade ACAS para 2

3	 Defina o nível de sensibilidade ACAS para 3

4	 Defina o nível de sensibilidade ACAS para 4

5	 Defina o nível de sensibilidade ACAS para 5

6	 Defina o nível de sensibilidade ACAS para 6

7-14	 Não atribuído

15	 Cancele o comando SLC anterior desta estação terrestre

Nota.1 — Estrutura de MA para um comando de controle de nível de sensibilidade:

Nota 2.- Os sistemas compatíveis com ACAS X recebem comandos do SLC, mas não usam os valores do nível de sensibilidade

428.4.4.3.8.4.2.2 Subcampos em MB

Nota.- A secção 428.4.4.3.8.4.2.2.1 é aplicável aos sistemas conformes ao TCAS versão 7.1, e a secção 428.4.4.3.8.4.2.2.2, aos sistemas conformes ao ACAS X. A secção 428.4.4.3.8.4.2.2.3 é aplicável tanto aos sistemas conformes ao TCAS versão 7.1 como aos sistemas conformes ao ACAS X

428.4.4.3.8.4.2.2.1  Sistemas compatíveis com TCAS versão 7.1. Subcampos em MB para um relatório RA. Quando BDS1 = 3 e BDS2 = 0, os subcampos indicados a seguir devem estar contidos em MB.

Nota 1 - Os requisitos para comunicação de informações relativas aos RAs atuais ou recentes são descritos em 428.4.4.3.11.4.1.

Nota 2.- Um aviso de resolução é considerado como sendo «de passagem» quando se espera que a aeronave de referência ultrapasse a altitude do intruso antes da aproximação máxima, por exemplo, que passe sobre uma ameaça então situada mais acima dele. Um aviso de resolução é considerado como sendo «de passagem», quer a palavra «crossing» esteja ou não incluída no anúncio sonoro.

428.4.4.3.8.4.2.2.1.1 ARA (RAs ativos). Este subcampo de 14 bits (41-54) deve indicar as características do RA, se houver, gerado pelo ACAS associado ao transponder que transmite o subcampo (428.4.4.3.6.2.1 a)). Os bits em ARA devem ter significados determinados pelo valor do subcampo MTE (428.4.4.3.8.4.2.2.1.4) e, para RAs verticais, o valor do bit 41 de ARA. O significado do bit 41 do ARA deve ser o seguinte:

Codificação

0	Há mais de uma ameaça e o RA se destina a fornecer separação abaixo de algumas ameaças e acima de algumas outras ameaças ou nenhum RA foi gerado (quando MTE = 0)

1	Ou existe apenas uma ameaça ou o RA se destina a fornecer separação na mesma direção para todas as ameaças

Quando ARA bit 41 = 1 e MTE = 0 ou 1, os bits 42-47 devem ter os seguintes significados:

Bit	Código

42	0	RA é preventivo

1	RA é corretivo

43	0	Sentido ascendente RA foi gerado

1	Sentido descendente RA foi gerado

44	0	RA não é a razão aumentada

1	RA é a razão aumentada

45	0	RA não é uma reversão de sentido

1	RA é uma reversão de sentido

46	0	RA não é um cruzamento de altitude

1	RA é um cruzamento de altitude

47	0	RA é o limite de velocidade vertical

1	RA é positivo

48-54		Reservado para ACAS III

Quando o bit ARA 41 = 0 e MTE = 1, os bits 42-47 devem ter os seguintes significados:

Abits	código

42	0	RA não requer uma correção no sentido ascendente

1	RA requer uma correção no sentido ascendente

43	0	RA não requer uma subida positiva

1	RA requer uma subida positiva

44	0	RA não requer uma correção no sentido descendente

1	RA requer uma correção no sentido descendente

45	0	RA não requer uma descida positiva

1	RA requer uma descida positiva

46	0	RA não requer um cruzamento

1	RA requer um cruzamento

47	0	RA não é uma reversão de sentido

1	RA é uma reversão de sentido

48-54		Reservado para ACAS III

Nota.— Quando ARA bit 41 = 0 e MTE = 0, sem vertical RA foi gerado.

428.4.4.3.8.4.2.2.1.2  RAC (registro RACs). Este subcampo de 4 bits (55-58) deve indicar todos os RACs atualmente ativos, se houver, recebidos de outras aeronaves ACAS. Os bits no RAC devem ter os seguintes significados:

bits	Complemento de recomendação de resolução

55	Não passe abaixo

56	Não passe acima

57	Não vire à esquerda

58	Não vire à direita

Um bit definido como 1 indica que o RAC associado está ativo. Um bit definido como 0 deve indicar que o RAC associado está inativo. 428.4.4.3.8.4.2.2.1.3	RAT (indicador terminado RA). Este subcampo de 1 bit (59) deve indicar quando um RA gerado anteriormente pelo ACAS deixou de ser gerado.

Codificação

0	ACAS está gerando atualmente o RA indicado no subcampo ARA.

1	O RA indicado pelo subcampo ARA foi encerrado (428.4.4.3.11.4.1)

Nota 1.— Depois que um RA foi encerrado pelo ACAS, ele ainda deve ser relatado por o transponder Mode S por 18 ± 1 s (428.4.4.3.11.4.1). O indicador terminado em RA pode ser usado, por exemplo, para permitir a remoção oportuna de uma indicação de RA do monitor de um controlador de tráfego aéreo, ou para avaliações da duração de RA dentro de um espaço aéreo particular.

Nota 2.— Os RAs podem terminar por uma série de razões: normalmente, quando o conflito foi resolvido e o alcance da ameaça está divergindo; ou quando o transponder do Modo S da ameaça, por algum motivo, pára de relatar altitude durante o conflito. O indicador de terminação de RA é usado para mostrar que a RA foi removida em cada um desses casos.

428.4.4.3.8.4.2.2.1.4  MTE (encontro com múltiplas ameaças). Este subcampo de 1 bit (60) deve indicar se duas ou mais ameaças simultâneas estão sendo processadas atualmente pela lógica de resolução de ameaças ACAS.

Codificação

0		Uma ameaça está sendo processada pela lógica de resolução (quando ARA bit 41 = 1); ou nenhuma ameaça está sendo processada pela lógica de resolução (quando ARA bit 41 = 0)

1	Duas ou mais ameaças simultâneas estão sendo processadas pela lógica de resolução

428.4.4.3.8.4.2.2.1.5  TTI (subcampo indicador de tipo de ameaça). Este subcampo de 2 bits (61-62) deve definir o tipo de dados de identidade contidos no subcampo TID.

Codificação

0	 Nenhum dado de identidade no TID

1 	TID contém um endereço do transponder Modo S

2 	TID contém dados de altitude, alcance e rumo

3	 Não atribuído

428.4.4.3.8.4.2.2.1.6 TID (subcampo de dados de identidade de ameaça). Este subcampo de 26 bits (63-88) deve conter o endereço do Modo S da ameaça ou a altitude, alcance e direção se a ameaça não estiver equipada com o Modo S. Se duas ou mais ameaças forem processadas simultaneamente pela lógica de resolução ACAS, o TID deve conter os dados de identidade ou posição para a ameaça declarada mais recentemente. Se TTI = 1, TID deve conter nos bits 63-86 o endereço da aeronave da ameaça, e os bits 87 e 88 devem ser definidos como 0. Se TTI = 2, TID deve conter os três subcampos a seguir.

428.4.4.3.8.4.2.2.1.6.1	TIDA (subcampo de altitude de dados de identidade de ameaça). Este subcampo de 13 bits (63-75) deve conter o código de altitude Modo C relatado mais recentemente da ameaça.

| Codificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Bit de código do modo C | C1 | A1 | C2 | A2 | C4 | A4 | 0 | B1 | D1 | B2 | D2 | B4 | D4 |

428.4.4.3.8.4.2.2.1.6.2   TIDR (intervalo de dados de identidade de ameaça subcampo). Este subcampo de 7 bits (76-82) deve conter a faixa de ameaça mais recente estimada pelo ACAS.

Codificação (n)

n	Intervalo estimado (NM)

0	Sem estimativa de intervalo disponível

1	Menos de 0,05

2-126	(n-1) / 10 ± 0,05

127	Mais de 12,55

428.4.4.3.8.4.2.2.1.6.3	TIDB (subcampo de suporte de dados de identidade de ameaça). Este subcampo de 6 bits (83-88) deverá conter o rumo estimado mais recente da aeronave ameaçada, em relação ao rumo da aeronave ACAS.

Codificação (n)

n	Rumo estimado (graus)

0	Nenhuma estimativa de rumo disponível

1-60	Entre 6 (n-1) e 6n

61-63	Não atribuído

Nota.— Estrutura de MB para um relatório RA:

428.4.4.3.8.4.2.2.2 Sistemas compatíveis com ACAS X: Subcampos de MB em um relatório de notificação de resolução. Quando BDS1 = 3 e BDS2 = 0, MB conterá os subcampos indicados abaixo.

428.4.4.3.8.4.2.2.2.1 ARA (aviso de resolução em vigor). Este subcampo de 10 bits (41-50) indicará o aviso de resolução atualmente em vigor (se houver) gerado pelo ACAS X da aeronave de referência sobre uma ou mais aeronaves ameaçadoras.

O subcampo ARA é dividido da seguinte forma:

a) AVRA (aviso de resolução no plano vertical). Este subcampo de 7 bits (41-47) contém a componente vertical do aviso de resolução em vigor, definida abaixo;

b) AHRA (aviso de resolução no plano horizontal). Este subcampo de 3 bits (48-50) contém o componente horizontal do aviso de resolução em vigor. No caso de sistemas conformes com ACAS X, AHRA = 0.

Os bits 41-50 terão o seguinte significado:

| Bit | Codigo |  |
| --- | --- | --- |
| 41 | 0 | Foram gerados sentidos verticais diferentes em um encontro de ameaça múltipla (quando MTE = 1); ou não foi gerado nenhum aviso de resolução (quando MTE = 0) |
|  | 1 | O mesmo sentido vertical foi gerado em um encontro de ameaça simples ou múltipla |
| 42 | 0 | O aviso de resolução não é passável |
|  | 1 | O aviso de resolução está a ser ultrapassado |
| 43 | 0 | Um aviso de resolução «para cima» foi gerado (ou seja. a intenção da aeronave de referência é passar sobre a ameaça) |
|  | 1 | Um aviso de resolução «para baixo» foi gerado (ou seja. a intenção da aeronave de referência é passar por baixo da ameaça) |
| 44 |  | Bit de força 1 |
| 45 |  | Bit de força 2 |
| 46 |  | Bit de força 3 |
| 47 |  | Bit de força 4 |
| 48-50 | 0 | AHRA |

428.4.4.3.8.4.2.2.2  Subcampos em MB para o relatório de capacidade de link de dados. Quando BDS1 = 1 e BDS2 = 0, os seguintes padrões de bits devem ser fornecidos ao transponder para seu relatório de capacidade de link de dados:

bits	Codificação de

48	0 ACAS falhou ou em espera

1 ACAS operando

69	0 Vigilância híbrida não operacional

1 Vigilância híbrida instalada e operacional

70	0 ACAS gerando TAs apenas

1 ACAS gerando TAs e RAs

Bit 72	Bit 71	ACAS versão

0	0		RTCA / DO-185 (pré-ACAS)

0	1		RTCA / DO-185A

1	0		RTCA / DO-185B & EUROCAE ED 143

1	1		Reservado para versões futuras (ver Nota 3)

Nota 1.— Um resumo dos subcampos MB para a estrutura do relatório de capacidade de enlace de dados é descrito no 428.4.3.1.2.6.10.2.2.

Nota 2.— O uso de vigilância híbrida para limitar as interrogações ativas ACAS é descrito em 428.4.4.5.1. A capacidade de suportar apenas a decodificação de mensagens de squitter estendidas DF = 17 não é suficiente para definir o bit 69.

Nota 3.— Versões futuras do ACAS serão identificadas usando números de peça e números de versão de software especificados nos registros E516 e E616.

428.4.4.3.8.4.2.3  Campo MU. Este campo de 56 bits (33-88) de interrogações de vigilância ar-ar longas (Figura 4-1) deve ser usado para transmitir mensagens de resolução, transmissões ACAS e transmissões RA.

428.4.4.3.8.4.2.3.1  UDS (subcampo de definição U). Este subcampo de 8 bits (33-40) deve definir o restante do MU.

Nota.— Por conveniência na codificação, UDS é expresso em dois grupos de quatro bits cada, UDS1 e UDS2.

428.4.4.3.8.4.2.3.2	Subcampos em MU para uma mensagem de resolução. Quando UDS1 = 3 e UDS2 = 0, os seguintes subcampos devem estar contidos no MU:

428.4.4.3.8.4.2.3.2.1	MTB (bit de ameaça múltipla). Este subcampo de 1 bit (42) deve indicar a presença ou ausência de ameaças múltiplas.

Codificação

0	ACAS de interrogação tem uma ameaça O

1	ACAS de interrogação tem mais de umameaça

428.4.4.3.8.4.2.3.2.2	VRC de (RAC vertical). Este subcampo de 2 bits (45-46) deve denotar um RAC vertical relacionado à aeronave endereçada.

Codificação

0	       Nenhum RAC vertical enviado

1	Não passe abaixo

2	Não passe acima

3	Não atribuído

428.4.4.3.8.4.2.3.2.3  CVC (cancelar RAC vertical). Este subcampo de 2 bits (43-44) deve denotar o cancelamento de um RAC vertical enviado anteriormente à aeronave endereçada. Este subcampo deve ser definido como 0 para uma nova ameaça.

Codificação

0	Sem cancelamento

1	Cancelar enviado anteriormente “Não passar abaixo”

2	Cancelar enviado anteriormente “Não passar acima”

3	Não atribuído

428.4.4.3.8.4.2.3.2.4  HRC (RAC horizontal). Este subcampo de 3 bits (50-52) deve denotar um RAC horizontal relacionado à aeronave endereçada.

Codificação

0	Sem RAC horizontal ou sem capacidade de resolução horizontal

1	Outro sensor ACAS é virar à esquerda; não vire à esquerda

2	Outro sentido ACAS é virar à esquerda; não vire à direita

3	Não atribuído

4	Não atribuído

5	Outro sentido ACAS é virar à direita; não vire à esquerda

6	Outro sentido ACAS é virar à direita; não vire à direita

7	não atribuído

428.4.4.3.8.4.2.3.2.5	CHC (cancelar RAC horizontal). Este subcampo de 3 bits (47-49) deverá denotar o cancelamento de um RAC horizontal previamente enviado para a aeronave endereçada. Este subcampo deve ser definido como 0 para uma nova ameaça.

Codificação

0	Sem cancelamento ou sem capacidade de resolução horizontal

1	Cancelar enviado anteriormente “Não vire à esquerda”

2	Cancelar enviado anteriormente “Não vire à direita”

3-7	não atribuído

428.4.4.3.8.4.2.3.2.6  VSB (subcampo de bits de sentido vertical). Este subcampo de 4 bits (61-64) deve ser usado para proteger os dados nos subcampos CVC e VRC. Para cada uma das 16 combinações possíveis de bits 43-46, o seguinte código VSB deve ser transmitido:

|  | CVC |  | VRC |  |  |  | VSB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codinficação | 43 | 44 | 45 | 46 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Nota.— A regra usada para gerar a configuração do bit do subcampo VSB é uma distância 3 Código de Hamming aumentado com um bit de paridade , produzindo a capacidade de detectar até três erros nos oito bits transmitidos.

428.4.4.3.8.4.2.3.2.7 HSB (subcampo de bits de sentido horizontal). Este subcampo de 5 bits (56-60) deve ser usado para proteger os dados nos subcampos CHC e HRC. Para cada uma das 64 combinações possíveis de bits 47-52, o seguinte código HSB deve ser transmitido:

|  |  | CHC |  |  | HRC |  |  |  | HSB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codificação | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  | CHC |  |  | HRC |  |  |  | HSB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codificação | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Nota.- A regra usada para gerar a configuração do bit de subcampo HSB é um código de Hamming de distância 3 aumentado com um bit de paridade, produzindo a capacidade de detectar até três erros nos onze bits transmitidos.

428.4.4.3.8.4.2.3.2.8  MID (endereço da aeronave). Este subcampo de 24 bits (65-88) deve conter o endereço da aeronave de 24 bits da aeronave ACAS de interrogação.

Nota.— Estrutura de MU para uma mensagem de resolução:

428.4.4.3.8.4.2.3.3  Subcampo em MU para uma transmissão ACAS. Quando UDS1 = 3 e UDS2 = 2, o seguinte subcampo deve estar contido no MU:

428.4.4.3.8.4.2.3.3.1 MID (endereço da aeronave). Este subcampo de 24 bits (65-88) deve conter o endereço da aeronave de 24 bits da aeronave ACAS de interrogação.

Nota.— Estrutura de MU para uma transmissão ACAS:

33	37	41	      65

| UDS1 = 3 | UDS2 = 2 | - - - - - - 24 - - - - - - | MID |
| --- | --- | --- | --- |

36	        40	             64             88

428.4.4.3.8.4.2.3.4 Subcampos em MU para uma transmissão RA. Quando UDS1 = 3 e UDS2 = 1, os seguintes subcampos devem estar contidos no MU:

428.4.4.3.8.4.2.3.4.1 ARA (RAs ativos). Este subcampo de 14 bits (41-54) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.1.

428.4.4.3.8.4.2.3.4.2 RAC (registro RACs). Este subcampo de 4 bits (55-58) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 4.3.8.4.2.2.1.2. 4.3.8.4.2.3.4.3	RAT (indicador de terminação RA). Este subcampo de 1 bit (59) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.3. 428.4.4.3.8.4.2.3.4.4	MTE (encontro com múltiplas ameaças). Este subcampo de 1 bit (60) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.4.

428.4.4.3.8.4.2.3.4.5 AID (código de identidade Modo A). Este subcampo de 13 bits (63-75) deve denotar o código de identidade Modo A da aeronave relatada.

| Codificação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Bit de código do modo A | A4 | A2 | A1 | B4 | B2 | B1 | 0 | C4 | C2 | C1 | D4 | D2 | D1 |

428.4.4.3.8.4.2.3.4.6  CAC (código de altitude Modo C ) Este subcampo de 13 bits (76-88) denotará o código de altitude Modo C da aeronave relatada.

| Coding |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 87 | 88 |
| Bit de código do modo C | C1 | A1 | C2 | A2 | C4 | A4 | 0 | B1 | D1 | B2 | D2 B4 | D4 |

Nota.— Estrutura de MU para uma transmissão RA:

428.4.4.3.8.4.2.4 Campo MV. Este campo de 56 bits (33-88) de respostas de vigilância ar-ar longas (Figura 428.4.4-1) deverá ser usado para transmitir mensagens de resposta de coordenação ar-ar.

428.4.4.3.8.4.2.4.1  VDS (subcampo de definição V). Este subcampo de 8 bits (33-40) deve definir o restante do MV.

Nota.— Por conveniência na codificação, VDS é expresso em dois grupos de quatro bits cada, VDS1 e VDS2.

428.4.4.3.8.4.2.4.2  Subcampos em MV para uma resposta de coordenação. Quando VDS1 = 3 e VDS2 = 0, os seguintes subcampos devem estar contidos no MV:

428.4.4.3.8.4.2.4.2.1 ARA (RAs ativos). Este subcampo de 14 bits (41-54) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.1, 428.4.4.3.8.4.2.4.2.2RACs	RAC (registro). Este subcampo de 4 bits (55-58) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.2, 428.4.4.3.8.4.2.4.2.3	RAT (indicador terminado RA). Este subcampo de 1 bit (59) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.3, 428.4.4.3.8.4.2.4.2.4	MTE (encontro com múltiplas ameaças). Este subcampo de 1 bit (60) deve obrigatoriamente ser codificado conforme definido em 428.4.4.3.8.4.2.2.1.4. Nota.— Estrutura de MV para uma resposta de coordenação:

428.4.4.3.8.4.2.5  SL (relatório de nível de sensibilidade). Este campo de downlink de 3 bits (9-11) deve ser incluído nos formatos de resposta ar-ar curto e longo (DF = 0 e 16). Este campo deve denotar o nível de sensibilidade no qual o ACAS está operando atualmente.

Codificação

0	ACAS inoperante

1	ACAS está operando em nível de sensibilidade 1

2	ACAS está operando em nível de sensibilidade 2

3	ACAS está operando em nível de sensibilidade 3

4	ACAS está operando em nível de sensibilidade 4

5	ACAS está operando em nível de sensibilidade 5

6	ACAS está operando em nível de sensibilidade 6

7	ACAS está operando em sensibilidade nível 7

428.4.4.3.8.4.2.6   CC: capacidade de link cruzado. Este campo de downlink de 1 bit (7) deve indicar a capacidade do transponder de suportar a capacidade de cross-link, ou seja, decodificar o conteúdo do campo DS em uma interrogação com UF igual a 0 e responder com o conteúdo do registro GICB especificado em a resposta correspondente com DF é igual a 16. A

codificação

0		significa que o transponder não pode suportar a capacidade de link cruzado.

1		significa que o transponder suporta a capacidade de cross-link.

428.4.4.3.9  Características do equipamento ACAS

428.4.4.3.9.1  Interfaces. No mínimo, os seguintes dados de entrada devem ser fornecidos ao ACAS:

- código de endereço da aeronave;

- Transmissões ar-ar e terra-ar Modo S recebidas pelo transponder Modo S para uso pelo ACAS (428.4.4.3.6.3.2);

- a capacidade máxima de velocidade verdadeiro cruzeiro da própria aeronave (428.4.3.1.2.8.2.2);

- altitude-pressão; e

- altitude de rádio.

Nota.— Requisitos específicos para entradas adicionais para ACAS II e III estão listados nas seções apropriadas abaixo.

428.4.4.3.9.2 Sistema de antena de aeronave. O ACAS deve transmitir interrogatórios e receber respostas por meio de duas antenas, uma montada na parte superior da aeronave e a outra na parte inferior da aeronave. A antena montada no topo deve ser direcional e capaz de ser usada para localização de direção.

428.4.4.3.9.2.1  Polarização. A polarização das transmissões ACAS deve ser nominalmente vertical.

428.4.4.3.9.2.2  Padrão de radiação. O padrão de radiação na elevação de cada antena quando instalada em uma aeronave deve ser nominalmente equivalente ao de um monopolo de um quarto de onda em um plano terrestre.

428.4.4.3.9.2.3  Seleção de antenna squitter

428.4.4.3.9.2.3.1  Recepção. O ACAS deve ser capaz de receber silenciadores por meio das antenas superior e inferior.

428.4.4.3.9.2.3.2  Interrogações. As interrogações ACAS não devem ser transmitidas simultaneamente em ambas as antenas.

428.4.4.3.9.3  Fonte de altitude-pressão. Os dados de altitude para as próprias aeronaves fornecidos à ACAS devem ser obtidos da fonte que fornece a base para os próprios relatórios de Modo C ou Modo S e devem ser fornecidos na melhor quantização disponível.4.3.9.3.1	Recomendação.— Deve ser usada uma fonte com resolução mais fina do que 7,62 m (25 pés).

428.4.4.3.9.3.2   Quando uma fonte fornecendo uma resolução melhor que 7,62 m (25 pés) não estiver disponível, e os únicos dados de altitude disponíveis para a própria aeronave forem codificados por Gilham, pelo menos duas fontes independentes devem ser usadas e comparadas continuamente a fim de detectar erros de codificação.

428.4.4.3.9.3.3 Duas fontes de dados de altitude devem ser usadas e comparadas a fim de detectar erros antes do fornecimento ao ACAS.

428.4.4.3.9.3.4  As disposições de 428.4.4.3.10.3 devem ser aplicadas quando a comparação das duas fontes de dados de altitude indica que uma das fontes está errada.

428.4.4.3.4 Monitoramento

428.4.4.3.10.1 Função demonitoramento. O ACAS deve executar continuamente uma função de monitoramento a fim de fornecer um aviso se qualquer uma das seguintes condições forem satisfeitas:

  - não há limite de potência de interrogação devido ao controle de interferência (428.4.4.3.2.2.2) e a potência máxima irradiada é reduzida a menos além do necessário para satisfazer os requisitos de vigilância especificados em 428.4.4.3.2; ou

  - qualquer outra falha no equipamento seja detectada que resulte em uma capacidade reduzida de fornecer TAs ou RAs; ou

  - não são fornecidos dados de fontes externas indispensáveis para o funcionamento do ACAS, ou os dados fornecidos não são credíveis.

428.4.4.3.10.2  Efeito na operação ACAS. A função de monitoramento ACAS não deve afetar adversamente outras funções ACAS.

428.4.4.3.10.3  Resposta de monitoramento. Quando a função de monitoramento detecta uma falha (428.4.4.3.10.1), o ACAS deve:

- indicar à tripulação de vôo que existe uma condição anormal;

- prevenir quaisquer interrogatórios ACAS adicionais; e

- fazer com que qualquer transmissão Modo S contendo capacidade de resolução da própria aeronave para indicar que o ACAS não está operando.

428.4.4.3.11  Requisitos para um transponder Modo S usado em conjunto com os ACAS

428.4.4.3.11.1  Recursos do Transponder. Além das capacidades mínimas de transponder definidas no Capítulo 3, 3.1, o transponder Modo S usado em conjunto com ACAS deve ter as seguintes capacidades:

  - capacidade de lidar com os seguintes formatos:

Formato No.		Nome do formato

UF = 16		Interrogação de vigilância ar-ar longa

DF = 16		resposta de vigilância ar-ar longa

  - capacidade de receber interrogações Modo S (UF = 16) e gerar respostas conforme 428.4.3.1.2.10.3.7.3;

  - meios para entregar o conteúdo de dados ACAS de todas as interrogações aceitas dirigidas ao equipamento ACAS;

  - diversidade da antena (conforme especificado no 428.4. 3.1.2.10.4);

  - capacidade de supressão mútua; e

  - restrição de potência de saída do transponder de estado inativo.

Quando o transmissor do transponder do Modo S está no estado inativo, a potência do impulso de pico a 1 090 MHz ± 3 MHz nos terminais da antena do transponder do Modo S não deve exceder -70 dBm.

428.4.4.3.11.2 Transferência de dados entre acas e seu mode s transponder

428.4.4.3.11.2.1 Transferência de  dados do ACAS e seu Modo S transponder:

- O transponder Mode S receberá da sua informação ACAS RA para a transmissão em um relatório RA (4.3.8.4.2.2.1) e em um resposta de coordenação (428.4.4.3.8.4.2.4.2);

- o transponder Modo S deve receber de seu nível de sensibilidade de corrente ACAS para transmissão em um relatório de nível de sensibilidade (428.4.4.3.8.4.2.5);

- o transponder Modo S deve receber de seu ACAS informações de capacidade para transmissão em um relatório de capacidade de link de dados (4.3.8.4.2.2.2) e para transmissão no campo RI de formatos de downlink ar-ar DF = 0 e DF = 16 (428.4.4.3 .8.4.1.2); e

- o transponder de Modo S deve receber de seu ACAS uma indicação de que os RAs estão habilitados ou inibidos para transmissão no campo RI dos formatos de downlink 0 e 16.

428.4.4.3.11.2.2  Transferência de dados do transponder de Modo S para seu ACAS:

- O transponder de Modo S deve transferir para seu ACAS comandos de controle de nível de sensibilidade recebidos (428.4.4.3.8.4.2.1.1) transmitidos por estações Modo S;

- o transponder Modo S deve transferir para o seu ACAS as mensagens de difusão ACAS recebidas (428.4.4.3.8.4.2.3.3) transmitidas por outros ACASs;

- o transponder de Modo S deve transferir para seu ACAS as mensagens de resolução recebidas (428.4.4.3.8.4.2.3.2) transmitidas por outros ACASs para fins de coordenação ar-ar; e

- o transponder Modo S deve transferir para a sua própria aeronave ACAS os dados de identidade Modo A para transmissão em uma transmissão RA (428.4.4.3.8.4.2.3.4.5).

428.4.4.3.11.3 Comunicação de ACAS informações para outros ACAS

428.4.4.3.11.3.1  Resposta de vigilância da. O transponder ACAS Modo S deve usar os formatos de vigilância curto (DF = 0) ou longo (DF = 16) para respostas às interrogações de vigilância ACAS. A resposta de vigilância deve incluir o campo VS conforme especificado no 428.4.3.1.2.8.2, o campo RI conforme especificado no 428.4.3.1.2.8.2 e em 428.4.4.3.8.4.1.2, e o campo SL conforme especificado em 428.4.4.3 .8.4.2.5.

428.4.4.3.11.3.2  Resposta de coordenação. O transponder ACAS Modo S deve transmitir uma resposta de coordenação após recepção de uma interrogação de coordenação de uma ameaça equipada, sujeito às condições de 4.3.11.3.2.1. A resposta de coordenação deve usar o formato de resposta de vigilância aérea longa, DF = 16, com o campo VS conforme especificado no428.4.3.1.2.8.2, o campo RI conforme especificado no 428.4.3.1.2.8.2 e nos 428.4.4.3.8.4.1.2, o campo SL conforme especificado em 428.4.4.3.8.4.2.5 e o campo MV conforme especificado em 428.4.4.3.8.4.2.4.

428.4.4.3.11.3.2.1 O transponder ACAS Modo S deve responder com uma resposta de coordenação a uma interrogação de coordenação recebida de outro ACAS se e somente se o transponder for capaz de entregar o conteúdo de dados ACAS da interrogação ao seu ACAS associado.

428.4.4.3.11.4 Comunicação de acas informações para estações terrestres

428.4.4.3.11.4.1  RA reporta-se às estações terrestres Modo S. Durante o período de um RA e por 18 ± 1 s após o final do RA, o transponder ACAS Modo S deve indicar que tem um relatório RA, definindo o código de campo DR apropriado em respostas a um sensor Modo S, conforme especificado em 428.4.4.3 .8.4.1.1. O relatório de RA deve incluir o campo MB conforme especificado em 428.4.4.3.8.4.2.2.1. O relatório de RA deve descrever a RA mais recente que existiu durante o período anterior de 18 ± 1 s.

Nota 1.- A última frase de 428.44.3.11.4.1 significa que por 18 ± 1 s após o final de um RA, todos os subcampos MB no relatório de RA, com exceção do bit 59 (indicador terminado de RA), reterão as informações relatadas no momento em que o RA estava ativo pela última vez.

Nota 2.- Após o recebimento de uma resposta com DR = 2, 3, 6 ou 7, uma estação terrestre Modo S pode solicitar downlink do relatório RA configurando RR = 19 e DI = 7, ou DI = 7 e RRS = 0 em uma vigilância ou interrogatório Comm-A para a aeronave ACAS. Quando esta interrogação é recebida, o transponder responde com uma resposta Comm-B cujo campo MB contém o relatório RA.

428.4.4.3.11.4.2  Relatório de capacidade de link de dados. A presença de um ACAS deve ser indicada por seu transponder de Modo S para uma estação terrestre no relatório de capacidade de link de dados do Modo S.

Nota.— Esta indicação faz com que o transponder defina códigos em um relatório de capacidade de link de dados, conforme especificado em 428.4.4.3.8.4.2.2.2.

428.4.4.3.12 Indicações para a tripulação de voo BBBB

428.4.4.3.12.1  Correctiva e preventiva. - RAS

As indicações para a tripulação de voo devem distinguir entre RAs preventivos e corretivos.

428.4.4.3.12.2 Altitude  cruzando RAS

Se o ACAS gerar um RA de cruzamento de altitude, uma indicação específica deve ser dada à tripulação de vôo de que está cruzando.

428.4.4.4 Desempenho da lógica de evitação de colisão ACAS II

Nota.- Deve-se ter cuidado ao considerar melhorias potenciais ao sistema ACAS II de referência descrito na Seção 3.17 do Manual do Sistema de Prevenção de Colisão Aérea (ACAS) (Doc 9863), uma vez que as alterações podem afetar mais um aspecto do desempenho do sistema. É essencial que projectos alternativos não degradem o desempenho de outros projectos e que tal compatibilidade seja demonstrada com um alto grau de confiança.

428.4.4.4.1 Definições relativas ao desempenho da lógica anticolisão

Nota.— A notação [t1, t2] é usada para indicar o intervalo entre t1 e t2.

Camada de altitude. Cada encontro é atribuído a uma das seis camadas de altitude da seguinte forma:

| Camada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de |  | 2 300 ft | 5 000 ft | 10 000 ft | 20 000 ft | 41 000 ft |
| para | 2 300 ft | 5 000 ft | 10 000 ft | 20 000 ft | 41 000 ft |  |

A camada de altitude de um encontro é determinada pela altitude média das duas aeronaves na aproximação mais próxima.

Nota.— Para fins de definição do desempenho da lógica anticolisão, não há necessidade de especificar a base física da medição da altitude ou a relação entre a altitude e o nível da terra.

Aeronave em transição. Uma aeronave com uma razão vertical média com uma magnitude superior a 400 pés por minuto (ft / min), medida ao longo de algum período de interesse.

Aeronave nivelada. Uma aeronave que não está em transição.

Ângulo de aproximação. A diferença nas posições no solo das duas aeronaves na aproximação mais próxima, com 180 graus definidos como cabeça e 0 graus definidos como paralelos.

Aula de encontro. Os encontros são classificados de acordo com se a aeronave está ou não em transição no início e no final da janela do encontro, e se o encontro é ou não em cruzamento.

Distância de falha horizontal (hmd). A separação horizontal mínima observada em um encontro.

Distância de falha vertical (vmd). Teoricamente, a separação vertical na abordagem mais próxima. Para encontros no modelo de encontro padrão (428.4.4.4.2.6), por construção a separação vertical no momento tca.

Encontro. Com o propósito de definir o desempenho da lógica de prevenção de colisão, um encontro consiste em duas trajetórias simuladas de aeronaves. As coordenadas horizontais da aeronave representam a posição real da aeronave, mas a coordenada vertical representa uma medida do altímetro de altitude.

Encontro de cruzamento. Um encontro em que a separação da altitude das duas aeronaves excede 100 pés no início e no final da janela de encontro, e a posição vertical relativa de duas aeronaves no final da janela de encontro é revertida daquela no início do janela de encontro.

Janela de encontro. O intervalo de tempo [tca - 40 s, tca + 10 s].

Razão exigida. Para o modelo piloto padrão, a razão necessária é a mais próxima da razão original consistente com o RA. tca. Nominalmente, o momento da abordagem mais próxima. Para encontros no modelo de encontro padrão (428.4.4.4.2.6), um tempo de referência para a construção do encontro no qual vários parâmetros, incluindo a separação vertical e horizontal (vmd e hmd), são especificados.

Nota.— Os encontros no modelo de encontro padrão (428.4.4.4.2.6) são construídos construindo as trajetórias das duas aeronaves para fora, começando em tca. Quando o processo estiver concluído, tca pode não ser o tempo preciso da abordagem mais próxima e diferenças de alguns segundos são aceitáveis.

Razão original. A razão original de uma aeronave equipada com ACAS em qualquer momento é sua razão de altitude ao mesmo tempo em que seguiu a trajetória original.

Trajetória original. A trajetória original de uma aeronave equipada com ACAS é aquela seguida pela aeronave no mesmo encontro quando não estava equipada com ACAS.

Vire a extensão. Uma diferença de rumo definida como rumo da terra de uma aeronave no final de uma curva menos seu rumo da terra no início da curva.

428.4.4.4.1  Condições sob as quais os requisitos se aplicam

428.4.4.4.2.1  As seguintes condições assumidas devem ser aplicadas aos requisitos de desempenho especificados em 428.4.4.4.3 e 428.4. 4.4.4: medidas de

- alcance e direção e um relatório de altitude estão disponíveis para o intruso a cada ciclo, desde que esteja dentro de 14 NM, mas não quando a faixa excede 14 NM;

- os erros na faixa e as medições de orientação estão em conformidade com a faixa padrão e os modelos de erro de orientação (428.4.4.4.2.2 e 428.4.4.4.2.3);

- os relatórios de altitude do invasor, que são suas respostas do Modo C, são expressos em quanta de 100 pés;

- uma medição da altitude que não foi quantizada e expressa com uma precisão de 1 pé ou melhor está disponível para a própria aeronave;

- erros nas medições de altitude para ambas as aeronaves são constantes ao longo de qualquer encontro particular;

- os erros nas medições de altitude para ambas as aeronaves estão em conformidade com um modelo de erro de altimetria padrão (428.4.4.4.2.4);

- as respostas do piloto aos RAs estão em conformidade com um modelo piloto padrão (428.4.4.4.2.5);

- a aeronave opera em um espaço aéreo no qual encontros próximos, incluindo aqueles nos quais ACAS gera um RA, estão em conformidade com um modelo de encontro padrão (428.4.4.4.2.6);

- As aeronaves equipadas com ACAS não são limitadas em sua capacidade de realizar as manobras exigidas por seus ARs; e

- conforme especificado em 428.4.4.4.2.7:

    - o intruso envolvido em cada encontro não está equipado (428.4.4.4.2.7 a)); ou

    - o intruso está equipado com ACAS, mas segue uma trajetória idêntica à do encontro não equipado (428.4.4.4.2.7 b)); ou

    - o intruso está equipado com um ACAS com uma lógica anti-colisão idêntica à do próprio ACAS (428.4.4.4.2.7 c)).

Nota.— A frase “medição da altitude” refere-se a uma medição por um altímetro antes de qualquer quantização.

428.4.4.4.2.1.1 O desempenho da lógica de prevenção de colisão não deve degradar abruptamente como a distribuição estatística dos erros de altitude ou as distribuições estatísticas dos vários parâmetros que caracterizam o modelo de encontro padrão ou a resposta dos pilotos aos avisos são variadas, quando os relatórios de vigilância não estão disponíveis em cada ciclo ou quando a quantização das medições de altitude para o intruso é variada ou as medições de altitude para a própria aeronave são quantizadas.

428.4.4.4.2.2 Modelo de erro de faixa padrão

Os erros nas medições de distância simulada deve ser feita a partir de uma distribuição normal com média 0 pé e desvio padrão de 50 pés

428.4.4.4.2.3  Modelo de erro de orientação  padrão

Os erros nas medições de orientação simuladas devem ser tomadas a partir de uma distribuição normal com média 0,0 graus e desvio padrão de 10,0 graus.

428.4.4.4.2.4 Modelo de erro de altimetria padrão

428.4.4.4.2.4.1 Os erros nas medições de altitude simuladas devem ser assumidos como sendo distribuídos como uma distribuição Laplaciana com média zero tendo densidade de probabilidade

428.4.4.4.2.4.2  O parâmetro λ necessário para a definição da distribuição estatística do erro do altímetro para cada aeronave deve ter um de dois valores, λ1 e λ2, que dependem da camada de altitude do encontro como segue:

| Camada | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft | m | ft |
| λ1 | 10 | 35 | 11 | 38 | 13 | 43 | 17 | 58 | 22 | 72 | 28 | 94 |
| λ2 | 18 | 60 | 18 | 60 | 21 | 69 | 26 | 87 | 30 | 101 | 30 | 101 |

428.4.4.4.2.4.3 Para uma aeronave equipada com ACAS, o valor de λ deve ser λ1.

428.4.4.4.2.4.4 Para aeronaves não equipadas com ACAS, o valor de λ deve ser selecionado aleatoriamente usando as seguintes probabilidades:

| Camada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prob(λ1) | 0.391 | 0.320 | 0.345 | 0.610 | 0.610 | 0.610 |
| prob(λ2) | 0.609 | 0.680 | 0.655 | 0.390 | 0.390 | 0.390 |

428.4.4.4.2.5 Modelo piloto padrão

O modelo de piloto padrão usado na avaliação do desempenho da lógica de prevenção de colisão deve ser:

- qualquer RA é cumprido acelerando para a razão exigida (se necessário) após um atraso apropriado;

- quando a razão atual da aeronave é igual a sua razão original e a taxa original está em conformidade com a RA, a aeronave continua em sua razão original, que não é necessariamente constante devido à possibilidade de aceleração na trajetória original;

- quando a aeronave está em conformidade com o RA, sua razão atual é a mesma que a razão original e a razão original muda e, consequentemente, torna-se inconsistente com o RA, a aeronave continua a cumprir com o RA;

- quando um RA inicial requer uma mudança na razão de altitude, a aeronave responde com uma aceleração de 0,25 g após um atraso de 5 s do display do RA;

- quando um RA é modificado e arazãooriginal está em conformidade com a RA modificada, a aeronave retorna à sua razão original (se necessário) com a aceleração especificada em g) após o atraso especificado em h);

- quando um RA é modificado e a razão original não está em conformidade com o RA modificado, a aeronave responde para cumprir o RA com a aceleração especificada em g) após o atraso especificado em h);

- a aceleração usada quando um RA é modificado é de 0,25 g , a menos que o RA modificado seja um RA de sentido reverso ou uma taxa RA aumentada, caso em que a aceleração é de 0,35 g;

- o atraso usado quando um RA é modificado é de 2,5 s, a menos que isso resulte na aceleração começando antes de 5 s do RA inicial, caso em que a aceleração começa 5 s do RA inicial; e

- quando um RA é cancelado, a aeronave retorna à sua razão original (se necessário) com uma aceleração de 0,25 g após um atraso de 2,5 s.

428.4.4.4.2.6 Modelo de encontro padrão

428.4.4.4.2.6.1 Elementos do modelo de encontro padrão

428.4.4.4.2.6.1.1 Para calcular o efeito de ACAS sobre o risco de colisão (428.4.4.4.3) e a compatibilidade de ACAS com gestão de tráfego aéreo (ATM) (428.4.4.4.4), conjuntos de encontros deve ser criado para cada uma das:

- as duas ordens de endereço da aeronave;

- as seis camadas de altitude;

- dezenove classes de encontro; e

- nove ou dez VMD caixotes tal como especificado em 428.4.4.4.2.6.2.4.

Os resultados para esses conjuntos devem ser combinados usando os pesos relativos dados em 428.4.4.4.2.6.2.

428.4.4.4.2.6.1.1.1 Cada conjunto de encontros deve conter pelo menos 500 encontros independentes, gerados aleatoriamente.

428.4.4.4.2.6.1.1.2 As duas trajetórias de aeronaves em cada encontro devem ser construídas com as seguintes características selecionadas aleatoriamente:

- no plano vertical:

    - a vmd de dentro doapropriado vmd compartimento;

    - uma razão vertical para cada aeronave no início da janela de encontro, ż1, e no final da janela de encontro, ż2;

    - uma aceleração vertical; e

    - um horário de início para a aceleração vertical; e

- e no plano horizontal:

    - um HMD;

    - um ângulo de abordagem;

    - uma velocidade para cada aeronave na aproximação mais próxima;

    - uma decisão para cada aeronave se ela gira ou não;

    - a extensão da curva; o ângulo do banco; e o horário de término da curva;

    - uma decisão para cada aeronave se sua velocidade muda ou não; e

    - a magnitude da mudança de velocidade.

Nota.— É possível que as seleções feitas para as várias características de um encontro sejam irreconciliáveis. Quando isso ocorre, o problema pode ser resolvido descartando-se a seleção de uma característica particular ou todo o encontro, conforme mais apropriado.

428.4.4.4.2.6.1.1.3 Dois modelos devem ser usados para a distribuição estatística de hmd (428.4.4.4.2.6.4.1). Para cálculos do efeito de ACAS sobre o risco de colisão (428.4.4.4.3), hmd deve ser restrito a menos de 500 pés. Para cálculos de compatibilidade de ACAS com ATM (428.4.4.4.4), hmd deve ser selecionado a partir de um faixa maior de valores (428.4.4.4.2.6.4.1.2).

Nota.- 428.4.4.4.2.6.2 e 428.4.4.4.2.6.3 especificam as características verticais para as trajetórias da aeronave no modelo de encontro padrão que dependem se o hmd é restrito a ser pequeno ("para calcular a razão de risco") ou pode assumir valores maiores (“Para compatibilidade com ATM”). Caso contrário, as características dos encontros nos planos vertical e horizontal são idependentes.

428.4.4.4.2.6.2 Classes de encontro e pesos

428.4.4.4.2.6.2.1 Endereço da aeronave. Cada aeronave deve ter a mesma probabilidade de ter o endereço de aeronave superior.

428.4.4.4.2.6.2.2 Camadas de altitude. Os pesos relativos das camadas de altitude devem ser os seguintes:

| Camada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| prob(Camada) | 0.13 | 0.25 | 0.32 | 0.22 | 0.07 | 0.01 |

428.4.4.4.2.6.2.3 Classes de encontro

428.4.4.4.2.6.2.3.1 Os encontros serão classificados de acordo com se a aeronave está em nível (L) ou em transição (T ) no início (antes de tca) e no final (após tca) da janela do encontro e se o encontro é ou não cruzando, como segue:

| Classe | Aeronave No. 1 tca antes tca depois |  | Aeronave No. 2 tca antes tca depois |  | Cruzamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | L | T | T | yes |
| 2 | L | L | L | T | yes |
| 3 | L | L | T | L | yes |
| 4 | T | T | T | T | yes |
| 5 | L | T | T | T | yes |
| 6 | T | T | T | L | yes |
| 7 | L | T | L | T | yes |
| 8 | L | T | T | L | yes |
| 9 | T | L | T | L | yes |
| 10 | L | L | L | L | no |
| 11 | L | L | T | T | no |
| 12 | L | L | L | T | no |
| 13 | L | L | T | L | no |
| 14 | T | T | T | T | no |
| 15 | L | T | T | T | no |
| 16 | T | T | T | L | no |
| 17 | L | T | L | T | no |
| 18 | L | T | T | L | no |
| 19 | T | L | T | L | no |

428.4.4.4.2.6.2.3.2 Os pesos relativos das classes de encontro devem depender da camada como se segue:

| Classe | para calcular a razão de risco |  | para compatibilidade com ATM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-6 | Camada 1-3 | Camada 4-6 |
| 1 | 0.00502 | 0.00319 | 0.06789 | 0.07802 |
| 2 | 0.00030 | 0.00018 | 0.00408 | 0.00440 |
| 3 | 0.00049 | 0.00009 | 0.00664 | 0.00220 |
| 4 | 0.00355 | 0.0027 | 0.04798 | 0.06593 |
| 5 | 0.00059 | 0.00022 | 0.00791 | 0.00549 |
| 6 | 0.00074 | 0.00018 | 0.00995 | 0.00440 |
| 7 | 0.00002 | 0.00003 | 0.00026 | 0.00082 |
| 8 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00077 | 0.00082 |
| 9 | 0.00006 | 0.00003 | 0.00077 | 0.00082 |
| 10 | 0.36846 | 0.10693 | 0.31801 | 0.09011 |
| 11 | 0.26939 | 0.41990 | 0.23252 | 0.35386 |
| 12 | 0.06476 | 0.02217 | 0.05590 | 0.01868 |
| 13 | 0.07127 | 0.22038 | 0.06151 | 0.18571 |
| 14 | 0.13219 | 0.08476 | 0.11409 | 0.07143 |
| 15 | 0.02750 | 0.02869 | 0.02374 | 0.02418 |
| 16 | 0.03578 | 0.06781 | 0.03088 | 0.05714 |
| 17 | 0.00296 | 0.00098 | 0.00255 | 0.00082 |
| 18 | 0.00503 | 0.00522 | 0.00428.4 | 0.00440 |
| 19 | 0.01183 | 0.03651 | 0.01021 | 0.03077 |

428.4.4.4.2.6.2.4 vmd lixeiras

428.4.4.4.2.6.2.4.1 O vmd de cada encontro deve ser retirado de um dos dez caixas vmd para as classes de encontro não-cruzamento,e de um dos nove ou dez caixas vmd para as classes de encontro de cruzamento. Cada caixa vmd deve ter uma extensão de 100 pés para calcular a relação de risco ou uma extensão de 200 pés para calcular a compatibilidade com ATM. O vmd máximo deve ser de 1 000 pés para cálculo da relação de risco e 2 000 pés caso contrário.

428.4.4.4.2.6.2.4.2 Para classes de encontro não cruzadas, os pesos relativos dos vmd binsdevem ser os seguintes:

| vmd bin | para calcular a razão de risco | para compatibilidade com ATM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.013 | 0.128 |
| 2 | 0.026 | 0.135 |
| 3 | 0.035 | 0.209 |
| 4 | 0.065 | 0.171 |
| 5 | 0.100 | 0.160 |
| 6 | 0.161 | 0.092 |
| 7 | 0.113 | 0.043 |
| 8 | 0.091 | 0.025 |
| 9 | 0.104 | 0.014 |
| 10 | 0.091 | 0.009 |

Nota.— Os pesos para as caixas vmd não somam 1,0. Os pesos especificados são baseados em uma análise de encontros capturados em dados de radar terrestre ATC. A proporção ausente reflete o fato de que os encontros capturados incluíram alguns com vmd excedendo omáximo vmd no modelo.

428.4.4.4.2.6.2.4.3 Para as classes cruzadas, os pesos relativos das caixas vmd devem ser os seguintes:

| vmd bin | para calcular a razão de risco | para compatibilidade com ATM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0.064 |
| 2 | 0.026 | 0.144 |
| 3 | 0.036 | 0.224 |
| 4 | 0.066 | 0.183 |
| 5 | 0.102 | 0.171 |
| 6 | 0.164 | 0.098 |
| 7 | 0.115 | 0.046 |
| 8 | 0.093 | 0.027 |
| 9 | 0.106 | 0.015 |
| 10 | 0.093 | 0.010 |

Nota.— Para as classes de cruzamento, vmd deve exceder 100 pés para que o encontro seja qualificado como um encontro de cruzamento. Assim, para o cálculo da razão de risco não há caixa vmd 1, e para cálculos de compatibilidade com ATM caixa vmd 1 é limitado a [100 pés, 200 pés].

428.4.4.4.2.6.3 Características das trajetórias das aeronaves no plano vertical

428.4.4.4.2.6.3.1 vmd. O vmd para cada encontro deve ser selecionado aleatoriamente a partir de uma distribuição uniforme no intervalo coberto peloapropriadocaixa  vmd.

428.4.4.4.2.6.3.2  Taxa vertical

428.4.4.4.2.6.3.2.1 Para cada aeronave em cada encontro, a razão vertical deve ser constante (ż) ou a trajetória vertical deve ser construída de modo que a razão vertical em tca - 35 s seja ż1 e a taxa vertical em tca + 5 s seja ż2.Cada razão vertical, ż, ż1ou ż2, deve ser determinada selecionando primeiro aleatoriamente um intervalo dentro do qual se encontra e, em seguida, selecionando o valor preciso de uma distribuição que é uniforme ao longo do intervalo selecionado.

428.4.4.4.2.6.3.2.2 Os intervalos dentro dos quais as razões verticais se encontram dependerão se a aeronave está nivelada, ou seja, marcada com "L" em 428.4.4.4.2.6.2.3.1, ou em transição, ou seja, marcada com "T" em 428.4.4.4.2.6.2.3.1, e deve ser o seguinte:

428.4.4.4.2.6.3.2.3 Para aeronaves que estão niveladas ao longo de toda a janela de encontro, a razão vertical ż deve ser constante. As probabilidades para os intervalos dentro dos quais ż se encontram devem ser as seguintes:

428.4.4.4.2.6.3.2.4  Para aeronaves que não estão niveladas em toda a janela de encontro , os intervalos para ż1 e ż2 devem ser determinados conjuntamente por seleção aleatória usando probabilidades conjuntas que dependem da camada de altitude e se a aeronave está em transição no início da janela de encontro (Razão para Nível), no final de a janela de encontro (Nível a Razão) ou no início e no final (Razão para Razão). As probabilidades conjuntas para os intervalos de razão vertical devem ser as seguintes:

para aeronaves com trajectórias Razão para Nível nas camadas 1 a 3,

intervalo ż2  				probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

para aeronaves com Trajetórias Razão para nível nas camadas 4 a 6,

intervalo ż2  			probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

para aeronaves com Trajetórias Nível para Razão nas camadas 1 a 3,

intervalo ż2  			probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

para aeronaves com Trajetórias Nível para  Razão nas camadas 4 a 6,

intervalo ż2  			probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

para aeronaves com Trajetórias   Razão para Razão  nas camadas 1 a 3,

intervalo ż2  			probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

para aeronaves com trajetórias  Razão para Razão nas camadas 4 a 6,

intervalo ż2  			probabilidade conjunta do intervalo ż1 e ż2

428.4.4.4.2.6.3.2.5 Para um caminho de razão para razão, se a linha | ż2 – ż1 | <566 pés / min, então a pista deve ser construída com uma razão constante igual a  ż1.

428.44.4.2.6.3.3 Aceleração vertical

428.4.4.4.2.6.3.3.1 Sujeito a 428.4.4.4.2.6.3.2.5, para aeronaves que não estão niveladas ao longo de toda a janela de encontro, a razão deve ser constante e igual a ż1 ao longo de pelo menos o intervalo [tca - 40 s, tca - 35 s] no início da janela de encontro, e deve ser constante e igual a ż2 ao longo de pelo menos o intervalo [tca + 5 s, tca + 10 s] no final da janela de encontro. A aceleração vertical deve ser constante no intervalo.

4.4.2.6.3.3.2 A aceleração vertical () deve ser modelado da seguinte forma:

onde o parâmetro A é dependente do caso da seguinte forma:

|  | A(s–1) |  |
| --- | --- | --- |
| Causa | Camada 1-3 | Camada 4-6 |
| Razão a nível | 0.071 | 0.059 |
| De nível a nível | 0.089 | 0.075 |
| Razão a Razão | 0.083 | 0.072 |

e o erro ε é selecionado aleatoriamente usando a seguinte densidade de probabilidade:

onde μ = 0,3 pés s–2.

Nota.- O sinal da aceleração   é determinado por ż1 e ż2. Um erro ε que inverta este sinal deve ser rejeitado e o erro selecionado novamente.

428.4.4.4.2.6.3.4  Hora de início da aceleração. O tempo de início da aceleração deve ser distribuído uniformemente no intervalo de tempo [tca - 35 s, tca - 5 s] e deve ser tal que ż2. seja alcançado o mais tardar em tca + 5 s.

428.4.4.4.2.6.4 Características das trajetórias das aeronaves no plano horizontal

428.4.4.4.2.6.4.1 Distância de falha horizontal

428.4.4.4.2.6.4.1.1 Para cálculos do efeito de ACAS no risco de colisão (428.4.4.4.3), hmd deve ser uniformemente distribuído no intervalo [0,500 pés].

428.4.4.4.2.6.4.1.2 Para cálculos relativos à compatibilidade do ACAS com ATM (428.4.4.4.4), hmd deve ser distribuído de modo que os valores de hmd tenham as seguintes probabilidades:

| Probabilidade acumulada hmd (ft) Camada 1-3 Camada 4-6 |  |  | Probabilidade acumulada hmd (ft) Camada 1-3 Camada 4-6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000 | 0.000 | 17 013 | 0.999 | 0.868 |
| 1 215 | 0.152 | 0.125 | 18 228 | 1.000 | 0.897 |
| 2 430 | 0.306 | 0.195 | 19 443 |  | 0.916 |
| 3 646 | 0.482 | 0.260 | 20 659 |  | 0.927 |
| 4 860 | 0.631 | 0.322 | 21 874 |  | 0.939 |
| 6 076 | 0.754 | 0.398 | 23 089 |  | 0.946 |
| 7 921 | 0.859 | 0.469 | 24 304 |  | 0.952 |
| 8 506 | 0.919 | 0.558 | 25 520 |  | 0.965 |
| 9 722 | 0.954 | 0.624 | 26 735 |  | 0.983 |
| 10 937 | 0.972 | 0.692 | 27 950 |  | 0.993 |

| hmd (ft) | Probabilidade acumulada |  | hmd (ft) | Probabilidade acumulada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |  |
| 12 152 | 0.982 | 0.753 | 29 165 |  | 0.996 |
| 13 367 | 0.993 | 0.801 | 30 381 |  | 0.999 |
| 14 582 | 0.998 | 0.821 | 31 596 |  | 1.000 |
| 15 798 | 0.999 | 0.848 |  |  |  |

428.4.4.4.2.6.4.2 Ângulo de aproximação. A distribuição cumulativa para o ângulo de abordagem horizontal deve ser a seguinte:

| Ângulo de aproximação (deg.) | Probabilidade acumulada |  | Ângulode aproximação (deg.) | Probabilidade acumulada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0.38 | 0.28 |
| 10 | 0.14 | 0.05 | 110 | 0.43 | 0.31 |
| 20 | 0.17 | 0.06 | 120 | 0.49 | 0.35 |
| 30 | 0.18 | 0.08 | 130 | 0.55 | 0.43 |
| 40 | 0.19 | 0.08 | 140 | 0.62 | 0.50 |
| 50 | 0.21 | 0.10 | 150 | 0.71 | 0.59 |
| 60 | 0.23 | 0.13 | 160 | 0.79 | 0.66 |
| 70 | 0.25 | 0.14 | 170 | 0.88 | 0.79 |
| 80 | 0.28 | 0.19 | 180 | 1.00 | 1.00 |
| 90 | 0.32 | 0.22 |  |  |  |

428.4.4.4.2.6.4.3 Velocidade da aeronave. A distribuição cumulativa para a velocidade da terra horizontal de cada aeronave na abordagem mais próxima deve ser a seguinte:

| Ângulo de aproximação (deg.) | Probabilidade acumulada |  | Ângulode aproximação (deg.) | Probabilidade acumulada |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |  | Camada 1-3 | Camada 4-6 |
| 45 | 0.000 |  | 325 | 0.977 | 0.528 |
| 50 | 0.005 |  | 350 | 0.988 | 0.602 |
| 75 | 0.024 | 0.000 | 375 | 0.997 | 0.692 |
| 100 | 0.139 | 0.005 | 400 | 0.998 | 0.813 |
| 125 | 0.314 | 0.034 | 425 | 0.999 | 0.883 |
| 150 | 0.486 | 0.064 | 450 | 1.000 | 0.940 |
| 175 | 0.616 | 0.116 | 475 |  | 0.972 |
| 200 | 0.700 | 0.171 | 500 |  | 0.987 |
| 225 | 0.758 | 0.211 | 525 |  | 0.993 |
| 250 | 0.821 | 0.294 | 550 |  | 0.998 |
| 275 | 0.895 | 0.361 | 575 |  | 0.999 |
| 300 | 0.949 | 0.427 | 600 |  | 1.000 |

428.4.4.4.2.6.4.4 Probabilidades de manobra horizontal. Para cada aeronave em cada encontro, a probabilidade de uma curva, a probabilidade de uma mudança de velocidade dada uma curva e a probabilidade de uma mudança de velocidade se nenhuma curva for a seguinte:

| Camada | Prob(culvar) | Prob(mudança de velocidade) dada uma curva | Prob(mudança de velocidade) sem dar curva |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.31 | 0.20 | 0.5 |
| 2 | 0.29 | 0.20 | 0.25 |
| 3 | 0.22 | 0.10 | 0.15 |
| 4, 5, 6 | 0.16 | 0.05 | 0.10 |

428.4.4.4.2.6.4.4.1 Dada uma mudança de velocidade, a probabilidade de um aumento de velocidade deve ser 0,5 e a probabilidade de uma diminuição de velocidade deve ser 0,5.

428.4.4.4.2.6.4.5 Vire a extensão. A distribuição cumulativa para a extensão de qualquer curva deve ser a seguinte:

| Extensão da curva (deg.) | Probabilidade acumulada |  |
| --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-3 |
| 15 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.43 | 0.58 |
| 60 | 0.75 | 0.90 |
| 90 | 0.88 | 0.97 |
| 120 | 0.95 | 0.99 |
| 150 | 0.98 | 1.00 |
| 180 | 0.99 |  |
| 210 | 1.00 |  |

428.4.4.4.2.6.4.5.1 A direção da curva deve ser aleatória, com a probabilidade de uma curva à esquerda sendo 0,5 e a probabilidade de uma curva à direita sendo 0,5.

428.4.4.4.2.6.4.6 Ângulo de ataque. O ângulo de ataque de uma aeronave durante uma curva não deve ser inferior a 15 graus. A probabilidade de que seja igual a 15 graus deve ser 0,79 nas camadas 1-3 e 0,54 nas camadas 4-5. A distribuição cumulativa para ângulos de ataque maiores deve ser a seguinte:

| Ângulo de curva (deg.) | Camada 1-3 | Camada 4-6 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 0.79 | 0.54 |
| 25 | 0.96 | 0.82 |
| 35 | 0.99 | 0.98 |
| 50 | 1.00 | 1.00 |

428.4.4.4.2.6.4.7 Tempo de término da curva. A distribuição cumulativa para o tempo final de cada volta de aeronave deve ser como segue:

| Tempo de término da curva | Probabilidade acumulada |  |
| --- | --- | --- |
|  | Camada 1-3 | Camada 4-3 |
| 0 | 0.42 | 0.28 |
| 5 | 0.64 | 0.65 |
| 10 | 0.77 | 0.76 |
| 15 | 0.86 | 0.85 |
| 20 | 0.92 | 0.94 |
| 25 | 0.98 | 0.99 |
| 30 | 1.00 | 1.00 |

428.4.4.4.2.6.4.8 Mudança de velocidade. Uma aceleração ou desaceleração constante deve ser selecionada aleatoriamente para cada aeronave realizando uma mudança de velocidade em um determinado encontro, e deve ser aplicada durante o encontro. As acelerações devem ser uniformemente distribuídas entre 2 kt / se 6 kt / s. As desacelerações devem ser uniformemente distribuídas entre 1 kt / se 3 kt / s.

428.4.4.4.2.7 Equipamentodo intruso ACAS

Os requisitos de desempenho especificados em 428.4.4.4.3 e 428.4.4.4.4 aplicam-se cada um a três situações distintas nas quais se aplicam as seguintes condições relativas ao ACAS do intruso e à trajetória:

- onde o intruso envolvido em cada encontro não está equipado (428.4.4.4. 2.1 j) 1)), segue uma trajetória idêntica à que segue quando a própria aeronave não está equipada;

- quando o intruso está equipado com ACAS, mas segue uma trajetória idêntica à do encontro não equipado (428.4.4.4.2.1 j) 2)):

- segue a trajetória idêntica independentemente de haver ou não um RA;

- o intruso ACAS gera um RA e transmite um RAC que é recebido imediatamente após qualquer RA ser anunciado pela primeira vez ao piloto da própria aeronave;

- o sentido do RAC gerado pelo intruso ACAS e transmitido para a própria aeronave é oposto ao sentido do primeiro RAC selecionado e transmitido ao intruso pela própria aeronave (428.4.4.3.6.1.3);

- o RAC transmitido pelo intruso é recebido pela própria aeronave; e

- os requisitos se aplicam tanto quando a própria aeronave tem o endereço inferior da aeronave e quando a aeronave intrusa tem o endereço inferior da aeronave; e

- quando o intruso estiver equipado com um ACAS com uma lógica de prevenção de colisão idêntica à do próprio ACAS (4.4.2.1 j) 3)):

- as condições relativas ao desempenho da própria aeronave, ACAS e piloto aplicam-se igualmente à aeronave intrusa, ACAS e piloto;

- Os RACs transmitidos por uma aeronave são recebidos pela outra; e

- os requisitos se aplicam tanto quando a própria aeronave possui o endereço inferior da aeronave e quando a aeronave intrusa possui o endereço inferior da aeronave.

428.4.4.4.2.8 Compatibilidade entre diferentes projetos lógicos de prevenção de colisão

Ao considerar projetos lógicos de prevenção de colisão alternativos, as autoridades de certificação devem verificar se:

- os desempenhos do projeto alternativo são aceitáveis em encontros envolvendo unidades ACAS que usam projetos existentes; e

- o desempenho dos designs existentes não é degradado pelo uso do projecto alternativo.

Nota.— Para tratar da compatibilidade entre diferentes projetos lógicos de prevenção de colisão, as condições descritas em 428.4.4.4.2.7 b) são as mais severas que podem ser antecipadas a este respeito.

428.4.4.4.3 Redução do risco de colisão

Nas condições de 428.4.4.4.2, a lógica de prevenção de colisão deve ser tal que o número esperado de colisões seja reduzido às seguintes proporções do número esperado na ausência de ACAS:

- quando o intruso não está equipado com ACAS	0,18;

- quando o intruso está equipado mas não responde	0,32; e

- quando o intruso está equipado e responde	0,04.

428.4.4.4.4 Compatibilidade com a gestão do tráfego aéreo (ATM)

428.4.4.4.4.1 Incómodo razão de alerta

428.4.4.4.4.1.1 Sob as condições de 428.4.4.4.2, a lógica de evitar colisão deve ser tal que a proporção de Ras que é um “incómodo” (428.4.4.4.4.1.2) não deve

exceder:.06 quando a razão vertical da própria aeronave no momento em que o RA é emitido pela primeira vez é inferior a 400 pés / min; ou

.08 quando a taxa vertical da própria aeronave no momento em que o RA é emitido pela primeira vez exceder 400 pés / min.

Nota.— Este requisito não é qualificado pela equipagem ACAS do intruso (428.4.4.4.2.7), uma vez que tem efeito insignificante na ocorrência e frequência de RAs incômodos.

428.4.4.4.4.1.2 Um RA deve ser considerado um "incômodo" para os fins de 428.4.4.4.4.1.1, a menos que, em algum ponto do encontro na ausência de ACAS, a separação horizontal e a separação vertical sejam simultaneamente menores do que os seguintes valores:

Separação horizontal                 separação vertical

acima FL100	2.0 NM			750 ft

abaixo FL100	1.2 NM			750 ft

428.4.4.4.4.2 Seleção de sentido compatível

Sob as condições de 428.4.4.4.2, a lógica anticolisão deve ser tal que a proporção de encontros em que a seguir os resultados de AR em uma separação em altitude maior aproximação com sinal oposto ao que ocorre na ausência do ACAS não deve ultrapassar os seguintes valores:

- o intruso não estiver equipado com ACAS	0,08;

- quando o intruso está equipado mas não responde	0,08; e

- quando o intruso está equipado e responde	0,12.

428.4.4.4.4.3 Desvios causados pela ACAS

428.4.4.4.4.3.1 Sob as condições de 428.4.4.4.2, a lógica de prevenção de colisão deve ser tal que o número de RAs resultando em "desvios" (428.4.4.4.4.3.2) maiores do que os valores indicados não deve exceder as seguintes proporções do número total de RAs:

|  | quando a razão vertical da própria aeronave no momento em que o RA é emitido pela primeira vez |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| quando o intruso não está equipado com ACAS, | é inferior a 400 pés / min | excede 400 pés / min |
| para desvios ≥300 pés | 0,15 | 0,23 |
| para desvios ≥600 pés | 0,04 | 0,13 |
| para desvios ≥1000 pés | 0,01 | 0,07 |
| quando o intruso está equipado, mas não responde, |  |  |
| para desvios ≥300 pés | 0,23 | 0,35 |
| para desvios ≥600 pés | 0,06 | 0,16 |
| para desvios ≥1000 pés | 0,02 | 0,07 |
| quando o intruso está equipado e responde, |  |  |
| para desvios ≥300 pés | 0,11 | 0,23 |
| para desvios ≥600 pés | 0,02 | 0,12 |
| para desvios ≥1000 pés | 0,01 | 0,06 |

428.4.4.4.4.3.2 Para efeitos de 428.4.4.4.4.3.1, o "desvio" da aeronave equipada da trajetória original deve ser medida no intervalo a partir do momento em que o R A é emitido pela primeira vez até o momento em que, após o cancelamento do RA, a aeronave equipada tenha recuperado sua razão de altitude original. O desvio será calculado como a maior diferença de altitude em qualquer momento neste intervalo entre a trajetória seguida pela aeronave equipada ao responder ao seu RA e sua trajetória original.

428.4.4.4.5 Valor relativo de objetivos conflitantes

A lógica de prevenção de colisão deve ser tal que reduza tanto quanto praticável o risco de colisão (medido conforme definido em 428.4.4.4.3) e limite tanto quanto praticável a interrupção do ATM (medido conforme definido em 428.4.4.4.4).

428.4.4.5 Uso ACAS de squitter estendido

428.4.4.5.1 Vigilância híbrida ACAS usando dados de posição ampliada de squitter

Nota.— Os protocolos de vigilância definidos nesta seção são para vigilância híbrida ACAS, e protocolos de vigilância para ACAS não equipados para vigilância híbrida são definidos em 428.4.4.3.7.1.

428.4.4.5.1.1 Definições

Validação. O processo de verificar a posição relativa de um intruso usando informação passiva via squitter estendido de 1 090 MHz, comparando-a com a posição relativa obtida pelo interrogatório ativo ACAS.

Vigilância ativa. O processo de rastrear um intruso usando as informações obtidas nas respostas aos próprios interrogatórios ACAS.

Vigilância híbrida. O processo de usar uma combinação de vigilância ativa e vigilância passiva com dados validados para atualizar um caminho ACAS a fim de preservar a independência ACAS.

Vigilância híbrida estendida. O processo de usar mensagens qualificadas de posição aérea ADS-B via squitter estendido de 1 090 MHz sem validar dados de squitter estendido de 1 090 para a pista por interrogações ativas ACAS.

Vigilância passiva. O processo de rastrear outra aeronave sem interrogá-la, usando os esguichos estendidos da outra aeronave. O ACAS usa as informações obtidas por meio do squitter estendido de 1 090 MHz para monitorar a necessidade de vigilância ativa, mas não para qualquer outro propósito. A vigilância passiva se aplica tanto à vigilância híbrida quanto à vigilância híbrida estendida.

428.4.4.5.1.2 Um ACAS equipado para receber mensagens estendidas de posição aerotransportada do squitter para vigilância passiva de intrusos não ameaçadores deve utilizar esta informação de posição passiva da seguinte maneira.

428.4.4.5.1.3 Vigilância passiva

428.4.4.5.1.3.1 Vigilância híbrida estendida

428.4.4.5.1.3.1.1 Os sistemas que utilizam o modo de vigilância híbrida estendida devem estabelecer uma pista de forma que nenhuma interrogação seja realizada, ou seja, adquirir a pista através do uso exclusivo do squitter estendido ADS-B, quando as seguintes condições forem atendidas:

  - os dados de posição própria aeronave atendem ao seguinte nível mínimo de qualidade: a

- incerteza da posição horizontal da própria aeronave (95 por cento) é <0,1 NM; e a

- integridade da posição horizontal da própria aeronave deve ser tal que a probabilidade de um erro de posição não detectado, que seja maior que 0,6 NM de raio, seja menor que 1 × 10-7.

  - a intensidade do sinal recebido é igual ou inferior a −68 dBm ± 2 dB (nível mínimo de disparo de vigilância híbrida estendida), ou a própria aeronave está operando na superfície; e

  - a qualidade dos dados do intruso atende aos seguintes requisitos mínimos:

- o número da versão ADS-B ≥ 2;

- o NIC relatado ≥ 6 (<0,6 NM);

- o NACp relatado ≥ 7 (<0,1 NM);

- o SIL relatado = 3;

- o SDA relatado = 2 ou 3; e

- a altitude barométrica é válida.

428.4.4.5.1.3.1.2 O sistema não deve usar retransmissão ADS (ADS-R) e dados TIS-B para adquirir passivamente uma aeronave.

Nota 1.— ADS-R é descrito nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

Nota 2.— A intensidade do nível do sinal não pode ser aplicada aos dados ADS-R e TIS-B.

428.4.4.5.1.3.1.3 Uma pista mantida sob o modo de vigilância híbrida estendida deve fazer a transição para uma pista mantida sob o modo de vigilância ativa se os critérios de alcance e altitude de ameaça híbrida forem atendidos.

Nota.— Informações sobre os critérios de risco híbrido de alcance e altitude podem ser encontradas em RTCA DO-300A Alteração 1 / EUROCAE ED-221A - Padrões de desempenho operacional mínimo (MOPS) para Alerta de tráfego e Sistema de prevenção de colisão II (TCAS II) Vigilância híbrida.

428.4.4.5.1.3.1.4 Uma via em modo de vigilância híbrida estendida deve fazer a transição para uma via em modo de vigilância híbrida, se:

- o sinal indicar uma alta probabilidade de estar nas proximidades, ou seja, sinal> MTL de vigilância híbrida estendida, exceto quando operando na superfície do aeroporto; ou os

- dados do intruso ou a própria qualidade dos dados não atendem aos requisitos mínimos.

428.4.4.5.1.3.2 Validação. Para validar a posição de um intruso relatado por squitter estendido e não atendendo aos critérios para o modo de vigilância híbrida estendida, o ACAS deve determinar o alcance relativo e o rumo relativo calculado a partir da posição e direção geográfica da própria aeronave e a posição do intruso conforme relatado no squitter estendido. Este alcance derivado e o rumo relativo e a altitude relatados no squitter devem ser comparados ao alcance, rumo relativo e altitude determinados pela interrogação ACAS ativa que exige uma resposta curta da aeronave. As diferenças entre o alcance derivado e medido e o rumo relativo e o squitter e a altitude de resposta devem ser calculadas e usadas em testes para determinar se os dados estendidos do squitter são válidos. Se esses testes forem satisfeitos, a posição passiva deve ser considerada validada e a pista deve ser mantida em dados passivos, a menos que seja uma ameaça próxima, conforme descrito em 428.4.4.5.1.4. Se algum desses testes de validação falhar, a vigilância ativa deve ser usada para rastrear o intruso.

Nota.— Testes adequados para validar informações de dados de squitter estendidos para fins de vigilância híbrida ACAS podem ser encontrados em RTCA DO-300A Alteração 1 / EUROCAE ED-221A - Padrões Mínimos de Desempenho Operacional (MOPS) para Alerta de Tráfego e Sistema de Prevenção de Colisão II ( TCAS II) Vigilância Híbrida.

428.4.4.5.1.3.3 Interrogatórios ativos complementares. A fim de garantir que o caminho de um intruso seja atualizada pelo menos com a frequência necessária na ausência de dados de squitter estendidos (428.4.4.3.7.1.2.2), cada vez que um caminho é atualizada usando informações de squitter, o momento em que uma interrogação ativa seria a próxima necessário deve ser calculado. Um interrogatório ativo deve ser feito naquele momento se um outro squitter não foi recebido antes do interrogatório ser devido.

428.4.4.5.1.4 Quase uma ameaça. Um intruso deve ser rastreado sob vigilância ativa se for uma ameaça próxima, conforme determinado por testes separados no alcance e altitude da aeronave. Esses testes devem ser tais que um intruso seja considerado uma ameaça próxima antes de se tornar uma ameaça potencial e, portanto, acione um aviso de tráfego conforme descrito em 428.4.4.3.3. Esses testes devem ser realizados uma vez por segundo. Todas as ameaças próximas, ameaças potenciais e ameaças devem ser rastreadas usando vigilância ativa.

Nota.— Testes adequados para determinar que um intruso é uma ameaça próxima podem ser encontrados em RTCA DO-300A Alteração 1 / EUROCAE ED-221A - Padrões Mínimos de Desempenho Operacional (MOPS) para Alerta de Tráfego e Sistema de Prevenção de Colisão II (TCAS II) Híbrido Vigilância.

428.4.4.5.1.5 Revalidação e monitoramento. Se uma aeronave estiver sendo rastreada usando vigilância passiva e se os critérios para o modo de vigilância híbrida estendida não forem atendidos, interrogatórios ativos periódicos devem ser realizados para validar e monitorar os dados de squitter estendida conforme exigido em 428.4.4.5.1.3.2. As razões de revalidação devem ser entre uma vez por minuto e uma vez por 10 segundos. Os testes exigidos em 428.4.4.5.1.3.2 devem ser realizados para cada interrogação e vigilância ativa deve ser usada para rastrear o intruso se esses testes de revalidação falharem.

Nota.— Mais informações sobre os critérios de razão de revalidação podem ser encontradas em RTCA DO-300A Alteração 1 / EUROCAE ED-221A - Padrões Mínimos de Desempenho Operacional (MOPS) para Alerta de Tráfego e Sistema de Prevenção de Colisão II (TCAS II) Vigilância Híbrida.

428.4.4.5.1.6 Vigilância ativa total. Se a seguinte condição for atendida para uma faixa sendo atualizada por meio devigilância passiva dados de:

  - | a | ≤ 10 000 pés e ambos;

  - | a | ≤ 3 000 pés ou | a - 3 000 pés | / | ȧ | ≤ 60 s; e

  - r ≤ 3 NM ou (r - 3 NM) / | ṙ | ≤ 60 s;

onde: a = separação da altitude do intruso em ft

ȧ = estimativa da razão de altitude em ft / s

r = intervalo inclinado do intruso em NM

ṙ = estimativa da razão de alcance em NM / s

a aeronave deve ser declarada uma pista ativa e deve ser atualizada nas medições de alcance ativo uma vez por segundo enquanto a condição acima for atendida.

428.4.4.5.1.6.1 Todas as ameaças próximas, ameaças potenciais e ameaças devem ser rastreadas usando vigilância ativa.

428.4.4.5.1.6.2 Uma pista sob vigilância ativa deve passar para vigilância passiva se não for uma ameaça potencial ou próxima. Os testes usados para determinar se não é mais uma ameaça próxima devem ser semelhantes aos usados em 428.4.4.5.1.4, mas com limites maiores para ter histerese que evita a possibilidade de transições frequentes entre vigilância ativa e passiva.

Nota.— Testes adequados para determinar que um intruso não é mais uma ameaça próxima podem ser encontrados em RTCA DO-300A Alteração 1 / EUROCAE ED-221A - Padrões Mínimos de Desempenho Operacional (MOPS) para Alerta de Tráfego e Sistema de Prevenção de Colisão II (TCAS II ) Vigilância híbrida.

428.4.4.5.2 Operação ACAS com um receptor MTL aprimorado

Nota.— Os aplicativos de squitter estendido que são independentes do ACAS podem ser implementados (por conveniência) usando o receptor ACAS. O uso de um nível de disparo mínimo (MTL) aprimorado do receptor tornará possível receber squitters estendidos de faixas de até 60 NM e além no suporte de tais aplicações.

428.4.4.5.2.1 Um ACAS operando com um receptor com um MTL mais sensível que –74 dBm deve implementar os recursos especificados nos parágrafos a seguir.

428.4.4.5.2.2 Níveis mínimos de disparo duplos. O receptor ACAS deve ser capaz de definir uma indicação para cada recepção de squitter se a resposta teria sido detectada por um ACAS operando com um MTL convencional (–74 dBm). As recepções Squitter recebidas no MTL convencional devem ser passadas para a função de vigilância do ACAS para processamento posterior. As recepções Squitter que não atendam a esta condição não devem ser repassadas para a função de vigilância do ACAS.

Nota 1.— Squitters estendidos contendo informações de relatório de posição serão divulgados para exibição em conexão com um aplicativo de squitter estendido.

Nota 2.— O uso do MTL convencional para a função de vigilância ACAS preserva a operação atual da vigilância ACAS ao operar com um receptor com um MTL melhorado.

428.4.4.5.2.3 Processador de resposta duplo ou re-acionável. A função de processamento de resposta do Modo S ACAS deve:

  - usar processadores de resposta separados para formatos de resposta de Modo S recebidos em ou acima do MTL convencional e um processador de resposta separado para formatos de resposta de Modo S recebidos abaixo do MTL convencional; ou,

  - use um processador de resposta de Modo S que irá disparar novamente se detectar um preâmbulo de Modo S que é 2 a 3 dB mais forte do que a resposta que está sendo processada atualmente.

Nota.— Deve-se tomar cuidado para garantir que os squitters de baixo nível (isto é, aqueles abaixo do MTL convencional) não interfiram com o processamento dos squitters de aquisição para ACAS. Isso poderia acontecer se o squitter de baixo nível tivesse permissão para capturar o processador de resposta. Isso pode ser evitado usando um processador de resposta separado para cada função ou exigindo que o processador de resposta seja disparado novamente por um squitter de nível superior.

CAPÍTULO 5. SQUITTER ESTENDIDO DO MODO S

Nota 1.— Um modelo funcional dos sistemas squitter estendido do Modo S que suportam ADS-B e / ou TIS-B é representado na Figura 5-1.

Nota 2.- Os sistemas aerotransportados transmitem mensagens ADS-B (ADS-B OUT) e também podem receber mensagens ADS-B e TIS-B (ADS-B IN e TIS-B IN). Os sistemas terrestres (ou seja, estações terrestres) transmitem TIS-B (como uma opção) e recebem mensagens ADS-B.

Nota 3.— Embora não explicitamente representado no modelo funcional apresentado na Figura 5-1, sistemas de squitter estendidos instalados em veículos de superfície de aeródromo ou obstáculos fixos podem transmitir mensagens ADS-B (ADS-B OUT).

428.4.5.1 Características do sistema de transmissão de squitter extended mode S

Nota.- Muitos dos requisitos associados à transmissão do squitter estendido do Modo S estão incluídos no Capítulo 2 e Capítulo 3 para dispositivos transponder e não transponder do Modo S usando os formatos de mensagem definidos nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871 ) As disposições apresentadas nas subseções a seguir enfocam os requisitos aplicáveis a classes específicas de sistemas de transmissão aerotransportados e terrestres que dão suporte às aplicações de ADS-B e TIS-B.

428.4.5.1.1 Requisitos ADS-B out

428.4.5.1.1.1 Aeronaves, veículos de superfície e obstáculos fixos que suportam uma capacidade ADS-B devem incorporar a função de geração de mensagens ADS-B e a função de troca de mensagens ADS-B (transmissão) conforme ilustrado na Figura 5-1.

428.4.5.1.1.1.1 As transmissões ADS-B da aeronave devem incluir posição, identificação e tipo da aeronave, velocidade no ar, categoria periódico e mensagens direcionadas a eventos, incluindo informações de emergência / prioridade.

428.4.5.1.1.1.2 O equipamento de transmissão de squitter estendido deve usar formatos e protocolos da última versão disponível.

Nota 1.- Os formatos de dados e protocolos para mensagens transferidas via squitter estendido são especificados nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

Nota 2.— Alguns estados e / ou regiões exigem que a versão 2 do squitter estendido seja transmitida em datas específicas.

428.4.5.1.1.2 Requisitos de transmissão ADS-B do squitter estendido. O equipamento de transmissão de squitter estendido do Modo S deve ser classificado de acordo com a capacidade de alcance da unidade e o conjunto de parâmetros que ela é capaz de transmitir de acordo com a seguinte definição de classes gerais de equipamentos e as classes específicas de equipamentos definidas nas Tabelas 5-1 e 5-2 :

  - os sistemas aerotransportados de squitter estendido de Classe A suportam uma capacidade interativa que incorpora uma capacidade de transmissão de squitter estendida (ou seja, ADS-B OUT) com uma capacidade de recepção de squitter estendida complementar (ou seja, ADS-B IN) no suporte de aplicações ADS-B a bordo;

  - os sistemas de squitter estendido Classe B fornecem apenas uma transmissão (isto é, ADS-B OUT sem uma capacidade de recepção de squitter estendida) para uso em aeronaves, veículos de superfície ou obstruções fixas; e

  - os istemas de squitter estendido de Classe C têm apenas uma capacidade de recepção e, portanto, não têm requisitos de transmissão.

428.4.5.1.1.3 Requisitos do sistema de squitter estendido de Classe A. Os sistemas aerotransportados squitter estendido de Classe A devem ter características de subsistema de transmissão e recepção da mesma classe (ou seja, A0, A1, A2 ou A3), conforme especificado em 428.4.5.1.1.1 e 428.4.5.2.1.2.

Os subsistemas de transmissão e recepção de Classe A da mesma classe específica (por exemplo, Classe A2) são projetados para complementar um ao outro com suas capacidades funcionais e de desempenho. A faixa ar-ar mínima que os sistemas de transmissão e recepção de squitter estendidos da mesma classe são projetados para suportar são:

- faixa ar-ar nominal A0-A0 é de 10 NM;

- A faixa ar-ar nominal de A1 para A1 é de 20 NM;

- A faixa ar-ar nominal de A2 a A2 é de 40 NM; e

- a faixa ar-ar nominal A3 para A3 é 90 NM.

Os intervalos acima são objetivos de projecto e o intervalo ar-ar efetivo real dos sistemas de squitter estendido Classe A pode ser maior em alguns casos (por exemplo, em ambientes com níveis baixos de resultados de 1 090 MHz) e menor em outros casos (por exemplo, em ambientes com níveis muito altos de resultados de 1 090 MHz).

428.4.5.1.1.4 Controle de ads-b out operação

428.4.5.1.1.4.1 Protecção contra a recepção dos dados corrompidos a partir da fonte de fornecimento a posição deveria ser satisfeita por detecção de erros nas entradas de dados e a manutenção adequada da instalação.

428.4.5.1.1.4.2 Se um controle independente da função ADS-B OUT for fornecido, então o estado operacional da função ADS-B OUT deverá ser indicado à tripulação de vôo, em todos os momentos.

Nota.— Não há requisitos para um controle independente para a função ADS-B OUT.

428.4.5.1.2 Requisitos de saída TIS-B

428.4.5.1.2.1 As estações terrestres que suportam uma capacidade TIS-B devem incorporar a função de geração de mensagens TIS-B e a função de troca de mensagens TIS-B (transmissão).

428.4.5.1.2.2 As mensagens de squitter estendidas para TIS-B devem ser transmitidas por uma estação terrestre de squitter estendida quando conectada a uma fonte apropriada de dados de vigilância.

Nota 1.— Mensagens de squitter estendidas para TIS-B são especificadas nas provisões técnicas para serviços do Modo S e Squitter estendido (Doc 9871).

Nota 2.- Estações terrestres que suportam TIS-B usam uma capacidade de transmissão extensa de squitter. As características de tais estações terrestres, em termos de potência do transmissor, ganho da antena, trazões de transmissão, etc., devem ser adaptadas ao volume de serviço TIS-B desejado da estação terrestre específica, assumindo que os usuários aerotransportados estejam equipados com (pelo menos) Classe Sistemas de recepção A1.

428.4.5.1.2.3 As razões máximas de transmissão e a potência irradiada efetiva das transmissões devem ser controladas para evitar níveis inaceitáveis de interferência de RF em outros sistemas de 1 090 MHz (ou seja, SSR e ACAS).

428.4.5.1.3 Requisitos de ADS-B OUT para veículos de superfície

428.4.5.1.3.1 Todos os veículos de superfície que suportam qualquer versão da capacidade ADS-B de squitter estendido devem transmitir mensagens de squitter estendido de acordo com 428.4.5.1.1.2.

428.4.5.1.3.2 O squitter estendido versão 2 requer desempenho do sistema. A fonte de posição e o equipamento instalado em veículos de superfície para transmitir mensagens estendidas da versão 2 do squitter deve suportar as seguintes características de desempenho:

428.4.5.1.3.2.1 O NACP para os dados de posição de navegação deve ser maior ou igual a 9, uma precisão de 95 por cento limitada na posição horizontal menor de 30 metros.

Nota.— NACP é calculado com base no desempenho do satélite.

428.4.5.1.3.2.2 O NACV para os dados de velocidade de navegação deve ser maior ou igual a 2, um erro de velocidade menor que 3 metros por segundo.

428.4.5.1.3.2.3 Os NACP e NACV valores mínimosdevem ser atendidos com uma disponibilidade mínima de 95 por cento.

428.4.5.1.3.2.4 O parâmetro de garantia do projeto do sistema deve ser igual a 1 ou mais, o que define a probabilidade de uma falha que resulte na transmissão de informações falsas ou enganosas como menor ou igual a 1 × 10−3.

Nota 1.— Estes requisitos mínimos de desempenho para dados de posição transmitidos da versão 2 do squitter estendido de veículos de superfície são necessários para dar suporte a aplicativos de alerta baseados em aeronaves.

Nota 2.— O material de orientação para a implementação de sistemas ADS-B de veículos de superfície está contido nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

428.4.5.2 Características do sistema de recepção de squitter extended mode s (ads-b in e tis-b in)

Nota 1.- Os parágrafos aqui descrevem as capacidades necessárias para receptores de 1 090 MHz usados para a recepção de transmissões de squitter estendido Modo S que transmitem ADS-B e / ou mensagens TIS-B. Os sistemas de recepção aerotransportados suportam a recepção ADS-B e TIS-B, enquanto os sistemas de recepção terrestre suportam apenas a recepção ADS-B.

Nota 2.— Provisões técnicas detalhadas para receptores de squitter estendido Modo S podem ser encontradas em RTCA DO-260B / EUROCAE ED-102A, “Padrões de desempenho operacional mínimo para vigilância dependente automática de Squitter estendido de 1 090 MHz - Transmissão (ADS-B) e tráfego Serviços de informação - Transmissão (TIS B). ”

428.4.5.2.1 Requisitos funcionais do sistema de recebimento de squitter estendido do Modo S

428.4.5.2.1.1 Os sistemas de recebimento do squitter estendido do Modo S devem executar a função de troca de mensagem (receber) e a função de montador de relatório.

O sistema de recepção de squitter estendido recebe mensagens de squitter estendido ADS-B Modo S e emite relatórios ADS-B para aplicativos clientes. Os sistemas de recepção aerotransportados também recebem mensagens de squitter estendidas TIS-B e geram relatórios TIS-B para aplicativos clientes. Este modelo funcional (mostrado na Figura 5-1) descreve sistemas de recepção ADS-B de 1.090 MHz tanto aerotransportados quanto terrestres.

428.45.2.1.2 O Modo S estendeu as classes de receptor de squitter. A funcionalidade necessária e as características de desempenho para o sistema de recepção de squitter estendido Modo S irão variar dependendo dos aplicativos de cliente ADS-B e TIS-B a serem suportados e do uso operacional do sistema. Os receptores de squitter estendidos do Modo S aerotransportado devem ser consistentes com a definição das classes de sistema de recebimento mostradas na Tabela 5-3.

Nota.— Diferentes classes de equipamento de instalações de squitter estendido Modo S são possíveis. As características do receptor associadas a uma determinada classe de equipamento devem ser apropriadas para suportar o nível requerido de capacidade operacional. As classes de equipamento A0 a A3 são aplicáveis às instalações aerotransportadas estendidas do Modo S que incluem uma transmissão de squitter estendida do Modo S (ADS OUT) e capacidade de recepção (ADS-B IN). As classes de equipamento B0 a B3 são aplicáveis a instalações estendidas do Modo S com apenas uma capacidade de transmissão (ADS-B OUT) e inclui classes de equipamento aplicáveis a veículos aéreos, de superfície e obstruções fixas. As classes de equipamento C1 a C3 são aplicáveis aos sistemas de recebimento de terra de squitter estendido do Modo S.

428.4.5.2.2 Função de troca defunção de troca de mensagens

428.45.2.2.1 As mensagens devem  incluir a antena receptora de 1 090 MHz e as subfunções do equipamento de rádio (receptor / demodulador / decodificador / buffer de dados).

428.4.5.2.2.2 Características funcionais da troca de mensagens. O sistema de recepção de squitter estendido no modo S aerotransportado deve suportar a recepção e decodificação de todas as mensagens de squitter estendido, conforme listado na Tabela 5-3. O sistema de recepção de squitter estendido ADS-B terrestre deve, no mínimo, suportar a recepção e decodificação de todos os tipos de mensagem de squitter estendido que transmitem informações necessárias para suportar a geração de relatórios ADS-B dos tipos exigidos pelo cliente ATM aplicações terrestres.

428.4.5.2.2.3 Desempenho de recepção de mensagens necessário. O receptor / demodulação / decodificador de squitter estendido do Modo S aerotransportado deve empregar as técnicas de recepção e ter um nível mínimo de limiar de disparo (MTL) do receptor conforme listado na Tabela 428.4.5-3 como uma função da classe de receptor aerotransportado. A técnica de recepção e MTL para receptor de terra de squitter estendido devem ser selecionados para fornecer o desempenho de recepção (isto é, alcance e razões de atualização) conforme exigido pelas aplicações de terra ATM do cliente.

428.4.5.2.2.4 Técnicas de recepção aprimoradas. Os sistemas de recepção aerotransportados de Classe A1, A2 e A3 devem incluir os seguintes recursos para fornecer probabilidade melhorada de recepção de squitter estendida do Modo S na presença de resultados Modo A / C de sobreposição múltipla e / ou na presença de um resultado Modo S mais forte sobreposta, como em comparação com o desempenho da técnica de recepção padrão necessária para sistemas de recepção aerotransportados Classe A0:

- Detecção de preâmbulo estendido do Modo S aprimorado.

- Detecção e correção de erros aprimoradas.

- Técnicas aprimoradas de declaração de bits e confiança aplicadas às classes de receptores aerotransportados conforme mostrado abaixo:

    - Classe A1 - Desempenho equivalente ou melhor do que o uso da técnica de “Amplitude Central”.

    - Classe A2 - Desempenho equivalente ou melhor do que o uso da técnica de linha de base “Amostras de Amplitude Múltipla”, onde pelo menos 8 amostras são coletadas para cada posição de bit do Modo S e são usadas no processo de decisão.

    - Classe A3 - Desempenho equivalente ou melhor que o uso da técnica de linha de base “Amostras de Amplitude Múltipla”, onde pelo menos 10 amostras são coletadas para cada posição de bit do Modo S e são usadas no processo de decisão.

Nota 1.- As técnicas de recepção aprimorada acima são conforme definidas no RTCA DO-260B / EUROCAE ED-102A, Apêndice I.

Nota 2.- O desempenho fornecido para cada uma das técnicas de recepção aprimorada acima quando usado em um ambiente de alto resultado (ou seja com resultados de modo A / C de sobreposição múltipla) deve ser pelo menos equivalente ao fornecido pelo uso das técnicas descritas em RTCA DO-260B / EUROCAE ED-102A, Apêndice I.

Nota 3.- É considerado adequado para terra sistemas de recepção de squitter estendidos para empregar as técnicas de recepção aprimoradas equivalentes às especificadas para sistemas de recepção de classe A2 ou A3 aerotransportados.

428.4.5.2.3 Função montador defunção montador de relatório

428.4.5.2.3.1 O relatório deve incluir a decodificação da mensagem, montagem do relatório e subfunções da interface de saída.

428.4.5.2.3.2 Quando uma mensagem de squitter estendida é recebida, a mensagem deve ser decodificada e os relatórios ADS-B aplicáveis dos tipos definidos em 428.4.5.2.3.3 devem ser gerados em 0,5 segundos.

Nota 1.- Duas configurações de sistemas de recepção aerotransportados de squitter estendido, que incluem a parte de recepção da função de troca de mensagens ADS-B e a função de montagem de relatório ADS-B / TIS-B, são permitidas:

- Os sistemas de recepção de squitter estendido tipo I recebem ADS -B e TIS-B mensagens e produzir subconjuntos específicos de aplicativos de relatórios ADS-B e TIS-B. Os sistemas de recebimento de squitter estendido Tipo I são personalizados para as aplicações particulares do cliente usando relatórios ADS-B e TIS-B. Os sistemas de recebimento de squitter estendido Tipo I podem, adicionalmente, ser controlados por uma entidade externa para produzir subconjuntos definidos pela instalação dos relatórios que esses sistemas são capazes de produzir.

- Os sistemas de recepção de squitter estendido do tipo II recebem mensagens ADS-B e TIS-B e são capazes de produzir relatórios ADS-B e TIS-B completos de acordo com a classe de equipamento. Os sistemas de recebimento de squitter estendido do tipo II podem ser controlados por uma entidade externa para produzir subconjuntos definidos pela instalação dos relatórios que esses sistemas são capazes de produzir.

Nota 2.- Os sistemas de recepção de terra de squitter estendido recebem mensagens ADS-B e produzem subconjuntos específicos de aplicativos ou relatórios ADS-B completos com base nas necessidades do provedor de serviços de terra, incluindo os aplicativos clientes a serem suportados.

Nota 3.— A função de recepção de mensagem de squitter estendida pode ser fisicamente particionada em hardware separado daqueles que implementam a função de montagem de relatório.

428.4.5.2.3.3 Tipos de relatórios ADS-B

Nota 1.- O relatório ADS-B refere-se à reestruturação dos dados da mensagem ADS-B recebidos das transmissões de squitter estendidas do Modo S em vários relatórios que podem ser usados diretamente por um conjunto de aplicativos clientes. Cinco tipos de relatório ADS-B são definidos pelos seguintes subparágrafos para saída para aplicativos cliente. Informações adicionais sobre o conteúdo do relatório ADS-B e o mapeamento aplicável de mensagens de squitter estendidas para relatórios ADS-B podem ser encontradas nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871) e RTCA DO-260B / EUROCAE ED-102A .

Nota 2.- O uso de fontes de tempo de precisão (por exemplo, tempo medido GNSS UTC) versus não-precisão (por exemplo, relógio interno do sistema receptor) como base para o tempo de aplicabilidade relatado é descrito em 428.4.5.2.3.5.

428.4.5.2.3.3.1 Relatório de estado vector. O relatório estado de vector deve conter o tempo de aplicabilidade, informações sobre o estado cinemático atual de um veículo ou aerotransportado (por exemplo, posição, velocidade), bem como uma medida da integridade dos dados de navegação, com base nas informações recebidas em posição aerotransportada ou terrestre, aerotransportada velocidade, identificação e categoria, categoria operacional da aeronave e estado do alvo e mensagens de squitter estendidas de categoria. Uma vez que são utilizadas mensagens separadas para a posição e a velocidade, o tempo de aplicabilidade deve ser relatado individualmente para os parâmetros de relatório relacionados com a posição e os parâmetros de relatório relacionados com a velocidade. Além disso, o relatório do estado de vector deve incluir um tempo de aplicabilidade para a posição estimada e / ou informação de velocidade estimada (ou seja, não com base em uma mensagem com posição atualizada ou informação de velocidade) quando tal posição estimada e / ou informação de velocidade está incluída no estado relatório do vetor.

Os requisitos específicos para a personalização deste tipo de relatório podem variar de acordo com as necessidades das aplicações cliente de cada participante (terrestre ou aerotransportado). Os dados de estado de vector são os mais dinâmicos dos quatro relatórios ADS-B; portanto, os aplicativos requerem atualizações frequentes do estado de vector para atender à precisão necessária para a dinâmica operacional das operações aéreas ou terrestres típicas de veículos aerotransportados e de superfície.

428.4.5.2.3.3.2 Relatório de categoria do modo. O relatório de categoria do modo deve conter o tempo de aplicabilidade e informações operacionais actuais sobre o participante transmissor, incluindo endereço aerotransportado / do veículo, indicativo de chamada, número da versão ADS-B, comprimento e largura do veículo aerotransportado /, informações de qualidade do vetor de estado e outras informações baseadas nas informações recebidas sobre a categoria operacional da aeronave, estado e categoria do alvo, identificação e categoria da aeronave, velocidade de voo e mensagens de squitter estendidas da categoria da aeronave. Cada vez que um relatório da categoria de modo é gerado, a função montador de relatório deve atualizar o tempo de aplicabilidade do relatório. Os parâmetros para os quais não há dados válidos disponíveis devem ser indicados como inválidos ou omitidos no relatório de categoria do modo.

Nota 1.- Os requisitos específicos para a personalização deste tipo de relatório podem variar de acordo com as necessidades das aplicações do cliente de cada participante (terrestre ou aerotransportado).

Nota 2.- O Tempo das informações sendo relatadas nos vários elementos de dados de um relatório de categoria de modo pode variar como resultado das informações terem sido recebidas em diferentes mensagens estendidas de squitter em momentos diferentes.

428.4.5.2.3.3.3 Relatório de velocidade referenciado no ar. Os relatórios de velocidade referenciada no ar devem ser gerados quando as informações de velocidade referenciada no ar são recebidas em mensagens de squitter estendidas de velocidade aérea. O relatório de velocidade referenciada no ar deve conter o tempo de aplicabilidade, velocidade do ar e informações de rumo. Apenas certas classes de sistemas de recebimento de squitter estendido, conforme definido em 428.4.5.2.3.5, são necessários para gerar relatórios de velocidade referenciada no ar. Cada vez que um relatório de categoria de modo individual é gerado, a função de montagem do relatório deve atualizar o tempo de aplicabilidade do relatório.

Nota 1.— O relatório de velocidade referenciada no ar contém informações de velocidade que são recebidas em mensagens de velocidade aerotransportada junto com informações adicionais recebidas em identificação aerotransportada e mensagens de squitter estendidas de categoria. Os relatórios de velocidade referenciada no ar não são gerados quando as informações de velocidade referenciada na terra estão sendo recebidas nas mensagens de squitter estendidas de velocidade no ar.

Nota 2.- Os requisitos específicos para a personalização deste tipo de relatório podem variar de acordo com as necessidades das aplicações cliente de cada participante (terrestre ou aerotransportado).

428.4.5.2.3.3.4 Relatório consultivo de resolução (RA). O relatório de RA deve conter o tempo de aplicabilidade e o conteúdo de um aviso de resolução ACAS ativo (RA) conforme recebido em uma mensagem de squitter estendida Tipo = 28 e Subtipo = 2.

O relatório RA destina-se apenas a ser gerado por subsistemas de recepção de terra ao oferecer suporte a um (s) aplicativo (s) cliente ADS-B terrestre que requeira informações de RA ativo. Um relatório RA será nominalmente gerado cada vez que uma mensagem de squitter estendida Tipo = 28, Subtipo = 2 for recebida.

428.4.5.2.3.3.5 Relatório de estado alvo

Nota.- O relatório do estado do alvo será gerado quando as informações forem recebidas nas mensagens de estado e categoria do alvo, junto com informações adicionais recebidas na identificação aérea e mensagens de squitter estendidas de categoria. O estado do alvo e a mensagem de categoria são definidos nas Provisões Técnicas para Serviços do Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871). Os requisitos específicos para a customização deste tipo de relatório podem variar de acordo com a necessidade das aplicações do cliente de cada participante (terrestre ou aerotransportado).

428.4.5.2.3.4 Tipos de relatórios TIS-B

428.4.5.2.3.4.1 TIS-B Uma vez que as mensagens TIS-B são recebidas por sistemas de recepção aerotransportados, as informações devem ser comunicadas às aplicações clientes. Cada vez que um relatório individual TIS-B é gerado, a função de montagem do relatório deve atualizar o tempo de aplicabilidade do relatório para a hora atual.

Nota 1.- Os formatos de mensagem TIS-B são definidos nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

Nota 2.- O relatório TIS-B refere-se à reestruturação dos dados da mensagem TIS-B recebidos das transmissões de squitter estendidas do Modo S terrestre em relatórios que podem ser usados por um conjunto de aplicativos clientes. Dois tipos de relatório ADS-B são definidos pelos seguintes subparágrafos para saída para aplicativos cliente. Informações adicionais sobre o conteúdo do relatório TIS-B e o mapeamento aplicável de mensagens de squitter estendidas para relatórios ADS-B podem ser encontradas nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871).

Nota 3.- O uso de fontes de tempo de precisão (por exemplo, tempo medido GNSS UTC) versus não-precisão (por exemplo, relógio interno do sistema receptor) como base para o tempo de aplicabilidade relatado é descrito em 428.4.5.2.3.5.

428.4.5.2.3.4.2 Relatório de destino TIS-B. Todos os elementos de informação recebidos, exceto a posição, devem ser relatados diretamente, incluindo todos os campos reservados para as mensagens de formato fino TIS-B e todo o conteúdo da mensagem de qualquer mensagem de gestão TIS-B recebida. O formato do relatório não é especificado em detalhes, exceto que o conteúdo da informação relatado deve ser o mesmo que o conteúdo da informação recebido.

428.4.5.2.3.4.3 Quando uma mensagem de posição TIS-B é recebida, ela é comparada com os caminhos para determinar se pode ser decodificada na posição alvo (ou seja, correlacionada a um caminhoexistente). Se a mensagem for decodificada na posição alvo, um relatório deve ser gerado em 0,5 segundos. O relatório deve conter as informações de posição recebidas com um tempo de aplicabilidade, a medição de velocidade recebida mais recentemente com um tempo de aplicabilidade, a posição estimada e a velocidade aplicável a um tempo comum de aplicabilidade, endereço aerotransportado / veículo e todas as outras informações no mensagem recebida. Os valores estimados devem ser baseados nas informações de posição recebidas e no histórico de rastreamento do alvo.

428.4.5.2.3.4.4 Quando uma mensagem de velocidade TIS-B for recebida, se ela estiver correlacionada a um caminhocompleta, um relatório deverá ser gerado, em até 0,5 segundos após o recebimento da mensagem. O relatório deve conter a informação de velocidade recebida com um tempo de aplicabilidade, a posição e velocidade estimadas aplicáveis a um tempo comum de aplicabilidade, endereço aerotransportado / veículo e todas as outras informações na mensagem recebida. Os valores estimados devem ser baseados nas informações de velocidade de referência da terra recebidas e no histórico de rastreamento do alvo.

428.4.5.2.3.4.5 Relatório de gestão TIS-B. Todo o conteúdo da mensagem de qualquer mensagem de gerenciamento TIS-B recebida deve ser relatado diretamente aos aplicativos do cliente. O conteúdo da informação reportado deve ser o mesmo que o conteúdo da informação recebido.

428.4.5.2.3.4.5.1 O conteúdo de qualquer mensagem de gerenciamento TIS-B recebida deve ser relatado bit a bit para os aplicativos do cliente.

428.4.5.2.3.5 Tempo de aplicabilidade de relatório

O sistema receptor deve usar uma fonte local de tempo de referência como base para relatar o tempo de aplicabilidade, conforme definido para cada tipo de relatório ADS-B e TIS-B específico (ver 428.4. 5.2.3.3 e 428.4.5.2.3.4) .

428.4.5.2.3.5.1 Referência de tempo de precisão. Os sistemas de recepção destinados a gerar relatórios ADS-B e / ou TIS-B com base na recepção de mensagens de posição de superfície, mensagens de posição aérea e / ou mensagens TIS-B devem usar o tempo medido GNSS UTC para fins de gerar a aplicabilidade do tempo de relatório para os seguintes casos de mensagens recebidas: mensagens

- ADS-B versão zero (0), conforme definido em 3.1.2.8.6.2, quando a categoria de incerteza de navegação (NUC) for 8 ou 9; ou

- versão um (1) ou versão dois (2) mensagens ADS-B ou TIS-B, conforme definido em 428.4.3.1.2.8.6.2 e 428.4.3.1.2.8.7 respectivamente, quando a categoria de integridade de navegação (NIC) for 10 ou 11;

Os dados de hora medido UTC devem ter um intervalo mínimo de 300 segundos e uma resolução de 0,0078125 (1/128) segundos.

428.4.5.2.3.5.2 Referência de hora local sem precisão

428.4.5.2.3.5.2.1 Para receber sistemas não destinados a gerar relatórios ADS-B e / ou TIS-B com base na recepção de mensagens ADS-B ou TIS-B atendendo aos critérios NUC ou NIC indicados em 428.4.5.2.3.5.1 , uma fonte de hora não precisa deve ser permitida. Em tais casos, onde não há fonte de hora de precisão apropriada disponível, o sistema receptor deve estabelecer um relógio interno apropriado ou contador com um ciclo de relógio máximo ou hora de contagem de 20 milissegundos. A contagem de ciclo ou relogio estabelecida deve ter uma faixa mínima de 300 segundos e resolução de 0,0078125 (1/128) segundos.

O uso de uma referência de hora não precisa, conforme descrito acima, destina-se a permitir que a hora de aplicabilidade do relatório reflita com precisão os intervalos de tempo aplicáveis aos relatórios dentro de uma sequência. Por exemplo, o intervalo de tempo aplicável entre os relatórios do vetor de estado pode ser determinado com precisão por um aplicativo cliente, mesmo que o tempo absoluto (por exemplo, o tempo medido UTC) não seja indicado pelo relatório.

428.4.5.2.3.6	Requisitos de relatório

5.2.3.6.1 Requisitos de relatórios para sistemas de recepção aerotransportados tipo I Modo S de squitter estendido. No mínimo, a função de montador de relatório associada aos sistemas de recebimento de squitter estendido Tipo I Modo S, conforme definido em 428.4.5.2.3, deve suportar esse subconjunto de relatórios ADS-B e TIS-B e parâmetros de relatório, que são exigidos pelo cliente específico aplicativos atendidos por esse sistema de recebimento.

428.4.5.2.3.6.2	Requisitos de relatório para sistemas de recebimento aerotransportado de squitter estendido Tipo II Modo S. A função de montador de relatórios associada aos sistemas de recebimento Tipo II, conforme definido em 428.4.5.2.3, deve gerar relatórios ADS-B e TIS-B de acordo com a classe do sistema de recebimento, conforme mostrado na Tabela 428.4.5-4 quando o pré-requisito ADS-B e / ou mensagens TIS-B estão sendo recebidas.

428.4.5.2.3.6.3	Requisitos de relatório para sistemas de recebimento de terra de squitter estendido Modo S. No mínimo, a função de montador de relatório associada aos sistemas de recebimento de terra de squitter estendido Modo S, conforme definido em 428.4.5.2.3, deve suportar esse subconjunto de relatórios ADS-B e parâmetros de relatório, que são exigidos pelos aplicativos de cliente específicos atendidos por aquele sistema de recebimento.

428.4.5.2.4	Interoperabilidade

O sistema de recepção de squitter estendido Modo S deve fornecer interoperabilidade entre as diferentes versões de formatos de mensagem ADS-B de squitter estendido.

Nota 1.— Todas as versões ADS-B definidas e seus formatos de mensagem correspondentes estão contidos nas Provisões Técnicas para Serviços Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871) e são identificados por um número de versão.

Nota 2.— Os formatos de mensagem ADS-B são definidos com compatibilidade retroativa com versões anteriores. Um receptor squitter estendido pode reconhecer e decodificar sinais de sua própria versão, bem como os formatos de mensagem de versões anteriores. O receptor, no entanto, pode decodificar a parte das mensagens recebidas de um transponder de versão superior de acordo com sua própria capacidade.

428.4.5.2.4.1	Decodificação de mensagem inicial

o Modo S estendida squitter sistema de recepção deve, mediante a aquisição de um novo alvo ADS-B, inicialmente aplicar as disposições decodificação aplicáveis a versão mensagens B 0 ADS (zero) ou até menos que uma mensagem de categoria operacional da aeronave é recebido indicando que um um formato de mensagem de versão superior está em uso.

428.4.5.2.4.2	Um número de versão de aplicação

O sistema de recepção do squitter estendido do Modo S deve decodificar a informação do número da versão transmitida na mensagem de categoria operacional da aeronave e deve aplicar as regras de decodificação correspondentes para a versão relatada, até a versão mais alta suportada pelo sistema de recepção, para a decodificação das mensagens ADS-B do squitter estendidas subsequentes daquela aeronave ou veículo específico.

428.4.5.2.4.3	Manuseio de subcampos de mensagem reservada

O sistema de recepção de squitter estendido do Modo S deve ignorar o conteúdo de qualquer subcampo de mensagem definido como reservado.

Esta provisão oferece suporte à interoperabilidade entre versões de mensagens, permitindo a definição de parâmetros adicionais que serão ignorados por versões anteriores do receptor e corretamente decodificados por versões mais recentes do receptor.

Tabelas do Capítulo 5

Tabela 5-1. Características do equipamento de ADS-B Classe A

| equipamento de classe | Mínimo de potência de transmissão(na antena do terminal) | potência de transmissão máxima (na antena do terminal) | por via aérea ou superfície | mínima maior capacidade de mensagem squitter necessário (ver Nota2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 (mínima) | 18,5 dBW (ver Nota1) | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| A1 (básica) | 21 dBW | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| A2 (Aprimorado) | 21 dBW | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido Estado-alvo e status |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| A3 (prolongado) | 23 dBW | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido Estado-alvo e status |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| Nota 1.— Consulte o Capítulo 3, 428.4.3.1.2.10.2 para as restrições sobre o uso desta categoria de transponder de Modo S. Nota 2.— As mensagens de squitter estendidas aplicáveis ​​a equipamentos de Classe A são definidas nas Provisões Técnicas para Serviços de Modo S e Squitter Estendido (Doc 9871). |  |  |  |  |  |

Tabela 5-2. ADS-B da classe B características do equipamento

| Equipamento classe | de potência de transmissão mínima (na antena do terminal) | de potência de transmissão máxima (na antena do terminal) | por via aérea ou superfície | mínima estendidocapacidade mensagem squitter requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 (transportado) | 18,5 Dbw (ver Nota1) | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| B1 (transportado) | 21 dBW | 27 dBW | No ar | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave velocidade no ar estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
|  |  |  | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave Estado dos aviões de squitter estendido |
| B2 Low (veículo terrestre) | 8.5 dBW | <18,5 dBW (ver nota2) | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave |
| B2 (veículo terrestre) | 18.5 dBW | 27 dBW (ver Nota 2) | Na superfície | Posição na superfície categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave |
| B3 (Obstáculo Fixo) | 18,5 dBW | 27 dBW (ver Nota 2) | No ar (ver Nota 3) | Posição no ar categoria e identificaçãoda da aeronave estado operacional da aeronave |
| Nota 1.- Consulte o Capítulo 3, 428.4.3.1.2.10.2 para as restrições de uso desta categoria de transponder Modo S. Nota 2.— Espera-se que a autoridade ATS apropriada obtenha o nível de potência máximo permitido. Nota 3.— Obstáculos fixos usam os formatos de mensagem ADS-B aerotransportados, uma vez que o conhecimento de sua localização é de interesse primário para aeronaves aerotransportadas. |  |  |  |  |  |

Tabela 5-3. Desempenho de recepção para sistemas de recepção aerotransportados

| Classe do receptor | Alcanceoperacional ar-ar pretendido | Nível mínimo de limiar de disparo do receptor (MTL) (ver Nota 1) | Técnica de recepção (ver Nota 2) | SquitterSuporte de mensagem ADS-B | estendido necessárioSquitter estendido necessário TIS-B suporte de mensagem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 (VFR básico) | 10 NM | -72 dBm | padrão | Posição aérea Posição superficial Velocidade aérea Identificação e categoria da aeronave Status estendido de squitter no ar Estado operacional da aeronave | Boa posição no ar Posição aérea grosseira Posição fina da superfície categoria e Identificação da aeronave Velocidade aérea Gestão |  |
| A1 (IFR básico ) | 20 NM | -79 dBm | aprimorada | Posição aérea Posição superficial Velocidade aérea Identificação e categoria da aeronave Status estendido de squitter no ar Estado operacional da aeronave | Boa posição no ar Posição aérea grosseira Posição fina da superfície categoria e Identificação da aeronave Velocidade aérea Gestão |  |
| A2 (IFR aprimorada) | 40 NM | -79 dBm | aprimorada | Posição aérea Posição superficial Velocidade aérea Identificação e categoria da aeronave Status estendido de squitter no ar Estado operacional da aeronave Estado-alvo e status | Boa posição no ar Posição aérea grosseira Posição fina da superfície categoria e Identificação da aeronave Velocidade aérea Gestão |  |
| A3 (capacidade estendida) | 90 NM | –84 dBm (e -87 dBm a 15% de probabilidade de recepção) | aprimorada | Posição aérea Posição superficial Velocidade aérea Identificação e categoria da aeronave Status estendido de squitter no ar Estado operacional da aeronave Estado-alvo e status | Boa posição no ar Posição aérea grosseira Posição fina da superfície categoria e Identificação da aeronave Velocidade aérea Gestão |  |
| Nota 1.- MTL específico é referenciado ao nível do sinal no terminal de saída da antena, assumindo uma antena passiva. Se a amplificação eletrônica for integrada ao conjunto da antena, o MTL será referenciado na entrada do amplificador. Para receptores de classe A3, um segundo nível de desempenho é definido em um nível de sinal recebido de –87 dBm, onde 15 por cento das mensagens devem ser recebidas com sucesso. Os valores MTL referem-se à recepção em condições de não interferência. Nota 2.- As técnicas de recepção do receptor squitter estendido são definidas em 428.4.5.2.2.4. As técnicas de recepção “padrão” referem-se às técnicas de linha de base, conforme exigido para receptores ACAS 1 090 MHz, que se destinam a lidar comresultado de modo A / C de sobreposição única. Técnicas de recepção “aprimoradas” referem-se a técnicas destinadas a fornecer desempenho de recepção aprimorado na presença de resultado Modo A / C de sobreposição múltipla e re-acionamento do decodificador aprimorado na presença de resultado Modo S mais fortes sobrepostas. Os requisitos para as técnicas de recepção aprimorada que são aplicáveis ​​às classes específicas de receptores aerotransportados são definidos em 428.4. 5.2.2.4. |  |  |  |  |  |

Tabela 5-4. Requisitos de relatório do sistema de recepção aerotransportado do modo S de squitter estendido

| Classe do receptor | Requisitos mínimos de relatórios ADS-B | Requisitos mínimos de relatórios TIS-B |
| --- | --- | --- |
| A0 (VFR básico) | Relatório de vetor de estado ADS-B (de acordo com 428.4.5.2.3.3.1) e relatório de categoria de modo ADS-B ( por 428.4.5.2.3.3.2) | relatório de estado TIS-B e relatório de gerenciamento TIS-B |
| A1 (IFR básico) | Relatório de vetor de estado ADS-B (por 428.4.5.2.3.3.1) e relatório de categoria de modo ADS-B (por 428.4.5.2.3.3. 2) e relatório de velocidade referenciada pelo ar ADS-B (ARV) (por 428.4.5.2.3.3.3) | Relatório de estadoTIS-B e relatório de gerenciamento TIS-B |
| A2 (IFR aprimorado) | Relatório de vetor de estado ADS-B (por 5.2.3.3.1 ) e relatório de categoria do modo ADS-B (por 428.4.5.2.3.3.2) e relatório ADS-B ARV (por 428.4.5.2.3.3.3) e relatório de estado de destino ADS-B (por428.4. 5.2.3.3.5) | relatório de estado TIS-B e relatório de gerenciamento TIS-B |
| A3 (capacidade estendida) | Relatório de vetor de estado ADS-B (por 428.4.5.2.3.3.1) e relatório de categoria de modo ADS-B (por 428.4.5.2.3.3.2) e relatório ADS-B ARV (por428.4.5.2. 3.3.3) e relatório de estado alvo ADS-B (por428.4.5.2.3.3.5) | relatório de estado TIS-B e relatório de gerenciamento TIS-B |

Figura do Capítulo 5

Figura 5-1. Modelo funcional do sistema ADS-B / TIS-B

CAPÍTULO 6	SISTEMAS DE MULTILATERAÇÃO

Nota 1.— Os sistemas de multilateração (MLAT) usam a diferença de tempo de chegada (TDOA) das transmissões de um transponder SSR (ou as transmissões de squitter estendidas de um não dispositivo transponder) entre vários receptores terrestres para determinar a posição da aeronave (ou veículo terrestre). Um sistema de multilateração pode ser:

- passivo, usando respostas de transponder a outras interrogações ou transmissões espontâneas de squitter;

- ativo, caso em que o próprio sistema interroga as aeronaves na área de cobertura; ou

- uma combinação de a) e b).

Nota 2.— Orientação técnica detalhada para MLAT e WAM pode ser encontrada no Manual de Vigilância Aeronáutica    (Doc 9924), Apêndice L. Material contido em EUROCAE ED-117A - MOPS para Sistemas Multilateração Modo S para Uso em A-SMGCS e ED- 142 - Especificações Técnicas para Sistema Multilateração de Área Ampla (WAM) fornece informações para o planeamento, implementação e operação satisfatória dos sistemas MLAT para a maioria das aplicações.

428.4.6.1	Definições

Diferença de tempo de chegada (TDOA). A diferença no tempo relativo que um sinal de transponder da mesma aeronave (ou veículo terrestre) é recebido em diferentes receptores.

Sistema de multilateração de área ampla (WAM). Um sistema de multilateração implantado para apoiar a vigilância em rota, vigilância da área terminal e outras aplicações, como monitoramento de altura e monitoramento de precisão de pista (PRM).

Sistema Multilateração (MLAT). Um grupo de equipamentos configurados para fornecer posição derivada dos sinais do transponder do radar de vigilância secundária (SSR) (respostas ou squitters) usando principalmente técnicas de diferença de tempo de chegada (TDOA). Informações adicionais, incluindo identificação, podem ser extraídas dos sinais recebidos.

428.4.6.2	Requisitos funcionais

428.4.6.2.1	As características de radiofrequência, a estrutura e o conteúdo dos dados dos sinais utilizados nos sistemas MLAT de 1 090 MHz devem estar em conformidade com as disposições do Capítulo 428.4.3.

428.4.6.2.2 Um sistema MLAT utilizado para a vigilância do tráfego aéreo será capaz de determinar a posição e a identidade da aeronave.

Nota 1.— Dependendo da aplicação, a posição bidimensional ou tridimensional da aeronave pode ser necessária. Nota 2.— A identidade da aeronave pode ser determinada a partir de:

- Código do Modo A contido nas respostas do Modo A ou Modo S; ou

- Identificação da aeronave contida nas respostas do Modo S ou identidade estendida do squitter e mensagem de categoria.

Nota 3.— Outras informações da aeronave podem ser obtidas analisando as transmissões de oportunidade (ou seja, squitters ou respostas a outras interrogações em terra) ou por interrogatório direto pelo sistema MLAT.

428.4.6.2.3	Quando um sistema MLAT estiver equipado para decodificar informações de posição adicionais contidas nas transmissões, ele deve relatar essas informações separadamente da posição da aeronave calculada com base no TDOA.

428.4.6.3	Proteção do ambiente de radiofreqüência

Nota.— Esta seção se aplica apenas a sistemas MLAT ativos.

428.4.6.3.1	A fim de minimizar as interferências do sistema, a potência irradiada efetiva dos interrogadores ativos deve ser reduzida ao valor mais baixo consistente com a faixa operacionalmente exigida de cada local do interrogador individual.

Nota.— O material de orientação sobre consideração de potência está contido no Manual de Vigilância Aeronáutica (Doc 9924).

428.4.6.3.2	Um sistema MLAT ativo não deve usar interrogações ativas para obter informações que podem ser obtidas por recepção passiva dentro de cada período de atualização necessário.

Nota.— A ocupação do transponder será aumentada pelo uso de antenas omnidirecionais. É particularmente significativo para interrogações seletivas do Modo S por causa de sua razão de transmissão mais alta. Todos os transponders do Modo S estarão ocupados decodificando cada interrogação seletiva, não apenas o transponder endereçado.

428.4.6.3.3	Um sistema MLAT ativo consistindo de um conjunto de transmissores deve ser considerado como um único interrogador Modo S.

428.4.6.3.4	O conjunto de transmissores usados por todos os sistemas MLAT ativos em qualquer parte do espaço aéreo não deve fazer com que nenhum transponder seja impactado de forma que sua ocupação, devido ao agregado de todas as interrogações MLAT 1 030 MHz, seja superior a 2 por cento a qualquer momento .

Nota 1.— Isso representa um requisito mínimo. Algumas regiões podem impor requisitos mais rígidos.

Nota 2.— Para um sistema MLAT usando apenas interrogações Modo S, 2 por cento é equivalente a não mais do que 400 interrogações Modo S por segundo recebidas por qualquer aeronave de todos os sistemas usando tecnologia MLAT.

428.4.6.3.5	Os sistemas MLAT ativos não devem usar interrogações Modo S de chamada geral.

Nota.— Aeronaves Modo S podem ser adquiridas pela recepção de squitter de aquisição ou squitter estendido, mesmo em espaço aéreo onde não há interrogadores ativos.

428.4.6.4	Requisitos de desempenho

428.4.6.4.1 As características de desempenho do sistema MLAT usado para vigilância do tráfego aéreo devem ser tais que o (s) serviço (s) operacional (is) pretendido (s) possam ser satisfatoriamente suportados.

CAPÍTULO 7.	REQUISITOS TÉCNICOS PARA APLICAÇÕES DE VIGILÂNCIA AÉREA

Nota 1.— As aplicações de vigilância aérea baseiam-se em aeronaves que recebem e usam informações de mensagens ADS-B transmitidas por outras aeronaves / veículos ou estações terrestres. A capacidade de uma aeronave de receber e usar informações de mensagem ADS-B / TIS-B é conhecida como ADS-B / TIS-B IN.

Nota 2.— As aplicações iniciais de vigilância aerotransportada usam mensagens ADS-B no squitter estendido de 1 090 MHz para fornecer consciência situacional do tráfego aerotransportado (ATSA) e devem incluir “procedimentos em caminho” e “separação visual aprimorada na abordagem”.

Nota 3.— A descrição detalhada das aplicações mencionadas pode ser encontrada em RTCA / DO-289 e DO-312.

428.4.7.1	Requisitos gerais

428.4.7.1.1	Funções de dados de tráfego

Nota.— A aeronave que transmite mensagens ADS-B usada por outra aeronave para aplicações de vigilância aérea é denominada aeronave de referência.

428.4.7.1.1.1	identificando as aeronaves de referência

428.4.7.1.1.1.1	O sistema deve suportar uma função para identificar de forma inequívoca cada aeronave de referência relevante para a aplicação.

428.4.7.1.1.2	Monitoramento das aeronaves de referência

428.4.7.1.1.2.1	O sistema deve suportar uma função para monitorar os movimentos e o comportamento de cada aeronave de referência relevante para a aplicação.

428.4.7.1.1.3	Trajetória das aeronaves de referência

428.4.7.1.1.3.1 O sistema deve suportar uma função computacional para prever a posição futura de uma aeronave de referência além da simples extrapolação.

Nota.— Prevê-se que esta função será necessária para aplicações futuras.

428.4.7.1.2	Exibição do tráfego

Nota.— As disposições contidas nesta seção se aplicam aos casos em que aos caminhos geradas por ACAS e pela recepção de mensagens ADS-B / TIS-B IN são mostradas em um único display.

428.4.7.1.2.1	O sistema deve exibir apenas uma faixa para cada aeronave distinta em um determinado visor.

Nota.— Isso é para garantir que as faixas estabelecidas por ACAS e ADS-B / TIS-B IN sejam devidamente correlacionadas e mutuamente validadas antes de serem exibidas.

428.4.7.1.2.2	Quando uma pista gerada por ADS-B / TIS-B IN e uma pista gerada por ACAS forem determinadas como pertencentes à mesma aeronave, a pista gerada por ADS-B / TIS-B IN deverá ser exibida.

Nota.— A curtas distâncias, é possível que a pista gerada por ACAS forneça melhor precisão do que a pista gerada por ADS-B / TIS-B IN. O requisito acima garante a continuidade da exibição.

428.4.7.1.2.3	A exibição das vias deve cumprir os requisitos de exibição de tráfego ACAS.

Nota.— A seção 428.4.4.3 trata da codificação por cores e da legibilidade do visor.

- Fim-

Aviso de circulação deve ser gradualmente substituído por aviso de tráfego