LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS

| Páginas | Data de Revisão | Data |
| --- | --- | --- |
| 1- 33 |  | 27/06/2023 |

# INSCRIÇÃO DAS EMENDAS E RECTIFICAÇÕES

| EMENDA |  |  |  |  |  | RECTIFICAÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | Aplicável a | Feito em | por |  | N° | Aplicável a | Feito em | por |
| OACI | INAC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-91 | 01 | Incorporadas na presente edição |  |  |  |  |  |  |  |

__________

ÍNDICE

CAPITULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS	6

428.5.1.1	Objectivo	6

428.5.1.2	Aplicabilidade	6

428.5.1.3	Definições	6

CAPITULO 2 - FREQUÊNCIA DE SOCORRO	8

428.5.2.1	Frequências para Transmissores Localizadores de Emergência (Elts) para Busca e Salvamento	9

428.5.2.2	Frequências de busca e salvamento	9

CAPÍTULO 3 - UTILIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIAS ABAIXO DE 30 MHz	10

428.5.3.1	Método de operações	10

428.5.3.2	Gestão de frequência NDB	12

CAPÍTULO 4 – UTILIZAÇÃO DE FREQUENCIA A CIMA DE 30 MHZ	13

428.5.4.1	Utilização na Banda de Frequência 117.975 - 137.000 Mhz	13

428.5.4.2	Utilização na banda de frequência 108 - 117,975 MHz	22

428.5.4.3	Utilização na banda de frequência 960-1 215 MHz para DME	24

428.5.4.4	Utilização na banda de frequência 5 030,4 - 5 150,0 MHz	27

CAPÍTULO 5 - ANEXOS	28

ANEXO A. Considerações que afetam a implantação de freqüências lf/mf e a evitação de interferências prejudiciais	28

ANEXO B. Princípios de direção por longo  comunicações de controle operacional de distância	30

# CAPITULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

## Objectivo

O presente RACSTP tem por objectivo estabelecer as Normas e Práticas Recomendadas prescritas pela Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) Anexo 10 Volume V - Utilização do Espectro de Radiofrequências Aeronáuticas, que compreende os princípios básicos nas telecomunicações aeronáuticas e visa particularmente como orientação o pessoal dos Serviços de Navegação Aérea (ANS) nas suas respectivas instalações, bem como a gestão dos operadores de aeronaves, incluindo as tripulações.

## Aplicabilidade

O presente RACSTP é aplicável ao prestador de serviço de telecomunicação aeronáutica, constituída de acordo com a legislação nacional, e às pessoas envolvidas na prestação desse serviço.

      - Definições

Quando os seguintes termos são utilizados neste Manual de Procedimentos, eles têm os seguintes significados:

Aeronave pilotada remotamente (RPA). Aeronave não tripulada pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota.

Componente WAIC. Qualquer entidade tangível de uma rede WAIC a bordo de uma aeronave

Canal de frequência. Uma porção contínua do espectro de frequência apropriada para uma transmissão utilizando uma classe especificada de emissão.

Nota.— A classificação das emissões e as informações relevantes para a porção do espectro de frequência apropriada para um determinado tipo de transmissão (larguras de banda) são especificadas nos Regulamentos de Rádio, Artigo 2 e Apêndice 1.

Comunicações de controle operacional. Comunicações necessárias para o exercício da autoridade sobre o início, continuação, desvio ou término de um voo no interesse da segurança da aeronave e da regularidade e eficiência de um voo.

Duplex. Um método no qual a telecomunicação entre duas estações pode ocorrer em ambas as direções simultaneamente.

Duplo canal simplex. Simplex usando dois canais de frequência, um em cada direção.

Nota.— Este método às vezes era conhecido como banda cruzada.

Freqüência de deslocamento simplex. Uma variação do simplex de canal único em que a telecomunicação entre duas estações é efetuada usando em cada direção frequências que são intencionalmente ligeiramente diferentes, mas contidas dentro de uma porção do espectro alocado para a operação.

Nota.— Tais comunicações são normalmente necessárias para a troca de mensagens entre aeronaves e agências de operação de aeronaves

Intercomunicações Aviônicas Sem Fio (WAIC). Comunicação por rádio entre duas ou mais estações de aeronaves localizadas a bordo de uma única aeronave para aplicações aeronáuticas que apoiam operações seguras de aeronaves.

Ligação C2. Ligação de dados estabelecida entre a aeronave pilotada remotamente e a estação de pilotagem remota para fins de gestão do voo.

Link digital VHF (VDL). Sub-rede móvel constituinte da rede de telecomunicações aeronáuticas (ATN), operando na faixa de frequência VHF móvel aeronáutica. Além disso, o VDL pode fornecer funções não ATN, como, por exemplo, voz digitalizada.

Meio principal de comunicação. O meio de comunicação a ser adotado normalmente por aeronaves e estações terrestres como primeira escolha onde existam meios de comunicação alternativos

Meios alternativos de comunicação. Um meio de comunicação fornecido com igual status e adicional ao meio principal.

Posto de pilotagem remota (RPS). Componente do sistema de aeronave pilotada remotamente que contém o equipamento utilizado para conduzir a aeronave pilotada remotamente.

Rede WAIC. Uma rede composta por componentes WAIC inter-relacionados, como componentes usados ​​para comunicações sem fio, segurança ou gerenciamento de rede.

Simples canal único. Simplex usando o mesmo canal de frequência em cada direçã

Simplex. Um método no qual a telecomunicação entre duas estações ocorre em uma direção de cada vez.

Sistema de aeronave pilotada remotamente (RPAS). Aeronave pilotada remotamente, posto ou postos de pilotagem remota associados, ligação(ões) C2 necessária(s) e qualquer outro componente especificado na conceção do tipo.

Sistema WAIC. Um sistema que fornece comunicações sem fio entre pontos a bordo de uma única aeronave. Um sistema WAIC pode incluir uma ou mais redes WAIC necessárias para estabelecer, manter e proteger as comunicações sem fio. Um sistema WAIC consiste em conjuntos interconectados de componentes WAIC a bordo de uma única aeronave, de modo que uma única aeronave pode ter apenas um sistema WAIC.

Nota.- Em aplicação ao serviço móvel aeronáutico, este método pode ser subdividido da seguinte forma:

- simplex de canal único;

- duplo canal simplex;

- frequência de deslocamento simplex.

# CAPITULO 2 - FREQUÊNCIA DE SOCORRO

Introdução

O artigo 30º do Regulamento de Radiocomunicações da UIT prevê condições gerais para comunicações de socorro e segurança para todas as comunicações móveis serviços. O serviço móvel aeronáutico também é permitido ao abrigo do Artigo 30, Secção III, No. 30.9 para se conformar com acordos entre governos sempre que estes tenham sido acordados. Os anexos da ICAO constituem tais acordos.

As Normas e Práticas Recomendadas relativas às frequências de rádio para comunicações de socorro têm em conta certos procedimentos que foram adoptados pela ICAO e também certas disposições feitas pela UIT no seu Regulamento de Radiocomunicações.

O RACSTP Parte 428.2 exige que uma aeronave em perigo, quando transportada por via aérea, utilize a frequência em uso para comunicações com estações aeronáuticas na altura. No entanto, reconhece-se que, após um avião ter caído ou abandonada, é necessário designar uma determinada frequência ou frequências a utilizar para que a uniformidade possa ser atingido numa base mundial, e para que um guarda possa ser mantido ou criado pelo maior número possível de estações, incluindo estações de localização de direcção, e estações do serviço móvel marítimo.

A frequência 2 182 kHz oferece também possibilidades de comunicação entre as aeronaves e as estações do serviço móvel marítimo serviço. O Regulamento de Rádio da UIT especifica no Artigo 30, Secção III, No. 30.11 que a frequência 2 182 kHz é a frequência de socorro internacional para radiotelefonia a ser utilizada para comunicações de emergência por navio, avião e sobrevivência estações artesanais que utilizam frequências nas bandas autorizadas entre 1 605 kHz e 4 000 kHz quando solicitam assistência, ou a comunicar com, o serviço marítimo.

Com relação aos transmissores localizadores de emergência (ELTs) projetados para serem detectados e localizados por satélite, os regulamentos de rádio autorizam o uso desses dispositivos, que são referenciados na ITU como posição de emergência de satélite indicando radiosinais (EPIRBs). O Artigo 31, Seção I, No. 31.1 especifica que a banda 406 - 406.1 MHz é usada exclusivamente por satélites EPIRBs na direção terra-espaço.

A frequência 4 125 kHz também é autorizada pela UIT para permitir comunicações entre estações no serviço móvel marítimo e estações de aeronaves em perigo. Os atuais regulamentos de rádio da UIT (RR 5.130 e artigos 31 e 32) estabelecem que a frequência de portador 4 125 kHz pode ser usada por estações de aeronaves para se comunicar com estações do serviço móvel marítimo para fins de socorro e segurança. As frequências de serviço aeronáutico móvel (R) 3 023 kHz e 5 680 kHz podem ser utilizadas para operações coordenadas de busca e salvamento com o serviço móvel marítimo sob RR 5.115.

No que diz respeito às estações de embarcações de sobrevivência, o Regulamento de Rádio prevê a utilização das frequências 8 364 kHz, 2 182 kHz,121,500 MHz e 243 MHz, se a embarcação de sobrevivência for capaz de operar nas bandas 4 000 - 27 500 kHz, 1 605 - 2 850 kHz,117,975 - 137,000 MHz e 235 - 328,6 MHz respectivamente (artigos 31 e 32 do RR).

## Frequências para Transmissores Localizadores de Emergência (Elts) para Busca e Salvamento

#### Todos os transmissores localizadores de emergência instalados em aeronaves conformi  as Normas enuciadas na regulamentação em vigor relative a utilização das aeronaves devem operar em 406 MHz e 121.500 MHz.

Nota 1.— O Regulamento de Rádio da UIT (5.256) prevê o uso de 243 MHz além das freqüências acima.

Nota 2.— As especificações para ELTs encontram-se no RACSTP Parte 428.6, Capítulo 5 e nos Regulamentos de Rádio da UIT, Artigo 34, Seção I, Nº 34.1.

## Frequências de busca e salvamento

        - Quando houver um requisito para o uso de altas frequências para fins de coordenação do cenário de ação de busca e salvamento, as frequências de 3 023 kHz e 5 680 kHz devem ser empregues.

        - Quando frequências específicas são necessárias para a comunicação entre os centros de coordenação de resgate e aeronaves engajadas em operações de busca e salvamento, elas devem ser selecionadas regionalmente a partir das bandas de frequência móvel aeronáutica apropriadas à luz da natureza das disposições feitas para o estabelecimento de aeronaves de busca e salvamento.

Nota.— Quando aeronaves comerciais civis participam em operações de busca e salvamento, elas normalmente se comunicarão nos canais de rotas apropriadas com o centro de informações de voo associado ao centro de coordenação de salvamento em questão.

# CAPÍTULO 3 - UTILIZAÇÃO DE FREQÜÊNCIAS ABAIXO DE 30 MHz

Introdução

Bandas de alta frequência atribuídas aoserviço móvel aeronáutico (R)As bandas de frequência entre 2,8 MHz e 22 MHz atribuídas ao serviço móvel (R) aeronáutico são indicadas no artigo 5. O Regulamento de Radiocomunicações da UIT. A utilização destas faixas deve estar em conformidade com as disposições relevantes do Regulamento de Rádiocomunicações.

## Método de operações

        - No serviço móvel aeronáutico, deve ser utilizado o simplex de canal único nas comunicações radiotelefônicas utilizando radiofrequências abaixo de 30 MHz nas faixas atribuídas exclusivamente ao serviço móvel aeronáutico (R).

        - Atribuição de canais de banda lateral única

          - Os canais de banda lateral única devem ser atribuídos de acordo com o RACSTP Parte 428.6 Sub-parte 428.6.2.4.

          - Para a utilização operacional dos canais em questão, as administrações devem ter em consideração as disposições do ponto 27/19 do Apêndice 27 do Regulamento das Radiocomunicações da UIT.

          - O uso de frequências móveis aeronáuticas (R) abaixo de 30 MHz para operações internacionais deve ser coordenado conforme especificado no Apêndice 27 dos Regulamentos de Rádio da UIT da seguinte forma:

27/19 A Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO) coordena as radiocomunicações da indústria móvel aeronáutica (R) serviço com operações aeronáuticas internacionais e esta Organização deve ser consultado em todos os casos apropriados no uso operacional das frequências no Plano.

          - Quando os requisitos operacionais internacionais para comunicações de HF não podem ser satisfeitos pelo Plano de Atribuição de Frequências na Parte 2 do Apêndice 27 dos Regulamentos de Rádio, uma frequência apropriada deve ser atribuída conforme especificado no Apêndice 27 pela aplicação das seguintes disposições:

27/20 É reconhecido que nem todas as possibilidades de compartilhamento estão esgotadas no Plano de Loteamento contido neste RACSTP. Portanto, a fim de atender a requisitos operacionais particulares que não sejam atendidos de outra forma por este Plano de Atribuição, as Administrações podem atribuir frequências das bandas móvel aeronáutico (R) em áreas diferentes daquelas às quais são atribuídas neste Plano. No entanto, o uso das frequências assim atribuídas não deve reduzir a proteção às mesmas frequências nas áreas onde são atribuídas pelo Plano abaixo do determinado pela aplicação do procedimento definido na Parte I, Seção II B deste Apêndice.

Nota.— A Parte I, Seção II B do Apêndice 27 refere-se aos Contornos da Faixa de Interferência, e a aplicação do procedimento resulta em uma taxa de proteção de 15 dB.

27/21 Quando necessário para satisfazer as necessidades das Administrações de operações aéreas internacionais, as Administrações poderão adaptar o procedimento de atribuição para a atribuição de frequências móveis aeronáuticas (R), cujas atribuições serão então objecto de acordo prévio entre as Administrações afectadas.

27/22 A coordenação descrita no n.º 27/19 será efectuada sempre que adequado e desejável para a utilização eficiente das frequências em questão, e especialmente quando os procedimentos do n.º 27/21 forem insatisfatórios.

          - O uso das classes de emissão J7B e J9B devem estar sujeito às seguintes disposições do Apêndice 27:

27/12 Para emissões de radiotelefonia, as frequências de áudio devem ser limitadas entre 300 e 2 700 Hz e a largura de banda ocupada de outras emissões autorizadas não deve exceder o limite superior de emissões J3E. Na especificação desses limites, entretanto, nenhuma restrição em sua extensão está implícita no que diz respeito às emissões diferentes de J3E, desde que os limites de emissões indesejadas sejam atendidos (ver Nos. 27/73 e 27/74).

27/14 Devido à possibilidade de interferência, um determinado canal não deve ser utilizado na mesma área de loteamento para radiotelefonia e transmissão de dados.

27/15 A utilização de canais derivados das frequências indicadas em 27/18 para as várias classes de emissões diferentes de J3E e H2B deve estar sujeita a acordos especiais por parte das Administrações em causa e afetados, a fim de evitar interferências prejudiciais que possam resultar do uso simultâneo do mesmo canal para várias classes de emissão.

        - Atribuição de frequências para comunicações de controlo operacional aeronáutico

          - As frequências mundiais para comunicações de controlo operacional aeronáutico são necessárias para permitir que as agências de operação de aeronaves cumpram as obrigações prescritas no RACSTP Parte 91. A atribuição dessas frequências deve estar de acordo com as seguintes disposições do Apêndice 27:

27/9 Uma área de atribuição mundial é aquela em que as frequências são atribuídas para fornecer comunicações de longa distância entre uma estação aeronáutica dentro dessa área de atribuição e aeronaves operando em qualquer lugar do mundo.1

27/217 As atribuições de frequência mundial que aparecem nas tabelas no Nº 27/213 e nos. 27/218 a 27/231, excepto para as frequências portadoras (referência) 3 023 kHz e 5 680 kHz, são reservadas para atribuição por administrações a estações que operam sob autoridade outorgada pela administração interessada com o propósito de servir uma ou mais agências de operação de aeronaves. Essas atribuições são para fornecer comunicações entre uma estação aeronáutica apropriada e uma estação de aeronave em qualquer lugar do mundo para exercer o controlo sobre a regularidade do voo e para a segurança da aeronave. As frequências mundiais não devem ser atribuídas pelas administrações para fins MWARA, RDARA e VOLMET. Quando a área operacional de uma aeronave estiver totalmente dentro de um limite RDARA ou sub-RDARA, devem ser utilizadas as frequências atribuídas a esses RDARAs e sub-RDARAs.

Nota 1.— As tabelas 27/213 e 27/218 a 27/231 que aparecem no Apêndice 27 dos Regulamentos de Rádio da UIT referem-se, respectivamente, ao Plano de Atribuição de Frequências, listando as frequências por áreas, e o Plano de Atribuição de Frequências, listando as frequências em números numéricos ordem.

Nota 2.- O material de orientação sobre a atribuição de frequências mundiais está contido no Anexo B.

## Gestão de frequência NDB

        - Agestão de frequência do NDB deve levar em consideração o seguinte:

- a proteção contra interferência exigida na borda da cobertura nominal;

- a aplicação das figuras mostradas para equipamento ADF típico;

- os espaçamentos geográficos e as respectivas coberturas nominais;

- a possibilidade de interferência de radiação espúria gerada por fontes não aeronáuticas (por exemplo, serviços de energia elétrica, sistemas de comunicação de linha de energia, radiação industrial, etc.).

Nota 1.— O material de orientação para auxiliar na determinação da aplicação do anterior é fornecido no Anexo A.

Nota 2.— Chama-se a atenção para o facto de algumas partes das faixas disponíveis para balizas aeronáuticas serem partilhadas com outros serviços.

        - Para aliviar os problemas de congestionamento de frequência em locais onde duas instalações ILS separadas atendem às extremidades opostas de uma única pista, a atribuição de uma frequência comum para ambos os localizadores externos deve ser permitida, e a atribuição de uma frequência comum para ambos os localizadores internos deve ser permitida ser permitido, desde que:

- as circunstâncias operacionais permitem;

- a cada localizador é atribuído um sinal de identificação diferente; e

- arranjos são feitos para que os localizadores que usam a mesma frequência não possam irradiar simultaneamente.

Nota.— A Norma do RACSTP Parte 428.1, 428.1.3.4.4.4, especifica os arranjos de equipamento a serem feitos.

# CAPÍTULO 4 – UTILIZAÇÃO DE FREQUENCIA A CIMA DE 30 MHZ

Nota.— Os detalhes relativos à alocação de espectro para serviços aeronáuticos, incluindo alocações e restrições de notas de rodapé, estão contidos nos Regulamentos de Rádio da União Internacional de Telecomunicações (UIT) e no Manual de Requisitos de Espectro de Radiofrequência da OACI para Aviação Civil, incluindo declaração de políticas aprovadas da ICAO (Doc 9718).

## Utilização na Banda de Frequência 117.975 - 137.000 Mhz

Introdução

A secção 428.5.4.1 trata das Normas e Práticas Recomendadas (SARPs) relativas à utilização da banda de frequências 117.975 -137.000 MHz e inclui questões relativas à selecção de frequências particulares para vários fins aeronáuticos.

Estas SARPs são introduzidas pelo seguinte prefácio, que estabelece os princípios sobre os quais a utilização das mesmas está a ser planeada uma banda de frequências numa base mundial, tendo em devida conta a economia.

Prefácio

A utilização da banda de frequências 117,975 - 137,000 MHz a nível mundial, tendo em devida conta a economia e a praticabilidade requer um plano que tenha em conta: a necessidade de uma evolução ordenada no sentido de um melhor funcionamento e o grau de exigência a nível mundial padronização; a conveniência de prever uma transição económica da actual utilização para uma utilização óptima do frequências disponíveis, tendo em conta a máxima utilização possível do equipamento existente; a necessidade de prever a coordenação entre a utilização internacional e nacional, de modo a assegurar a protecção mútua de interferência; a necessidade de fornecer um quadro global para o desenvolvimento coordenado dos Planos Regionais; a necessidade, em certas regiões, de ter planos e critérios de planeamento mais pormenorizados, para além das disposições secção; a conveniência de incorporar em qualquer grupo de frequências a utilizar as que estão a ser utilizadas para o ar internacional serviços; a necessidade de manter o número total de frequências e o seu agrupamento em relação adequada com os serviços aéreos equipamento conhecido por ser amplamente utilizado pelos serviços aéreos internacionais; um requisito de fornecimento de uma frequência única que deve ser utilizada para fins de emergência numa base mundial e, também, em certas regiões, para outra frequência que pode ser utilizada como frequência comum para fins especiais; e

a necessidade de proporcionar flexibilidade suficiente para permitir as diferenças de aplicação exigidas pelos regionais condições.

        - Atribuição geral da banda de frequência 117.975 - 137.000 MHz

Nota.1 - O plano inclui uma Tabela de Atribuição geral que subdivide a banda de frequência completa 117.975-137.000 MHz, sendo as principais subdivisões as faixas de frequências atribuídas aos serviços nacionais e internacionais e as faixas de frequências atribuídas aos serviços nacionais. A observância desta subdivisão geral deve reduzir ao mínimo o problema de coordenação da aplicação nacional e internacional.

Nota 2.— A partir de 26 de novembro de 2026, sujeito às condições estabelecidas na secção 428.5.5.2.1, a frequência 136,925 MHz pode ser utilizada para fornecer serviços de comunicação por ligação C2 dos sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) indicados no Capítulo 5 deste regulamento.

          - A distribuição do bloco da banda de frequência 117.975 - 137.000 MHz deve ser conforme mostrado na tabela 4-1.

        - Separação de frequência e limites de frequências atribuíveis

Nota.— No texto a seguir, o espaçamento de canal para atribuições de canal de 8,33 kHz é definido como 25 kHz dividido por 3, que é 8,333 ... kHz.

          - Na faixa de frequência 117.975 - 137.000 MHz, a frequência mais baixa atribuível deve ser 118.000 MHz e a mais alta 136.975 MHz.

          - A separação mínima entre as frequências atribuíveis no serviço móvel aeronáutico (R) deve ser 8,33 kHz.

Nota.- É reconhecido que em algumas regiões ou áreas, o espaçamento de canal de 25 kHz fornece um número adequado de frequências adequadamente relacionadas aos serviços aéreos internacionais e nacionais e que o equipamento projetado especificamente para espaçamento de canal de 25 kHz permanecerá adequado para serviços operando dentro de tais regiões ou áreas. É ainda reconhecido que as atribuições com base no espaçamento de canal de 25 kHz, bem como espaçamento de canal de 8,33 kHz podem continuar a coexistir dentro de uma região ou área.

          - Os requisitos para o transporte obrigatório de equipamento especificamente projetado para espaçamento de canal de 8,33 kHz devem ser feitos com base em acordos regionais de navegação aérea que especificam o espaço aéreo de operação e os prazos de implementação para o transporte de equipamento, incluindo o tempo de execução apropriado.

Nota.— Nenhuma mudança deve ser necessária para sistemas de aeronaves ou sistemas de solo operando somente em regiões que não usam espaçamento de canal de 8,33 kHz.

          - Os requisitos para o transporte obrigatório de equipamentos especificamente projetados para o Modo VDL 2, Modo VDL 3 e Modo VDL 4 devem ser feitos com base em acordos regionais de navegação aérea que especificam o espaço aéreo de operação e os prazos de implementação para o transporte de equipamentos, incluindo os tempo de espera.

            - O acordo indicado em 428.5.4.1.2.4 deve fornecer pelo menos dois anos de antecedência para o transporte obrigatório de sistemas aerotransportados.

          - Em regiões onde o espaçamento de canal de 25 kHz (link digital DSB-AM e VHF (VDL)) e espaçamento de canal DSB-AM de 8,33 kHz estão em operação, a publicação da frequência atribuída ou canal de operação deve estar em conformidade com o canal contido na Tabela 4 -1 (bis).

Nota.- Tabela 4-1 (bis) fornece o plano de emparelhamento de canal de frequência que retém o designador numérico do ambiente DSB-AM de 25 kHz e permite a identificação única de um VDL de 25 kHz e canal de 8,33 kHz.

Tabela 4-1. Tabela de distribuição

| Atribuição de blocos de frequências (MHz) | Utilização Mundial | Observções |
| --- | --- | --- |
| a) 118.000 – 121.450 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Internacionais e Nacionais | As parcelas internacionais especificas devem ser determinadas à luz do acordo regional. As atribuições nacionais são abrangidas pelas disposições de 428.5.4.1.4.8 e 428.5.4.1.4.9. |
| b) 121.500 | Requisição f de emergência | Ver 428.5.4.1.3.1 A fim de fornecer uma banda de guarda f ou a frequência de proteção de emergência aeronáutica, as frequências atribuíveis mais próximas de cada lado de 121.500 MHz são 121,450 MHz, e 121,550 MHz |
| c) 121.550– 121.9917 inclusive | Comunicações de Superfície de Aeródromos Internacionais e Nacionais | Reservado para movimentação em terra, verificação antes do voo, desalfandegamento dos serviços de tráfego aéreo, e operações associadas. |
| d) 122.000 – 123.050 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Nacionais | Reservado para loteamentos nacionais. As atribuições nacionais são abrangidas pelas disposições de 428.5.4.1.4.8 e 428.5.4.1.4.9. |
| e)123.100 Auxiliares frequência | SAR de frequência auxiliar | Ver 5.4.1.3.4. A fim de fornecer uma banda de guarda para a protecção da frequência auxiliar aeronáutica, as frequências atribuíveis mais próximas de cada lado de 123,100 MHz são 123,050 MHz e 123,150 MHz |
| f ) 123.150 – 123.6917 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Nacionais | Reservado aos lotes nacionais, com a excepção de 123,450 MHz w que também é utilizado como canal de comunicações ar-ar (ver g) As atribuições nacionais são cobertas pelo disposições de 428.5.4.1.4.8 e 428.5.4.1.4.9. |
| g) 123.450 | Comunicações ar-ar | Designação para utilizaçãoas prevista no ponto 428.5.4.1.3.2 |
| h) 123.700 – 129.6917 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Internacionais e Nacionais | As parcelas internacionais especificas devem ser determinadas em função do acordo regional. As missões nacionais são cobertas pelo disposições em 428.5.4.1.4.8 e 428.5.4.1.4.9 |
| i) 129.700 – 130.8917 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Nacionais | Reservado para loteamentos nacionais mas deve ser utilizado no todo ou em parte, sujeito aos requisitos mencionados em 428.5.4.1.6.1.3 |
| j) 130.900 – 136.875 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Internacionais e Nacionais | As parcelas internacionais especificas devem ser determinadas à luz de um acordo regional. As atribuições nacionais são abrangidas pelo disposto em 428.5.4.1.4.8. e 428.5.4.1.4.9 |
| k) 136.900 – 136.975 inclusive | Serviços Móveis Aeronáuticos Internacionais e Nacionais | Reservado às comunicações de ligação de VHF dados ar-terra. |

Tabela 4-1 (bis). Canalização / frequência emparelhamento

| Frequência (MHz) | Horário* | Espaçamento de canais (k Hz) | Canal |
| --- | --- | --- | --- |
| 118.0000 |  | 25 | 118.000 |
| 118.0000 | A | 25 | 118.001 |
| 118.0000 | B | 25 | 118.002 |
| 118.0000 | C | 25 | 118.003 |
| 118.0000 | D | 25 | 118.004 |
| 118.0000 |  | 8.33 | 118.005 |
| 118.0083 |  | 8.33 | 118.010 |
| 118.0167 |  | 8.33 | 118.015 |
| 118.0250 | A | 25 | 118.021 |
| 118.0250 | B | 25 | 118.022 |
| 118.0250 | C | 25 | 118.023 |
| 118.0250 | D | 25 | 118.024 |
| 118.0250 |  | 25 | 118.025 |
| 118.0250 |  | 8.33 | 118.030 |
| 118.0333 |  | 8.33 | 118.035 |
| 118.0417 |  | 8.33 | 118.040 |
| 118.0500 |  | 25 | 118.050 |
| 118.0500 | A | 25 | 118.051 |
| 118.0500 | B | 25 | 118.052 |
| 118.0500 | C | 25 | 118.053 |
| 118.0500 | D | 25 | 118.054 |
| 118.0500 |  | 8.33 | 118.055 |
| 118.0583 |  | 8.33 | 118.060 |
| 118.0667 |  | 8.33 | 118.065 |
| 118.0750 | A | 25 | 118.071 |
| 118.0750 | B | 25 | 118.072 |
| 118.0750 | C | 25 | 118.073 |
| 118.0750 | D | 25 | 118.074 |
| 118.0750 |  | 25 | 118.075 |
| 118.0750 |  | 8.33 | 118.080 |
| 118.0833 |  | 8.33 | 118.085 |
| 118.0917 |  | 8.33 | 118.090 |
| 118.1000 |  | 25 | 118.100 |

*A indicação do intervalo de tempo é para o modo VDL 3 canais. (Ref. RACSTP Parte 428.3 capitulo 6, para características da operação VDL Modo

        - Frequências usadas para funções específicas

          - Canal de emergência

            - O canal de emergência (121.500 MHz) deve ser usado apenas para fins de emergência genuínos, conforme amplamente descrito a seguir:

- fornecer um canal desobstruído entre aeronaves em perigo ou emergência e uma estação terrestre quando os canais normais estiverem sendo utilizados para outras aeronaves;

- fornecer canal de comunicação VHF entre aeronaves e aeródromos, normalmente não utilizado pelos serviços aéreos internacionais, no caso de surgimento de uma condição de emergência;

- fornecer um canal de comunicação VHF comum entre aeronaves, civis ou militares, e entre essas aeronaves e os serviços de superfície, envolvidos em operações comuns de busca e salvamento, antes de mudar, quando necessário, para a frequência apropriada;

- fornecer comunicação ar-solo com aeronaves quando a falha do equipamento aerotransportado impedir o uso dos canais regulares;

- fornecer um canal para a operação de transmissores localizadores de emergência (ELTs) e para comunicação entre embarcações de sobrevivência e aeronaves envolvidas em operações de busca e salvamento;

- fornecer um canal VHF comum para comunicação entre aeronaves civis e aeronaves de interceptação ou unidades de controle de interceptação e entre aeronaves civis ou de interceptação e unidades de serviços de tráfego aéreo em caso de interceptação de aeronaves civis.

Nota 1.— A utilização da frequência 121.500 MHz para os fins descritos em c) deve ser evitada se interferir de alguma forma com o tratamento eficiente do tráfego de emergência.

Nota 2.- O Regulamento das Radiocomunicações da UIT (RR 5.200) permite a utilização da frequência de emergência aeronáutica 121.500 MHz por estações móveis do serviço móvel marítimo nas condições estabelecidas no Artigo 31 do Regulamento das Radiocomunicações para efeitos de socorro e segurança com estações de o serviço móvel aeronáutico.

            - A frequência de 121.500 MHz deve ser fornecida em:

- todos os centros de controlo de área e centros de informação de voo;

- torres de controle de aeródromos e escritórios de controlo de aproximação servindo aeródromos internacionais e aeródromos alternativos internacionais; e

- qualquer local adicional designado pela autoridade ATS apropriada,

quando o fornecimento dessa frequência for considerado necessário para garantir a recepção imediata de chamadas de socorro ou para servir os fins especificados em 428.5.4.1.3.1.1.

Nota.— Onde duas ou mais das instalações acima são colocadas, a provisão de 121.500 MHz em uma atenderia ao requisito.

            - A frequência de 121.500 MHz deve estar disponível para interceptar unidades de controlo quando considerado necessário para o propósito especificado em 428.5.4.1.3.1.1 f).

            - O canal de emergência deve ser vigiado continuamente durante o horário de serviço das unidades em que for instalado.

            - O canal de emergência deve ser protegido em uma base de operação simplex de canal único.

            - O canal de emergência (121.500 MHz) deve estar disponível apenas com as características contidas do RACSTP Parte 428.6, capitulo 2 (25 kHz).

          - Canal de comunicação ar-ar

            - Um canal de comunicações VHF ar-ar na frequência de 123,450 MHz deve ser designado para permitir que aeronaves engajadas em voos em áreas remotas e oceânicas fora do alcance das estações terrestres VHF para trocar informações operacionais necessárias e para facilitar a resolução de problemas operacionais.

Nota.— O uso do canal ar-ar pode causar interferência de e para aeronaves usando a mesma frequência para comunicações ar-terra.

            - Em áreas remotas e oceânicas fora do alcance das estações terrestres VHF, o canal de comunicações VHF ar-ar na frequência de 123,450 MHz deve estar disponível apenas com as características contidas do RACSTP Parte 428.6, capitulo 2 (25 kHz).

          - RESERVADO

          - Frequências auxiliares para operações de busca e salvamento

            - Quando um requisito é estabelecido para o uso de uma frequência auxiliar de 121.500 MHz, conforme descrito em 428.5.4.1.3.1.1 c), deve ser utilizada a frequência 123.100 MHz.

            - O canal auxiliar de busca e salvamento (123,100 MHz) deve estar disponível apenas com as características contidas do RACSTP Parte 428.6 capitulo 2 (25 kHz).

Nota.- O Regulamento das Radiocomunicações da UIT (RR 5.200) permite o uso da frequência auxiliar aeronáutica 123.100 MHz por estações móveis do serviço móvel marítimo nas condições estabelecidas no Artigo 31 do Regulamento das Radiocomunicações para fins de socorro e segurança com estações do serviço móvel aeronáutico.

        - Disposições relativas à implantação de frequências VHF e a prevenção de interferências prejudiciais

Nota.— Nesta seção, o volume de serviço protegido de cada instalação é entendido no sentido de evitar interferências prejudiciais.

          - A separação geográfica entre instalações que operam na mesma frequência deve, excepto onde houver um requisito operacional para o uso de frequências comuns para grupos de instalações, ser tal que o volume de serviço protegido de uma instalação seja separado do volume de serviço protegido de outra instalação por uma distância não inferior à necessária para fornecer uma relação de sinal desejado para indesejado de 20 dB ou por uma distância de separação não inferior à soma das distâncias ao horizonte de rádio associado de cada volume de serviço, o que for menor.

          - Para áreas onde o congestionamento de atribuição de frequência é severo ou se prevê que se torne severo, a separação geográfica entre instalações que operam na mesma frequência deve, exceto onde houver um requisito operacional para o uso de frequências comuns para grupos de instalações, ser tal que a proteção o volume de serviço de uma instalação é separado do volume de serviço protegido de outra instalação por uma distância não inferior à necessária para fornecer uma relação de sinal desejado para indesejado de 14 dB ou por uma distância de separação não inferior à soma das distâncias para o associado horizonte de rádio de cada volume de serviço, o que for menor. Esta disposição será implementada com base em um acordo regional de navegação aérea.

Nota 1.- O material de orientação relativo ao estabelecimento da distância mínima de separação com base na taxa de proteção de sinal desejada e indesejada de 20 dB ou 14 dB e a linha de visão do rádio está contida no Volume II do Manual de Requisitos de Espectro de Radiofrequência para Aviação Civil, incluindo declaração de políticas aprovadas da OACI(Doc 9718).

Nota 2.- A aplicação da distância de separação mínima com base na soma da distância do horizonte de rádio de cada instalação assume que é altamente improvável que duas aeronaves estarão nos pontos mais próximos entre e na altitude máxima do volume de serviço protegido de cada instalação.

Nota 3.- A distância para o horizonte de rádio de uma estação em uma aeronave é normalmente dada pela fórmula:

D = K √ h

| Onde D | = | distância em milhas náuticas; |
| --- | --- | --- |
| h | = | altura da estação da aeronave acima da terra; |
| K | = | (correspondendo a um raio efetivo da terra de 4/3 do raio real); |
|  | = | 2,22 quando h é expresso em metros; e |
|  | = | 1,23 quando h é expresso em pés. |

Nota 4.- No cálculo da distância da linha de visão do rádio entre uma estação terrestre e uma estação da aeronave, a distância do horizonte de rádio da estação da aeronave calculada a partir da Nota 3 deve ser adicionada à distância do horizonte de rádio do solo estação. No cálculo deste último, a mesma fórmula é empregada, tomando porh a altura da antena de transmissão da estação terrestre.

Nota 5.— Os critérios contidos em 428.5.4.1.4.1 e 428.5.4.1.4.2 são aplicáveis ​​no estabelecimento de separação geográfica mínima entre instalações de VHF, com o objetivo de evitar interferência ar-ar co-canal. O material de orientação relativo ao estabelecimento de distâncias de separação entre as estações terrestres e entre as aeronaves e as estações terrestres para operações de co-canal está contido no Manual de Requisitos de Espectro de Radiofrequência para Aviação Civil, incluindo declaração de políticas aprovadas da ICAO (Doc 9718).

          - A separação geográfica entre as instalações que operam em canais adjacentes deve ser tal que os pontos na borda do volume de serviço protegido de cada instalação sejam separados por uma distância suficiente para garantir as operações livres de interferências prejudiciais.

Nota.- Material de orientação cobrindo distâncias de separação e características de sistema relacionadas está contido no Manual de Requisitos de Espectro de Radiofrequência para Aviação Civil, incluindo declaração de políticas aprovadas da OACI (Doc 9718).

          - A altura de proteção deve ser uma altura acima de um dado especificado associado a uma instalação particular, de modo que abaixo dele interferência prejudicial seja improvável.

          - A altura de proteção a ser aplicada às funções ou às instalações específicas deve ser determinada regionalmente, levando em consideração os seguintes fatores:

- a natureza do serviço a ser prestado;

- o padrão de tráfego aéreo envolvido;

- a distribuição do tráfego de comunicação;

- a disponibilidade de canais de frequência em equipamentos aerotransportados;

- prováveis ​​desenvolvimentos futuros.

          - Quando o volume de serviço protegido é inferior ao operacionalmente desejável, a separação entre instalações que operam na mesma frequência não deve ser menor do que a necessária para garantir que uma aeronave na borda superior do volume de serviço operacional de uma instalação não fique acima do horizonte de rádio no que diz respeito às emissões pertencentes ao serviço das instalações adjacentes.

Nota.— O efeito desta recomendação é estabelecer uma distância de separação geográfica abaixo da qual é provável a interferência prejudicial.

          - A separação geográfica entre as estações VOLMET VHF deve ser determinada regionalmente e deve ser tal que as operações livres de interferências prejudiciais sejam asseguradas em todo o volume de serviço protegido de cada estação VOLMET.

Nota.- O material de orientação sobre a interpretação de 428.5.4.1.4.7 está contido no Manual de Requisitos de Espectro de Radiofrequência para Aviação Civil, incluindo declaração de políticas aprovadas da OACI (Doc 9718).

          - Na faixa de frequências 117.975 - 137.000 MHz, as frequências utilizadas para os Serviços Móveis Aeronáuticos Nacionais, a menos que sejam atribuídas a nível mundial ou regional para este fim específico, devem ser implantadas de forma a que nenhuma interferência prejudicial seja causada nas instalações dos Serviços Móveis Aeronáuticos Internacionais.

          - O problema da interferência interestatal deve ser resolvido por meio de consultas entre os Estados interessados.

          - A cobertura de comunicação fornecida por um transmissor VHF terrestre deve, a fim de evitar interferências prejudiciais a outras estações, ser mantida ao mínimo compatível com os requisitos operacionais para a função.

        - Método de operação

          - A operação simplex de canal único dever ser utilizada na faixa de freqüência de 117.975 - 137.000 MHz em todas as estações que prestam serviço para aeronaves engajadas na navegação aérea internacional.

          - Além do acima exposto, o canal de voz solo-ar associado a um rádio-auxílio à navegação padrão da OACI deve ser usado, sujeito a um acordo regional, para fins de transmissão ou comunicação, ou ambos.

        - Plano de radiofrequências VHF atribuíveis para uso no serviço móvel aeronáutico internacional

Introdução

Este plano designa a lista de frequências disponíveis para atribuição, juntamente com a provisão para a utilização pelo serviço móvel aeronáutico (R) de todas as frequências com um espaçamento de canais de 25 kHz, e de todas as frequências com uma largura de canal e espaçamento de 8,33 kHz.

O plano prevê que o número total de frequências necessárias em qualquer região seja determinado regionalmente. Em muitas regiões, já foram atribuídas frequências específicas para funções específicas, como, por exemplo, aeródromo ou controlo de aproximação. O plano não prevê essa colocação (excepto nos casos previstos na secção 428.5.4.1.1.1), sendo essas medidas tomadas a nível regional, se tal for considerado desejável.

          - As frequências na faixa de frequências 117.975 - 137.000 MHz para uso no serviço móvel aeronáutico (R) devem ser selecionadas das listas em 428.5.4.1.6.1.1.

Nota 1.— As frequências 136.500 - 136.975 MHz inclusive não estão disponíveis para atribuição a canais com largura inferior a 25 kHz.

Nota 2.— Os serviços que continuam a operar usando atribuições de 25 kHz devem ser protegidos em regiões que implementam espaçamento de canal de 8,33 kHz.

            - Lista de frequências atribuíveis:

Lista A - frequências atribuíveis em regiões ou áreas onde as atribuições de frequência de 25 kHz são implantadas:

118.000 - 121.450 MHz em passos de 25 kHz

121,550 - 123,050 MHz em passos de 25 kHz

123,150 - 136,975 MHz em passos de 25 kHz

Lista B - frequências atribuíveis em regiões ou áreas onde as atribuições de frequência de 8,33 kHz são implantadas:

118.000 - 121.450 MHz em passos de 8,33 kHz

121,550 - 123,050 MHz em passos de 8,33 kHz

123,150 - 136,475 MHz em passos de 8,33 kHz

            - Devem ser necessárias frequências para comunicações de controle operacional para permitir que as agências de operação de aeronaves cumpram as obrigações prescritas no RACSTP Parte 91, caso em que devem ser selecionadas de uma banda dedicada, determinada regionalmente.

Nota.— É reconhecido que a atribuição de tais frequências e o licenciamento da exploração das respectivas instalações são questões de determinação nacional. No entanto, em regiões onde existe um problema com respeito ao fornecimento de frequências para fins de controle operacional, deve ser vantajoso se os Estados se empenharem em coordenar os requisitos das agências de operação de aeronaves para tais canais antes das reuniões regionais.

          - As frequências que devem ser atribuídas para uso no serviço móvel aeronáutico (R) em uma determinada região serão limitadas ao número determinado como sendo necessário para as necessidades operacionais na região.

Nota.— O número de frequências necessárias em uma região particular é normalmente determinado pelo Conselho nas recomendações das Reuniões Regionais de Navegação Aérea.

## Utilização na banda de frequência 108 - 117,975 MHz

        - A distribuição do bloco da banda de frequência 108 - 117,975 MHz deve ser a seguinte:

- Banda 108 - 111,975 MHz:

- ILS de acordo com 428.5.4.2.2 e RACSTP Parte 428.1.3.1.3; ILS, e desde que sejam utilizadas apenas frequências terminadas em número ímpar de décimos de megahertz ou em número ímpar de décimos de megahertz seguido do algarismo 5 para centésimos de megahertz;

- VOR, desde que:

- são utilizadas apenas frequências que terminam em um número par de décimos de megahertz ou em um número par de décimos de megahertz seguido do número 5 para centésimos de megahertz;

- Sistema GNSS de aumento baseado em terra (GBAS) de acordo com o RACSTP Parte 428.1, secção 428.1.3.7.3.5.

- Banda 111,975 - 117,975 MHz:

- VOR;

- Sistema GNSS de aumento baseado em terra (GBAS) de acordo com o RACSTP Parte 428.1.3.7.3.5,

Nota 1. — Orientações sobre a separação geográfica necessária entre instalações de ILS, VOR e VDB/GBAS operando na faixa de 108 a 111,975 MHz são fornecidas no Manual de Requisitos de Espectro da Aviação Civil (Doc. 9718, Volume II).

Nota 2. — Orientações sobre a separação geográfica necessária entre instalações de VOR e GBAS operando na faixa de 112,050 a 117,900 MHz são fornecidas no Manual de Requisitos de Espectro da Aviação Civil (Doc. 9718, Volume II).

Nota 3.- A partir de 26 de novembro de 2026, sujeito às condições enunciadas no § 5.2.1, a frequência 113,250 MHz pode ser utilizada para prestar os serviços de comunicação por ligação C2 dos RPAS que são indicados no Capítulo 5 deste regulamento.

        - Para o planejamento de atribuição regional, as frequências para instalações ILS devem ser selecionadas na seguinte ordem:

- canais localizadores terminando em décimos ímpares de um megahertz e seus canais de planagem associados;

- frequências localizadoras que consistem num número ímpar de décimos de megahertz seguido pelo número 5 para centésimos de megahertz e frequências de trajetória de planeio associadas..

428.5.4.2.2.1 Os canais ILS identificados por frequências de rádio localizadoras na gama de 108 a 111,975 MHz que tenham um número ímpar de décimos de megahertz seguido do número 5 para centésimos de megahertz serão autorizados a ser utilizados para uso geral a partir de 1 de janeiro de 1976 por acordo regional.para uso restrito a partir de 1º de janeiro de 1973;

        - Para o planejamento de atribuição regional, as frequências para instalações de VOR devem ser selecionadas na seguinte ordem:

- frequências terminando em décimos ímpares de um megahertz na banda 111,975 - 117,975 MHz;

- frequências terminando em décimos pares de um megahertz na faixa 111,975 - 117,975 MHz;

- frequências terminando em décimos de um megahertz na banda 108 - 111,975 MHz;

- frequências terminando em 50 kHz na faixa 111,975 - 117,975 MHz, exceto conforme disposto em 428.5.4.2.3.1;

- frequências que terminam em décimos pares mais um vigésimo de um megahertz na faixa 108 - 111,975 MHz, exceto conforme previsto em 428.5.4.2.3.1.

428.5.4.2.3.1 As frequências de instalação de VOR que tenham um número par de décimos de megahertz seguido do número 5 para centésimos de megahertz na faixa de 108 a 111,975 MHz e todas as frequências que terminem em 50 kHz na faixa de 111,975 a 117,975 MHz podem ser utilizadas para uso geral, nos termos de um acordo regional, quando se tornarem aplicáveis ​​nas seguintes condições:

- para uso geral na faixa 111,975 - 117,975 MHz em uma data fixada pelo Conselho, mas pelo menos um ano após a aprovação do acordo regional em questão;

- na faixa 111,975 – 117,975 MHz pelo menos um ano após a aprovação do acordo regional em causa;

        - Para proteger a operação de equipamentos aerotransportados durante os estágios iniciais de implantação de VORs utilizando espaçamento de canal de 50 kHz em uma área onde as instalações existentes podem não estar totalmente em conformidade com as Normas no RACSTP Parte 428.1.3, todos os VORs existentes dentro da faixa de interferência de uma instalação utilizando espaçamento de canal de 50 kHz deve ser modificada para cumprir as disposições do RACSTP Parte 428.1.3.3.5.7.

        - Implantação de frequência. A separação geográfica entre as instalações que operam nas mesmas frequências e nas adjacências deve ser determinada regionalmente e deve ser baseada nos seguintes critérios:

- os raios de serviço funcionais requeridos das instalações;

- a altitude máxima de voo da aeronave usando as instalações;

- a conveniência de manter a altitude IFR mínima tão baixa quanto o terreno permitir.

Nota.— As orientações sobre este assunto são fornecidas no Manual de Requisitos do Espectro da Aviação Civil (Doc. 9718, Volume II).

        - Para aliviar os problemas de congestionamento de frequência em locais onde duas instalações de ILS separadas atendem extremidades opostas da mesma pista ou pistas diferentes no mesmo aeroporto, a atribuição de localizador ILS idêntico e frequências emparelhadas de planagem devem ser permitidas, desde que:

- as circunstâncias operacionais permitem;

- a cada localizador é atribuído um sinal de identificação diferente; e

- arranjos são feitos de modo que o localizador e a trajetória de planagem fora de uso operacional não possam irradiar.

Nota.— As Normas do RACSTP Parte 428.1.3.1.2.7.2 e 428.1.3.1.3.9, especificam os arranjos de equipamento a serem feitos.

## Utilização na banda de frequência 960-1 215 MHz para DME

Nota. — O material de orientação sobre o planeamento da frequência do canal DME é fornecido no Manual de Requisitos do Espectro da Aviação Civil (Doc 9718, Volume II).

Nota 2.— A partir de 26 de novembro de 2026, sujeito às condições estabelecidas na Seção  5.2.1, a banda de frequências 960 – 1 164 MHz pode ser partilhada com os serviços de comunicação por ligação C2 dos RPAS indicados no Capítulo 5 do Volume V do Anexo 10.

        - Os canais de operação DME com o sufixo “X” ou “Y” na Tabela A, Capítulo 3 do RACSTP Parte 428.1. devem ser escolhidos em uma base geral sem restrições.

Nota.— O plano de emparelhamento de canal fornece o uso de certos canais Y com VOR ou MLS. O material de orientação no RACSTP Parte 428.1, Anexo C, Seção 7, inclui disposições específicas relacionadas a situações em que o mesmo canal, ou um canal adjacente, é usado na mesma área para ambos os sistemas.

        - Os canais DME com o sufixo "W" ou "Z" na Tabela A, Capítulo 3 do RACSTP Parte 428.1, devem ser escolhidos com base no acordo regional quando se tornarem aplicáveis ​​de acordo com o seguinte:

- para uso regional restrito em ou após, o que ocorrer depois:

  - 1 de Janeiro de 1989; ou

  - uma data fixada pelo Conselho dando um período de dois anos ou mais após a aprovação do acordo regional em questão;

- para uso geral em ou após, o que ocorrer depois:

  - 1 de janeiro de 1995; ou

  - uma data fixada pelo Conselho dando um período de dois anos ou mais após a aprovação do acordo regional em questão.

Nota.- "Uso restrito" se refere ao uso limitado do canal apenas por aeronaves devidamente equipadas e de tal maneira que:

- o desempenho do equipamento DME existente não capaz de operar nesses canais multiplexados será protegido contra interferências prejudiciais;

- não será imposto um requisito geral para o transporte de equipamento aerotransportado DME capaz de operar nesses canais multiplexados; e

- o serviço operacional prestado a operadoras internacionais usando equipamento DME existente sem a capacidade de canal multiplexado não é derrogado.

        - Para o planeamento de atribuição regional, os canais para DME associados ao MLS devem ser selecionados da Tabela 4-2.

Tabela 4-2

Grupo     Canal DME              Emparelhado Associodo                                                                                    Trefa

Canal  VHF 	Observações	        de   procedimento

| 1 | EVEN 18X a 56X | Espaçamentos ILS 100 kHz | Normalmente seria usado se um único DME é emparelhado com ILS e faz parte do MLS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 | EVEN 18A a 56A VEZES | Espaçamentos ILS 50 kHz Espaçamentos VOR 50 kHz |  | para uso geral (ver 13.7.3.1) |
|  | 80Y a 118Y |  |  |  |
| 4 | ODD | Espaçamentos VOR 50 kHz |  |  |
|  | 17Y a 55Y |  |  |  |
| 5 | ODD | Espaçamentos VOR 50 kHz |  |  |
|  | 81Y a 119Y |  |  |  |
| 6 | EVEN | Sem par associado |  |  |
|  | 18W a 56W | Canal VHF |  |  |
| 7 | EVEN 18Z a 56Z | Nenhum canal VHF emparelhado associado |  |  |
| 8 | EVEN | Sem par associado |  | para utilização posterior |
|  | 80Z a 118Z | Canal VHF |  | (ver 5.4.3.2) |
| 9 | ODD | Sem par associado |  |  |
| 10 | 17Z a 55Z ODD | Canal VHF Sem par associado |  |  |
|  | 81Z a 119Z | Canal VHF |  |  |

Nota.— Os canais DME nos Grupos 1 e 2 podem ser usados ​​em associação com ILS e / ou MLS. Os canais DME nos Grupos 3, 4 e 5 podem ser usados ​​em associação com VOR ou MLS.

          - Grupos 1 a 5. Esses canais DME devem ser usados ​​de maneira geral. Na seleção de canais para fins de atribuição, as seguintes regras são aplicáveis:

- quando um MLS / DME se destina a operar em uma pista em associação com um ILS, o canal DME, se possível, deve ser selecionado do Grupo 1 ou 2 e emparelhado com a frequência ILS conforme indicado na canalização DME e tabela de emparelhamento na Tabela A do RACSTP Parte 428.1, Capítulo 3. Nos casos em que a proteção de frequência composta não pode ser satisfeita para todos os três componentes, o canal MLS pode ser selecionado do Grupo 3, 4 ou 5;

- quando um MLS / DME se destina a operar em uma pista sem a coexistência de um ILS, o canal DME a ser utilizado deve ser preferencialmente selecionado do Grupo 3, 4 ou 5.

          - Grupos 6 a 10. A utilização destes canais DME será permitida com base em um acordo regional quando se tornarem aplicáveis ​​de acordo com as condições especificadas em 428.5.4.3.2.

          - A coordenação das atribuições dos canais regionais de DME deve ser efetuada através da ICAO.

## Utilização na banda de frequência 5 030,4 - 5 150,0 MHz

Nota 1.— O material de orientação sobre o planejamento de proteção de frequência das instalações MLS está contido no Anexo G ao RACSTP Parte 428.1.

Nota 2.— A orientação sobre a determinação das distâncias de coordenação entre as instalações MLS e as estações terrestres que fornecem links de alimentação para satélites móveis não geoestacionários está contida na recomendação S.1342 da ITU-R.

Nota 3.- A partir de 26 de novembro de 2026, sujeito às condições estabelecidas no § 5.2.1, esta faixa de frequência é compartilhada com os serviços de comunicação terrestre por ligação C2 dos RPAS na porção 5 030,4 - 5 091 MHz, que são indicados no Capítulo 5 deste regulamento.

Os canais MLS devem ser selecionados da Tabela A, Capítulo 3 do RACSTP Parte 428.1.

Para fins de planejamento regional, os canais MLS devem ser selecionados de acordo com as condições especificadas em para a facilidade DME associada.

As atribuições de canal, além daquelas especificadas em 428.5.4.4.1, devem ser feitas dentro da sub-banda de 5 030.4 - 5 150,0 MHz, conforme necessário para satisfazer a navegação aérea futura	 requisitos.

428.5.4.5 Utilização da gama de frequências de 4200 – 4400 MHz

428.5.4.5.1 Utilização para altímetros de rádio

428.5.4.5.2 Utilização para sistemas de comunicações entre equipamentos de aviónica sem fios (WAIC)

Nota. — As seguintes disposições da WAIC definem requisitos para garantir que os sistemas WAIC e os radioaltímetros possam desempenhar as funções pretendidas enquanto várias aeronaves estiverem dentro do alcance de rádio mútuo. As implementações específicas e os processos de certificação de aeronavegabilidade estabelecidos abordam a coexistência entre os sistemas WAIC e os radioaltímetros instalados na mesma aeronave. Orientações adicionais sobre estas questões de implementação estão contidas nos documentos ED-319 e DO 402, Especificações Mínimas de Desempenho Operacional (MOPS) para Sistemas de Aviónica Sem Fios para Aviação na Gama de 4200–4400 MHz. Além disso, as considerações para proteger os sistemas da aeronave contra interações não autorizadas são discutidas nos documentos ED-203A e DO-356A, Métodos e Considerações de Segurança de Aeronavegabilidade.

428.5.4.5.2.1 Os sistemas WAIC só devem ser utilizados para comunicações relacionadas com a segurança e regularidade de voos entre dois ou mais pontos a bordo da mesma aeronave.

428.5.4.5.2.2 Os sistemas WAIC não devem causar interferências prejudiciais aos sistemas de radioaltímetro e aos sistemas WAIC de outras aeronaves.

Nota. — A conformidade com 428.4.4.5.2.2 é conseguida limitando a potência de radiação dos WAIC a um nível abaixo do qual o desempenho do altímetro pode ser comprometido, de acordo com 428.5.4.5.2.4 abaixo. Além disso, é necessária uma análise cuidadosa da integração dos componentes do sistema WAIC localizados fora da fuselagem da aeronave. As Normas ED-260A/DO-378A da Organização Europeia para Equipamentos de Aviação Civil (EUROCAE)/RTCA fornecem um método aceitável para demonstrar a conformidade com esta limitação de potência.

428.5.4.5.2.3 Um sistema WAIC localizado a bordo de uma aeronave deve desempenhar a sua função pretendida enquanto sujeito à radiação dos sistemas WAIC e de radioaltímetro localizados a bordo de outra aeronave.

428.5.4.5.2.4 Características Rádio dos Sistemas WAIC.

428.5.4.5.2.4.1 Os sistemas WAIC devem operar na gama de frequências de 4200-4400 MHz.

428.5.4.5.2.4.2 A potência da radiação total agregada de todos os transmissores WAIC a bordo de uma aeronave não deve exceder uma potência isotrópica irradiada equivalente (EIRP) de -20 dBm, em relação a uma fonte pontual, que se presume estar localizada no centro geométrico da aeronave.

Nota. — Consulte ED-260A e DO-378A, Padrões de Desempenho Mínimo de Sistemas de Aviação (MASP) para a Coexistência de Sistemas de Comunicação Sem Fios entre Equipamentos de aviónica na gama de 4200–4400 MHz, que adotam o limite total agregado de EIRP para sistemas WAIC e fornecem um procedimento prático para verificar a conformidade com o limite.

428.5.4.5.2.4.3 A largura de banda ocupada total deve ser mantida inteiramente dentro da gama de frequências alocada de 4200–4400 MHz, tendo em conta possíveis desvios, tais como o desvio Doppler ou as tolerâncias de frequência, em que a largura de banda ocupada é definida como a largura de banda para a qual 99% da energia do sinal está dentro dos limites de frequência inferior e superior.

Nota. — O Regulamento Rádio da UIT define a largura de banda ocupada como: “A largura da gama de frequências tal que, abaixo da sua frequência limite inferior e acima da sua frequência limite superior, as potências médias emitidas são cada uma igual a uma determinada percentagem β/2 da potência média total de uma dada emissão”, sendo o valor de β/2 igual a 0,5%.

428.5.4.5.2.4.4 A largura de banda necessária (NB) do transmissor WAIC deve ser calculada de acordo com o Anexo 1 do Regulamento de Rádio da UIT.

428.4.5.2.4.5 O limite entre o domínio fora de banda e o domínio espúrio deve ser determinado de acordo com o Anexo 1, Apêndice 3, do Regulamento de Rádio da UIT. A atenuação necessária da potência média de qualquer emissão indesejada em relação à potência média P deve ser igual ou superior às seguintes condições:

a) 50% do NB < f < 150% do NB: aumento linear (em dB) de 24 dB para 35 dB numa largura de banda de referência de 4 kHz (Nota 1);

b) 150% do NB < f < início do domínio espúrio: 35 dB numa largura de banda de referência de 4 kHz (Nota 1);

c) domínio de emissão espúria: 56 + 10 log (P) ou 40 dB, consoante o que for menos restritivo, medido numa largura de banda de referência de 1 MHz (Nota 2).

Nota 1. — Largura de banda de referência de 4 kHz no domínio fora de banda, de acordo com o Anexo 11 da Recomendação UIT-R SM. 1541-6 do Regulamento de Rádio da UIT. O parâmetro f é o espaçamento da frequência central do sinal transmitido.

Nota 2. — Largura de banda de referência de 1 MHz no domínio espúrio, de acordo com o Apêndice 3, parágrafo 7, do Regulamento de Rádio da UIT, e determinação da atenuação para equipamentos de rádio de baixa potência, de acordo com o Apêndice 3, parágrafo 13, do Regulamento de Rádio da UIT.

428.5.4.5.2.5 Tolerância à Interferência Fora de Banda do Receptor WAIC

Nota: Estes requisitos descrevem a tolerância fora de banda dentro da qual o recetor WAIC deve satisfazer os seus requisitos de desempenho, sem ter em conta os fatores de atenuação atribuíveis à sua instalação.

428.5.4.5.2.5.1 Os recetores devem tolerar interferências de fontes que operam fora da gama de frequências de 4200–4400 MHz, cuja potência total combinada transmitida na gama de frequências de 4200–4400 MHz, medida no recetor, não exceda uma densidade espectral de potência de -120 dBm/MHz.

428.5.4.5.2.5.2 Os recetores devem tolerar interferências de fontes que operem fora da gama de frequências de 4200–4400 MHz, cuja potência total combinada medida no recetor não exceda -20 dBm.

# CAPÍTULO 5. USO DE FREQUÊNCIAS PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO RPAS C2

## 428.5.5.1 Sistemas C2 baseados em satélite

428.5.5.1.1 Os sistemas RPAS C2 baseados em satélite devem operar nas faixas de frequência indicadas abaixo:

a) faixas de frequência com alocação apropriada para serviços de segurança aeronáutica no serviço móvel aeronáutico (R) por satélite [AMS(R)S]. As faixas de frequência que atendem a este critério e podem ser utilizadas para enlaces RPAS C2, sujeitas às condições das alocações, são as faixas de 1.610 a 1.626,5 MHz e 5.000 a 5.150 MHz;

Nota: Os SARPs no Anexo 10, Volume III, Parte I, Capítulo 4, e Parte II, Capítulo 2, abordam os requisitos de comunicações do ATC.

b) faixas de frequência com alocação para serviços de segurança aeronáutica dentro do serviço móvel por satélite (MSS), onde as atividades do AMS(R)S têm acesso prioritário. As faixas de frequência que atendem a esses critérios e que podem ser utilizadas para enlaces RPAS C2 são as faixas de 1545–1555 MHz e de 1646,5–1656,5 MHz;

Nota: Os SARPs no Anexo 10, Volume III, Parte I, Capítulo 4, e Parte II, Capítulo 2, abordam os requisitos de comunicações do ATC.

c) faixas de frequências com atribuição ao serviço fixo por satélite (FSS), quando cumpridas as condições da Resolução 155 da UIT (WRC-15). As faixas de frequência às quais esta resolução se aplica são as seguintes:

— 10,95 – 11,2 GHz (espaço-Terra);

— 11,45 – 11,7 GHz (espaço-Terra);

— 11,7 – 12,2 GHz (espaço-Terra) na Região 2;

— 12,2 – 12,5 GHz (espaço-Terra) na Região 3;

— 12,5 – 12,75 GHz (espaço-Terra) nas Regiões 1 e 3;

— 19,7 – 20,2 GHz (espaço-Terra);

— 14,0 – 14,47 GHz (Terra-espaço); e

— 29,5 – 30,0 GHz (Terra-espaço) com uma estação terrestre de satélite Classe UG da UIT.

Nota 1. — A Classe UG refere-se a uma estação terrestre a bordo de uma aeronave não tripulada que se comunica com uma estação espacial em uma rede geoestacionária de satélites no serviço fixo por satélite para controle e comunicações sem carga útil de sistemas de aeronaves não tripuladas, em espaço aéreo não segregado e nas faixas de frequência listadas na Resolução 155 da UIT (WRC-15).

Nota 2. — Deve-se tomar nota especial do cronograma e da ordem das funções descritas na Resolução 155 da UIT (WRC-15), incluindo os itens referentes às ações necessárias.

428.5.5.1.2 As estações terrenas de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPA) e Estações Piloto Remotas (RPS) devem operar dentro dos parâmetros técnicos notificados e registrados da rede de satélites associada, incluindo estações terrenas específicas ou típicas publicadas pelo Bureau de Radiocomunicações da UIT.

428.5.5.1.3 As estações terrenas de RPA e RPS operando de acordo com a secção 428.5. 5.1.1(c) devem usar atribuições FSS que tenham sido coordenadas com sucesso sob o Artigo 9 do Regulamento de Rádio da UIT (RR) e tenham sido registradas no Registro Internacional Mestre de Frequências (MIFR) com uma conclusão favorável sob o Artigo 11 do RR, incluindo os números 11.31, 11.32 ou 11.32A, conforme apropriado, e com exceção das atribuições para as quais os procedimentos de coordenação não foram concluídos com sucesso sob o número 11.32 pela aplicação do número 6.d.i do Apêndice 5 do RR.

## 428.5.5.2 Sistemas de Comunicação de Enlace C2 Terrestre

428.5.5.2.1 Os sistemas de enlace C2 de RPAS terrestres devem operar nas faixas alocadas ao serviço móvel aeronáutico (R) por satélite [AMS(R)S]. As faixas de frequência com tais alocações incluem 113,250 MHz e 136,925 MHz (canais de sinalização VDL Modo 4) e as faixas de frequência de 960 a 1164 MHz e 5030 a 5091 MHz. A operação do enlace C2 em qualquer uma dessas faixas deve ser compatível com os sistemas que atualmente utilizam essas alocações. Essa compatibilidade deve ser assegurada por meio do desenvolvimento e da aplicação dos SARPs necessários e determinada por acordo regional de navegação aérea.

# CAPÍTULO 6 - ANEXOS

## ANEXO A. Considerações que afetam a implantação de freqüências lf/mf e a evitação de interferências prejudiciais

- Particularmente em áreas de alta densidade de NDBs, é reconhecido que um planejamento eficiente é essencial para: a) garantir a operação satisfatória dos equipamentos ADF, eb) fornecer o uso mais eficiente do espectro de frequência limitado disponível para o serviço de NDB. É axiomático que as reuniões regionais planejem as instalações de modo a garantir que todas as instalações recebam a melhor proteção possível contra interferências prejudiciais. No entanto, em certas regiões, o congestionamento das instalações tem sido tal que as reuniões regionais têm de ser planeadas em termos de um rácio de protecção mínimo.

As reuniões regionais incluem em seu planejamento a consideração de fatores como:

- a possibilidade de redução do número de NDBs necessários, por meio da coordenação dos planos do sistema;

- a possibilidade de redução da cobertura quando um grau de serviço inferior ao obtido dentro da cobertura nominal for aceitável;

- as características do equipamento ADF em uso;

- os graus de ruído atmosférico, apropriados para a área em questão;

- condutividade do solo; e

- proteção contra interferência necessária na borda da cobertura nominal.

Dos fatores anteriores, aquele que é mais suscetível de aprimoramento de tipo técnico é c).

- A Conferência Mundial de Rádio Administrativa de 1979 adotou regulamentos relativos à atribuição de frequências para radiofaróis aeronáuticos operando nas faixas de frequência LF / MF. Uma relação de proteção mínima (relação de sinal desejado / indesejado) de 15 dB deve ser usada como base para o planejamento de atribuição de frequência (RR Apêndice 12). Os seguintes dados relativos às características de atenuação do equipamento ADF foram usados ​​na região EUR para auxiliar no processo de atribuição de frequência:

| Diferença defrequência(kHz) | Atenuação (dB) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 2,4 | 10 |
| 3 | 20 |
| 3,6 | 30 |
| 4,3 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65 |

7                                         80

Os números acima (ou critérios de separação de distância derivados deles) também foram aplicados em outras regiões na determinação da taxa de proteção mínima.

Onde uma precisão de rolamento de ± 5 graus é necessária na borda da tampa, uma proteção mínima de 15 dB por dia deve ser usada como base para o planejamento de atribuição de canal LF / MF.

- Tendo em vista que em muitas regiões é necessário melhorar os critérios de planejamento, considera-se que a principal fonte de onde se pode derivar a melhoria é o reconhecimento de valores de atenuação superiores aos dados acima. As reuniões regionais são, portanto, informadas que, quando o congestionamento é tal que o uso das figuras acima não permite mais um planejamento eficiente do espectro de frequências LF / MF disponível, as figuras a seguir representam, do ponto de vista técnico, o melhor que pode ser aceito na determinação dos critérios de separação de distância:

| Diferença de frequência(kHz) | Atenuação (dB) |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 1 | 6 |
| 3 | 35 |
| 5 | 65 |
| 6 | 80 |

Ao usar essas figuras, deve-se notar que a seletividade de RF do equipamento ADF moderno é, em geral, melhor do que essas figuras e que, embora a seletividade de RF de equipamentos ADF mais antigos não seja melhor do que essas figuras, considere a característica dinâmica de este equipamento mais antigo mostra que isso é melhor. Portanto, era de se esperar que o planejamento de frequência com base nos novos números melhorasse consideravelmente o serviço prestado aos usuários de equipamentos modernos e não reduzisse significativamente o serviço atualmente prestado às aeronaves que usam o equipamento mais antigo.

No entanto, em seu planejamento, as reuniões regionais precisariam considerar esta questão com muito cuidado.

- É ainda observado que, em certas regiões, muitos NDBs são usados ​​com canais de voz e que esse uso está alinhado com a Nota no cabeçalho do RACSTP Parte 428.1 secção 428.1.3.4.6. Espera-se que as reuniões regionais levem este fato em consideração ao estabelecer os critérios para o planejamento da frequência.

## ANEXO B. Princípios de direção por longo  comunicações de controle operacional de distância

Nota.— A seqüência numérica das cláusulas abaixo não significa nenhuma ordem de importância relativa.

- As Estações HF de Controle Operacional Aeronáutico (AOC) devem ser autorizadas onde nenhum outro meio para o exercício do controle operacional de longa distância estiver disponível ou onde o uso dos serviços de comunicação normais fornecidos para segurança e regularidade dos voos forem inadequados ou inadequados.

- O número total de estações terrestres nos canais de rádio em todo o mundo deve ser mantido em um mínimo consistente com a eficiência econômica e operacional. Consequentemente,

- normalmente não deve haver mais de uma estação por estado; e

- quando existe uma afinidade de interesses acordada entre Estados adjacentes, uma única estação pode ser fornecida por acordo entre eles para atender às necessidades de todas as agências de operação de aeronaves que requerem um serviço nesses Estados.

- Dependendo da política nacional do Estado ou dos Estados, as estações aeronáuticas podem ser operadas pelos Estados em nome de uma ou mais agências de operação de aeronaves, desde que os requisitos das agências para flexibilidade e comunicação direta com suas aeronaves possam ser atendidos, ou as estações aeronáuticas podem ser operado por uma agência de operação de aeronaves ou uma agência de comunicação que atenda aos interesses de uma ou mais agências de operação de aeronaves e operando sob licença emitida pelo Estado ou Estados interessados.

- As licenças devem ser emitidas em regime de renovação regular e, de acordo com RR 4.11 e de acordo com RR 43.4, devem proibir "correspondência pública", ou tráfego do tipo ponto a ponto, ou outro tráfego de comunicações que não atenda à definição de controle operacional comunicações.

- VHF (canais de uso geral ou AOC) e não HF devem ser usados ​​quando uma aeronave está dentro da cobertura de uma estação aeronáutica VHF apropriada.

Nota.— As categorias específicas de mensagens que podem ser tratadas nos canais de serviço móvel aeronáutico (R) são prescritas no RACSTP Parte 428.2 capitulo 5 secção 428.2.5.1.8. O mesmo capítulo define os procedimentos de comunicação padrão para o serviço, incluindo os requisitos para manutenção de quartos no RACSTP Parte 428.2 capitulo 5 secção 428.2.5.2.2. De acordo com o RR 18.6 dos Regulamentos de Rádio da UIT, as licenças devem definir a finalidade da estação para o controle operacional aeronáutico (conforme definido no Racstp Parte 91 ) e devem especificar as características gerais de acordo com o Apêndice 27 do Regulamento de Rádio.

#### - FIM -